建设项目环境影响报告表
    项目名称：广兴洲镇村（社区）综合服务平台建设项目    

    建设单位：岳阳市君山区广兴洲镇人民政府    

编制日期：二〇一八年十二月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
一、建设项目基本情况
1
二、建设项目所在地自然环境简况
8
三、环境质量状况
14
四、评价适用标准
20
五、建设项目工程分析
22
六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况
27
七、环境影响分析
29
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
43
九、结论与建议
45
一、建设项目基本情况

	项目名称
	广兴洲镇村（社区）综合服务平台建设项目

	建设单位
	岳阳市君山区广兴洲镇人民政府

	法人代表
	蔡玉刚
	联系人
	吴凡

	通讯地址
	岳阳市君山区挂口

	联系电话
	15973010352
	传真
	/
	邮政编码
	414000

	建设地点
	岳阳市君山区广兴洲镇

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别
	L7293 办公服务

	占地面积
	11400㎡
	绿化面积
	1140㎡

	总投资(万元)
	500
	环保投资

(万元)
	28
	环保投资占总投资比例
	5.6%


项目

	类别

	项目名称

	内容及规模

	备注


	主体工程

	村级信息服务平台

	殷家铺社区综合服务平台，新建，砖混结构，3F，占地面积为3400m2，建筑面积为780m2；

沿江村社区综合服务平台，新建，砖混结构，3F，占地面积为2000m2，建筑面积为650m2；

洪市村社区综合服务平台，新建，砖混结构，3F，占地面积为2000m2，建筑面积为650m2；

六支渠村社区综合服务平台，新建，砖混结构，3F，占地面积为2000m2，建筑面积为650m2；

永明村村社区综合服务平台，新建，砖混结构，3F，占地面积为2000m2，建筑面积为650m2；

	
	公用工程

	供水

	自来水
	45L/人·d

		排水

	生活污水由化粪池处理后清掏施肥
	/

		供电

	当地电网供给

	/

	环保工程

	废水处理工程

	生活污水化粪池
	/


		噪声治理工程

	减震、降噪

	/


		绿化

	绿化1140m2
	/



	4、建设项目公用工程

（1）供水

给水水源：项目用水为自来水。

本项目主要用水包括：生活用水。

（2）排水

项目排水体制采用分流制。生活污水由化粪池处理后清掏施肥。

（3）供电。
由当地变电站供给
5、工作制度及劳动定员

本项目单个村级平台职工人数为20人，不在村级平台食宿。项目全年工作300天，一班工作制，每班工作8小时。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。


二、建设项目所在地自然环境简况 
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置
岳阳市君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”。
二、地质地貌
岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。

三、气候、气象
君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。

四、水文
项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。

洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。湖泊和湿地起着巨大的自然贮水库的作用，在控制长江流域和洞庭湖周围夏季洪水期的水位起着关键作用。

华洪运河集雨面积155.46km2，其中包括华容三封镇52.74km2，君山区许市镇102.72km2；其中水田面积3868.万m2，水面面积11.67km2（其中华洪运河水面面积2.5km2），水面面积主要包括27个小型水库、19个湖泊和13个山塘。

五、矿产资源
矿产资源以麻石为主，储量在5亿立方米以上，石质优良，石材产品远销日本和韩国。境内有历史文化底蕴深厚的君山岛，有亚洲面积最大的野生荷花公园团湖公园，有东洞庭湖湿地观鸟区，有集释、道庙观于一体的天井山森林公园，有周逸群烈士墓和东山革命根据地等一大批红色景点，旅游资源丰富。
六、东洞庭湖国家级自然保护区概况

20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保厅、旅游厅等部门支持下，组织湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者，对洞庭湖进行科学考察，并提出在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。

1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1984年，正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。

1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区，并更名为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，其管理职能如下：

①贯彻实施国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源管理方针、政策、法令。

②制订全市自然保护和合理利用野生动植物资源的有关规定。

③负责自然保护区和全市动植物资源的管理工作，对6.54万公顷湿地水域实施辖权管理，对12.46万公顷实验区实施与有关县区政府共同保护管理。

④组织调查野生动植物资源进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用野生动植物资源的途径。

⑤认真搞好科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。

⑥检查监督自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动。

⑦依法查处自然保护区范围内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。

⑧依照国际公约的惯例和要求，做好有关工作的协调、协作和交流。

⑨承办市委、市政府及市林业局交办的其它事项。

1、功能区划

根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。

①核心区

将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括

春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。

②缓冲区

核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。

在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。

③实验区

保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积8.7万hm2。

保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。

实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。

本项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区位置关系分别见附图。

2、重点保护对象

东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。

本项目位于该保护区的实验区，项目周边无珍稀保护动物，处于人类活动频繁区域，本项目的施工期和营运期对保护区野生动物影响较小。
七、区域环境功能区划

本项目所在地环境功能属性见表2-1
表2-1  项目区域环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

华洪运河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类
各农罐干渠、支渠

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

2

环境空气质量功能区

一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准

3

声环境功能区

2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
4
是否基本农田保护区

否

5
是否森林公园

否

6
是否生态功能保护区

是
7
是否水土流失重点防治区

否

8
是否人口密集区

是
9
是否重点文物保护单位

否

10
是否三河、三湖、两控区

是（两控区）

11
是否水库库区

否

12
是否污水处理厂集水范围

否
13
是否属于生态敏感与脆弱区

是



三、环境质量状况

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

本项目委托长沙崇德监测科技有限公司对本项目进行了环境质量现状监测，监测点位、时间等相关参数信息见本章：

1、空气环境质量现状

监测点位

在评价范围内共布设5个监测点，具体位置参见表3-1。

表3-1   大气分析监测点位

序号

监测点名称

G1

殷家铺社区村级服务中新待建点
G2

沿江村村级服务中心待建点

G3

洪市村村级服务中心待建点

G4

六支渠村村级服务中心待建点

G5

永明村村级服务中心待建点

（2）监测因子、频次和监测时间：

监测频次：连续监测3天；

监测时间：2018年11月28日至11月30日

监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO日均值浓度，O3八小时平均浓度值。

（3）监测结果统计与评价见表3-2。

表3-2  监测结果（单位：mg/m3）

监测点

项目

SO2

NO2

PM10

TSP

G1

浓度范围

0.009-0.010

0.025-0.026

0.044-0.050
0.070-0.077

超标率（%）

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

G2

浓度范围

0.010-0.011

0.037-0.039

0.037-0.047

0.095-0.099

超标率（%）

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

G3
浓度范围

0.008-0.010
0.025-0.029
0.035-0.045
0.081-0.082
超标率（%）

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

G4
浓度范围

0.011-0.011
0.033-0.038
0.037-0.043
0.088-0.097
超标率（%）

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

G5
浓度范围

0.007-0.009
0.037-0.042
0.037-0.041
0.075-0.079
超标率（%）

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

标准值

0.05

0.08
0.05
0.12

监测点

项目

O3
PM2.5
CO

/

G1

浓度范围

0.036-0.044

0.012-0.017
1.1-1.3
/

超标率（%）

0

0

0

/

最大超标倍数

0

0

0

/

G2

浓度范围

0.036-0.045

0.017-0.019
1.5-1.6
/
超标率（%）

0

0

0

/

最大超标倍数

0

0

0

/

G3
浓度范围

0.033-0.036

0.012-0.021
1.2-1.3
/

超标率（%）

0

0

0

/

最大超标倍数

0

0

0

/

G4
浓度范围

0.039-0.048

0.019-0.023
1.1-1.4
/

超标率（%）

0

0

0

/

最大超标倍数

0

0

0

/

G5
浓度范围

0.047-0.049

0.014-0.029
1.2-1.2
/

超标率（%）

0

0

0

/

最大超标倍数

0

0

0

/

标准值

0.1

0.035

4
/

（4）小结

 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准要求，因此项目区域内大气质量现状良好。
2、地表水环境质量现状

（1）监测点位

在评价范围内共布设4个监测点，具体位置参见表3-3。

表3-3   地表水分析监测断面

序号

监测点名称

W1

殷家铺社区与永明村村级服务中心紧邻的华洪运河
W2

沿江村村级服务中心紧邻的农灌渠

W3

洪市村村级服务中心紧邻的农灌渠

W4

六支渠村村级服务中心紧邻的农灌渠

（2）监测因子

PH、COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、动植物油、石油类、粪大肠菌群数。

（3）具体监测结果如下表3-4：

表3-4   监测数据统计（单位：mg/L）

监测断面

监测项目

单位

监测时间（2018年）

超标率（%）

最大超标倍数

标准值

11.27
11.28

11.29

W1
pH

无量纲

6.91

6.92

7.03

0

0
6-9

COD

mg/L

15

14

14

0

0
20

SS

mg/L

6

7

9

0

0
/

BOD

mg/L

1.2

1.4

1.1

0

0
4

NH3-N

mg/L

0.25

0.24

0.27

0

0
1.0

TP

mg/L

0.011

0.012

0.011

0

0
0.2

TN

mg/L

0.95

0.93

0.91

0

0
1.0

动植物油

mg/L

12

12

11

0

0
/

0

石油类

mg/L

0.011

0.013

0.013

0

0

0.05

粪大肠杆菌

个/L

950

900

900

0

0
10000

W2
pH
无量纲

7.12

7.12

7.25

0

0

6-9
COD
mg/L

24

25

20

0

0

40

SS
mg/L

17

15

17

0

0

/

BOD
mg/L

2.3

2.4

2.5

0

0

10

NH3-N
mg/L

0.78

0.79

0.75

0

0

2.0

TP
mg/L

0.230

0.222

0.214

0

0

0.4

TN
mg/L

1.12

1.13

1.11

0

0

2.0

动植物油
mg/L

18

19

18

0

0

/

0
石油类

mg/L

0.43

0.42

0.44

0

0

1.0

粪大肠杆菌

个/L
2350

2350

2400

0

0

40000

W3
pH
无量纲

7.32

7.12

7.30

0

0

6-9
COD
mg/L

24

22

23

0

0

40

SS
mg/L

21

19

18

0

0

/

BOD
mg/L

2.2

2.1

2.6

0

0

10

NH3-N
mg/L

0.88

0.92

0.85

0

0

2.0

TP
mg/L

0.333

0.321

0.320

0

0

0.4

TN
mg/L

1.25

1.23

1.23

0

0

2.0

动植物油
mg/L

15

14

17

0

0

/

0
石油类

mg/L

0.50

0.51

0.50

0

0

1.0

粪大肠杆菌

个/L
2550

2750

2710

0

0

40000

W4
pH
无量纲

7.36

7.30

7.37

0

0

6-9
COD
mg/L

21

20

27

0

0

40

SS
mg/L

20

19

18

0

0

/

BOD
mg/L

2.7

3.0

2.9

0

0

10

NH3-N
mg/L

0.87

0.87

0.76

0

0

2.0

TP
mg/L

0.310

0.280

0.335

0

0

0.4

TN
mg/L

1.32

1.31

1.32

0

0

2.0

动植物油
mg/L

21

25

26

0

0

/

0
石油类

mg/L

0.53

0.52

0.58

0

0

1.0

粪大肠杆菌

个/L
2500

2600

2650

0

0

40000

（4）小结

由监测结果可以看出，项目所在地W1监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，项目所在地W2~W4监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准要求说明区域水环境质量良好。
3、声环境质量现状

于2018年11月28-29日共设5个点进行了监测。具体位置参见表3-5。

表3-5敏感点声环境质量现状监测布点一览表

监测点编号

监测点名称

N1

殷家铺社区村级服务中心
N2

沿江村村级服务中心
N3

洪市村村级服务中心
N4

六支渠村村级服务中心
N5

永明村村级服务中心
（1）监测因子

监测项目：等效连续A声级LAeq 。

（2）监测频次

监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。

（3）具体监测结果如下表3-6所示：
表3-6 声环境质量监测统计情况   单位：dB（A）

测点编号

监测时间

昼间

夜间

标准值

是否达标

N1

11.28
48.3

39.8

昼间60
夜间50

达标

11.29
47.5

38.0

达标

N2

11.28
49.6

39.6

达标

11.29
49.1

38.6

达标

N3

11.28
48.0
41.8

达标

11.29
52.3

38.9

达标

N4

11.28
48.6
39.2

达标

11.29
51.9

38.7

达标

N5

11.28
45.4

37.7

达标

11.29
51.2

38.7

达标

   （4）小结
从监测数据来看，各项目地满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。

生态现状

本项目位于岳阳市君山区广兴洲镇，涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，属于生态敏感区。评价区属于城市生态系统。评价区为亚热带常绿阔叶林区，陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科刚竹属植物为主，湖盆植被以禾本科、菊科、莎草科、蓼科、睡莲科、香蒲科、杨柳科植物为主；评价区周边为住宅用地和开发建设用地，受人类活动的影响，大型陆生野生动物较少。评价区范围内无需要保护的自然遗迹分布。
项目评价区面临的主要生态问题为洞庭湖水域面积减小造成的鱼类资源等减少，进而影响江豚等保护鱼类的索饵、产卵和越冬场，生态保护现状不容乐观。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目选址于广兴洲镇。评价范围内无风景旅游点等。依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下：

表3-7   主要环境保护目标

位置名称

保护

目标

保护对象

方位与距离

规模

环境功能

保护级别

殷家铺社区服务中心与永明村村级服务中心

大气

殷家铺小学

殷家铺社区服务中心西侧30m永明村村级服务中心南侧150m

500人

学校

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准
殷家铺社区居民与永明村居民
以殷家铺社区服务为中心半径0-500m范围内村民，（与永明村服务中心大气敏感点基本相同）

2082户，约8835人

居住

声环境

殷家铺小学
殷家铺社区服务中心西侧30m永明村村级服务中心南侧150m
500人
学校

《声环境质量标准》（GB3096-20082）2类标准

殷家铺社区与永明村居民
以殷家铺社区服务为中心半径0-200m范围内村民，（与永明村服务中心大气敏感点基本相同）
382户，约835人
居民

水环境

华洪运河
西侧75m
/

运河

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

沿江村

大气

广兴洲镇居民

西侧20-500m

80户

居民

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准

江南村居民

东侧70-300m

110户

居民

玉河村七组居民

北测200-500m

50户

居民

声环境

广兴洲镇居民

西侧20-500m

80户

居民

《声环境质量标准》（GB3096-20082）2类标准

江南村居民

东侧70-300m

110户

居民

玉河村七组居民

北测200-500m

50户

居民

水环境

临近农灌渠

西侧20m

/

农灌渠

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准

洪市村
大气

洪市村居民

东侧150m

60户

居民

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准

张家祠堂居民

西侧300m

40户

居民

声环境

洪市村居民

东侧150m

60户

居民

《声环境质量标准》（GB3096-20082）2类标准

张家祠堂居民

西侧300m

40户

居民

水环境

临近农灌渠

东侧70m

/

农灌渠

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准

六支渠服务中心

大气

六支渠村居民

东西各5-500m

90户

居民

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准

六支渠村居民

北180-300m

60户

居民

声环境

六支渠村居民

东西各5-500m

90户

居民

《声环境质量标准》（GB3096-20082）2类标准

六支渠村居民

北180-300m

60户

居民

水环境

六支渠

南侧15m

支渠

农灌渠

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准





四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：

项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。
表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
序号

污染物名称

浓度限值（ug/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2
150
50
20
2

NO2
200
80
40
3

PM10
—

50
40
4
TSP
—

120
80
5
PM2.5
15
35

—
6
O3
160
100（8小时）

—
7

CO

10mg/m3
4mg/m3
—
2、地表水环境：

项目所在地华洪运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，农灌渠执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准详见表4-2：
表4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲
监测项目
标准值III类
标准值V类

pH

6-9
6-9

COD
20
40
SS
/
/

BOD
4
10

NH3-N
1.0
2.0

TP
0.2
0.4
TN
1.0
2.0

动植物油
/
/

石油类
0.05
1.0

粪大肠杆菌
10000
40000

3、声环境：

执行声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。详见表4-3：

表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）
类   别

等效声级dB（A）

昼  间

夜  间

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	废水
  废水不通过化粪池处理后定期清掏用于周边菜地施肥，不外排。

噪声：
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期项目执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准  （单位：dB（A））
昼间

夜间

70
55
表4-6 社会生活环境噪声排放限值      （单位：dB（A））

类别

昼间
夜间

2类

60
50
固废
生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	根据工程分析，本项目会产生一定量的生活废水，生活废水经过处理后COD含量0.150t/a，氨氮含量0.023t/a。本项目污水经过化粪池处理后清掏施肥，无需购买总量。


五、建设项目工程分析

	1、工艺流程简述(图示)

施工期主要工艺过程及产污环节见图5-1。




    




图5-1 施工期工艺流程及产污节点图

在施工期内主要环境问题为：施工过程中产生的扬尘、废水、施工噪声施工机械和材料运输车辆排放的尾气、装修废气及建筑垃圾，房屋拆除过程中产生的扬尘和建筑垃圾。

运营期生产工艺流程及产污节点：
    






图5-2 营运期工艺流程及产污节点图

2、施工期主要污染工序及污染源

（一）施工期污染工序：

1、施工期废气污染源

（1）施工扬尘、建筑物拆除扬尘

施工扬尘是施工期的主要大气污染源，主要是基坑开挖、结构施工、装修、道路与绿化施工及施工车辆行驶于场地及道路路面而扬起的灰土、渣土车装卸时的扬尘、泥土地面风吹扬尘；房屋拆除过程中产生的扬尘。

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。一般而言，在城区中施工当风速小于3米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外100米；当风速小于4米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外200米；当风速小于5米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外500米。

（2）施工机械和材料运输车辆排放的尾气

施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是THC、CO、NOx等。一般大型工程车辆污染物排放量为：THC：2.08g/辆·km，CO：5.25g/辆·km，NOx：0.44g/辆·km。

（3）装修废气

项目后期装修阶段在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予控制。

2、施工期噪声源强
建设期噪声主要来自施工机械操作、施工作业噪声和运输车辆噪声。

（1）施工机械噪声源强

施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声，多为瞬间噪声。本项目施工期采用浇筑，噪声值较低，约65-110 dB（A）。

建设期主要施工机械设备的噪声源强见表5-1。

表5-1施工期主要噪声源及其声级值单位：dB（A）

设备

噪声值

设备

噪声值

挖掘机

80

电焊机

100

振捣器

115

敲打设备
65

电锯

110

载重汽车

86

金属锤打

60～95

空压机

85

（2）运输车辆噪声源强

主要为大型载重车、混凝土运输车、轻型载重卡车等产生的噪声。建设期主要运输车辆的噪声源强见表5-2。

表5-2施工期运输车辆噪声强度表单位：dB（A）

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度

底板及结构阶段

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80-85

装修阶段

各种装修材料及必备设备

轻型载重卡车

75-80

3、施工期废水污染源
单个村级平台项目预计高峰施工人数为20人，施工期间，工地设简易食堂、厕所，工地生活用水按100 L/人.天计，用水量为2m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为1.6 m3/d。5个村级平台总计8m³/d。
单个项目施工废水主要为对运输车冲洗、施工机械清洗废水，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS含量分别是25～200mg/L、10～30mg/L、500～2000mg/L，随意排放会造成城市排水系统堵塞，必须妥善处置。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。根据同类项目类比调查，预计该部分冲洗污水排放量约为15m3/d（其中运输车冲洗废水12m3，施工机械清洗废水3m3）。5个村级平台项目总计75m³/d。
4、施工期固体废物

单个村级平台项目施工期固体废物主要为建筑渣土、施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾，房屋拆除过程中产生的建筑垃圾。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，产生量为10kg/d，5个村级平台总计50kg/d。生活垃圾经建设单位集中收集，由环卫部门统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。

土建施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾按0.5kg/m2 (一般为0.5kg/m2-1.0 kg/m2)建筑面积计，本项目总建筑面积为3380m2，建筑垃圾产生量约1.69t；根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为每平方米0.01kg，按此估算，本建设项目废弃包装材料0.03t；故建筑垃圾总产生量为1.72t。施工过程产生的建筑垃圾，通过加强施工过程的管理，由君山区渣土局负责处理，可控制建筑垃圾的产生量及其对环境的影响。

3、营运期主要污染工序及污染源

（1）废水污染源
本项目营运期废水主要为生活污水。本项目虽然设有医疗室，但医疗室规模很小仅设1-2个床位，提供休息，不进行注射治疗。设备简单，仅进行简单的身体检查和贩卖常见包装胶囊、冲剂类药物，基本不会产生医疗废水。
根据《湖南省行业用水定额》（DB34/T 679-2014），生活用水量不住厂职工（含食堂）按45L/d·人，单个村级平台项目劳动定员20人，年工作时间为300d，核算出5个村级平台用水量约4.5m3/d（1350m3/a）。本项目预计每天可接待人数为50人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2009）中，表3.1.10（宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额）相关规定，本项目接待人用水定额为10L/d·人，核算出接待人员用水量为0.5m3/d（150m3/a），故本项目总用水量为1410m3/a。根据类比，项目废水水质情况为：COD 350mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L、氨氮30mg/L、动植物油类25mg/L；定期清掏做农肥。其主要污染物为具体污染物产生情况如下：
表5-3  水污染物统计一览表

污染因子

COD

氨氮

BOD5
SS

动植物油类
生活污水（1500m³/a）

浓度（mg/L）

350

30
200

150

25

产生量（t/a）

0.525

0.045

0.3

0.225

0.0375

经化粪池污水处理设施处理清掏做农肥
浓度（mg/L）

100
15
20
70

10
排放量（t/a）

0

0

0

0

0

废气污染源
本项目废气污染物主要为汽车尾气。

汽车尾气

拟建工程有车位50个，平均每个村级平台含10个车位，均为地面停车位。地面停车区车位较分散，启动时间较短，废气产生量小，为无组织排放，利用露天空旷条件进行扩散汽车尾气产生量较小，主要污染因子为CO、NOx、THC。
（3）噪声

本项目营运期噪声主要来源于空调外机、进出服务中心车辆噪声、社会生活噪声，噪声源强55~70dB（A），各设备噪声值见表5-4。

表5-4   项目营运期噪声源及源强

序号

噪声源

源强（dB（A））

1

空调外机

70

2

进出服务中心车辆

65

3

社会生活

55~70

（4）固体废物

本项目营运期固废主要为生活垃圾。

本项目共有工作人员100人，平均每个村级平台20人，每年约300工作日，不食宿，按0.5 kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为50kg/d，年产量为15t/a；本项目总计平均每天接待人数为40人，按0.1kg/d·人计算，故接待人员生活垃圾产生量为4kg/d、1.2t/a，故本项目生活垃圾产生量为16.2t/a。

村级服务平台根据实际情况一般不进行注射治疗，会对伤员会进行一般性紧急包扎后送至镇医疗院进行处理，包扎绷带伤员自行带至镇医疗院，由镇一级医疗机构处理，不会产生的医疗废物。



六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型

内容  
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及排放量(单位)

	施    工    期
	大气污染物
	施工扬尘、建筑物拆除扬尘
	扬尘
	少量，无组织排放

	
	
	施工机械和材料运输车辆排放的尾气
	CO、NOx、THC
	少量，无组织排放

	
	
	装修废气
	挥发性气体
	少量，无组织排放

	
	水污染物
	生活污水
	COD、动植物油类、SS、NH3-N
	8 m3/d
	0

	
	
	施工废水
	COD、石油类、SS
	75m3/d
	0澄清后循环使用

	
	固体废物
	建筑垃圾
	废包装袋、废水泥浇筑体、树枝等碎木块
	1.72t/施工期
	0由君山区渣土局处理

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	50kg/d
	0由当地环卫部门处理

	
	噪声
	施工机械

运输车辆
	施工噪声
	65-110dB(A)
	在施工场地设置围挡，使用低噪声设备施工等措施，达到(GB12523-2011)限值

	营   运    期
	大气

污染物
	汽车尾气
	CO
	少量，无组织排放

	
	
	
	HC
	少量，无组织排放

	
	
	
	NOX
	少量，无组织排放

	
	水污染物
	生活污水（1500m3/a）
	COD
	350mg/L 0.525t/a
	清掏后施肥不外排

	
	
	
	SS
	150mg/L 0.225t/a
	清掏后施肥不外排

	
	
	
	BOD5
	200mg/L 0.300/a
	清掏后施肥不外排

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L  0.045t/a
	清掏后施肥不外排

	
	
	
	动植物油类
	25mg/L  0.0375t/a
	清掏后施肥不外排

	
	固体废物
	工作过程
	生活垃圾
	16.2t/a
	0

	
	噪声
	运期噪声主要来源于空调外机、进出服务中心车辆噪声、社会生活噪声，噪声源强55~70dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响：
通过现场踏勘，项目范围内的植被均是当地常见类型，无古树名木，评价区域未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危植物，无国家和省级重点保护的野生动物。本工程在施工期和营运期将对生态环境产生影响（其中以施工期的影响最大）。项目实施的过程中，基础施工过程中将占用一定的土地，对区域原有生态环境不利，同时可能产生降水水土流失和地面扬尘污染，对区域地表植被及环境空气不利。项目建成后进行地面硬化和绿化，对生态影响较小。




七、环境影响分析
	本项目各单个村级平台距离较远，施工与营运期各平台基本互不干涉影响，本报告表环境影响分析主要针对单个村级平台建设影响影响分析为主。

（一）施工期环境影响简要分析：

1、施工大气环境影响分析

项目施工期影响环境空气质量的污染物主要是基建扬尘。从施工工序分析，施工期结构施工、装修、道路、绿化施工过程，由于土地裸露、建筑材料运输等而产生大量扬尘。
（1）施工扬尘
施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响，根据《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）》，结合项目施工情况，本环评提出以下措施：

①根据施工工期、阶段和进度，明确建设方、施工方扬尘控制责任。建设单位要履行主体责任，将建筑施工扬尘治理列入工程合同，在施工合同中约定安全文明施工措施总费用，以及费用支付、使用要求、调整方式等内容；加强对施工过程中扬尘治理工作的督导检查，特别要督促做好砂石物料堆放和施工车辆带泥上路的管理，选用经有关部门核发证照的土方、运渣车辆进行土方开挖和渣土运输。施工单位要组织编制施工工地扬尘治理实施方案，并向建设主管部门备案，严格落实建筑施工扬尘污染防治“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”抑尘措施。

②施工围档。项目须根据施工场地范围和边界设置2.5米以上围档，安排专人负责围档的保洁、维护，确保围档设施整洁、美观。施工现场出入口应美观规范，设立企业标志、企业名称和工程名称，主要出入口设置“五牌一图”，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。在建工程主体必须用密目式安全网进行全封闭。

③场地硬化。施工现场必须设置合理并采用混凝土进行硬化，施工现场土方必须集中堆放，及时清运，施工场地不设置弃土场和弃渣场，建筑施工现场要设置洒水喷淋设备等降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。气象预报5级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘的施工、产好覆盖工作。

④车辆冲洗。建筑工程施工现场出入口处必须设置洗车平台，运输土石方的车辆进出工地，需配置自动冲洗设备，平台标高必须低于路面50公分，洗车平台要有完善的排水沟，建有沉淀池，泥水不得直接排入下水道，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶。

⑤材料堆放。施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序，施工现场必须使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆，石灰等易产生扬尘的材料必须入库、入罐存放。

⑥建筑垃圾、土方、渣土清运。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围档、覆盖等防尘措施。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。

⑦非道路移动机械。挖掘机、推土机、打桩机等非道路移动机械，必须使用合格的油品，严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强设备维护保养，按要求配合所在地环保部门完成排污申报登记。

施工机械和材料运输车辆排放的尾气

施工机械和运输车辆会排放少量的废气，施工机械和运输车辆尽量使用清洁的燃料，合理安排施工路线，减少废气的产生量，而且经空气稀释后对环境的影响较小。施工人员生活产生的废气量较少。

（3）装修废气

建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，一般时间应长于1个月，消除有害物质的残留，方可交付使用。另外禁止在现场焚烧产生有毒、有害和有恶臭气味的装修垃圾如塑料泡沫，废橡胶制品等。

经上述措施后，各平台施工期对大气环境影响较小，尾气和设备废气对环境的影响也将随施工的结束而消失。

2、施工噪声影响分析

（1）噪声源

项目施工期噪声主要为施工阶段各施工机械和运输车辆噪声。施工机械主要包括挖掘机、装载机、铲土机、卡机、振捣机等，噪声源强为65-110 dB（A）之间。在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过10dB（A）。

（2）预测模式

施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即：

Lep=LwA-20lg（r/ro）-Ae

式中：LeP—不同距离处的等效声级，dB（A）；

LwA—噪声源声功率，dB（A）；

r—不同距离，m；

r​o —距声源1m处，m；

Ae—环境因子（取0）。

（3）预测结果及评价

施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。根据噪声衰减模式计算距离各种施工设备不同距离噪声预测结果如下表7-1所示:

表7-1  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表  单位：dB(A)
施工设备

距离(m)

5

10

20

30

40

50

60

70

80

100

各类打桩机

105

99.0

93.0

89.5

87.0

85.0

83.4

82.1

81.9

80.0

电锯、电刨

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

混凝土搅拌机

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

振捣棒

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

振荡器

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

钻桩机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

钻孔机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

装载机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

推土机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

挖掘机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

风动机具

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

卷扬机

80

74.0

68.0

64.5

62.0

60.1

58.5

57.2

56.0

54.0

卡车

85

79.0

73.0

69.5

67.0

65.1

63.5

62.2

61.0

59.0

从上表可知，各类噪声设备分贝值叠加可能会达到90dB以上，故施工期噪声对周围声环境有一定的影响。

为了减轻施工期噪声对周边居民生活造成影响，必须采取以下措施：

①用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声，使其向周围生活环境排放地建筑噪声，符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。

②场区内合理布置噪声较大的设备的位置，尽量与居民区保持较远的距离，噪声较大时做好遮挡阻隔设施。

③除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前3日向所在地的区环保行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由建设单位公告当地居民。

④施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。

⑤现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。

通过采取上述措施后，各平台施工期噪声对周围敏感目标的环境影响会减小。
3、施工期废水环境影响分析
（1）施工作业污水

（1）施工期

本项目施工期均不涉及水域施工，其施工废水主要来源于地面和渣土运输车冲洗、泥浆水和基坑废水，类比同类型项目，其主要污染物有COD、石油类、SS含量分别是25～200mg/L、10～30mg/L、500～2000mg/L，预计单个平台施工期施工污水排放量约为15m3/d（其中运输车冲洗废水12 m3，施工机械清洗废水3 m3）。施工作业污水必须经收集后进行隔油+沉淀处理后回用于机械冲洗或砂浆搅拌，不外排，对纳污水体的水质影响较小。

施工期间产生的混凝土养护废水，经采取节水措施减少排放量，对环境污染影响较小。
（2）施工生活污水

单个平台施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，工地生活用水按100 L/人•天计，总用水量约为2 m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为1.6m3/d。

各平台施工生活污水经化粪池处理后，清掏用于周边农田施肥，对周边环境影响较小。
4、固体废弃物影响分析
建筑过程中主要固体废物是建筑垃圾、生活垃圾等。

生活垃圾的成份主要有食物残渣、塑料包装制品等。若处置不当或清运不及时，容易孳生蚊蝇，引起疾病传播。因此，施工场地设置垃圾收集箱收集施工人员生活垃圾，并委托环卫部门统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。

由工程分析可知，工程施工将产生的建筑垃圾约为1.72t/a。其中的钢筋可以回收利用的全部回收利用；装修阶段产生的装修垃圾要妥善处理，如在装修过程中产生的危险固废如废油漆桶、废涂料桶等，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理，不得随意处置；其他的混凝土连同弃渣等无法回收利用的，交君山区渣土管理部门管理的专业运输公司负责土方、建筑垃圾的转运，渣土办根据君山区建筑工地的供需情况进行配送，针对本项目产生的建筑垃圾务必做到“即产即清”，不得在建设场地内及附近长期露天堆放，部分确实无法立即运出的建筑垃圾，需经过表面喷淋洒水后苫盖防水篷布保证不被风吹起。可最大限度减少废弃土方随意倾倒产生的不良影响。

建筑垃圾应由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运，承运单位必须拥有合法的车辆行驶证、合法的道路运输营运许可证、运输车辆具备全密闭运输机械装置、安装行驶及装卸记录仪和相应的建筑垃圾分类运输设备；清运建筑垃圾的车辆应按指定的地点、时间、路线装载和处置建筑垃圾，避开交通高峰期，积极与交通管理部门相互配合，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆的运输途径，以减小施工运输对区域沿线道路的交通负荷；尽量避开沿线敏感点较多的运输路线；不得随意倾倒、沿途丢弃、遗撒建筑垃圾；建筑垃圾运输车驶出施工场地和消纳场地前，应冲洗车体，净车出场，并且避免从人流、客流量大的交通要道及市中心繁华区域穿行。

综合以上，各平台施工固体废物均可得到有效处理，不会对区域环境构成影响。
5、施工期生态影响分析
为减少水土流失，在施工结束后，临时占地都要进行清理整治，打扫地面，冲洗公路，及时回迁施工时迁走的植被，及时进行损伤道路的修补，把水土流失造成的影响降低至最低水平。

6、施工期对东洞庭湖重点保护动植物的影响分析

（1）施工期对动植物的影响

①陆生动物的影响
项目区无国家级保护的两栖类、爬行类、哺乳类。

两栖类：两栖类动物对水质的要求较高，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、溪沟、村舍附近等，以昆虫为食。此类动物对水质的要求较高，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、溪沟、村舍附近等，以昆虫为食。本工程区域内人类活动频繁，区域动物对其环境已有一定的适应性。本评价区施工区两栖类在施工期间可通过迁移进入适合其生存的环境，虽然其活动或移动速度较慢，但也有保护性逃离的本能，因此两栖类受工程施工影响很小。

爬行类：爬行类主要为晰蜴类和蛇类，栖息在低海拔的林间灌丛等阴暗潮湿的环境，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。由于原生活环境遭到部分破坏，这些爬行动物会被迫向上迁移到相对安全的环境中。但人为主动捕杀会造成爬行动物数量的直接减少，特别是蛇类的捕捉会造成当地爬行动物多样性的降低。因此，施工时注意宣传保护，保护或及时恢复已破坏的爬行动物的脆弱生境。

哺乳动物：施工期的石料、土料开挖堆积，施工机械和施工人员进场以及施工噪声均破坏了现有哺乳类动物的生存环境。评价区哺乳动物中，啮齿目种类和食肉目种类具有较强的规避能力，项目建设期间，它们会主动躲避，远离施工现场，故项目建设不会对这些动物造成身体伤害，只会对其栖息地造成局部的影响。当工程完工后，它们仍可以回到原来的栖息地或栖息地附近。因此影响只是暂时的，等施工结束影响即消失。

项目建设期对陆生动物的影响主要是工程建设期间更频繁的人为活动和施工噪音短期内的驱离作用减少了其活动范围，这些物种同样通过主动避离减轻了影响。

项目营运期建设需求的建筑用地将使原来的栖息地永久不能恢复，不过所占比例不高；同时，随着项目建设竣工后景观恢复，还能使部分物种的栖息环境有所改善。
②施工对水生生物的影响
项目区不占用水塘。项目评价区主要为湖南东洞庭湖国家级自然保护区。根据工程施工及周围环境特点，本项目施工过程中主要产生的泥浆水和车辆冲洗废水及施工人员生活污水。生产废水主要为施工期车辆冲洗废水和施工时混凝浇注、冲洗、养护等过程会产生一定量的泥浆水。施工废水主要污染物是悬浮物、石油类，由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，对周边水体可能会造成影响，必须加强管理，如废水不采取措施直接排放，将导致水体受到污染，对水生生物造成一定影响，施工期间，施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可回用，不排入周边水体。项目施工污水采用简易化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。  
③施工对鸟类的影响

本项目评价范围内鸟类评价区发现国家二级保护动物2种：白尾鹞、白头鹤，为冬季候鸟，越冬时间为11月至12月，故本项目施工时间应避开这两个月。
鸟类由于环境的变化影响了它们的生活和取食环境，将被迫离开它们原来的领域，邻近领域的鸟类也由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。因此施工期间对鸟类的影响甚微。

项目施工期间对鸟类的影响主要为施工期间，主要由于人类活动、交通运输工具、施工机械的机械运动，相应施工过程中产生的噪声、灯光等可能对附近区域鸟类栖息地和觅食的鸟类产生一定影响，原有栖息地面积和质量下降和施工噪声、灯光造成的惊吓，这些因素将导致鸟类隐蔽空间、觅食空间，迫使鸟类等向周边适宜生境迁移，使施工区域及周边区域中分布的鸟类数量减少、多样性降低可能造成该区域的鸟类在种类、数量及群落结构上发生一定变化，但评价区此类型鸟类种群数量较少，多为与人类伴居的鸟类，影响是局部的、短期的和可逆的，当工程建设完成后，其影响基本可以消除。

施工噪音、灯光等干扰，对鸟类的觅食、迁徙、停歇会产生一定的影响。 项目建成后对鸟类的多样性影响不大，但是对鸟类分布的均匀性产生影响，将使鸟类距离项目越远。

④对保护区野生动物影响分析

东洞庭湖国家级自然保护区内共有爬行动物3目8科24种，两栖动物2目5科12种，鸟类有18目60科280种、哺乳动物7目13科30种。根据生态环境现状评价，项目建设区无国家珍惜保护动物。工程区域人类活动频繁，动物对其环境已有一定的适应性。因此，本项目对沿线陆栖野生动物栖息环境现状产生的新影响不大。东洞庭湖自然保护区记录到鱼类12目23科114种，主要集中在核心区内，其中国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种；二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种。根据自然保护区功能区划图，本项目位于东洞庭湖自然保护区的试验区，距离核心区和缓冲区最近的一个村级服务中心是六支渠村村级服务中心，距离分别是3.5km，3.2km，本项目不涉及涉水施工作业，也不会在施工期搅动水体和河流底泥，则施工不会对鱼类栖息地和游动产生影响。综上所述，本项目对自然保护区内水生动物的影响不大。

东洞庭湖国家级自然保护区内鸟类有18目60科280种。本项目区域发现发现国家二级保护动物2种：白尾鹞、白头鹤。施工机械噪音、灯光等干扰，对留鸟、候鸟的觅食、停歇会产生一定的影响。施工前应做好施工方式、数量、时间的计划，力求避免在晨昏、正午和夜间施工，并尽量选择低噪音施工设备，以此减小施工对鸟类觅食、栖息的影响。另外，由于个别施工人员私自或诱使他人捕杀、毒杀鸟类违法行为，会给保护区鸟类的生存环境造成一定的影响。建设单位应宣传野生动物保护法规，提高施工人员的野生动物保护意识，树立警示牌，杜绝捕杀鸟类事件的发生。施工期不会对鸟类的迁徙、觅食、栖息造成明显的影响。

⑤对野生动植物的影响

在施工过程中，项目土地开挖构建筑物浇筑、基础施工等工程都将不可避免的占用土地，对植被造成破坏。项目区充分利用厂区内空地作为建筑材料、表土的临时堆放，原有建筑物作为施工办公、生活用地，项目施工临时设施均布置于项目永久占地范围以内。占用植被的施工工程有料场、道路等。占用的主要为原有建设用地，损失的主要为狗尾巴草等杂菜类，对植物多样性影响较小。

工程永久占地11400m2，永久占地使得在栖息在这片土地上的生物受到影响，植被消失，生境发生改变，不占用湿地资源，不会改变区域生态等级，对区域自然体系生产能力较小，且工程因绿化项目的实施将起到一定的补偿。

项目永久占地位于东洞庭湖国家级自然保护区内，位于保护区实验区内，不占用湿地植被，主要影响为草本植被，对东洞庭湖国家级自然保护区丰富的植被资源和植物多样性影响很小。
施工结束后，所占地类逐渐恢复到施工前的状态，影响也逐渐消失，其影响有限。

（2）施工期生态保护措施

①现场指挥及监管

严格施工现场规章制度：采取封闭式施工，施工期在现场设置围档；施工道路应进行硬化处理，并定期洒水防止浮尘产生；风速较大时，应停止施工作业。施工现场可利用空余地进行简易绿化；

②施工扬尘控制

控制好容易产生扬尘的环节：对土石方开挖作业面适当洒水；开挖的土石方应及时回填或运到指定地点；交通运输利用厂区原有道路，运输车辆、运输通道及时清扫、冲洗，道路保持一定湿度，减小运输过程中的扬尘污染；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，防止带泥上路；运输车辆进入施工场地应低速行驶和限速行驶，减少起尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐应进行封闭防护；减少材料使用和储存中的扬尘：建筑材料轻装轻卸；宜采用商品混凝土，减少粉尘污染；采用商业混凝土，避免现场搅拌水泥；装运土方时控制车内土方低于车厢挡板；临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；渣土应尽早清运；施工道路应定时洒水抑尘。
③汽车尾气控制

施工机械使用清洁的车用能源，排烟大的施工机械应安装消烟装置，以减轻对环境空气的污染。运输车辆和施工机械在怠速、减速和加速时产生的尾气污染最为严重，因此施工现场运输车辆和部分施工机械应控制车速平稳，以减少行驶中的尾气污染。

④生态环境保护管理

1）建立信息沟通渠道，接受自然保护区管理局等主管部门的监督管理。

2）成立拟建项目生态环境保护管理机构，并制订相应的生态环境管理办法。

3）做好工程施工期生态环境保护工作文档的归档管理工作。

（3）生态恢复与补偿措施
①施工迹地植被恢复

对因施工期间破坏的各种植被和生境类型，应该尽量通过植被恢复措施使其逐步得到恢复。

施工中除了永久占地之外，对其他临时占地范围，施工后的营运期中都要完全恢复，并尽量连成片，为陆生动物的迁移和基因交流有意识地构建新的生物廊道。

②经济补偿措施

项目的建设占用沿线部分人工林地和经济作物用地，对于占用用地应给予适当经济补偿。

③迁地保护

a、若工程建设中确实要破坏到需要保护的植物要尽可能实行迁地保护，将其就近移植到有条件的地区种植，以保证其种群生存和繁衍。

b、对施工中遇到的鸟窝（因砍伐树木）一定要移到非施工区的其他树上；对在施工中遇到的幼兽，幼鸟和鸟卵（蛋）一定要交至当地林业局或保护区的专业人员妥善处置，对健康或具有野外生存能力的动物个体移至保护区其他适宜栖息地放生。

7、施工期其它影响分析

施工期间石砂料及其它材料的运输量大，运输的车辆在某一时间段可能急剧增加，如调度不当，将影响交通运输的畅通。除提前通告外，还应配合交通部门加强沿线交通的调度和管理。

运输车辆如果超载或被覆不当，途中常常会散落土、石、砂料。如不及时清除，将造成路面的损坏，而且遇旱造成路面扬尘，遇雨造成水土流失。要求施工单位加强对司机及装卸工人的教育和管理，并派人负责撒落物料的清除和处置。

（二）营运期环境影响分析：
1、大气环境影响分析
本项目各平台营运期废气污染物主要为汽车尾气。

地面停车区车位较分散，启动时间较短，废气产生量小，为无组织排放，利用露天空旷条件进行扩散。项目车辆进出严格控制，车流量很小，少量的车辆尾气排放对区域环境影响较小。
2、水环境影响分析及其防治措施

本项目各平台实施雨污分流，根据工程分析，本项目生活污水为1500m3/a（5m3/d），主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油等。本项目建设有配套的化粪池对生活污水进行处理定期清掏施肥。专人负责管理，发现破损及时修复，营运期废水对周边水体环境影响较小。
3、噪声环境影响分析及其防治措施

项目个营运期噪声主要来源于空调外机运行时的噪声、进出便民服务中心的车辆噪声以及社会生活噪声，噪声源强55~70dB（A）。拟采取以下噪声防治措施：
（1）选用噪声小的挂式空调，外机合理布局，远离周边居民楼卧室、书房窗户等。

（2）对于社会生活噪声需要内部强化管理制度，禁止大声喧哗，经过便民服务中心门、墙等的隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。

（3）定期维护空调设备，保证设备正常运行，杜绝出现因设备老化或故障而产生运行噪声影响周边环境的现象。

（4）当地村民可能会利用服务中心空地平台进行广场舞、婚丧嫁娶活动，局部时段噪声可能达70~90dB（A）服务中心管理人员有义务尽心劝阻，文明进行婚丧活动，夜间广场舞喇叭噪声不得过高等。这些噪声影响都是暂时性、局部的，在管理措施得当的情况下对当地声环境噪声的影响较小。

综上所述，采取以上噪声污染防治措施，设备等噪声对周围的声环境质量影响不明显，可满足声环境功能区划要求。

4、固体废物环境影响分析

本项目营运期固废主要为生活垃圾，生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。故本项目营运期固废均能得到合理处置，对周边环境影响小。
5、生态环境影响分析

项目拟建地位于岳阳市广兴洲镇，项目周边1000米范围内无名胜古迹。项目建设增加了人员出入、车辆流量，特别是排放废气、噪声增加了对原有生态系统的干扰。

本项目应选用乡土绿化树种，慎重引进外来物种，确保生态安全。建设单位采用生态型绿化设计，既能做到生态补偿，又防止外来物种生态入侵。

在主体工程完工过后，应该按照规划进行大面积绿化以恢复部分植被。本项目应充分利用空闲地，运用道路绿化、园林绿化等相结合的方式，尽可能提高项目区绿化率。根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，有组织地种植观赏植物及草本植物、爬藤植物及其它。采取乔灌草立体综合绿化，甚至部分屋顶也安排绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。

（三）环境风险分析
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价, 主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，还应分析建设项目产品、中间产品和原辅材料的规模及物理化学性质、毒理指标和危险性等；针对项目运行期间发生事故可能引起的易燃易爆、有毒有害等物质的泄漏，或事故产生的新有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人身安全及环境的影响和损害，提出具体的环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改造项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

本项目为便民服务中心，不涉及有毒有害和易燃易爆物质（“导则”中的表1～表4），因此，本项目环境风险小。

（四）环境管理与监测计划

（1）环境管理

环境保护管理机构的基本任务是负责本项目日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是：

①贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

②建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定环境保护规划，提出环境保护目标。

③建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。

④加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。

（2）环境监测

①监测机构和监测仪器设备可委托当地环境监测站对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由建设方负责。

②监测计划

 废水：COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油类；监测频次：每年二次，上下半年各一次；

废气：二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10，监测频次：每年二次，上下半年各一次；
噪声：场界噪声dB(A)， 监测频次：每年二次，上下半年各一次。

（五）项目合理性分析
（1）项目产业政策符合性分析

本项目属于社区服务项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修正本)中 的限制类、淘汰类，属于允许类，故本项目符合国家产业政策。

本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，亦不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。

综上所述，本项目符合国家相关的产业政策。

（2）项目选址合理性分析
项目所在地交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间；场址所在地水、电供应均有保证，能满足本项目生产及生活需求；场区不占用耕地资源，项目选址位于的东洞庭湖自然保护区的实验区，项目所在地不在水源保护区、风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，不会改变当地环境功能区划。且本项目选址已取得东洞庭湖自然保护区和君山区相关国土管理部门同意，因此，项目投入运营后对周围环境质量的影响不大。综上，本项目的选址合理可行。
（3）平面布置的合理性分析

本项目各服务中心功能区域划分明显，“七室一厅”布置合理，“村民大舞台”、健身娱乐设备充分利用场地，布局紧凑合理，群众办事方便，项目平面布置合理。
（六）环保投资估算

建设项目总投资500万元，其中环保投资28万元，占总投资的5.6%。具体环保投资（见表7-2）：
表7-2   建设项目环保投资一览表

时期

项目

建设内容及规模

投资（万元）

施

工

期

废气

施工扬尘防治

围挡作业、洒水等

0.5

废水

施工废水治理

隔油、沉淀

0.5

噪声污染防治

设备基础减震、临时围挡
0.2

固废处理处置

固体废物收集；建筑垃圾临时堆场及运送

0.8

生态及景观保护

水土流失防治

0.5

小计

2.5

营

运

期

生活污水预处理

化粪池（含与2020年与当地新建污水厂可能进行管道对接费用）
15.0
固废处理处置

生活垃圾收集桶、垃圾处置

2.0
噪声防治措施

基座减振、定期维护保养
1.0

生态保护与恢复

区域绿化等

7.0
小计

25.0
其它

编制环境管理制度与计划等

0.5

合计

28.0
（七）环保竣工验收措施一览表：

表7-3    环保竣工验收措施一览表

污染源

环保措施

验收内容

验收要求

水污染源

生活

污水

化粪池
化粪池
定期清掏施肥
固废
员工生活

生活垃圾

环卫部门统一处理

均得到妥善处理；不产生二次污染

噪声

设备噪声

基座减振、定期维护保养

/

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准
生态

/

植树种草

场区内绿化

项目区内无裸露地面




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  类 型

项目
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	施    工    期
	大气污染物
	施工扬尘、建筑物拆除扬尘
	TSP
	采取洒水降尘，安装防尘网，对水泥等易起尘物料加盖篷布
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值

	
	
	施工机械、运输车辆排放的尾气
	CO、NOx、THC
	大气稀释扩散
	

	
	
	装修废气
	挥发性气体
	选用环保材料、加强通风
	

	
	水

污染物
	施工废水
	SS、COD、石油类
	沉淀后回用
	不外排

	
	
	生活污水
	COD、
BOD5、
SS、NH3-N
	化粪池污水处理设施
	清掏做农肥

	
	固体

废物
	建筑垃圾
	废包装袋、废水泥浇筑等
	集中收集
	执行《一般工业固体废物存、处置场污染物控制标准》（GB16889-2008）及2013年修改单

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	集中收集，由市政环卫部门统一处理
	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）

	
	噪声
	施工机械

运输车辆
	施工噪声
	合理安排施工时段、合理布设施工设备、选用低噪声设备、加强设备维护
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值

	营     运     期
	空气

污染物
	汽车尾气
	CO、HC、NOX
	停车位周边积极绿化，自由扩散。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值

	
	水污染物
	生活污水
	COD、SS

BOD5、NH3-N、
动植物油类
	化粪池污水处理设施处理
	定期清掏用于周边农田施肥

	
	固体

废物
	办公生活
	生活垃圾
	统一收集后交由环卫部门统一处理
	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）

	
	噪声
	空调外机、进出服务中心车辆噪声、社会生活噪声
	选用低噪声设备、设置减振基础、设置设备房
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准

	生态保护措施及预期效果：
为使本项目能将生态破坏程度减小到最低值，并与周边景观生态相融合，应切实搞好生态环境保护与建设。主要要求如下：（1）精心设计，合理布局。从系统生态工程观点出发，尽最大努力保护现有自然植被。（2）加强施工期环境管理，根据施工进度计划施工，严禁乱挖乱弃，严禁随意倾倒施工垃圾及渣土，减少水土流失。（3）在项目区域的绿化过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。




九、结论与建议

	1、环境影响评价结论

项目名称：广兴洲镇村（社区）综合服务平台建设项目
建设单位：岳阳市君山区广兴洲镇人民政府

建设地点：岳阳市君山区广兴洲镇
建设性质：新建，L7293 办公服务
占地面积：11400m2
项目投资：500万元，其中环保投资28.0万元，占总投资的5.9%。

周边环境概况：本项目位于岳阳君山区广新洲镇殷家铺社区、沿江村、洪市村、六支渠村、永明村境内。项目周边基本为居民住房，永明村和殷家铺社区西侧紧邻华洪运河，永明村北侧紧邻四支渠，殷家铺社区北侧200m为四支渠。沿江村北侧200m为四支渠，东侧1000米为长江，洪市村东侧800米为长江，西侧1000m为华洪运河，六支渠村西北侧1500米为团湖，东侧500米为西干渠。项目周边无名胜古迹和特殊环境保护目标。
（1）产业政策符合性

本项目属于社区服务项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修正本)中 的限制类、淘汰类，属于允许类，故本项目符合国家产业政策。

本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，亦不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。

综上所述，本项目符合国家相关的产业政策。

（2）环境质量现状

项目环境空气质量能满足二级标准要求；项目所在地东洞庭湖扁山断面各监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求；项目所在地声环境昼间、夜间监测值均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。
（3）污染治理与达标排放

①大气环境影响分析

地面停车区车位较分散，启动时间较短，废气产生量小，为无组织排放，利用露天空旷条件进行扩散，通过对道路两侧和停车位周边绿化、限速等措施后可有效降低汽车尾气对大气环境的影响。本项目产生的废气对周边环境影响较小。
②水环境影响分析

本项目实施雨污分流，根据工程分析，本项目生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油等。本项目污水经化粪池污水处理系统进行处理后，定期清掏施肥。化粪池专人定期维护管理，发现破损泄露及时修复。对周边水体环境影响较小。
③声环境影响分析

项目营运期噪声主要来源于空调外机运行时的噪声、进出便民服务中心的车辆噪声以及社会生活噪声，噪声源强55~70dB（A）。拟采取以下噪声防治措施：
（1）选用噪声小的挂式空调，外机合理布局，远离周边居民楼卧室、书房窗户等。

（2）对于社会生活噪声需要内部强化管理制度，禁止大声喧哗，经过便民服务中心门、墙等的隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。

（3）定期维护空调设备，保证设备正常运行，杜绝出现因设备老化或故障而产生运行噪声影响周边环境的现象。通过上述措施后，本项目产生的噪声能达到

④固体废物环境影响分析

本项目营运期固废主要为生活垃圾等，生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。故本项目营运期固废均能得到合理处置，对周边环境影响小。
（4）项目选址合理性分析

项目所在地交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间；场址所在地水、电供应均有保证，能满足本项目生产及生活需求；场区不占用耕地资源，项目选址位于调东洞庭湖自然保护区的实验区，项目所在地不在水源保护区、风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，不会改变当地环境功能区划。且本项目选址已取得相关部门同意，因此，项目投入运营后对周围环境质量的影响不大。综上所述，本项目的选址合理可行。
（5）平面布置的合理性分析

本项目各服务中心功能区域划分明显，“七室一厅”布置合理，“村民大舞台”、健身娱乐设备充分利用场地，布局紧凑合理，群众办事方便，项目平面布置合理。
环评结论：

综上所述，岳阳市君山区广新洲镇村（社区）服务平台建设项目符合国家相关产业政策，只要在建设营运过程中严格执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，故从环保角度，本项目的实施是可行的。

2、建议：

（1）重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。

（2）加强管理，认真落实“三同时”制度。

（3）建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理；

（4）在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识。



	预审意见：
 
 
 
 
 
 
 
                                                         公章
 
经办人：                                             年    月    日
 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                          公章
 
经办人：                                              年    月    日
 

	审批意见：
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           公章
 
经办人：                                              年    月    日 


G、S、W





室内装修





设备安装





外墙装饰





主体施工





基础工程





区域绿化





道路建设





G：气污染源


S：水污染源


W：噪声污染源





G、S、W





G、S、W





办公





社会生活噪声、设备噪声





医疗垃圾





生活垃圾





生活污水





化粪池污水处理设施





统一收集、清运





合理布置





统一收集





局部环境





卫生院清运





环卫部门





清掏施肥








