建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目

建设单位：           岳阳市公安局君山分局

编制单位：湖南葆华环保有限公司

二〇二〇年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	10

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	39

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	62

九、结论与建议	64

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市公安局君山分局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭红卫 |  |  | 联系人 |  |  |  | 熊绍燕 |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区君山大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18390080066 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村 （东经：112°59'36.23"，北纬： 29°28'32.39"） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市君山区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 岳君发改【2019】153号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  | # S9223 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 10619.2 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  | 2123.84 |
| 总投资（万元） | 3619.37 | 环保投资（万元） |  | 307.46 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8.50% |
| 评价经费（万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： ## 1、项目由来 公安机关拘留所是公安机关的重要组成部分和公安行政执法的重要职能部门。从本质上讲，拘留所的工作属于治安行政执法的范畴，是对被裁决拘留的人执行拘留的场所。同时，也是对违反行政管理法律被裁决行政拘留的人员执行行政拘留，对外国人、无国籍人执行拘留处罚和拘留审查，以及人民法院对妨碍行政、民事诉讼的人，决定司法拘留执行的场所。 为了进一步加大拘留所工作力度，规范拘留所管理，提高教育质量，充分发挥拘留所的职能作用，根据《国务院办公厅关于印发公安部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》精神，公安部在《关于调整公安监管职能有关问题的通知》中，明确了监管职能要“实行统一归口管理”，从此治安拘留所归口到监管部门。在各级公安机关的重视和监管业务部门的指导下，各地治安拘留所及时归口到监管部门管理，并深入地开展了拘留所规范化建设活动，在较短时间内，拘留所工作出现了崭新的局面。 拘留所归口管理后，公安部监所管理局不失时机，采取措施，全面规划，确立了“打牢基础，狠抓规范，典型引路，整体提高”的总体工作思路和发展方向，并狠抓落实。在此过程中，特别制定出台了一系列的制度、规定。使拘留所各项工作有章可循，有据可依，为规范治安拘留所工作提供了可靠保障。拘留所服从服务于社会稳定和公安工作的大局，充分发挥职能作用，确保了安全，同时积极开展教育转化工作，教育挽救了一大批违法人员。 在君山区城市快速发展及公安局公共安全配套服务提升的背景下，为提高自身的作战能力，提高自身履职能力和执法公信力，创新执法办案中心“监督管理服务一体化”工作模式，为君山区经济社会发展保驾护航，岳阳市公安局君山分局投资3619.37万元，选址于君山区柳林洲街道办事处芦花洲村建设“岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目”，以满足改善执法办案环境，提高作战能力，达到上级单位关于《公安机关执法办案场所设置规范》的要求。 项目的建设一是保障被拘留人员合法权益的要求；二是保障公共安全维护社会稳定的客观需要；三是加强公安队伍建设的需要；四是提高市公安局君山分局作战能力的需要；五是带动就业、提高治安服务水平的需要。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订本），项目属于“三十六、房地产 106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”，其中“涉及环境敏感区的、需自建配套污水处理设施的”，应编制环境影响报告表。项目选址位于君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，地处于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，涉及环境敏感区（另编制生态影响专题报告），同时需自建污水处理站，故本项目应编制环境影响报告表。 因此，岳阳市公安局君山分局委托湖南葆华环保有限公司对“岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目”进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关导则、规范和标准等，编制完成了《岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目环境影响报告表》。 - 项目概况 项目名称：岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目 建设单位：岳阳市公安局君山分局 建设地点：岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村 建设性质：新建 项目投资：总投资3619.37万元，其中环保投资307.46万元，环保投资占总投资8.50%。 - 项目工程规模及内容 项目总用地面积约10619.2m2，总建筑面积为7033.18m2，建筑占地面积为4000.36m2，其中：拘留所建筑面积为1791.80m2，由拘室用房、教育用房、文体用房、医疗用房、劳动用房、行政管理用房、生活保障用房、附属用房八大部分组成；执法办案中心建筑面积为1402.82m2，包括人身安全检查室、涉案人员随身物品代为保管室、信息采集室、视频监控室、讯问室、询问室、候问室、辨认室、醒酒室、供违法犯罪嫌疑人使用的卫生间等；基层民警休息用房建筑面积为3838.56m2，包括备勤休息用房、拘留所和执法办案中心配套的接待室、办公室等行政管理区。 项目拘留所和执法办案中心均设有医务室，需购置必要的医疗设备，配备专（兼）职医生。医务室常用医疗设备包括：诊查床、输液椅、储药柜、仪器车、发药车、担架、污物桶架、理疗灯、心电图机、心电监护仪、血压计、消毒机等。被拘留人患病或发生紧急情况时，医务室仅做简单应急处理及常规检查，不设床位，视情况送医院救治。 项目主要工程建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 拘留所; 为1栋1F建筑，总建筑面积为1791.80m2。主要包括：普通拘室、严管拘室、单人拘室、医务室、治疗室、健身房、理发室、机房、库房、监控、洗衣晾衣房、阅览室、学习教室、餐厅、家属会见室、观察室、律师会见室、卫生间等。. 执法办案中心; 为1栋1F建筑，总建筑面积为1402.82m2。主要包括：讯问室、询问室、侯问室、未成年询问室、特殊病讯问室、特别讯问室、辨认室、休息室、案件研判室、监控室、网络办案室、醒酒室、治疗室、医务室、临时留置室、卫生间、尿检室、监控机房、临时案卷保管室、物品保管室、人身检查、信息采集室、厨房等。. 基层民警休息用房; 为1栋5F建筑，建筑面积为3838.56m2，一层设置为：提审室、矛盾调解室、心理疏导室、检查室、拘留所接待大厅、拘留人员物品保管室、执法办案区接待大厅、涉案物品保管室、传达值班室、卫生间等；二层设置为：档案保管室、接待室、会议室、警械和物品保管仓库、技术室、卫生间等；三层设置为：会议室、卫生间等；四层设置为：休息室、服务室等；五层设置为：休息室、服务间、健身房、库房等。. 辅助工程; 附属用房; 包括设备用房及公共卫生间和警卫室等. 地上车位; 地上车位约60个. 公用工程; 给水; 接入市政给水管网. 排水; 实行雨污分流制。 雨水：经场内雨水管网收集后就近排至东侧水塘。 废水：医疗废水经消毒处理、食堂废水经隔油沉淀后和其他生活污水一起进化粪池后，①近期自建一座污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于周边水产养殖；②后期待污水管网接通污水处理厂后，经污水管网进入君山区第一污水处理厂。. 供电; 从市政引来一路独立的10kV电源作为工作电源，另外设柴油发电机组作为备用电源. 环保工程; 废气; 施工期：扬尘通过围墙、防尘布、洒水、清扫等措施处理。 营运期：食堂油烟通过油烟净化系统处理，污水处理站、化粪池和垃圾收集点恶臭通过投加除臭剂及周边加强绿化吸收处理。. 废水; 施工期：生活污水由化粪池处理后作农肥，不外排；施工废水由隔油沉淀池预处理后回用于施工或洒水抑尘等。 营运期：医疗废水经消毒沉淀处理（投加二氧化氯消毒剂消毒）、食堂废水经隔油沉淀后和其他生活污水一起进化粪池后，①近期自建一座一体化污水处理站（A/O工艺），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于周边水产养殖；②后期待污水管网接通污水处理厂后，经污水管网进入君山区第一污水处理厂。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排濠河。. 噪声; 设备减震、隔声、消声、绿化工程等，隔声门窗建设。. 固废; 施工期：生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理，建筑垃圾统一收集运往政府指定场所处置 营运期：生活垃圾由垃圾桶收集，统一由环卫部门清运处理；厨余垃圾交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运处理；污水处理站污泥交由环卫部门每半年抽吸一次外运处理；医疗废物暂存于危险废物暂存间（设于拘留所医疗区，建筑面积5m2），暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求建设，并定期交由有资质单位处理。. 项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数值; 备注. 一; 主要技术指标. 1; 总用地面积; ㎡; 10619.20. 2; 净用面积; ㎡; 10619.20. 3; 总建筑面积; ㎡; 7033.18. 4; 计容积率建筑面积; ㎡; 7033.18. 5; 建筑占地面积; ㎡; 4000.36. 6; 拘留所建筑面积; ㎡; 1791.80; 1层. 7; 办案中心建筑面积; ㎡; 1402.82; 1层. 8; 基层民警休息用房建筑面积; ㎡; 3838.56; 5层. 9; 停车位; 个; 60. 10; 容积率; 0.63. 11; 绿地率; %; 20. 12; 建筑密度; %; 36.6. 二; 主要经济指标. 1; 总投资; 万元; 3619.37. 1.1; 工程费用; 万元; 3041.97. 1.2; 工程建设其他费用; 万元; 309.30. 1.3; 预备费; 万元; 268.10. 2; 建设期; 月; 12. ## 4、总平面布置 根据项目平面布置图（附图2），项目出入口位于东南侧，入口正对为基层民警休息用房，办案中心布置于场地东北侧，拘留所位于西北侧。场地西南角设有一座篮球场，地上停车位分散布置于项目东北角和西侧。项目总平面布置简单，各功能分区明确，出入口紧临南侧道路，方便人员和车辆出入。 - 5、公用工程 （1）给排水 给水：本工程水源为城市自来水，拟从附近干道的供水干管上，开两个接口，沿建筑周边形成环状管网。全部用水均取自市政给水管网，供水压力0.25MPa，从市政供水干管引两条DN200引入管至本项目，并且采用DN200给水管在室外形成环网。本工程给水系统利用城市市政给水管网的水压直接供水。 排水： - 雨水：屋面雨水：建筑屋面雨水均采用外排水系统排放；场地雨水：大部分雨水经雨水口排入雨水管沟，再排出场外就近进入东侧水塘。 污水：污水管根据地形、道路标高按管线最短的原则，排入城市污水管网。污水干管的起端覆土厚度1.0m，接管起端覆土厚度为0.3m。水管道采用钢筋混凝土圆管。雨污水均采用暗管（沟）组织排放，污水管管径为DN300mm，雨水管管径为DN200mm。 根据现场调查，项目周边暂未敷设污水管网。项目所在区域由于排水设施不完善，排水收集处理能力受到限制，周边居民生活污水未经处理直接排入周边地表水体，导致水质下降。因此，进一步完善区域排水设施建设，解决部分废水直接排放问题，是减缓生态影响、保护洞庭湖水质势在必行需要采取的措施。 项目位于君山区北部，根据《岳阳市君山区第一污水处理厂改扩建(2万吨/天)及配套管网工程》，“黄岸路以北片区污水管网铺设选线方案：该片区现状污水干管主要是沿求学路及黄岸路东西向铺设污水干管，沿北干渠南北向铺设污水主管。由于新增污水管的铺设最终需接入沿北干渠南北向铺设污水主管，因此新增污水干管只能沿东西向铺设，该片区主要贯穿东西向的道路为柳林路，因此该片区新增污水干管选线沿柳林路铺设，由东从区政府开始向东接入北干渠主管，片区污水支管根据现状地形，沿南北向分别接入现有求学路干管、黄岸路干管和新铺设柳林路干管。”因此，本项目周边污水管网暂未列入君山区第一污水处理厂改扩建工程近期（2020 年）建设计划。 建设方应与君山区政府和规划部门协调，加快周边污水管网建设进程。考虑到本项目预计投入运营时间与管网铺设完成时间的不确定性，本次评价提出两套污水排放方案，分别如下： 在污水管网接通君山区第一污水处理厂前：医疗废水经消毒沉淀处理、食堂废水经隔油沉淀后和其他生活污水一起进化粪池，再经自建一座一体化污水处理站（A/O工艺）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于周边水产养殖。 在污水管网接通君山区第一污水处理厂后：医疗废水经消毒沉淀处理、食堂废水经隔油沉淀后和其他生活污水一起进化粪池，然后由污水管网进入君山区第一污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排濠河。 （2）变配电系统 根据国家电气设计规范，工程平面布置，建筑物性质以及相关专业的要求，该工程用电负荷，除消防用电负荷为二级，其余用电负荷为三级。从市政引来一路独立的10kV电源作为工作电源，另外设柴油发电机组作为备用电源。在负荷中心处设一高压配电室，内设若干高压开关柜。另外分别在设备用房设低压配电室，各低压配电室分别设有干式变压器和若干配电柜。根据功能不同，本工程设正常照明、应急照明、道路照明、建筑景观照明等照明线路。线路采用电缆沟、电缆托盘、电缆穿管等敷设方式。由建筑物引至室外的电缆，通过墙上预埋钢管引出，并做好防水处理。 （3）消防工程 - 室内消防用水量为10L/s。按同层任何部位均有两股消火栓的水枪充实水柱可同时到达的原则布置室内消火栓。每一个消火栓箱内设有DN65室内消火栓一个（或两个）、φ19水枪一支（或两支）、DN65消防水龙带25米一条（或两条）及消防紧急按钮、指示灯各一个。室内消火栓给水系统为临时高压系统。在消防水泵房内设有消火栓给水加压泵二台，一用一备，向消火栓系统供水。并在室外设消防水泵接合器与室内消火栓管网相连。本工程消火栓给水系统分为一个区。管网为环状，并用阀门分成若干独立段，以利检修。消火栓静压在1.00MPa以内，消火栓出水压力超过0.50MPa时设减压消火栓。在屋面水箱内设有效水容积为18m³的不锈钢消防水箱一座和增压设备一套，可提供消火栓系统初期灭火用水及维持消火栓给水管网平时所需压力。 室外消防给水：为确保消防供水安全可靠，拟采用供水干管作为本工程供水水源。沿建筑四周设环状消防、生活共用给水管网。在室外给水环网上设室外消火栓，火灾时消防车或消防人员取水扑救火灾。多层建筑外围道路宽度均大于4.0m，消防车道均能环通，满足消防要求。建筑物内疏散楼梯间的间距小于70m；袋型走廊小于22m。各单体建筑防火分区面积均严格控制在消防规范规定的范围内。按《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定，每防火分区面积≤2500平方米，有自动灭火系统部分加倍，即≤5000平方米。 （4）防雷设计 本工程属一般公共建筑，根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），本工程按第三类防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷带，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。配电系统的接地型式采用TN-S、TN-S-C方式。所有正常不带电的电气设备金属外壳均与安全保护地线（PE）相连。为防雷电波沿线路侵入损坏设备，在高压配电柜内设有避雷器、高低压进出线全部采用埋地电缆，其金属外皮、钢管等在入户端接地；另外，进出建筑物的各种金属管道在入户端也应接地。 （5）弱电系统 - 主要包括巡更系统（其主要功能包括持卡人身份管理、出入口控制、电子巡更、巡更管理等）、电话（设置市话直通式电话系统，每户设置两对线。电话交接箱设在大楼一层的电缆交接间，电话分线盒设在各层竖井内）、有线电视系统和广播系统。 - 监视系统 - 现场警务人员能够和监室内的任意一个犯人进行双向对讲，并可根据门口指示灯判断犯人的对讲请求。发生事故后能够通过附近的报警按钮在非常短的时间内通知管理中心。并且通过隐藏在监室等地的摄像机和声音采集设备实现对犯人进行24小时的监控。 音视频监控的范围新增监控点，音视频同步，并在每个监室安装来邦对讲系统，24小时音视频监控。监区大门摄像头采用移动帧检测，达到只要有人在门口移动可以自动切换到大门口画面。 - 6、项目劳动定员与运行时间 本项目运营期间，可容纳拘留100人，工作人员70人。年工作365天，三班制，每班8小时。 ## 7、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目不属于淘汰、限制类。本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2016年本）》中的淘汰类，因此本项目的建设符合国家产业政策。 ## 8、选址规划合理性分析 项目位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，根据《柳林洲镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（附图5），项目不占用基本农田，所在地块为建设用地允许建设区。同时项目已取得岳阳市规划局君山区分局出具的《建设项目选址意见书》(岳君规选字第2019009号，附件3)，项目符合城乡规划要求。 项目所处位置不涉及生态保护红线，但属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，并已另行编制生态影响专题报告，分析对东洞庭湖国家级自然保护区生态环境的影响。项目为房地产类项目，运营时采取相应的治理措施后，各类污染物均能实现达标排放，对外界环境影响较小。因此，本项目选址基本合理。 ## 9、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析具体见下表： 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，不属于岳阳市君山区生态保护红线范围，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电及天然气，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目所在区属于大气环境质量不达标区。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）中湖南省“蓝天保卫战”实施方案中提出除长沙、株洲、湘潭外的其他地级城市在2019年6月底前，编制完成本城市大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布，同时该文件附件1~2中，提出了岳阳市2017年~2020年PM2.5、PM10的平均浓度改善目标。在岳阳市大气环境质量限期达标规划编制并实施完成后岳阳市大气环境质量将得到一定改善，主要大气污染因子中PM2.5、PM10的排放量将得到一定削减。 本项目运营后对区域环境影响不大，不会改变当地环境功能区划，不会触及项目所在地的环境质量底线。. 环境准入负面清单; 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，项目不属于禁止、限制类项目，符合相关产业政策要求，项目符合要求。. ## 10、项目建设进度 本项目建设工期共12个月（包括前期准备），计划于2020年6月土建开工建设，2020年12月投产使用。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，用地现状为荒地，不涉及与项目有关的原有污染情况。区域内无明显环境污染源，主要为周边零散农村居民生活污染源及交通噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ## 1、地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，具体位置见附图1。 ## 2、地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 ## 3、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 ## 4、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目建设地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 濠河位于君山区域内西南侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从工业园西南侧旁边流过。濠河系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉河，长5000m，宽300~400m，水深2~19m，河面呈东西方向不规则羊叉形。 评估区地层含水性主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水。 第四系孔隙水：分布于评估区沟谷及山坡残坡积层中。孔隙水的埋深浅，地下水主要为大气降水补给，大气降水渗透补给地下水后，径流时间短，在山麓坡脚及低洼地带排泄于地表，加之山坡地段残坡积层较薄，故该残坡积层含水而不富水，其含水性随大气降水变化而变化，除沟谷地段冲积层中含中等孔隙潜水外，总体残坡积层孔隙水水量贫乏。其水质pH值7-8，矿化度一般为0.1-0.4g/L，总硬度小于9.1德度，属于软水。水化学类型为HCO3--Ca型，水质良好。 基岩裂隙水：区内寒武系中上统娄山关群虽为岩溶地层，主要岩性为白云岩、白云质灰岩，岩石为中细粒变晶结构，矿物重结晶明显，结构致密，地层中岩溶作用不发育，但浅部岩层风化裂隙发育， 含弱基岩裂隙水，据区域水文地质资料和临近地区工勘报告及实地调查， 地下水埋深10m左右。 地下水的补给、径流及排泄：本区地下水的补给来源于大气降水，大气降水沿松散沉积物孔隙入渗，在地势相对低洼的沟谷地段以下降泉形式排泄。 ## 5、土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 ## 6、生态环境 项目拟建地范围内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 ## 7、湖南东洞庭湖国家级自然保护区概况 （1）基本情况 湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积157628公顷（调整后），主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。 东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富自然资源，根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区前期综合科学考察报告（1993年）、湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整综合科学考察报告（国家林业局中南林业调查规划设计院，2013.12）与多年来专家学者的实地调查研究，湖南东洞庭湖自然保护区共有野生脊椎动物5纲36目101科410种。其中，鱼纲7目19科90种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲17目55科251种；哺乳纲7目14科33种。 东洞庭湖既是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。栖息的雁鸭类、鸻鹬类等水鸟达数十万羽。在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位。全球濒危物种小白额雁占全球越冬种群的70%以上，栖息着中国唯一的自然野化麋鹿种群。被誉为“世界巨大基因宝库”、“拯救世界频危物种的希望地”和“人与自然和谐共处的典范”。 （2）保护区类型 湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和栖息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区份原则》（GB/T14529-93），该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。 （3）功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 1）功能区概括 调整后，东洞庭湖国家级自然保护区功能区划分情况为： ① 核心区。湿地生态系统完整，生物资源丰富，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段，面积33286.2hm2。 ② 缓冲区。核心区外围所有东洞庭湖区域，面积32369.8hm2。 ③ 实验区。保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、南湖等在内的湖泊、库塘、农业等用地，面积91972hm2。 本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，具体见图2。 2）规划调整概况 根据《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》（国办函[2018]19号），国务院已同意调整湖南东洞庭湖国家级自然保护区的范围。此次范围调整只涉及将部分实验区部分区域调出保护区；功能区调整拟将部分实验区调整为缓冲区，并将部分缓冲区调整为核心区。范围和功能区调整方案如下： 调整范围： 将5个实验区地块调出自然保护区范围。其中：2号调整地块：位于自然保护区实验区范围，为岳阳市中心城区（涉及岳阳楼区、南湖区、云溪区、临港新区、岳阳市经济开发区）以及岳阳县麻塘镇、新开镇等部分集镇区域，总面积23836.0公顷。从道人矶往南至东风湖北岸七里山以长江和洞庭湖大堤为界，东风湖至高家嘴区域洞庭湖大堤或水岸线为界（南湖除外），高家嘴往南至北湖村则沿S201省道往西缓冲600米为界，北湖村至畔湖村以S201省道为界，畔湖村至春风村蓄水湖之间麻塘集镇区域以沿S201省道往西缓冲700米为界，该界东部区域均为拟调整范围。 该区域为岳阳市中心城区（涉及岳阳楼区、南湖区、云溪区，临港新区、岳阳市经济开发区）以及岳阳县麻塘镇、新开镇等部分集镇区域，是岳阳市的主要工业产业聚集地也是岳阳市城区居民聚集地。据调查，该区域总面积23836.0公顷，2012年束总户数192724户，总人口达462935人，人口密度达到2078人/km2。该区域聚集了以长岭炼化、巴陵石化，华能电厂、岳阳纸业等大中型国企为代表的一大批石化、食品、造纸、电力、机械、纺织工业企业，而且包含了岳阳市新老城区以及岳阳市经济临港新区等大面积工业园区，是岳阳市的行政、文化、商业和经济发展中心。 由于历史原因，这些区域早在80年代被划入了自然保护区，当时已经作为岳阳市中心城区的范围被划为自然保护区的实验区进行保护管理。由于人口密集，工农业聚集，管理难度极大，基本不具各自然保护区实验区的保护意义。通过组织专家进行实地调查发现，该区域近洞庭湖大堤区域大部分为城市集镇，城区周边区域则多为低山丘陵、农田村庄，且距洞庭湖距离较远（最远距离超过12公里），与洞庭湖湿地生态系统存在较强的地理隔离，也未发现有越冬水禽分布，因此该区域基本不具备保护价值。 湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整后范围为地理坐标在N 29°0'0''-29°37'45.7''，E112°43'59.5"-113°13'13.4"之间，自然保护区北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至汨罗磊石山，东至京广铁路，西与南县交界。东西宽约50公里，南北长70公里，总面积157628公顷。 东洞庭湖自然保护区方案调整后，本项目仍在湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。 （2）东洞庭湖自然保护区对各区的保护要求 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实验区实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 （3）重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿，具有十分重要的研究和保护价值。 本项目处于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内。 ## 8、君山区第一污水处理厂基本情况 君山区第一污水处理厂位于洞庭大道以南、旅游路以东的濠河湿地公园旁，一期用地28.82亩，君山区第一污水处理厂现有处理能力为1万m3/d，采用DEST（缺氧-厌氧-好氧）工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入污水处理厂附近的南干渠后汇入濠河。 根据岳阳市君山区城区污水净化中心（即君山区第一污水处理厂）2019年第3、4季度监督性监测数据，污水总排口各污染物能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准要求。 表2-1 君山区第一污水处理厂水质监测结果表 单位：mg/L 控制项目; COD; 总氮; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群（个/L）. 处理设施排口; 2019年第3季度; 10; 8.57; 4.67; 0.49; /. 2019年第4季度; 12; 11.5; 1.42; 0.7; 1300. 一级B标准限值; 60; 20; 8; 1; 10000. 目前岳阳市君山住房和城乡建设局正进行君山区第一污水处理厂改扩建工程，包括第一污水处理厂提标改造和中心城区污水管网建设。改扩建工程近期（2020年）扩建总规模为 2万m3/d，远期（2030 年）扩建总规模为6万m3/d，并在现有基础上改造建设中心城区污水管网。改扩建后，污水处理工艺为：粗/细格栅+旋流沉淀池+DEST生化池/A2O生化池+二沉池+活性砂滤池+紫外消毒池，处理后的尾水提升至已批准的排污口，排污口位于南干渠入濠河处。君山区第一污水处理厂的纳污范围为林角佬片区、九公里片区、挂口片区。 经调查，君山区第一污水处理厂改扩建工程中提标改造部分已于2019年12月30日交付使用，尾水出水水质标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升至一级A标准。 - 9、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2 项目拟选址环境功能属性 项目; 功能属性及执行标准. 水环境功能区; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 饮用水源一级保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类标准. 濠河; 渔业用水; （GB3838-2002）III类标准. 环境空气质量功能区; 一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准. 声环境功能区; 1类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 是. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 否. 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境） ## 1、环境空气质量状况 根据2018年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 2018年君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境 空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。故本项目所在区域 2018年为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》、《湖南省“蓝天 保卫战”实施方案》（2018-2020 年）文件内容要求，湖南省人民政府持续深入开展大 气污染治理，采取的主要措施如下： ①积极推动转型升级 a 促进产业结构调整、b 推进“散乱污”企业整治、c 优化能源结构调整。d 加快清 洁能源替代利用、e 推动交通结构调整、f 加快绿色交通体系建设、g 推进油品提质升 级。 ②加大污染治理力度 a推动工业污染源稳定达标排放、b加强工业企业无组织排放管控、c加强工业园区 大气污染防治、d 推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、e 推进火电 钢铁行业超低排放改造、f 全面推进工业 VOCs 综合治理、g 打好柴油货车污染治理攻 坚战、h 加强非道路移动机械和船舶污染管控、i 加强扬尘污染治理、j 严禁秸秆露天焚 烧、k 加强生活面源整治。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》，岳阳市2020年PM10、PM2.5 的浓度改善年均目标分别为68μg/m3和42μg/m3。 同时本项目委托湖南乾诚检测有限公司于2020年4月23日～29日对项目特征因子NH3、H2S进行了为期7天的大气环境现状监测。监测布点及监测结果统计与评价详见表3-2。 表3-2 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 浓度范围 （mg/m3）; 超标率（%）; 标准值 （mg/m3）; 达标情况. 项目场地; NH3; 0.03~0.08; 0; 0.2; 达标. H2S; 0.002~0.005; 0; 0.01; 达标. 项目下风向居民点; NH3; 0.01~0.06; 0; 0.2; 达标. H2S; 0.001~0.005; 0; 0.01; 达标. 由表3-2可见，两个监测点NH3、H2S现状监测结果均满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 ## 2、地表水环境质量状况 为了解项目所在地周边地表水环境质量现状，本次评价采用岳阳市生态环境局发布的监测数据评价长江干流岳阳段水质现状，评价结果见表3-3： - 表3-3 长江（岳阳段）荆江口断面水质统计结果一览表 河流名称; 监测日期; 功能类别; 水质现状; 主要污染物及其超标倍数. 长江（岳阳段） 荆江口断面; 2019.1; Ⅲ; II; 无. 2019.2; Ⅲ; II; 无. 2019.3; Ⅲ; II; 无. 2019.4; Ⅲ; II; 无. 2019.5; Ⅲ; II; 无. 2019.6; Ⅲ; II; 无. 2019.7; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.8; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.9; Ⅲ; II; 无. 2019.10; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.11; Ⅲ; II; 无. 由表3-3可见，长江干流（岳阳段）荆江口断面水质均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。 同时委托湖南乾诚检测有限公司对东侧水塘和东侧水渠进行了一期现状监测。 ①监测断面：共布设4个水环境现状监测点，W1东侧水塘，W2项目东侧农灌水渠上游200m、W3项目东侧水渠下游500m、W4项目东侧水渠下游2000m。 ②监测因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群。 ③采样时间：2020年4月23~25日。 ④采样频次：每天一次，连续三天。 ⑤评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 ⑥采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。 具体水质监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测数据统计 采样 点位; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 超标倍数; 超标率（%）; 标准值. 2020.04.23; 2020.04.24; 2020.04.25. W1 项目东侧水塘; pH值; 无量纲; 6.62; 6.58; 6.67; 0; 0; 6～9. 悬浮物; mg/L; 10; 9; 9; 0; 0; /. COD; mg/L; 4; 5; 5; 0; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 1.0; 1.2; 1.2; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.458; 0.473; 0.487; 0; 0; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.02; 0.03; 0.02; 0; 0; ≤0.2. 总氮; mg/L; 0.53; 0.51; 0.50; 0; 0; ≤1.0. 动植物油; mg/L; 0.24; 0.18; 0.21; /; /; /. 粪大肠菌群; 个/L; 8.4×102; 7.9×102; 7.0×102; 0; 0; ≤10000. W2 项目东侧水渠 上游200m; pH值; 无量纲; 6.71; 6.73; 6.65; 0; 0; 6～9. 悬浮物; mg/L; 8; 8; 9; 0; 0; ≤80. COD; mg/L; 8; 7; 7; 0; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 1.7; 1.5; 1.5; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.363; 0.335; 0.354; 0; 0; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.03; 0.04; 0.04; 0; 0; ≤0.2. 总氮; mg/L; 1.48; 1.52; 1.49; 0.52; 100; ≤1.0. 动植物油; mg/L; 0.02; 0.03; 0.03; /; /; /. 粪大肠菌群; 个/L; 5.4×102; 7.0×102; 6.9×102; 0; 0; ≤10000. W3 项目东侧水渠 下游500m; pH值; 无量纲; 6.84; 6.79; 6.81; 0; 0; 6～9. 悬浮物; mg/L; 11; 10; 10; 0; 0; ≤80. COD; mg/L; 12; 10; 13; 0; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 2.9; 2.7; 3.1; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.395; 0.385; 0.372; 0; 0; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.05; 0.04; 0.04; 0; 0; ≤0.2. 总氮; mg/L; 1.63; 1.62; 1.61; 0.63; 100; ≤1.0. 动植物油; mg/L; 0.04; 0.03; 0.03; /; /; /. 粪大肠菌群; 个/L; 9.4×102; 9.4×102; 7.9×102; 0; 0; ≤10000. W4 项目东侧水渠 下游2000m; pH值; 无量纲; 6.77; 6.83; 6.87; 0; 0; 6～9. 悬浮物; mg/L; 8; 8; 9; 0; 0; ≤80. COD; mg/L; 9; 8; 10; 0; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 2.1; 1.7; 2.3; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.298; 0.315; 0.331; 0; 0; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.03; 0.03; 0.03; 0; 0; ≤0.2. 总氮; mg/L; 1.53; 1.50; 1.52; 0.53; 100; ≤1.0. 动植物油; mg/L; 0.02; 0.03; 0.03; /; /; /. 粪大肠菌群; 个/L; 6.3×102; 8.4×102; 7.6×102; 0; 0; ≤10000. 通过以上监测数据可知，项目东侧水塘各水质均达标，东侧水渠总氮超标，其他各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。水质超标原因可能是周边农业源污染和居民生活污水随意排放导致。 3、地下水环境质量 ## 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录 A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目属于“156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”中的“涉及环境敏感区的”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水评价。 ## 4、声环境 （1）监测布点 为了解该区域内的声环境质量现状，委托湖南乾诚检测有限公司在本项目厂址四周进行了噪声监测，共布设4个声环境质量监测点，N1东面厂界外1m处，N2南面厂界外1m处，N3西面厂界外1m处，N4北面厂界外1m处。 （2）监测时间及频次 2020年4月24日~25日，连续两天，昼间、夜间各一次。 （3）执行标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准。 - 监测结果：各监测点的监测结果统计见表3-5。 表3-5 噪声监测结果 采样点位; 采样时间和检测结果dB（A）. 2020.04.24; 2020.04.25. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. N1; 厂界东侧外1m; 53.9; 43.7; 54.3; 44.1. N2; 厂界南侧外1m; 53.6; 42.5; 53.8; 42.3. N3; 厂界西侧外1m; 52.1; 41.3; 51.6; 41.8. N4; 厂界北侧外1m; 52.2; 42.6; 52.5; 42.5. N5; 厂界东北侧50m居民点; 51.7; 41.0; 52.0; 41.2. 标准值; ≤55; ≤45; ≤55; ≤45. 由上表监测结果可知，项目厂界和北侧居民点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。因此本项目无需进行土壤评价。 ## 6、生态环境质量现状与评价 根据调查，项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内。项目不涉及保护区核心区和缓冲区，不涉及东洞庭湖国家级保护区重要物种栖息地、洞庭湖湿地；周边人类活动较频繁，现以农业、乡镇生态系统为主要特征。生态环境质量现状与评价，具体可见《岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，本项目主要环境保护目标见表3-5及附图3。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目位置; 相对厂界距离. X; Y. 大 气 环 境; 芦花村杨一组居民点; 0; 50; 居民; 42户，210人; 一类; 东北侧; 50m. 芦花村杨二组居民点; 470; -45; 居民; 84户，420人; 一类; 东南侧; 480m. 长沟子村居民点; -680; -110; 居民; 88户，440人; 一类; 西南侧; 675m. 水 环 境; 濠河; 780; -6535; 渔业用水; 水生动植物; Ⅲ类; 东南侧; 6500m. 东侧水渠; 35; 0; 排涝、农业灌溉; 水生动植物; Ⅲ类; 东侧; 35m. 东侧水塘; 5; 0; 渔业用水; 水生动植物; Ⅲ类; 东侧; 5m. 声 环 境; 东北侧居民点; 0; 50; 居民; 1户，5人; 1类; 东北侧; 50m. 生态环境; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区; 0; 0; 自然保护区; 生态环境; 国家级; 本项目位于实验区内.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | ## 1、环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准；氨气、硫化氢执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，其相应的标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 因子; 浓度限值; 标准来源. 年平均; 日平均; 8小时平均; 1 小时平均. 1; PM10; 40; 50; —; —; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单一级标准. 2; PM2.5; 15; 35; —; —. 3; SO2; 20; 50; —; 150. 4; NO2; 40; 80; —; 200. 5; O3; —; —; 100; 160. 6; CO; —; 4000; —; 10000. 7; 氨; —; —; —; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 8; 硫化氢; —; —; —; 10. - 地表水环境质量标准 评价区域内地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; TN; 粪大肠菌群（个/L）. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤10000. ## 表4-3 农田灌溉水质标准 单位：mg/L，除pH外 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 水作标准; pH; COD; BOD5; SS. 5.5~8.5; ≤150; ≤60; ≤80. ## 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》1类; dB（A）; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水 近期，运营期废水经一体化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于周边水产养殖；后期，污水管网接通污水处理厂后，废水出厂浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及污水处理厂接纳标准中较严格标准后，由污水管网输送至君山区第一污水处理厂处理。君山区第一污水处理厂尾水达至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排南干渠，汇入濠河。 表4-5 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物; 接通污水管网前; 接通污水管网后. (GB8978-1996)一级标准; (GB8978-1996)三级标准; 接管标准; (GB18918-2002) 一级A标. 1; pH; 6~9; 6~9; 6～9; 6~9. 2; CODcr; 100; 500; 230; 50. 3; SS; 70; 400; 150; 10. 4; BOD5; 20; 300; 110; 10. 5; NH3-N; 15; /; 25; 5（8）. 6; TP; /; /; 4; 0.5. 7; TN; /; /; 40; 15. 8; 动植物油; 10; 100; /; 1. ## 2、废气 施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3。 运营期：厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准：最高允许排放浓度为2.0mg/m³；污水处理站产生的硫化氢、氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 表4-6 运营期大气污染物执行标准 污染物; 限制值; 执行标准. 油烟废气; 2.0mg/m3; 执行《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求. 硫化氢; 0..03mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求. 氨气; 1.0mg/m3. ## 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准； 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 表4-7 噪声排放标准（Leq dB(A)） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; GB12523-2011. 运营期; 1类; 55; 45; GB12348-2008. ## 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年）的有关规定。 |
| 总量控制指标 | - 接通污水管网前：项目废水经处理达标后用于周边水产养殖，废水不外排，因此无需申请总量控制指标。 - 接通污水管网后：项目废水产生量为13.68m3/d(4993.2m3/a)，经污水管网进入君山区第一污水处理厂处理后，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，再排入南干渠，汇入濠河。经计算总量控制指标为：CODcr：0.250t/a、NH3-N：0.025t/a。总量控制指标已纳入罗家坡污水处理厂内，无需另外申请。 |

五、建设项目工程分析

1、工艺流程及产污节点简述： 1.1施工期 施工期主要包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点 工艺流程简述 （1）场地平整和基础工程 本项目所在为岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，需对项目场地进行平整。根据相关资料显示，建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。基础工程施工工艺流程包括：定位放线、复核、桩机就位、打桩、测桩、基槽开挖、锯桩、浇筑砼垫层、轴线引设、承台模板及梁底板安装、钢筋制安、承台模板及基础梁侧板安装、基础模板、钢筋验收、浇筑基础砼、养护、基础砖砌筑、回填土。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括楼梯、污水处理设施、雨污管网铺设、空调等设备的安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 - 场地平整、绿化 该阶段为扫尾工程，主要包括回填土方，清理现场，铺设道路地面，对环境进行绿化等。 1.2营运期 图5-2 运营期工艺流程及产污节点 工艺流程简述 本项目运营过程产生的污染物主要为工作人员和拘留人员的生活办公过程中产生的污染物，主要污染物包括： 大气污染物：油烟废气、汽车尾气及化粪池和垃圾收集点臭气； 水污染物：生活污水、食堂废水、医疗废水； 噪声：汽车噪声、设备运行噪声以及人员生活噪声； 固废：生活垃圾、厨余垃圾、医疗废物。 1.3水平衡 本项目运营期主要用水为民警和拘留人员的生活用水和绿化用水等，项目用水统计表见表5-1，用水平衡表见表5-2，用水平衡图见图5-3。 （1）生活用水 生活用水包括食堂用水和其他生活用水。 食堂用水量按15L/人·餐，食堂按一日三餐，就餐人数按满员170人三餐全部在食堂用餐，即食堂就餐人次按510人次/d，食堂用水量为7.65m3/d（2792.25m3/a）。食堂污水产生系数按0.8计，则食堂废水产生量约为6.12m3/d（2233.8m3/a）。 根据项目性质，其他生活用水包括工作人员和在押人员如厕、洗手、洗衣、沐浴等用水，用水定额按平均55L/人·d。项目建成后基层民警共70人，拘留所最多可容纳100人，本次评价按基层民警和拘留人员满额计算生活用水量，民警和拘留人员均在项目内食宿。年工作时间按365天计，则生活用水量为9.35m3/d（3412.75m3/a）。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量7.48m3/d（2730.2m3/a）。 （2）医疗废水 项目拘留所和执法办案中心均设有医务室，但不设床位。在押人员患病或发生紧急情况时，医务室仅做简单应急处理，视情况送医院救治。因此医务室产生的废水仅为医生洗手和器械清洗废水等，水质简单，经消毒沉淀预处理后，同其他生活污水一同进入化粪池。医疗用水量按10L/d计，预计日医务室接待人员10人次（包括医务工作人员），则医疗用水量为0.1m3/d（36.5m3/a）。废水产生系数按0.8计，则医疗废水排放量约为0.08m3/d（29.2m3/a）。 （3）绿化用水 建设项目绿化面积2123.84m2，绿化用水定额按2L/m2·d计，即绿化用水量为4.25m3/d（绿化用水时间按200天计，则绿化用水量为850m3/a）。绿化用水部分为植被吸收，部分被蒸发消耗，无废水产生。 表5-1 运营期用排水情况统计表 序号; 类别; 名称; 定额; 数量; 时间; 用量; 排水系数; 排水量. 1; 生活用水; 其他生活用水; 55L/人·d; 170人; 365d; 9.35m3/d; 0.8; 7.48m3/d. 2; 食堂用水; 15L/人·餐; 170人; 365d; 7.65m3/d; 0.8; 6.12m3/d. 3; 医疗用水; 医疗用水; 10L/d; 10人; 365d; 0.1m3/d; 0.8; 0.08m3/d. 4; 绿化用水; 绿化用水; 2L/m2·d; 2123.84m2; 200d; 4.25m3/d; /; 0. 合计; 21.35m3/d; /; 13.68m3/d. 水平衡详见下图： 图5-3 项目运营期用水平衡分析图 单位：m3/d 2、主要污染工序： 2.1施工期主要污染源 2.1.1废气 （1）运输扬尘与施工扬尘 项目不设混凝土搅拌站，直接购买商品混凝土，故项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气、土石方施工粉尘和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-2。 表5-2 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); l(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 （2）汽车尾气 机械车辆尾气主要污染物为CO、NOX及THC。项目所在区域地形开阔，扩散较好，施工期机车尾气污染较小，且随施工的结束，该部分影响也将随之消失。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等，属无组织排放源。 （3）装修废气 在主体建筑施工完成后，将对建筑进行装修、设备安装等，在装修过程中使用一定量的油漆等有机废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约10~20%)，此外还有极少量的丁醇、丙酮等挥发性有机物。在油漆使用过程中约有10%的油漆挥发形成废气。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时用的装饰材料、油漆耗量和油漆品牌也不相同，评价要求建设单位采用环保水性涂料，降低挥发性有机废气的排放，施工期油漆废气的排放呈无组织排放。 2.1.2废水 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的施工废水、生活污水。 （1）施工废水 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、砼浇筑废水、机械设备运转的冲洗水。泥浆水、砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，则车辆冲洗废水产生量约2.5m3/d，冲洗废水主要含有COD、石油类、SS等，浓度约为25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨强度有关，不做定量计算。 处置措施：施工期间在场地出入口设置简易隔油沉淀池，沉淀池大小、处置规模应与废水产生量相适应，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池产生的废浆和淤泥干化后拟运周边低洼地块回填。 （2）生活污水 项目施工高峰期施工人数约为50人，生活用水量按40L/人·d计，则施工期生活用水量为2m3/d。施工土建工期约6个月（180天），则施工期总生活用水量为360m3。污水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为288m3（1.6m3/d）。生活污水主要污染物产生浓度及产生量分别为：COD：300mg/L、0.09t，BOD5200mg/L、0.06t，SS200mg/L、0.06t，氨氮30mg/L、0.01t。项目施工期生活污水经化粪池收集处理后，用于周边农田施肥，不外排。 2.1.3噪声 （1）设备噪声 机械设备使用始终贯穿于整个施工期，主要为土石方阶段、结构阶段、装修及安装阶段，相应的设备噪声详见表5-4。 表5-4 施工期主要设备噪声源强表 单位：dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 打桩机; 95-105; 100; 80～90; 85. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. （2）运输车辆交通噪声 在不同施工阶段，物料运输车辆类型也不同，具体交通噪声值见表5-5。 表 5-5 不同阶段、不同类型运输车辆交通噪声级值 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级值. 土石方阶段; 土石方运输; 大型载重车、装载机; 85～90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修、安装阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75～80. 2.1.4固废 施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾，建筑固废主要为混凝土块、废包装、建筑边角料等。 （1）建筑垃圾 本项目地势平坦，建筑均依照现有地形建设，因此无大量土石方开挖。经估算，施工期挖方量约为8000m3，挖方回用于场地平整、基础回填、铺路、绿化种植、管线等。表土经剥离后，在场内东南角暂存，用于后期绿化覆土。施工期土石方在场内基本可做到挖填平衡，无弃土产生。 本项目不涉及拆迁，故建筑垃圾主要来源为工程建设。建筑垃圾主要为混凝土块、碎砖、废包装、废塑料、木材、废涂料、建筑边角料等，建筑垃圾按每1m2建筑面积0.05t计，工程建筑面积约7033.18㎡，则建筑垃圾产生量约352t，建筑垃圾由专业建筑垃圾运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计，施工人员50人，施工期为6个月，则生活垃圾产生量共约4.5t，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理处置。 2.1.5生态影响 本项目的开工建设，土石方的开挖、回填，将造成区域地表植物的破坏，雨季将有一定的水土流失，建议本项目在设计时能因地制宜，尽量保持原有植被，将有保留价值的树种进行移植栽培，避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。在施工完成后及时进行绿化。 项目的建设对生态环境影响主要表现在水土流失、对植被影响和对动物影响。 （1）对水土流失的影响 建设过程中地表开挖、场地平整、路基和排污管道开挖填筑及临时堆土等必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，造成新的水土流失。区域植被、土壤被破坏，项目建设造成地表裸露，土壤抗侵蚀能力下降，在出现暴雨的天气，雨水冲刷裸露地表，使富含 SS 的污水直接进入周边地表水（周边地表水为Ⅲ类水体），富含 SS 的污水直接进入周边地表水后，会造成项目地表水水质的超标。项目应做好施工期间临时防护和管理措施，以减少雨水对地表的侵蚀，减少区域水土流失。 （2）对陆生植被的影响 项目施工期会铲除占地范围内的表土、植被和灌木丛杂草。施工过程，由于工程占地将直接破坏地表植被。员工施工、车辆行驶和施工扬尘等现象，可能对项目周边的植被生长带来不利的影响。 （3）对陆生动物的影响 项目施工过程，机械噪声、人群活动等会使区域内的动物受到干扰。施工机械噪声和树木的消失会使其很快远离施工区域，避免受到伤害；但大部分节肢动物的移动速度较慢，挖土时会连其一同挖起，因此对其会产生一定影响。 由于项目处于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，已委托编制《岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》，项目对生态环境的影响具体可见生态影响专题报告。 2.2运营期主要污染源 2.2.1废气 建设项目运营期产生的废气主要包括食堂产生的油烟、汽车尾气、备用柴油发电机尾气、化粪池和垃圾收集点臭气等。 （1）食堂油烟废气 根据建设方提供资料，项目在执法办案中心设置厨房，将产生食堂油烟。本次按最大就餐人数为170人（民警70人、拘留人员100人）计。据调查居民人均日食用油用量约为25g/人·d，则食堂总耗油量分别为4.250kg/d（1.551t/a）。一般油烟挥发量约占总耗油量的3%，则油烟产生量为0.128kg/d（0.047t/a）。拟建灶台数为4个，每个灶头风量2000m3/h，每台灶日工作时间约5h，则油烟产生浓度为3.175mg/m3。 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表1规模划分为中型，安装油烟净化装置（其油烟净化率为75%）后，油烟排放量约为0.032kg/d（0.012t/a），油烟排放浓度为0.794mg/m3。 综上所述，本项目食堂油烟废气产排统计情况详见下表。 表5-6 食堂油烟废气产排情况一览表 污染源; 人数 （人）; 油烟产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理效率 （%）; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 食堂; 170; 0.047; 3.175; 75; 0.012; 0.794. （2）汽车尾气 本项目设有地上停车位60个，汽车尾气中所含主要污染物为CO、NO2、THC。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系，汽车在空档时，THC和CO浓度最高，低速时THC和CO浓度较高，高速时NO2浓度最高，THC和CO浓度较低。本项目均为地上停车位，布置较分散，废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小，因此本次评价不对汽车尾气做定量分析。 （3）备用发电机尾气 项目拟设置1台柴油发电机作备用电源，由于目前农村电网供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本次评价为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计算，年总耗油量约为3.8t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为 4.57kg，烟尘的排放量为 0.81kg，计算得到 NOX的排放量为11.172kg/a，CO 的排放量为6.574kg/a，SO2的排放量为17.366kg/a，烟尘的排放量为3.078kg。发电机尾气拟由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，排放量较小，预计能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。 （4）污水处理站、化粪池和垃圾收集点臭气 运营期废水经化粪池预处理时及吸粪过程中，由于微生物厌氧处理会产生少量臭气；同时垃圾临时收集点在垃圾的收集和转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解也会产生恶臭气体。恶臭气体主要污染物为氨气和硫化氢，项目采用地埋式化粪池，垃圾能做到日产日清，因此臭气产生量较少，不做定量分析。 本项目在项目区域内的东南角自建一座一体化污水处理站（20m3/d，地埋式）。污水处理站会产生臭气，主要污染因子为是氨气和硫化氢。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。项目年处理BOD5约0.899t，则NH3和H2S的产生量约为0.003t/a、0.0001t/a。 污水处理站采用地埋式，氨气及硫化氢产生量极少，通过定期投加除臭剂和周围绿化吸收，可有效减少臭气的影响。 2.2.2废水 本项目营运期废水采取雨污分流措施，雨水经雨水管网收集后排入东侧水塘。 项目运营期生活污水主要包括工作人员及在押人员日常生活污水、食堂餐饮废水和医务室医疗废水。其中食堂餐饮废水需经隔油池预处理；拘留所和执法办案中心均设有医务室，但不设床位，在押人员患病或发生紧急情况时，医务室仅做简单应急处理，视情况送医院救治，因此医务室产生的废水仅为医生洗手和器械清洗废水等，水质简单，经消毒沉淀预处理后，同其他生活污水一同进入化粪池。医疗废水消毒建议采用二氧化氯成品消毒剂。 根据水平衡可知，项目综合污水产生量约为4993.2m3/a，此类废水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。综合污水前期经自建一座一体化污水处理站（A/O工艺），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，用于周边水产养殖，不外排。后期待管网接通后通过污水管网进入君山区第一污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至南干渠，汇入濠河。 表5-7 运营期废水产排情况一览表 污染因子; COD; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 动植物油. 产生情况 4993.2m³/a; 处理前浓度(mg/L); 300; 200; 200; 30; 20. 产生量(t/a); 1.498; 0.999; 0.999; 0.150; 0.100. 预处理后情况 （4993.2 m³/a）; 去除率（%）; 24; 45; 25; 17; 70. 处理后浓度(mg/L); 230; 110; 150; 25; 6. 排放量(t/a); 1.148; 0.549; 0.749; 0.125; 0.030. 管网接通前; 经一体化污水处理站处理后情况（4993.2 m³/a）; 去除率（%）; 56.52; 81.82; 53.33; 40; 0. 处理后浓度(mg/L); 100; 20; 70; 15; 6. 排放量(t/a); 0.499; 0.100; 0.350; 0.075; 0.030. 管网接通后; 经君山区第一污水处理厂处理后排放情况; 去除率（%）; 78.26; 90.91; 93.33; 80; 83. 排放浓度(mg/L); 50; 10; 10; 5; 1. 排放量(t/a); 0.250; 0.050; 0.050; 0.025; 0.005. 2.2.3噪声 建设项目运营期噪声源主要有生活噪声、配套动力设施运行时产生的噪声及机动车辆产生的交通噪声。经同类项目调查可知，主要噪声源的源强见表5-8 表5-8 项目主要噪声源强 噪声源; 声压级（dB）; 备注. 设备噪声; 配电设备; 80-85; 机械噪声. 风机及排气扇; 80-85. 交通噪声; 汽车行驶噪声; 60-70; 交通噪声. 工作人员及在押人员; 人员活动; <70; 人群生活噪声. 2.2.4固体废物 项目运营期固废主要为生活垃圾、厨余垃圾、污水处理站污泥和医疗废物。 （1）生活垃圾 项目建成后，工作人员和在押人员共约170人，按照每人每天产生垃圾0.5kg计算，年工作日365天，则生活垃圾的产生量为31.025t/a，生活垃圾由垃圾桶收集，采用密闭带盖分类塑料垃圾桶暂存后，交由环卫部门统一清运处理。 （2）厨余垃圾 根据《餐厨垃圾处理技术规范》人均垃圾日产生量为0.1kg/人·次，本项目食堂最大就餐人数为170人，产生的食物残渣约51kg/d(18.615t/a)。食堂的餐余垃圾应交由专门的单位（个人）集中清运、处理，需符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）的相关规定。 （3）污水处理站污泥 项目运营期污水处理站污泥产生量约为0.6t/a，将由环卫部门由吸粪车每半年抽吸一次外运处理。 （4）医疗废物 根据建设方提供的资料，项目拘留所和执法办案中心均设有医务室，配备专（兼）职医生。当被拘留人患病或发生紧急情况时，医务室做简单应急处理，不设床位，不设手术室、化验室、放射科等，视情况送医院救治。因此项目内医疗废物产生量较少，根据类比相似项目，预计本项目医疗废物产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，医疗废物为危险废物。医疗废物暂存于危险废物暂存间后交由相关资质单位进行集中处置。 表5-9 固废产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处理方案. 1; 生活垃圾; 31.025; 环卫处收集无害化处置. 2; 厨余垃圾; 18.615; 交由专门单位（个人）无害化处理. 3; 污水处理站污泥; 0.6; 交由环卫部门处理. 4; 医疗废物; 0.5; 送有资质单位集中无害化处理. 合计; 50.14; /. 表5-10 项目危险废物情况统计表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 831-001-01831-002-01831-003-01831-004-01831-005-01; 0.5t/a; 医疗室; 固态; 废医疗试剂用品等; 废医疗试剂用品等; 不定; 传染性; 容器收集后经危废暂存间暂存后交由资质单位处理. 合计; 0.5; /; /; /; /; /; /; /.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 二甲苯、甲苯、VOCs等 | 少量 | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 食堂 | 油烟 | 3.175mg/m3，0.047t/a | 0.794mg/m3，0.012t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NO2、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 备用柴油发电机尾气 | NOX | 11.172kg/a | 11.172kg/a |
|  |  |  | CO | 6.574kg/a | 6.574kg/a |
|  |  |  | SO2 | 17.366kg/a | 17.366kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 3.078kg | 3.078kg |
|  |  | 污水处理站臭气 | NH3 | 0.0004kg/h，0.003t/a | 0.0004kg/h，0.003t/a |
|  |  |  | H2S | 0.00002kg/h，0.0001t/a | 0.00002kg/h，0.0001t/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 废水量 | 450m3 | 隔油沉淀后回用于洒水降尘 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 288m3 | 化粪池处理后用于农田施肥 |
|  | 运营期 | 综合污水 （4993.2m3/a） | COD | 300mg/L，1.489t/a | 50mg/L，0.250t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.999t/a | 10mg/L，0.050t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.999t/a | 10mg/L，0.050t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.150t/a | 5mg/L，0.025t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.100t/a | 1mg/L，0.005t/a |
| 固废 | 施工期 | 施工过程 | 废建筑材料 | 352t | 运往指定地点场所统一处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 31.5t | 环卫部门统一处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 31.025t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 食堂 | 厨余垃圾 | 18.615t/a | 交由专门单位（个人）无害化处理 |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 0.6t/a | 交由环卫部门处理 |
|  |  | 医务室 | 医疗固废 | 0.5t/a | 暂存后交有资质单位处理 |
| 噪声 | 运营期主要为设备噪声、交通噪声和人员活动噪声，噪声级在70-85dB(A) |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 工程建设施工期间，由于较大面积开挖，地表原有硬化土及少量的植被受到破坏，在降雨侵蚀力的作用下可能发生水土流失情况。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；施工进度安排避开在降雨量大的月份大面积开挖和堆填；地面应压实；周围开挖截水沟等。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

## 1、施工期环境影响评价 施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 ### 1.1大气污染防治措施及影响分析 施工过程中造成大气污染的主要产生源有：地基开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气；房屋装修的油漆废气等。 - 扬尘 本项目在施工阶段的扬尘源强较小，扬尘的影响范围主要在施工场地周围，100m范围内扬尘量占总扬尘量的57%。为了减少扬尘产生量，项目实施单位在施工阶段应采取围挡、洒水（一般每天4-5次）等措施后，保持施工场地湿润。可收到很好的降尘效果，可以使空气中粉尘量减少70%左右。相关洒水降尘试验资料如下表： 表7-1 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.6. 当施工场地洒水频率为4-5次/d 时，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20-50m 范围内。 为进一步防治施工扬尘对周边环境的影响，根据《大气污染防治行动计划》、《关于切实加强建筑施工扬尘污染防治的通知》（岳建质安监发〔2018〕号）相关要求，项目施工期应采取的主要防治措施如下： ①施工工地100%围挡：施工工地应按《岳阳市建设工程施工现场标准化图集》要求设置围挡，城区主要路段的工地应设置高度不小于2.5米的封闭围挡，一般路段的工地应设置高度不小于1.8米的封闭围挡，围挡应坚固、稳定、整洁、美观。 ②裸土及物料堆放100%覆盖：施工现场内易产生扬尘的散体材料、粉尘材料必须进行覆盖；裸露时间达48小时以上的作业面裸土场地必须覆盖；非作业面裸土场地三个月以上必须进行覆盖或绿化；施工现场的建筑垃圾清理成堆后应及时清运出场，48小时以上不能及时清运出场的必须进行覆盖。 ③施工现场路面100%硬化：施工现场主要道路应进行硬化处理，并确保定时洒水，确保场内道路无扬尘。 ④驶出工地车辆100%冲洗：施工现场主要出入口处应设置洗车平台，配置车辆冲洗装置，驶出施工现场的机动车辆应冲洗干净后方可上路行驶。 ⑤征拆工地100%湿法作业。土石方、拆除工程作业时应在作业面采取雾炮、喷淋、洒水等降尘措施；遇到5级及以上大风或环境空气质量达到重度污染的天气时，施工现场应停止土石方、拆除作业活动。 ⑥场地平整、土石方施工工地采用洒水、碾压、覆盖、绿化、硬化相结合的扬尘防治措施。土方开挖、装运施工时应采取洒水、喷淋等降尘措施，土方开挖形成的基坑及边坡裸露土面应及时进行支护和表面喷浆固化处理，未能及时固化的，须采取喷淋和用防尘网进行覆盖。临时道路应及时清扫，采取洒水、喷淋、碾压等降尘措施，确保临时道路不扬尘。非开挖作业面裸土场地裸露时间超过48小时的，应采用防尘网进行覆盖或绿化。 ⑦项目土石方开挖应按施工进度要求明确逐步按区域开挖土石方，避免为赶进度盲目施工，造成局部空气质量下降。强化对项目的扬尘管理。强化取土开挖平整时和其他施工建设期内必须遮盖裸露土地、喷水、建围挡、车辆过水槽等扬尘防治措施。 ⑧对一般易产生扬尘的施工道路以及硬化的地面每日六次进行洒水降尘，且洒水必须覆盖每个有尘土的地方；施工现场施工、开挖土方、回填部位施工重点部位对重点部位的防尘工作采取以下措施进行防范，施工道路进行不定期的洒水，洒水不宜过多，避免积水泥泞；施工现场土方及裸露土地保证做到到无扬尘，对于施工已经清理完成未安装窗户的楼层，大风天气必须进行全面的酒水，以免刮风时尘土飞扬。四级以上大风（包含四级）禁止进行土方作业：对于空气重污染达到预警级别时，按照相应的空气重污染预警的相关要求采取相应的控制措施，严格落实《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知》（岳建质安监发〔2018〕18号）。 ⑨施工混凝土应采用商品混凝土，不得在现场露天环境下进行混凝土搅拌工作；在物料运输过程中，采用密闭化运输方式，且及时对出入施工场地的运输车辆进行清洗工作；优选车辆运输路线，尽可能避开周边环境敏感点，降低车辆运输过程中风力扬尘的影响。 ⑩施工结束时，应及时对施工占用场恢复地面道路及植被。 根据现场勘察，项目周边20~50m范围内无居民、学校等敏感目标，现有最近的居民点位项目东北侧一户居民散户，最近距离为50m。因此在做好以上环保措施后，项目施工扬尘可得好有效控制，不会对周边居民及环境空气产生较大影响。 （2）装修废气 施工期建筑内部装修、篮球场等运动场地面涂装，使用油漆等涂料，施工过程会产生有机废气。建设单位使用符合产品质量标准要求的涂料进行施工，其涂料挥发产生的有机废气经大气扩散不会对周围大气环境产生较大影响。 （3）汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，使用符合国家标准的相关机械设备，因此该部分废气对环境影响较小。 ### 1.2施工废水污染防治措施及影响分析 项目施工期产生的废水主要是建筑施工废水和生活污水。其中施工废水产生量为2.5m3/d，主要污染因子包括COD、石油类、SS等，浓度约为25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L。生活污水产生量为1.6m3/d，设置临时简易化粪池处理后用于农田施肥。 项目建设场地在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境造成影响，建议采取如下防治措施： （1）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入周边地表水体，造成泥沙淤积。 （2）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （3）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于场地洒水、抑尘。 （4）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后回用于场地洒水、抑尘。 （5）雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分流入项目东侧的水塘。 （6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 环评要求建设方在施工期间产生的废水不得未经处理直接排放。经采取以上措施后，施工废水和施工生活污水均能做到合理处理，措施可行，对周围地表水环境影响不大。 ### 1.3噪声污染防治措施及影响分析 施工期噪声主要来自建筑施工、装修过程。主要噪声设备有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、打桩机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～105dB(A)之间，各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表7-2。 表7-2 各设备噪声预测值一览表 单位：dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m; 距离声源50m; 距离声源100m. 平均噪声级; 平均噪声级; 平均噪声级; 平均噪声级. 推土机; 82; 56; 50; 42.9. 挖掘机; 84; 58; 52.0; 44.9. 装载机; 71; 45; 39; 31.9. 打桩机; 95; 63.0; 69.0; 55.9. 振捣机; 81; 55.0; 49.0; 41.9. 吊车; 78; 52; 46; 38.9. 根据预测结果，在未采取降噪措施的情况下，项目施工期各施工机械所产生的噪声昼间50m外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。根据项目周边敏感目标分布情况可知，本项目周边主要为在建建筑及荒地，目前在厂界周边50m范围内无居民住宅、学校、医院等敏感建筑。为有效控制施工期噪声对区域声环境影响，本环评建议建设单位采取如下噪声防治措施： ①合理选择施工机械、施工方法，尽量选用效率高、低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫、消声器。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 ②合理规划施工场地，统一布局，在施工布置上尽可能地将高噪声设备布设在远离敏感点方位。此外，在不影响施工操作情况下，将高噪声设备分散安排，避免设备噪声叠加后加重噪声影响。 ③合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00—次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可。 ④优化物料运输车辆运输路线，运输车辆出入地点应尽量远离环境敏感点，车辆出入施工场地时应减速行驶、禁止鸣笛，以减轻运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。 ⑤采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于 24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间；对于高噪声设备操作人员，则应配戴隔音耳塞或耳罩，并对操作人员进行适当的操作调整，以缩短高噪声设备操作时间，降低噪声影响。 ⑥加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 ### 1.4施工固废污染防治措施及影响分析 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。施工期固体废物如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，同时也会对环境造成影响。因此，施工建筑垃圾和生活垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 根据工程分析结果，项目施工阶段产生的建筑垃圾产生量约为352t，按渣土部门要求清运至渣土部门指定地点堆放。施工场地地势平坦，土石方在用地区域内基本可做到挖填平衡。建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，并在48小时内完成清运送至指定的场所处置，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施；施工人员生活垃圾统一收集交由环卫部门清运处理。 通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响 ### 1.5施工期生态环境污染防治措施及影响 施工过程土地开挖等施工过程将改变原有场地内的地形地貌、景观，施工期生态环境影响主要表现在地表开挖造成的水土流失。在不采取任何水保措施的情况下，项目施工期扰动地表会造成一定量的水土流失。 施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。为减小水土流失影响，本次环评提出以下水土流失防护措施： ①合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季； ②项目应尽量降低施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工 单位应根据施工进程及时进行绿化； ③新建临时排水沟以及临时沉砂池；雨天场地排水做到达标排放； ④设备堆放场、材料堆放场要加强防径流冲刷措施，采取篷布遮盖等措施。施工过程开挖的土石方及时回填，暂时不能回填的，应该采取遮盖措施。 项目施工结束后对站区进行绿化建设，且项目建筑采取与周边景观相协调的颜色风格，对周围景观影响相对较小。 ### 1.6施工期环境影响小结 综上分析，本项目施工期可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放、合理处置。这些影响随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 ## 2、营运期环境影响分析 ### 2.1大气环境影响分析 运营期废气主要包括食堂产生的油烟、汽车尾气、备用柴油发电机尾气、化粪池和垃圾收集点臭气。 （1）食堂油烟 项目执法办案中心食堂运营产生的油烟量为0.047t/a，经配套建设低噪声复合型静电油烟净化器（处理效率≥75%）处理，处理后的油烟排放量为0.012t/a，油烟排放浓度为0.794mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准浓度限值要求。经处理达标后的油烟废气经油烟管道引至楼顶排放，对周边环境影响不大。 - （2）汽车废气 本项目共设有地上停车位60个，汽车尾气中所含主要污染物为CO、NO2、THC。地面停车位通风情况良好，不会造成尾气集结。通过合理布置线路尽量减少机动车在项目内的行驶距离，禁止使用含铅汽油等方式控制，加上大气稀释扩散作用，预计地上车位停放汽车产生的尾气不会对大气环境造成较大影响。 - （3）备用发电机尾气 - 发电机为停电时备用设备，其影响为暂时性。发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有 SO2、NOx、CO 和烟尘等有害物质，对空气环境会造成一定的污染。为最大程度减少对人群的影响，建议使用清洁轻质柴油，即柴油中的苯、硫含量都较低或向使用的柴油中加入添加剂，使柴油燃烧完全，可降低燃油烟气污染物的排放量。目前电网供电相对稳定，由于断电使用备用柴油发电机时间很短。故备用柴油发电机对周围环境空气影响较小。 - （4）污水处理站、化粪池和垃圾收集点臭气 化粪池和污水处理站采用地埋式一体化结构，臭气散逸量较少，可通过定期投加除臭剂和周围绿化吸收等措施，有效减少化粪池臭气对周边环境的影响。 在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解会发生异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭的主要成分为氨和硫化氢。项目区内设一处垃圾临时收集点，采用加盖塑料桶，臭味异味不易散发出来。环卫部门和区内卫生管理人员应注意从收集到装车转运的整个过程，保证垃圾不外露，并定期清运。只要做好垃圾的及时收集及清运，恶臭将不会对环境和人群造成大的影响。 本项目污水处理站采用地埋式一体化结构，NH3和H2S的排放量分别为0.003t/a（0.0004kg/h）、0.0001t/a（0.00002kg/h），氨气及硫化氢产生量极少呈无组织排放。 ①评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目运营期大气环境影响预测因子为NH3、H2S。NH3、H2S标准值参考《环境影响评价计算导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其它污染物空气质量浓度参考限值。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. NH3; 1h平均; 200; 《环境影响评价计算导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其它污染物空气质量浓度参考限值. H2S; 1h平均; 10. ②评价等级 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，计算NH3、H2S最大地面浓度占标率Pi： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3 评价工作等级按下表的分级判据进行划分。 表7-4 环境空气评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10％. 二级; 1%≤Pmax＜10％. 三级; Pmax＜1％. 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取NH3、H2S作为预测因子。 表7-5 NH3、H2S无组织污染源源强参数一览表 编号; 名称; 面源起坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 1#; 污水处理站; 112.993466; 29.475457; 29; 10; 10; 0; 2; 8760; 正常; 0.0004; 0.00002. 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度（℃）; 39.3. 最低环境温度（℃）; -11.4. 土地利用类型; 农作地. 区域温度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离; /. 岸线方向/°; /. 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN进行计算，预测结果如下： 表7-7 污水处理站恶臭估算模式计算结果表 下风向距离/m; 氨; 硫化氢. 预测质量浓度/（ug/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（ug/m3）; 占标率/%. 10; 0.3157; 0.16; 0.0158; 0.16. 25; 0.2807; 0.14; 0.0141; 0.14. 50; 0.1786; 0.09; 0.0089; 0.09. 75; 0.1551; 0.08; 0.0078; 0.08. 100; 0.1289; 0.06; 0.0065; 0.06. 125; 0.108; 0.05; 0.0054; 0.05. 150; 0.0921; 0.05; 0.0046; 0.05. 175; 0.0805; 0.04; 0.004; 0.04. 200; 0.0722; 0.04; 0.0036; 0.04. 225; 0.0659; 0.03; 0.0033; 0.03. 250; 0.061; 0.03; 0.0031; 0.03. 275; 0.0569; 0.03; 0.0028; 0.03. 300; 0.0534; 0.03; 0.0027; 0.03. 500; 0.037; 0.02; 0.0019; 0.02. 1000; 0.0226; 0.01; 0.0011; 0.01. 1500; 0.0194; 0.01; 0.001; 0.01. 2000; 0.0174; 0.01; 0.0009; 0.01. 2500; 0.0158; 0.01; 0.0008; 0.01. 下风向最大质量浓度 及占标率/%; 0.3157; 0.16; 0.0158; 0.16. 下风向最大浓度出现距离/m; 10; 10. 经预测，正常情况下，项目污水处理站无组织面源排放的氨气和硫化氢下风向最大浓度分别为0.3157ug/m3和0.0158ug/m3，占标率分别为0.16%和0.16%，最大浓度占标率小于1%。因此，项目大气环境评价工作等级综合判定为三级。三级评价不需要进行进一步预测。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于厂界浓度满足大气污染物场界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外大气污染物的贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设大气防护距离。 根据估算结果可知，本项目无组织排放的NH3和H2S厂界可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放标准值一级要求和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，因此项目产生的恶臭气体对周边大气环境影响不大。 ### 2.2水环境影响分析 （1）废水水量、水质特点 本项目营运期采取雨污分流措施，雨水经雨水管网收集后就近排入东侧水塘。废水主要包括工作人员及在押人员日常生活污水、食堂餐饮废水、医务室医疗废水。根据工程分析可知，综合废水产生量为4993.2m3/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等。 其中食堂餐饮废水需经隔油池预处理，隔油池停留时间按10min计，则隔油池容积为3m3。 拘留所和执法办案中心均设有医务室，但不设床位，在押人员患病或发生紧急情况时，医务室仅做常规检查和简单应急处理，视情况送医院救治，因此医务室产生的废水仅为医生洗手和器械清洗废水等，水质简单，经消毒沉淀池预处理。医疗废水产生量为0.08m3/d，建议消毒沉淀池容积不小于1m3。消毒方式建议采用二氧化氯消毒剂，接触时间不少于1h。 经隔油的餐饮废水、经消毒的医疗废水和其他生活污水一同进入化粪池，综合废水产生量为13.68m3/d，则化粪池容积不小于20m3。 综合废水经预处理后，前期通过自建一体化污水处理站（A/O工艺）处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，用于周边水产养殖。后期待管网接通后通过污水管网进入君山区第一污水处理厂。污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至南干渠，汇入濠河。 （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目评价等级判定如下表所示： 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 项目运营期废水前期经一体化污水处理站处理后，用于周边水产养殖，不外排；后期待管网接通后，通过污水管网进入君山区第一污水处理厂，属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型三级B评价可不进行地表水环境影响预测，主要进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施环境可行性。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 1）项目接通污水管网前 ①多方案比选 项目所在区域接通市政污水管网后，运营期废水经污水管网进入君山区第一污水处理厂处理后达标排放。因此，本次评价主要针对污水管网接通前，运营期废水采取不同的处理方案时的可行性及对环境的影响程度进行比选。 比选方案： 方案一：污水管网接通君山区第一污水处理厂前，运营期废水经消毒沉淀池、隔油池和化粪池预处理，经自建一座污水处理站处理后，就近排入东侧水渠。 方案二：污水管网接通君山区第一污水处理厂前，运营期废水经消毒沉淀池、隔油池和化粪池处理后用于周边农田施肥。 方案三：污水管网接通君山区第一污水处理厂前，运营期废水经消毒沉淀池、隔油池和化粪池预处理后，由吸粪车转运至君山区第一污水处理厂处理。 方案四：污水管网接通君山区第一污水处理厂前，运营期废水经消毒沉淀池、隔油池和化粪池预处理，经自建一座污水处理站处理后，用于周边水产养殖。 比选理由： 方案一，废水经自建污水处理站处理达标后排入东侧水渠，从经济方面考虑增加了项目投资，同时加大了运营期废水处理设施运营管理成本和难度。同时，根据地表水环境质量现状监测结果，项目东侧水渠总氮均超标，其他各因子可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，则受体水体属于环境质量不达标区。根据现场勘察，东侧水渠枯水期水量较少，流量小于2L/s，其纳污和自净能力很低。考虑到项目地处湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，若项目运营期废水直排进入周边地表水体，势必会对周边地表水环境造成一定影响。为减轻项目排水对地表水水质及水生态环境保护目标造成影响，不建议采用方案一。 方案二，废水经化粪池后用于周边农田施肥，可能由于处理不达标或灌溉不当，从而对农作物造成危害，甚至污染土壤、地下水和地表水环境。非灌溉期（按3个月计）不能消纳项目产生的污水，则运营期废水需建一座容积约1224m3储存池，项目用地范围内无足够建设暂存池的地方。因此，不建议采用方案二。 方案三，项目废水产生量约13.68m3/d，若采用吸粪车转运至君山区第一污水处理厂处理，则每天需拖运两次。无疑将增加转运费用，以及管理成本；若处置不当，也可能带来二次污染。加上项目所在区域暂无污水管网建设计划，接通污水管网的时间具有不确定性。因此，不建议采用方案三。 因此，本次评价采纳专家建议的方案四，前期运营期废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，用于周边水产养殖。 ②废水处理措施 运营期综合污水产生量为13.68m3/d，设一座地埋式一体化污水处理站，处理能力为20m3/d。污水处理站采用A/O工艺，具体工艺如下： 综合 废水 图7-1 自建污水处理站处理工艺流程图 工艺流程及原理简述： 本项目综合废水属于低浓度有机废水，其可生化性好且各种营养元素比较全。地埋式一体化生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主。其工作原理是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N，同时利用有机碳作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化成N2，而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷，以利于硝化作用的进行，而且依靠原水中存在的较高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。在O级，由于有机物浓度已大幅度降低，但仍有-定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源，将污水中的NH3-N转化成NO2-N，NO3-N，O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子接受体，通过反硝化作用最终消除氮污染。 项目综合废水预处理设备化粪池作为调节池使用，起到调节水量作用。综合化粪池的有效停留时间一般为3-6h。生化反应池采用接触氧化池，厌氧池停留1-2h，氧化池停留8-10h。二沉池采用混凝沉淀，添加絮凝剂。接触消毒池主要是杀死绝大多数病原微生物，消毒停留时间大于半小时，消毒采用二氧化氯消毒。消毒后出水即达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，再回用于周边水产养殖。 ③废水处理措施可行性 本项目采用地埋式生化处理池是近年发展起来的生活污水处理技术，其特点是占地体积小，运行稳定，处理效果理想，地埋处理费用约0.6元/t。一体化污水处理设备采用A/O工艺，该工艺成熟可靠，能够保证满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。因此，本项目废水处理工艺无论从技术角度还是经济角度来看，都是可行的。 2）项目接通污水管网后 项目接通污水管网后，经隔油的餐饮废水、经消毒的医疗废水和其他生活污水一同进入化粪池，综合废水产生量为4993.2m3/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等。后期待管网接通后通过污水管网进入君山区第一污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至南干渠，汇入濠河。 ①废水纳入君山区第一污水处理厂可行性分析 君山区第一污水处理厂现有规模为10000 m3/d，改扩建工程近期（2020 年）扩建总规模为20000m3/d，远期（2030年）扩建总规模为60000m3/d。并在现有基础上改造建设中心城区污水管网。处理后的尾水提升至已批准的排污口，排污口位于南干渠入濠河处。君山区第一污水处理厂的纳污范围为东片区，即林角佬片区、九公里片区、挂口片区。 君山区第一污水处理厂进水主要为君山城区生活污水及5%的工业废水。污水处理厂改扩建工程主要是针对挂口片区的污水管网进行改造，纳污面积892公顷，提质改造后接纳污水完全为生活污水。污水处理厂具体设计进、出水水质见表7-9。 表7-9 污水处理厂设计进、出水水质指标改建前后对比表 单位：mg/L 水质指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群. 改建前; 设计进水水质; 230; 110; 150; 25; 40; 4.0; -. 设计处水水质; 60; 20; 20; 8（15）; 20; 1; 1000. 去除率（%）; 73.91; 81.82; 86.67; 68.00; 50.00; 75.00. 改建后; 设计进水水质; 230; 110; 150; 25; 40; 4.0; -. 设计处水水质; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1000. 去除率（%）; 78.26; 90.91; 93.33; 80.00; 62.50; 87.50. 君山区第一污水处理厂工艺为：粗格栅及提升泵站+细格栅渠及旋流沉淀池+DEST生化池/A2O生化池+二沉池+活性砂滤池+紫外消毒池，主要流程详见图7-2。 污泥外运 图7-2 君山区第一污水处理厂改扩建工艺流程图 由表2-1可知，君山区第一污水处理厂改扩建前各污染物能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准要求。经调查，君山区第一污水处理厂改扩建工程中提标改造部分已于2019年12月30日交付使用，尾水出水水质标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升至一级A标准。改扩建工程正在建设中，暂无发布的监督性监测数据。 综上，本项目废水经隔油池、消毒沉淀池和化粪池处理后，可达到君山区第一污水处理厂进水水质要求。项目运营期主要为生活污水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质简单，水量仅为13.68m3/d，水质和水量均不会对君山区第一污水处理厂造成冲击影响。因此项目运营期污水排入君山区第一污水处理厂处理合理可行。 （4）项目废水污染物排放信息表 - 项目运营期综合废水近期通过一体化污水处理站（A/O工艺）处理后用于周边水产养殖，不外排。以下废水污染物排放信息表，均指后期待污水管网接通后，间接排放至污水处理厂时的排放信息表。 - ①废水类别、污染物及污染防治设施信息 项目废水及污染防治设施信息如下表所示： 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 预处理后进入君山区第一污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 隔油池、消毒沉淀池+化粪池; 隔油沉淀、二氧化氯消毒、厌氧; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. ②废水排放口基本情况 本项目废水经处理后近期用于周边水产养殖，不外排。后期待污水管网接通后经由污水管网进入君山区第一污水处理厂处理，属于间接排放。本项目废水间接排放口基本情况如下表所示： 表7-11 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 112.993686; 29.475662; 0.49932; 进入君山区第一污水处理厂处理; 连续排放，流量稳定; /; 君山区第一污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 动植物油; 1. ③废水污染物执行标准 表7-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和君山区第一污水处理厂接纳标准; 6-9（无量纲）. 2; COD; 230. 3; BOD5; 110. 4; SS; 150. 5; 氨氮; 25. ④废水污染物排放信息 本项目废水污染物信息如下表所示： 表7-13 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). DW001; COD; 230; 0.00315; 1.148. BOD5; 110; 0.00150; 0.549. SS; 150; 0.00205; 0.749. 动植物油; 6; 0.00008; 0.030. 氨氮; 25; 0.00034; 0.125. 项目排放口合计; COD; 1.148. BOD5; 0.549. SS; 0.749. 动植物油; 0.030. 氨氮; 0.125. ### 2.3声环境影响分析 （1）噪声防治措施 项目营运期产生的噪声源主要源于配电设备、风机等设备产生的固定源噪声；车辆进出时产生的交通噪声；工作人员及在押人员的活动噪声，通过距离衰减、绿化吸声、空间合理布局，禁止室内喧哗等措施可有效控制噪声对周围环境的影响。 （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对噪声进行预测。 ①噪声源及源强 项目主要噪声源有车辆噪声、设备运转噪声和人员活动噪声等，主要噪声源强可见表5-8。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T —预测计算的时间段，s； ti —i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ③预测结果 根据项目厂区总平面布置可知，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-14： 表7-14 噪声预测结果一览表 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 1m; 41.8; 55; 45; 达标. 2; 南厂界; 1m; 40.3; 达标. 3; 西厂界; 1m; 41.6; 达标. 4; 北厂界; 1m; 42.4; 达标. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 经预测，本项目产生的噪声对东北散户的贡献值为8.42dB(A)，叠加现状值后，预测值为：昼间52dB(A)，夜间41.2dB(A)，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 因此，本项目运营期噪声对周边声环境质量和环境敏感目标影响较小。 ### 2.4固体废物环境影响分析 营运期固体废物主要为生活垃圾、厨余垃圾和医疗废物等。 （1）生活垃圾 建设项目生活垃圾的产生量为31.025t/a，生活垃圾由垃圾桶收集，采用密闭带盖分类塑料垃圾桶暂存后，交由环卫部门统一清运处理。垃圾需做到日产日清，以减轻生活垃圾对外环境影响。 （2）厨余垃圾 建设项目食堂餐厨垃圾产生量约为18.615t/a，餐厨垃圾经收集后交由有资质的单位处理后，可作为动物饲料进行综合利用，对环境影响较小。 根据《饮食业环境保护技术规范》中对饮食业固体废物的控制要求，本环评要求建设单位①设置专门的空间处理餐饮垃圾，不宜设在厨房等有卫生要求的房间内；②餐厨垃圾应当单独收集、存放，禁止与一次性餐饮具、酒水饮料容器、塑料台布等其他固体生活垃圾相混合；③设置符合标准的餐厨垃圾收集容器，不得裸露存放餐厨垃圾并保持收集容器及周边环境的干净整洁；收集容器应当保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样；④按照环境保护的要求设置油水分离器或者油水隔离池等污染防治设施，并保持其正常使用；⑤及时将餐厨垃圾交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运，做到日产日清。 - （3）污水处理站污泥 项目自建污水处理站污泥产生量约为0.6t/a，交由环卫部门吸粪车清运处理，每半年抽吸一次。污泥经合理处理处置后，对外环境影响不大。 （4）医疗废物 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物，废物类别为“HW01医疗废物”，危险特性是“感染性”。根据工程分析，医疗废物年产生量预计为0.5t/a。与一般生活垃圾相比，医疗废物对环境的危害更大。垃圾中的有机物不仅滋生蚊蝇，造成疾病的传播，并且在腐败分解时生成多种有害物质，污染大气，危害人体健康，同时也是造成交叉感染和空气污染的主要原因。不适当处理的医疗废物中的利器（如针尖、针筒等碎玻璃），很容易造成割伤。建设方应在医务室设置医疗废物专用收集桶，将医疗废物按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密封的容器内，并有明显的警示标识和警示说明。医疗废物暂存间设于拘留所医疗区，建筑面积为5m2，医疗废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设。医疗废物经临时储存后，交由有资质单位每周转运一次。 综上所述，项目产生的各类固废均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。 （5）固废处置措施要求及可行性分析 建设单位应设置固定的固废临时堆放场所，堆场必须设置水泥地面和防雨篷，其中危险废物在临时贮存时，必须符合国家《危险废物贮存污染控制标准》的要求，建设单位拟将项目投产后产生的危废在分类收集，将其装入专门的容器，容器上要粘贴符合标准的警示标签，对于不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，并定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。同时其危废暂存间需应采取防渗、防雨、防溢流措施。妥善贮存，加强管理，然后交由有资质的单位处理。 本项目固体废物处理处置在符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则、符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定的前提下，本项目固废不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 ### 2.5环境风险分析和防护措施 2.5.1环境风险识别 - 风险识别 物质危险识别：本项目涉及到的主要危险物质为二氧化氯。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-15确定环境风险潜势。 表7-15 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度 （E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区 （E1）; IV+; IV; III; III. 环境高度敏感区 （E2）; IV; III; III; II. 环境高度敏感区 （E3）; III; III; II; I. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 表7-16 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 危险废物名称; CAS号; 最大储存量qi/t; 临界量 Qi/t; qi/Qi. 1; 二氧化氯; 10049-04-4; 0; 0.5; /. 合计; /. 根据上表所示，本项目涉及的主要危险物质为二氧化氯，投加二氧化氯消毒剂现场抽取，因此不在场内储存。危险物质的数量与临界量比值Q＜1，因此本项目风险潜势为I。 （3）评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 二; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2.5.2环境风险事故影响分析 （1）二氧化氯泄漏风险分析 本项目消毒采用二氧化氯，其现用现制，不储存，由成品二氧化氯消毒剂制备而来。二氧化氯具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿，能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。 二氧化氯发生器环境风险防范措施： ①针对余氯过高会造成地表水体内水生生物死亡的情况，二氧化氯发生器原料输送应有联运装置，控制系统设置缺水停机、无药停机等各种安全保护设施，发生器设置应全自动恒定比例加药，确保废水中总余氯达标排放。 ②二氧化氯在空气和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，因此，为了预防二氧化氯发生爆炸，应负压生产二氧化氯，在生产设备上安装适当的防爆炸装置，并根据生产量的大小，留出安全距离。 ③接触二氧化氯可能引起中毒，应加强管理，确保危险化学品责任到人，经常组织人员培训，学习安全使用相关内容。 （2）危险废物事故排放风险分析 在一般情况下，医疗废物收集、贮存和运送过程中出现事故的原因主要有人为管理及操作，包括：①收集容器不符合规范要求，如塑料袋强度、韧性不够、废物箱强度及密封性不够等，导致医疗废物散落或漏失。②医疗废物存放地不满足医疗废物存放要求，导致医疗废物包装破损，废物腐坏，或经水浸、风雨及动物、雀鸟、鼠类、昆虫等途径扩散。③场内转移过程中，抛掷、投下、践踏或在地上拖动载有医疗废物的容器，使医疗废物散落或漏失。 由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜在性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，如果处理不当而泄漏，将造成水体、大气、土壤的污染及对人体的直接危害，甚至成为疫病流行的源头。在医疗废物的收集、场内转移过程中与医院内部人员的接触几率较大、接触距离较短，在其中可能存在的传染性病原体容易因此而向社会传播。可见，如果对医疗废物管理不恰当，则对环境和人体健康造成的危害是巨大的。 （3）危险废物收集、贮存、场内转移过程中的事故防范措施 鉴于医疗废物在收集、贮存、场内转移过程中存在着一定的风险，为保证危险废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，应具体采取如下的措施进行防范。 A、分类收集 采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 ①及时收集本项目产生的危险废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门等规定执行。 ③当盛装的危险废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 B、贮存 ①危险废物暂存间，应当定期消毒和清洁。方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，应有严密的封闭措施，设专人管理，并落实防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ②地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入污水系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 ③暂存室外宜设有供水龙头，以供暂时贮存室的清洗用，在暂存室外的明显处同时设置危险废物的警示标识。 ④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。 C、场内转移 ①危险废物应当使用防渗漏、防遗散的专用运送工具，按照确定的危险废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。 ②运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。 ③禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 项目在医疗废物收集、贮存及场内转移过程中，应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第6号）及《关于发布<医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定>的通知》（环发[2003]188号）的有关规定进行，从而防止事故发生。 2.5.3风险评价结论 本项目中产生的医疗废物有一定的环境风险，环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程中环境风险是可控的。简单分析内容见表7-18。 表7-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目. 建设地点; 湖南省; （岳阳）市; （君山）区; （/）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 112°59'36.23"̋E; 纬度; 29°28'32.39"̋N. 主要危险物质分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 医疗废物、二氧化氯等危险物质泄漏、散落、流失对环境造成影响；可渗透污染大气环境、水体、土壤。. 风险防范措施要求; 加强风险防范，严格按照规定进行转运、贮存、收集以及处理工作；加强安全生产教育。危废暂存间设专人负责，定期对各类废物等进行检查。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. ### 2.6产业政策及相关规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，因此项目的建设符合国家产业政策。 （2）与保护区相关性分析 ①与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性 根据《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 本工程涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，项目为公安机关拘留所和执法办案中心项目，不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。项目运营期产生的主要污染物为生活污水、食堂油烟和生活垃圾，其中生活污水转运至君山区第一污水处理厂处理，不外排；食堂油烟经油烟净化设施处理后达标排放；生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处理。各污染物均得到合理处理处置，不会对实验区造成较大影响。因此，项目建设符合自然保护区实验区管控要求。 ②与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》的符合性 根据《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》中的第三十条：在实验区可以进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物和符合保护区保护方向与总体规划的生产经营活动以及经批准的基础设施和公益事业项目建设。向实验区引进或者放生外来物种应当事先征求保护区管理机构的意见，并按照《湖南省外来物种管理条例》的规定，经有关行政主管部门许可。 本项目属于公共管理与公共设施建设，对维护社会稳定、促进社会进步、构建和谐社会有促进作用，因此项目建设符合要求。 ③与其他相关法规及要求的符合性分析 根据《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发〔2010〕63号）、《关于涉及自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》（环发〔1999〕177号）有关要求：需占用自然保护区实验区的，不得破坏生态环境，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；在自然保护区实验区内开展的开发建设活动，不得影响其功能，不得破坏其自然资源或景观；凡涉及自然保护区的开发建设项目，其环境影响评价文件的审批，须征得自然保护区行政主管部门同意。 本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，本项目建设不会改变自然保护区的结构与功能，通过加强场内绿化可使生态影响得到一定恢复。 ④与《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》相符性分析 根据《湖南东洞庭湖自然保护区总体规划》，国家对自然保护区开发、建设的各项方针、政策、法律、法规，结合湖南东洞庭湖国家级自然保护区的性质、自然资源、社会经济状况、地理环境等，确定湖南东洞庭湖国家级自然保护区建设发展的总目标是：保护好区内自然资源和物种多样性，促进自然生态平衡；保护好湿地生态环境，保持湿地本来面貌，为水禽生存、栖息提供理想场所；保护好珍稀濒危水禽，使它们能在人工保护下正常地生存、繁衍、不受侵害；正确处理好当前与长远、局部与整体利益，妥善处理好保护区与社区群众的关系，以及自然保护区与当地经济建设、群众生产、生活的关系，使东洞庭湖国家级自然保护区能在获得最佳生态效益的前提下，获得一定的经济效益和最好的社会效益。 本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，不涉及核心区和缓冲区。本项目建设对东洞庭湖自然保护区核心区及缓冲区无直接影响，与《东洞庭湖自然保护区总体规划》要求相符。 （3）与《柳林洲镇土地利用总体规划（2006-2020年）》相符性 项目位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，根据《柳林洲镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（附图5），项目不占用基本农田，所在地块为建设用地允许建设区。同时项目已取得岳阳市规划局君山区分局出具的《建设项目选址意见书》(岳君规选字第2019009号，附件3)，项目符合城乡规划要求。 （4）与生态红线符合性分析 ### 项目位于岳阳市君山区，湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区范围内，根据《君山区生态保护红线分布图》，本项目不属于君山区生态保护红线范围内，项目建设符合生态红线的管控要求。 2.7环境管理与监测计划 在项目设计阶段，严格按照国家有关环保法律、法规要求，论证工程污染情况，设计完善的污染防治措施。对污染防治措施应报环保主管部门审批、备案。 在工程建设过程中，制定切实可行的施工期污染防治措施，并设专职管理人员对施工期环境保护措施进行监督和管理。 项目建成营运后，兼职环境保护管理人员，负责区内绿化、环保等工作的管理，及协助当地环保部门，做好区内污染的管理工作。 根据本项目特点，环境监测计划如下： 表7-19 环境监测计划 时段; 监测因子; 监测频数; 监测点. 营运期; pH、COD、BOD5 、SS 、氨氮、动植物油、总余氯; 1次/每半年; 项目总排口. 厂界噪声; 1次/每季; 厂界. ### 2.8总量控制指标分析 项目运营期废水近期废水经一体化污水处理站处理后，用于周边水产养殖，不外排。后期由污水管网排至君山区第一污水处理厂处理，项目废水排放量为13.68m3/d(4993.2m3/a)，进君山区第一污水处理厂处理后出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，再排入南干渠，汇入濠河。总量控制指标为：CODcr：0.250t/a、NH3-N：0.025t/a。总量指标已纳入君山区第一污水处理厂，不需另外购买总量指标。 ### 2.9环保投资估算及竣工验收 该工程总投资约3619.37万元，其中环保约307.46万，环保投资约占工程总投资的8.50%，环保建设内容如表7-20所示。 表7-20 项目环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用（万元）. 1; 施工期; 废气; ①场地周边修建2.5m高围墙；②运输车辆进出口设置车辆冲洗装置；③主体建筑周围搭建防尘网；④材料覆盖防尘布；⑤路面水泥硬化、洒水; 35. 2; 废水; 化粪池、截水沟、沉淀池等; 10. 3; 噪声; 场地周边修建围墙，高噪声设备搭建临时隔声屏障，合理安排施工时间等; 10. 4; 固废; 能回收利用的建筑垃圾、筑路材料尽量回收利用，不能利用的指定堆放；生活垃圾交由环卫部门处理; 10. 5; 水土流失; 物料遮盖、截排水沟、绿化等; 10. 6; 运营期; 废气; 食堂油烟：经高效油烟净化器+油烟管道; 15. 7; 污水处理站、化粪池、垃圾收集点臭气：定期投加除臭剂、加强周边绿化; 5. 8; 废水; 医务室废水：投加二氧化氯成品消毒剂消毒; 10. 9; 食堂废水：隔油沉淀池; 5. 10; 综合废水：化粪池+一体化污水处理站（A/O）; 25. 11; 固废; 生活垃圾：垃圾收集桶、垃圾收集点; 3. 12; 餐余垃圾：餐余垃圾收集桶; 1. 13; 污水处理站污泥：交由环卫部门半年抽吸一次; 2. 14; 医疗废物：分类收集，按要求建设危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 7. 15; 噪声; 隔声、减震; 20. 16; 绿化; 区内绿化、植被恢复; 76.46. 17; 雨污分流; 雨水管网、污水管网以及配套工程等; 15. 18; 生态; 围挡、环境监理、生态监测、宣传教育等; 48. 合计; 307.46. 本项目竣工环境保护验收见下表。 表7-21 项目竣工环境保护验收一览表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 运营期; 废气; 食堂; 油烟; 高效油烟净化器（处理效率75%）+排烟管道+屋顶排放; 达到《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001. 废水; 雨水; 雨污分流管网; 雨污分流. 综合废水; CODcr、NH3-N、SS、BOD5、动植物油; 消毒沉淀池（1m3）、隔油沉淀池（3m3）、化粪池(20m3)、一体化污水处理站（20m3/d）; 接通污水管网前达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准用于周边水产养殖. 综合废水; CODcr、NH3-N、SS、BOD5、动植物油; 消毒沉淀池（1m3）、隔油沉淀池（3m3）、化粪池(20m3); 接通污水管网后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准及君山区第一污水处理厂进水水质要求后，排入污水处理厂. 、; 固废; 人员生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 交由环卫部门处理. 食堂; 餐余垃圾; 餐余垃圾收集桶; 统一收集交由有资质单位处理. 污水处理站; 污泥; 每半年抽吸一次; 交由环卫部门处理. 医务室; 医疗废物; 分类收集，按要求建设危废暂存间，暂存间设于拘留所医疗区，占地面积为5m2，定期交由有资质单位处理; 《医疗废物管理条例》、《医院废物废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》医疗废物的管理严格执行 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）. 噪声; 设备、交通、人员; Leq（A）; 减震、隔声、绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类.

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | 围墙、防尘布、洒水、清扫、洗车平台、密闭运输等 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值 |
|  |  | 装修废气 |  | 二甲苯、甲苯 | 自然扩散 |  |
|  |  | 汽车尾气 |  | CO、THC、NOX、SO2 | 自然扩散 |  |
|  | 运营期 | 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 油烟净化系统 | 达到《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001 |
|  |  | 汽车尾气 |  | CO、NO2、THC | 自然扩散 | 对环境影响不大 |
|  |  | 备用发电机尾气 |  | CO、NO2、SO2、烟尘 | 由专用烟道引至楼顶排放 | 对环境影响不大 |
|  |  | 污水处理站、化粪池、垃圾收集点 |  | 恶臭 | 投加除臭剂、周边绿化 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 |  | SS | 截水沟、沉淀池 | 施工废水沉淀后回用；生活污水由化粪池后用于农田施肥 |
|  |  | 生活污水 |  | COD | 临时化粪池 |  |
|  | 运营期 | 综合废水 |  | CODcr、NH3-N、SS、BOD5、动植物油 | 化粪池+一体化污水处理站 | 接通污水管网前达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准用于周边水产养殖，接通污水管网后，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准及君山区第一污水处理厂进水水质要求后，排入污水处理厂 |
|  |  | 食堂废水 |  |  | 隔油沉淀池 |  |
|  |  | 医务室废水 |  |  | 消毒沉淀池，投加二氧化氯消毒剂 |  |
| 噪声 | 施工期 | 设备噪声 |  |  | 合理选择机械、围挡、声帐 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） |
|  | 运营期 | 汽车噪声 |  |  | 控制速度、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类 |
|  |  | 机械设备噪声 |  |  | 减震、隔声等 |  |
|  |  | 人员活动噪声 |  |  | 绿化工程 |  |
| 固废 | 施工期 | 施工过程 | 弃土 |  | 能回收利用的建筑垃圾、筑路材料尽量回收利用，不能利用的指定堆放；生活垃圾交由环卫部门处理 | 合理处理处置 |
|  |  |  | 废弃建筑材料 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集桶、垃圾收集点 | 符合相关环保要求，且在贮存中根据固废类 型需符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
|  |  | 食堂 | 厨余垃圾 |  | 餐余垃圾收集桶 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 |  | 交由环卫部门每半年抽吸清运一次 |  |
|  |  | 医务室 | 医疗固废 |  | 分类收集，按要求对危废进行收集，然后按要求建设暂存库 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 生态保护措施分为防护、补偿与恢复三个方面，本项目拟采取以下措施： （1）施工时，及时疏导天雨时汇集的地表径流，施工场地周边修建疏水排水沟；对场地四周外缘边坡修筑护坡和挡土墙；路面及时硬化，同时应尽量避免在雨季进行土方开挖和填埋，以防止水土流失。工程土方量保持平衡，不从其他地区运土或弃土。 （2）加强绿化，进行专门的景观设计。根据相关要求和拟建区域功能，充分利用原有地形，设置集中绿地。 通过实施生态保护措施，加强生态补偿与恢复，可逐渐恢复本工程所在地的生态环境功能。 |  |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

## 一、结论 ## 1、项目概况 “岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目”由岳阳市公安局君山分局投资建设。项目总投资3619.37万元，选址于岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，属于新建项目。总占地面积10619.2m2，总建筑面积约为7033.18m2，其中拘留所建筑面积为1791.80m2，执法办案中心建筑面积为1402.82m2，基层民警休息用房建筑面积为3838.56m2。主要建设内容包括：拘室、会见室、观察室、讯问室、询问室、辩认室、办案室、案卷保管室、信息采集室、提审室等，及行政管理区、生活保障用房及附属用房等。 ## 2、项目建设合理性 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目不属于淘汰、限制类。本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2016年本）》中的淘汰类，因此本项目的建设符合国家产业政策。 项目位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村，根据《柳林洲镇土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目不占用基本农田，所在地块为建设用地允许建设区。同时项目已取得岳阳市规划局君山区分局出具的《建设项目选址意见书》(岳君规选字第2019009号，附件3)，项目符合城乡规划要求。 项目所处位置不涉及生态保护红线，符合“三线一单”要求。项目选址属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，并已另行编制生态影响专题报告，分析对东洞庭湖国家级自然保护区生态环境的影响。项目为房地产类项目，运营时采取相应的治理措施后，各类污染物均能实现达标排放，对外界环境影响较小。因此，本项目选址基本合理。 ## 3、区域环境质量结论 （1）环境空气：根据2018年度君山区常规监测点统计数据，君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。本项目所在区域为不达标区。 同时委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在场地及项目下风向居民点大气环境质量现状进行了一期监测，NH3和H2S能满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 （2）地表水环境 本次评价委托湖南乾诚检测有限公司对东侧水塘和东侧水渠进行了一期现状监测。监测结果显示：项目东侧水塘各水质均达标，东侧水渠总氮超标，其他各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境：项目厂界和北侧居民点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 ### 4、施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 施工期产生的扬尘严格按照环评提出的抑尘措施、施工开挖裸露土及时进行回填或覆盖措施，加强施工工地洒水降尘等措施可有效降低施工期扬尘的影响。 施工期装修装饰有机废气、施工机械及车辆尾气经大气扩散，不会对周边大气环境噪声影响。 （2）水环境影响分析结论 项目施工期产生的废水为建筑施工污水。建筑施工污水经隔油沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水扬尘，不外排。施工人员产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田施肥，不影响周边地表水环境质量。 （3）声环境影响分析结论 施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、挖掘机、打桩机、升降机、混凝土搅拌机和振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期的噪声较强，但经过必要的措施之后，不会影响附近居民和办公人员的日常生活。确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，对周围声环境影响不大。 （4）固体废物影响分析结论 项目施工期基本能做到挖填平衡，废弃石块等建筑材料统一收集后拉运至指定场所处置；施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。 （5）生态环境影响分析结论 施工期对生态环境的影响主要是水土流失影响、对陆生植被的破坏及周边陆生动物造成影响。项目施工期较短，工程量小，在采取相应措施后，不会对生态环境造成较大影响。 ### 5、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响评价结论 建设项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、汽车尾气、备用发电机尾气、污水处理站、化粪池和垃圾收集点臭气等。油烟废气采取高效油烟净化器净化处理，使其达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准后通过油烟管道引至楼顶排放。臭气通过投加除臭剂及周边绿化吸收，减轻臭气影响。备用发电机使用频率较低，由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。区内设有60个地上停车位，汽车尾气通过大气扩散后，不会产生较大影响。 - （2）地表水环境影响评价结论 项目运营期生活污水主要包括工作人员及在押人员日常生活污水、食堂餐饮废水、医务室医疗废水。其中食堂餐饮废水需经隔油池预处理；拘留所和执法办案中心均设有医务室，但不设床位，在押人员患病或发生紧急情况时，医务室仅做简单应急处理，视情况送医院救治，因此医务室产生的废水仅为医生洗手和器械清洗废水等，水质简单，经二氧化氯消毒沉淀预处理后，同其他生活污水一同进入化粪池。 近期污水管网接通前，自建一座一体化污水处理站（A/O工艺，20m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，用于周边水产养殖。 后期待区域污水管网接通后，项目综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和君山区第一污水处理厂纳污标准后，通过污水管网进入污水处理厂。污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至南干渠，汇入濠河。 运营期废水处理措施有效，依托君山区第一污水处理厂处理合理可行，不会对环境造成较大影响。 - （3）噪声环境影响评价结论 本项目噪声主要为汽车噪声、机械设备噪声、人员生活噪声。在切实落实各项环保要求的前提下，本项目噪声对周边环境影响较小。 - （4）营运期固废环境影响评价结论： 建设项目运营期固废主要有生活垃圾、厨余垃圾、污水处理站污泥和医疗废物。生活垃圾由垃圾桶收集，采用密闭带盖分类塑料垃圾桶暂存后，交由环卫部门统一清运处理。污水处理站污泥交由环卫部门处理，由吸粪车每半年抽吸转运一次。厨余垃圾由厨余垃圾桶收集后交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运。医疗废物为危险废物，暂存于危险废物暂存间后交由相关资质单位进行集中处置。 ## 6、生态影响分析结论 根据岳阳市公安局君山分局拘留所和执法办案中心项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，但不涉及缓冲区和核心区，亦不涉及洞庭湖湖面水域。项目施工边界距保护区的缓冲区最近直线距离约5.8km，距核心区最近距离约6.2km。 项目建设符合国家产业政策及相关规划，符合《中华人民共和国自然保护区条例》、《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》、《东洞庭湖自然保护区总体规划》、《柳林洲镇土地利用总体规划（2006-2020年）》。根据《君山区生态保护红线分布图》，本项目不属于君山区生态保护红线范围内。项目选址基本合理，符合当地规划。 项目在施工期和营运期对沿线生态环境带来不同程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的生态环境保护减缓措施，所产生的不利影响可以得到有效的控制的前提下，项目的建设是可行的。 ## 7、环评总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，在认真贯彻“三同时”制度的前提下，落实好对废气、废水、噪声和固体废物等污染物的处理措施后，各项污染物可达标排放，对环境的影响是可以接受的，因此本项目从环保角度是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度，各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、严格施工管理，采取有效的措施防止建筑噪声、建筑粉尘、建筑废水和建筑废物污染周边环境。建筑噪声必须依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第四章《建筑噪声污染防治》所规定的有关条款进行控制，保证边界噪声达标排放。另外，应定时洒水，使作业面保持一定的湿度，减少建筑粉尘。固体废弃物必须及时清运，合理堆存。 3、项目施工期做好水土保持方案，施工期严格按照方案执行。 4、工程建设期间应做到标准化管理，将环境保护列入施工招标的重要条件之一，保证施工质量，减少施工对环境的影响。 5、做好油烟净化设施的维护，确保厨房油烟达标排放；控制进入规划用地内的机动车数量，减少汽车尾气对环境空气质量的影响。 6、如建设过程中（运营前）污水管网已与君山区第一污水处理厂接通，则本项目污水经预处理后通过市政污水管网排至君山区第一污水处理厂处理。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附件1 环评委托书 附件2 项目备案文件 附件3 选址意见书及红线图 附件4 现状监测质保单及监测报告 附件5 湖南东洞庭湖国家级自然保护区复函 附件6 项目废水接收协议 附图1 项目地理位置图 附图2 总平面布置示意图 附图3 项目周边关系及环境保护目标图 附图4 现状监测布点图 附图5 柳林洲镇土地规划利用图 附图6 项目与生态红线位置关系图 附图7 项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区位置关系图 附图8 现场照片图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。