项目编号：

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

# 项目名称：君山区饮水工程建设项目

建设单位（盖章）：岳阳市君山区城市建设投资有限公司

编制日期：2020年05月

国家环境保护总局

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	38

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

九、结论与建议	67

附图1  项目地理位置图

附图2  环境敏感目标图

附图3  区域水系图

附图4  工程监测分布点图

附图5  工程与华容集成江段江豚自然保护区位置关系图

附图6  项目与东洞庭湖自然保护区位置关系

附件7  项目与四大家鱼种质资源保护区的关系

附件8  工程与东洞庭湖湖泊湿地保护区位置关系图

附件9  项目与岳阳市生态红线位置关系图

附图10 现场照片

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  取水许可证

附件4  水资源论证报告批复

附件5  续延取水批复

附件6  潭子坑取水口水质监测报告

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | # 君山区饮水工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐卫红 |  |  | 联系人 | 曹文 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区挂口 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15273006910 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山区广兴洲镇 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | E4821 水源及供水设施工程建筑 |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 20 | 环保投资占总投资比例 | 4% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 投产日期 | 2020年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 岳阳市君山区广兴洲镇水厂、许市镇水厂建厂初期建设原水取水泵房时，就对多个水源地进行了分析比较，经过论证，取水泵房建于君山区广兴洲镇潭子坑电灌站旁，长江干流右岸.，取水口处对应的岸坡桩号为37+750。取水口使用至今，运行正常。广兴洲LNG码头位于潭子坑取水口下游约120米处，该码头已纳入《岳阳港规划》，该规划环评已通过国家生态环境部审批，审查意见中提出为保障饮用水安全，将取水口往上游迁移的意见。现为使供水水质要求达到更高标准，也为了便于配合岳阳LNG接收站（储备中心）项目的建设需要，推进君山区的发展，君山区政府组织召开了关于饮用水取水口迁移相关事项的协调会议，根据君山区城市总体规划要求，将广兴洲镇谭子坑饮用水取水口迁移至上游3km洪水港取水泵站，作为广兴洲镇、许市镇饮用水水源取水口。项目的实施起着推进区域快速发展创造更为优良的环境和条件的作用。谭子坑饮用水源取水口迁移工程建设内容为：依托洪水港取水泵站，新增2台90KW泵机，2根DN500取水管，新敷设输水管道，其中广兴洲镇输水管道2.6km，沿西干渠铺设，在二支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'05.61"，29°35'11.20"）。许市镇输水管道2.2km ，西干渠铺设，在长号居民点沿线支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'14.26"，29°35'51.91"）。总用地面积 4160m2。取水水源仍为长江，取水口坐标为：112°54'24.93"，纬度 29°36'33.59"。洪水港泵站设计流量为19.54m3/s，设计扬程为11.5m，装机为630kw*5，出水钢管为6根DN1400mm压力钢管。新增2根压力钢管DN500接入新铺设的广兴洲镇输水管道，许市输水管道。新建输水管道与原有输水干管相连，进入广兴洲镇自来水厂和许市镇自来水厂。洪水港取水泵站为《岳阳市长江补水工程（一期工程）》中的取水工程部分，该项目已于2019年12月11日取得环评批复（岳环评[2019]174号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容和环境影响评价制度，应对该建设项目进行环境影响评价。本项目为君山区饮用水源取水口迁移工程，根据 2017 年国民经济行业分类（2018年修订），本项目属于“E4821 水源及供水设施工程建筑”，根据《建设项 目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 1 号令），项目属于“三十三、水的生产和供应业、95、自来水生产和供应工程、全部”应编制报告表。 岳阳市君山区城市建设投资有限公司委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制本项目环境影响报告表。评价单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，并在此基础上按照环评相关技术规范要求，编制完成了《君山区饮水工程建设项目环境影响报告表》。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目依托工程情况 （1）洪水港取水泵站 《岳阳市长江补水工程（一期工程）》中的取水工程内容为：在洪水港闸下游1km处右岸，新建洪水港泵站，取水浮船泵站主要由趸船、取水泵、控制设备、阀门及输水管路、栈桥等组成。趸船主要由首尾锚固区域、取水泵运行舱区域、检修转运区域、值班生活区域及电控区域组成。取水泵为立式潜水泵，泵组6台（备用一台），型号1400QLB-11.5，通过6根每根300m长DN1400（壁厚12mm）输水钢管（每根钢管设置拍门）。本泵站设计扬程11.5m，设计流量19.54m3/s，总装机3150KW。 本项目依托洪水港泵站新增两台90KW取水泵，2根DN500输水钢管分别接入广兴洲镇水厂、许市镇水厂。 （2）原有输水管线 原有取水泵站潭子坑取水口泵站在洪水港取水泵站下游约3km，从潭子坑取水口泵站接入的原有输水管线，即：沿西干渠与长号居民点交汇农灌渠至许市镇水厂，沿西干渠与二支渠交汇处广兴洲镇水厂。 本项目依托原有输水管线，新敷设输水管道，两个水厂输水管道平行铺设，间距500m。其中广兴洲镇输水管道2.6km，沿西干渠铺设，在二支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'05.61"，29°35'11.20"）。许市镇输水管道2.2km ，西干渠铺设，在长号居民点沿线支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'14.26"，29°35'51.91"）。 三、与产业政策、相关规划符合性分析 （1）产业政策符合性 根据 2017 年国民经济行业分类，本项目属于“E4821 水源及供水设施工程建 筑”，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，本项目属于鼓励 类“二十二、城市基础设施”中“7、城镇安全饮水工程”。 本项目属民生工程。 因此，本项目符合产业政策要求。 （2）与《中华人民共和国自然保护区条例》、《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》协调性分析 根据《中华人民共和国自然保护区条例》（以下简称条例），有关管理内容如下： 第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2016-2025）： 对自然保护区内的整个自然环境资源、湿地生物资源和人文景观资源实行全面保护。长久维持一个稳定、健康，功能多样的湿地生态系统，成为永久保持具有全球影响的生物多样性热点地区。 实验区在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社会提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所。 根据前述分析可知，本项目取水工程（依托）、新铺设管道段位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区。 项目属于城镇安全饮水工程，不属于污染环境、破坏资源或者景观的开发建设项目，工程的实施可保障君山区许市镇、广兴洲镇居民饮水安全。 工程依托洪水港取水泵站和原有输水管线，新铺设输水管线工程量不大，开挖后土方全部回填，施工期短，对周边工程影响不大。因此，工程建设与《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》是相符的（项目建设依托工程（洪水港取水泵站）已经获得湖南东洞庭湖自然保护区管理局许可）。 （3）与《水产种质资源保护区暂行办法》协调性分析 2011年3月1日起施行的《水产种质资源保护区管理暂行办法》中规定： 第十七条：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 第十八条：省级以上人民政府渔业行政主管部门应当依法参与涉及水产种质资源保护区的建设项目环境影响评价，组织专家审查建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并根据审查结论向建设单位和环境影响评价主管部门出具意见。 第二十条：禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。 第二十一条：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 本项目依托工程，洪水港取水口位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区。取水工程内容：在洪水港闸下游1Km处右岸，新建取水浮船泵站,从长江取水，经过压力输水钢管及输水箱涵输送至一支渠。 工程属于非污染生态类项目。工程对环境的影响主要是取水工程水下施工所引起的水体悬浮物浓度间歇性上升。总体而言，这种影响是局部的、有限的、暂时的。同时，施工人员生活垃圾、生活污水依托当地设施收集、处理，注意生产废料的回收清理并加以再利用，总体而言，施工对保护区影响甚微。 因此，项目涉及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区，工程建设与《水产种质资源保护区管理暂行办法》规定相协调。 （4）与《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》协调性分析 根据环境保护部、农业部 2013 年8月5日发布的《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86 号），对保护区功能有损害的工程建设应当按照国家有关规定进行专题评价或论证。 结合工程建设与《中华人民共和国自然保护区条例》、《水产种质资源保护区暂行办法》的协调性分析，本工程已按照国家有关规定委托相关单位编制相关生态影响评价专题报告。因此，工程建设与《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》相协调。 （5）与《中华人民共和国野生动物保护法》协调性分析 根据《中华人民共和国野生动物保护法》： 第八条 国家保护野生动物及其生存环境，禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏。 第十二条 建设项目对国家或者地方重点保护野生动物的生存环境产生不利影响的，建设单位应当提交环境影响报告书；环境保护部门在审批时，应当征求同级野生 动物行政主管部门的意见。 第十六条 禁止猎捕、杀害国家重点保护野生动物。因科学研究、驯养繁殖、展览或者其他特殊情况，需要捕捉、捕捞国家一级保护野生动物的，必须向国务院野生动物行政主管部门申请特许猎捕证；猎捕国家二级保护野生动物的，必须向省、自治 区、直辖市政府野生动物行政主管部门申请特许猎捕证。 本工程呈线性分布于西干渠沿线，两条管线平行铺设间距500m，长度分别为2.6km,2.2 km，总用地面积4160m2，工程量、占地面积小，对野生动物及其生境的影响具有范围小、时间短的特点。施工区周边还分布有大量同类型的生境，野生动物在受到施工活动影响后，一般都具有规避能力和适应能力，能在周边找到适宜生境。因此，施工不会对野生动物的生存环境造成明显不利影响。施工期间还将加强施工人员保护野生动物常识的宣传，使其能自觉保护野生动物，不会出现猎捕、杀害野生动物的情况。因此，工程建设与《中华人民共和国野生动物保护法》相协调。 （6）与《中华人民共和国水污染防治法》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》协调性分析 根据《中华人民共和国水污染防治法》，与水源保护区有关的规定有： 第五十八条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第五十九条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施， 防止污染饮用水水体。 第六十条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目； 改建建设项目，不得增加排污量。 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正），水源保护区有关的规定有： 第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 原有排污口依法拆除或者关闭； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 三、准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本项目依托工程洪水港长江取水点位于谭子取水口饮用水源地二级保护区内，不在其一级保护区范围内。工程对环境的影响主要是水下施工所引起的水体悬浮物浓度间歇性上升，其影响距离为施工点下游65-170m。总体而言，这种影响是局部的、有限的、暂时的。另外，本项目在上述保护区范围内施工期产生的生产污水、生活污水、生活垃圾均不外排。因此，工程建设不属于对水体污染严重的建设项目。 因此，工程建设与《中华人民共和国水污染防治法》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相协调。 根据以上分析，项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》基本相符。 （7）“三线一单”符合性分析 根据《岳阳市生态保护红线》可知，项目依托工程及新铺设管道均不在生态红线范围内，该项目属民生工程，施工期短，工程量小，对周边环境影响不大，因此，项目建设符合生态红线要求。 长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，广兴洲镇水厂最大取水流量0.055 m3/s，许市镇水厂最大取水流量0.04 m3/s。不会对区域的水资源产生明显的影响，因此，不涉及环境质量底线，本项目城镇饮水工程不属于环境准入负面清单问题。 因此，工程建设不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施，污染物排放不会超过国家和地方规定的污染物排放标准，项目建设与自然保护区保护无实质性冲突，工程建设不会损害区域的环境质量，未在生态红线范围内。因此项目的建设与“三线一单”管控要求相符合。 （8）工程与《湿地保护管理规定》、《湖南省湿地保护条例》相符性分析 《湿地保护管理规定》第三十一条规定：“除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：（一）开（围）垦湿地，放牧、捕捞；（二）填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；（三）取用或者截断湿地水源；（四）挖砂、取土、开矿；（五）排放生活污水、工业废水；（六）破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；（七）引进外来物种；（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。”，第三十二条规定：“工程建设应当不占或者少占湿地。确需征收或者占用的，用地单位应当依法办理相关手续，并给予补偿。临时占用湿地的，期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地进行生态修复。” 《湖南省湿地保护条例》规定：“禁止违反环境保护法律、法规向湿地排放废水和倾倒固体废弃物等污染物；禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物；禁止捕杀候鸟。” 本工程不属于《湿地保护管理规定》、《湖南省湿地保护条例》中禁止的活动。工程施工过程中严格执行相关环境保护措施，不在湿地范围内排放废水，禁止施工人员随意采挖野生植物或者猎捕野生动物。因此本项目与《湿地保护管理规定》、《湖南省湿地保护条例》相关规定是相符合的。 四、项目选址合理性及外环境相容性分析 （1）取水口合理性分析 根据《三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段一期河道整治工程初步设计报告》河道演变形式可知，本次拟迁移站址在K34+774处，河岸附近未出现岸坡崩挫和近岸河床险情，因此，站址选择从河道演变分析上看是合理的。取水口设置在长江桩号34+774，距离上游桩号31+403华容小荆湖排污口3.371Km，大于3Km，取水水质较好。因此，岳阳市长江补水工程从君山区建设垸洪水港取水口处取水选择是合理的，能保证取水枢纽安全可靠，能满足君山区农田灌溉用水和生态环境用水。 （2）饮用水源取水口与长江补水工程相容性分析 长江补水工程以长江干流为水源，设计最大取水流量19.54m3/s。工程河段设计最小流量为6000 m3/s；可供水量为2948 m3/s。岳阳长江补水工程设计最大取水量占取水河段设计最小流量的0.3%，占可供水量的0.7%。广兴洲镇自来水厂最大取水量为0.055m3/s，许市镇自来水厂最大取水量为0.04m3/s，两个水厂最大取水流量占取水河段设计最小流量的0.00016%，占可供水量的0.00003%。说明本项目对长江补水工程的取水量没有影响。 （3）输水管线外环境关系 项目输水管道广兴洲镇水厂管道铺设2.6km，许市镇水厂管道铺设2.2km，两个水厂输水管道平行铺设，间距500m。管道穿过防洪大堤沿建设院西干渠铺设。从泵站起点，长度在230~300m东西两侧分布有黑渔胡子居民点3户，从泵站为起点，长度在1303m东西两侧分布有长号居民点，3户。从泵站为起点，长度在2268m东侧分布下台子居民点1户。 项目新铺设管道沿农灌渠铺设，周边为农田和灌丛，污染相对较小，许市镇水厂输水管道在沿西干渠2.2km处与原有管道连接，广兴洲镇水厂输水管道在沿西干渠2.6km处与原有管道连接。 综上所述，本项目选址合理，与周边环境相容。 四、平面布置合理性分析 本项目选址于君山区广兴洲镇洪市村。工程依托洪水港取水泵站，新增2台90KW泵机、2根DN500取水管，新铺设两条输水管分别为2.2km，2.6km。项目新铺设管道沿农灌渠铺设，周边为农田和灌丛，污染相对较小，许市镇水厂输水管道在沿西干渠2.2km处与原有管道连接，广兴洲镇水厂输水管道在沿西干渠2.6km处与原有管道连接。 综上所述，本项目平面布置合理。 五、工程概况 1、工程基本情况 项目名称：君山区饮水工程建设项目 建设单位：岳阳市君山区城市建设投资有限公司 建设性质：新建 总投资：项目估算总投资为 500 万元 建设地点：君山区广兴洲镇 建设内容及规模：项目总用地面积4160m2，两条输水管道2.2m，2.6m。其中本项目取水泵站，依托洪水港泵站，目前已建成，属于岳阳市长江补水工程（一期工程）。本项目依托洪水港泵站新增两台90KW取水泵，2根DN500输水钢管分别接入广兴洲镇水厂、许市镇水厂。 2、工程建设内容 本工程建设内容主要包括两条输水管道建设，具体内容见下表： 表1-1 工程建设内容 类别; 建设内容及规模; 备注. 主 体 工 程; 取水泵站; 洪水港泵站（泵站设计流量为19.54m3/s，设计扬程为11.5m，装机为630kw*5，出水钢管为6根DN1400mm压力钢管）本项目依托洪水港泵站新增两台90KW取水泵，2根DN500输水钢管分别接入广兴洲镇水厂、许市镇水厂。; 依托现有. 输水工程; 广兴洲镇取水量175万m3/a，许市镇取水量125万m3/a，取水输送设两根DN500球墨铸铁管分别为2.6km（广兴洲镇水厂），2.2km（许市镇水厂），沿建设垸西干渠处接原有输水管，埋深1.5m。其中广兴洲镇输水管道2.6km，沿西干渠铺设，在二支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'05.61"，29°35'11.20"）。许市镇输水管道2.2km ，西干渠铺设，在长号居民点沿线支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'14.26"，29°35'51.91"）。; 新建. 公用工程; 给水; 施工用水来自长江; /. 供电; 市政供电. 环 保 工 程; 施 工 期; 施工扬尘; 洒水降尘，控制施工扬尘。; /. 施工废水、试压废水、生活污水; 施工废水主要污染物为SS，基本被土壤吸收蒸发；试压废水经沉淀处理回用于降尘，不外排；施工人员为当地工人，无生活污水产生。. 生活垃圾、土石方、废污泥; 施工场期短，且施工工人为当地工人，施工场地无生活垃圾产生。施工期挖方6384 m3，填方6384m3。土壤全部回填压实。废污泥运送至一般工业固体废物填埋场处置。. 噪声控制; 选用噪音低、振动小的机械设备. 生态影响; 对填埋覆土沿线采取原有乡草植被覆盖措施进行迹地复。; /. 营 运 期; 废气; /. 废水; /. 噪声; （1）设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的生产设备；（2）定期对设备进行维护和保养，保证水泵高效、稳定运行。. 固废; 泵站维修废机油，产生量为2Kg/a，由维修人员带走处置。. 3、工程方案设计 一、 取水工程 （1）取水规模 取水泵房年取水量广兴洲自来水厂175万m3/a，许市自来水厂125万m3/a。 （2）取水点和取水方式 根据水源论证，本工程取水点确定在原洪水港闸下游1km处长江右岸，长江桩号34+774。已建取水浮船泵站、输水管路，取水口坐标为：112°54'24.93"，纬度 29°36'33.59"。取水头部采用立式潜水泵浮船，泵组6台（备用一台），通过6根DN1400（壁厚12mm）输水钢管，本项目依托洪水港泵站新增2台90KW取水泵，2根DN500输水钢管分别接入广兴洲镇水厂、许市镇水厂。沿建新垸西干渠新建输水管道与原输水管道连接。 二、 输水工程 （1）平面及竖向设计 取水泵房年取水量广兴洲自来水厂175万m3/a，许市自来水厂125万m3/a。现取水泵房谭子坑取水泵站距搬迁洪水港取水泵站3km，考虑到安全运行，节约 成本、后期维护等因数，从洪水港取水泵站沿建新垸西干渠铺设输水管道两根 DN500球墨铸铁管分别为2.6km（广兴洲自来水厂），2.2km（许市自来水厂），接原有输水管，埋深1.5m。许市自来水厂沿西干渠在长号居民点支渠处连接原有输水管，广兴洲自来水厂西干渠与二支渠交汇处连接原有输水管。 - 管道穿越方式。本项目考虑到管道的安全性和穿越处的实际需要，穿越防洪堤时采用泥水平衡顶管穿越。顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。这种技术的优点是：不开挖地面，不拆迁，不破坏地面建筑物，不破坏环境，不影响管道的段差变形，省时、高效、安全，综合造价低。 - 管道的安装 一般地段的管道施工采用沟槽开挖方式。根据施工地段的土质和埋设深度以及场地条件选择直槽或梯形槽。沟槽宽度应便于管道敷设和安装，同时考虑夯实机具便于操作。 三、主要工程量 （1）占地面积 根据现场调查，结合项目主体工程设计资料，本项目新铺设输水管线占地 4160m2。占地现状为农业用地。 （2） 土石方 根据本项目设计资料，经现场勘查永久占地为农业用地，本项目新铺设输水管线土石方开挖总量为6384 m3。本项目土石全部回填。 四、水量预测与水源论证 1、 需水量预测 （1）广兴洲自来水厂 根据《岳阳市君山区广兴洲镇安全饮水工程初步设计报告》，用水量预测如下：居民生活用水:本项目供水范围内到2027年的规划人口为45943人，最高日居民生活用水定额取80L/d.人。综合生活用水量为3675.52m3/d。村镇企业和专业户饲养畜禽用水量，用水范国无大户乡镇企业，且本工程为农村饮水安全工程，企业用水量不考虑。公共建筑用水量：由于缺乏资料，根据规范SL310-2004建议的生活用水量的5％~10％，本项目取8％，计算结果为294.04m3/d。未预见用水量和管网漏失水量按日用水量的15％计算，计算结果为595.43mm3/d。 故供水规模取4565m3/d，水源取水量可按供水规模加水厂自用水量确定，为4793m3/d。 （2）许市镇自来水厂 根据《岳阳市君山区许市镇安全饮水工程初步设计报告》，用水量预测如下，居民生活用水：本项目供水范围内到2027年的规划人口为33731人，最高日居民生活用水定额取80L/d人、综合生活用水量为2698.5m3d、村镇企业和专业户饲养畜禽用水量，用水范围无大户乡镇企业，且本工程为农村饮水安全工程，企业用水量不考虑。公共建筑用水量，由于缺乏资料，根据规范SL310-2004建议的居民生活用水量的5％~10％、本项目取10％，计算结果为269.85m3/d。未预见用水量和管网漏失水量按日用水量的10％计算，计算结果为269.85m3/d，故供水规模取3265m3/d，水源取水量可按供水规模加水厂自用水量确定，为3428m3/d。 2、 水源论证 1）水量由保证 根据水量计算，取水口水量有保证；本工程以长江干流为水源，设计最大取水流量19.54m3/s。广兴洲镇水厂最大取水流量0.055 m3/s，许市镇水厂最大取水流量0.04 m3/s。说明本工程以长江为取水水源的取水量有保障。 2）水质有保证 本取水口位于原谭子坑取水口河道上游 3km，取水口以上无工业区，无较大的集中居住区，根据相关规范自来水厂的水源要求水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准以上。本项目以长江水作为水源，长江的水量变化较大，应分别对丰水期和枯水期的长江水进行水质评价。根据本项目《续延取水申请书》提供的资料，君山区水质检测中心于2018年12月26日(枯水期)对谭子坑长江取水口处水质进行了监测，详见下表。 表1-2 潭子坑取水口处枯水期水质现状监测结果 序号; 检测项目; 结果; 单位; 限值. 1; 色度; 0; 度; /. 2; 浑浊度; 4.181; NTU; /. 3; 臭和味; 0; 级; /. 4; 肉眼可见物; 无; /; /. 5; 水温; 11; ℃; /. 6; PH; 7.96; PH单位; 6~9. 7; 溶解性总固体; 162; mg/L; /. 8; 总硬度（以CaCO3计）; 176; mg/L; /. 9; 氯化物（以Cl-计）; 18.8; mg/L; ≤250. 10; 高锰酸钾指数; 1.22; mg/L; ≤6. 11; 挥发酚（以苯酚计）; ＜0.002; mg/L; ≤0.005. 12; 阴离子合成洗涤剂; ＜0.1; mg/L; ≤0.2. 13; 氰化物; 0.028; mg/L; ≤0.2. 14; 氟化物（以F计）; 0.228; mg/L; ≤0.1. 15; 铬（六价）; 0.012; mg/L; ≤0.05. 16; 铝; 0.029; mg/L; ≤0.2. 17; 硫酸盐（以SO42-计）; 37.2; mg/L; ≤250. 18; 硝酸盐（以N计）; 1.57; mg/L; ≤10. 19; 亚硝酸盐（以N计）; ＜0.002; mg/L; /. 20; 三氯甲烷; ＜4.0; ug/L; ≤60. 21; 四氯化碳; ＜0.3; ug/L; ≤2. 22; 氯酸盐; ＜0.002; mg/L; ≤0.7. 23; 氨氮; 0.152; mg/L; ≤1.0. 24; 亚氯酸盐; ＜0.002; mg/L; ≤0.7. 25; 铁; 0.08; mg/L; ≤0.3. 26; 锰; 0.02; mg/L; ≤0.1. 27; 铜; 0.009; mg/L; ≤1.0. 28; 锌; 0.003; mg/L; ≤1.0. 29; 铅; ＜1.00; ug/L; ≤50. 30; 镉; 0.112; ug/L; ≤5. 31; 砷; ＜0.06; ug/L; ≤50. 32; 硒; ＜0.05; ug/L; ≤10. 33; 汞; ＜0.02; ug/L; ≤0.1. 34; 菌落总数; 56; CFU/ml; /. 35; 总大肠菌群; 69; CFU/100ml; /. 36; 粪大肠菌群; /; CFU/100ml; ≤10000. 37; 总磷; 0.22; mg/L; ≤0.2. 由上表可知，检测期间，项目取水口断面除总磷外其他水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3030-2002）Ⅱ类标准，说明该取水口水质现状较好。 3）取水口合理性分析 根据《三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段一期河道整治工程初步设计报告》河道演变形式可知，本次拟建站址在K34+774处，河岸附近未出现岸坡崩挫和近岸河床险情，因此，站址选择从河道演变分析上看是合理的。取水口设置在长江桩号34+774，距离上游桩号31+403华容小荆湖排污口3.371Km，大于3Km，取水水质较好。因此，从君山区建设垸洪水港取水口处取水选择是合理的，能保证取水口水质安全可靠，能满足君山区农田灌溉用水和生活饮用水。 综上所述，本项目地取水可行。 五、施工组织设计 （1） 施工营地 本项目工程量较小，不设置施工营地。 （2） 弃土场 本项目共开挖土石方6384m3，回填土石方6384m3，全部回填。不设置弃土场。 （3）依托工程 本项目依托现有洪水港泵站，原有部分供水干管进入自来水厂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目。经现场踏勘，项目不存在原有污染问题。 现有取水口位于洪水港泵站，已建成。泵站设备运行将产生噪声影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳市君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”。 项目取水泵站位于君山区广兴洲镇，为广兴镇水厂、许市镇水厂取水口。 2、地形、地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，查得地震动峰值加速度为0.05g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为Ⅶ度。 新建洪水港取水泵站位于长江大堤桩号K34+774处，站址东临长江，垸内为冲积平原，地形平坦开阔，地面高程约28.5～31.0m，池塘、沟渠众多，地形低矮，属于冲积平原地貌单元。 3、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。湖泊和湿地起着巨大的自然贮水库的作用，在控制长江流域和洞庭湖周围夏季洪水期的水位起着关键作用。 5、项目区域生态保护区概况 5.1 华容集成长江故道江豚省级自然保护区 2015年，湖南省人民政府批准成立湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区，主要保护珍稀濒危物种长江江豚。保护区面积2547公顷，地理坐标为112°40´40.8"E～113°00´57.6"E，29°39´7.2"N～9°46´30"N之间。 按照不同的功能分区，保护区分为核心区、缓冲区和实验区，其中核心区总面积为874公顷，核心区作为江豚重点保护区，是江豚及其他珍稀水生野生动物的主要栖息场所，将最大限度地保持自然状态和生态系统的完整性和减少人为干扰。核心区实行“两禁一限”，即禁止捕鱼、禁止采砂、限速航行，予以重点保护。 缓冲区：保护区域内除核心区、水运河道、传统芦苇生产区以及防浪林带以外的区域划为缓冲区，面积948公顷。实验区：保护区区界以内缓冲区以外的区域，面积725公顷。缓冲区和实验区实行季节性禁渔、限制性采砂和限速航行，开展常年性打击违法捕鱼活动，坚决取缔电鱼、毒鱼及布阵子、拦江网、迷魂阵、滚钩、矮围网围等有害渔具、渔法。加强对保护区资源环境监测，及时发现和处理有损东洞庭湖环境资源的污染源，净化江豚生存环境。 本项目取水泵站位于湖南华容集成江段江豚省级自然保护区缓冲区外，缓冲区下边界下游1400m，不在保护区范围内。 5.2 湖南东洞庭湖国家级自然保护区 1、基本情况 湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积157628公顷（调整后），主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。 东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富自然资源，根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区前期综合科学考察报告（1993年）、湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整综合科学考察报告（国家林业局中南林业调查规划设计院，2013.12）与多年来专家学者的实地调查研究，湖南东洞庭湖自然保护区共有野生脊椎动物5纲36目101科410种。其中，鱼纲7目19科90种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲17目55科251种；哺乳纲7目14科33种。 东洞庭湖既是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。栖息的雁鸭类、鸻鹬类等水鸟达数十万羽。在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位。全球濒危物种小白额雁占全球越冬种群的70%以上，栖息着中国唯一的自然野化麋鹿种群。被誉为“世界巨大基因宝库”、“拯救世界频危物种的希望地”和“人与自然和谐共处的典范”。 2、 保护区类型 湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和栖息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区份原则》（GB/T14529-93），该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。 3、 功能区划 （1）功能区划概况 调整后，东洞庭湖国家级自然保护区功能区划分情况为： ① 核心区。湿地生态系统完整，生物资源丰富，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段，面积33286.2hm2。 ② 缓冲区。核心区外围所有东洞庭湖区域，面积32369.8hm2。 ③ 实验区。保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、南湖等在内的湖泊、库塘、农业等用地，面积91972hm2。 本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，见附图8。 （2）规划调整概况 根据《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》（国办函[2018]19号），国务院已同意调整湖南东洞庭湖国家级自然保护区的范围。此次范围调整只涉及将部分实验区部分区域调出保护区；功能区调整拟将部分实验区调整为缓冲区，并将部分缓冲区调整为核心区。范围和功能区调整方案如下： 调整范围： 将5个实验区地块调出自然保护区范围。其中：2号调整地块：位于自然保护区实验区范围，为岳阳市中心城区（涉及岳阳楼区、南湖区、云溪区、临港新区、岳阳市经济开发区）以及岳阳县麻塘镇、新开镇等部分集镇区域，总面积23836.0公顷。从道人矶往南至东风湖北岸七里山以长江和洞庭瑚大堤为界，东风湖至高家嘴区域洞庭湖大堤或水岸线为界（南湖除外），高家嘴往南至北湖村则沿S201省道往西缓冲600米为界，北湖村至畔湖村以S201省道为界，畔湖村至春风村蓄水湖之间麻塘集镇区域以沿S201省道往西缓冲700米为界，该界东部区域均为拟调整范围。 该区域为岳阳市中心城区（涉及岳阳楼区、南湖区、云溪区，临港新区、岳阳市经济开发区）以及岳阳县麻塘镇、新开镇等部分集镇区域，是岳阳市的主要工业产业聚集地也是岳阳市城区居民聚集地。据调查，该区域总面积23836.0公顷，2012年束总户数192724户，总人口达462935人，人口密度达到2078人/km2。该区域聚集了以长岭炼化、巴陵石化，华能电厂、岳阳纸业等大中型国企为代表的一大批石化、食品、造纸、电力、机械、纺织工业企业，而且包含了岳阳市新老城区以及岳阳市经济临港新区等大面积工业园区，是岳阳市的行政、文化、商业和经济发展中心。 由于历史原因，这些区域早在80年代被划入了自然保护区，当时已经作为岳阳市中心城区的范围被划为自然保护区的实验区进行保护管理。由于人口密集，工农业聚集，管理难度极大，基本不具各自然保护区实验区的保护意义。通过组织专家进行实地调查发现，该区域近洞庭湖大堤区域大部分为城市集镇，城区周边区域则多为低山丘陵、农田村庄，且距洞庭湖距离较远（最远距离超过12公里），与洞庭湖湿地生态系统存在较强的地理隔离，也未发现有越冬水禽分布，因此该区域基本不具备保护价值。 湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整后范围为地理坐标在N 29°0'0''-29°37'45.7''，E112°43'59.5"-113°13'13.4"之间，自然保护区北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至汨罗磊石山，东至京广铁路，西与南县交界。东西宽约50公里，南北长70公里，总面积157628公顷。 东洞庭湖自然保护区方案调整后，本项目仍在湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。 4、 主要保护对象 自然保护区的主要保护对象为： ①主要保护金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、野大豆（Glycine soja）、中华结缕草（Zoysia sinica ）等国家重点保护野生植物； ②鱼类资源：中华鲟(Acipenser )、白鲟（Psephurus gladius）、胭脂（Myxocyprinus asiaticus）等珍稀鱼类； ③两栖动物：虎纹蛙（Rana rugulosa）等国家保护动物； ④鸟类：东方白鹤（Ciconiac）、黑鹤（Ciconiac nigra）、中华秋沙鸭（Mergus squamatus）、白尾海雕（Haliaeetus albicilla）、白鹤（Grusg leucogeranus）、白头鹤（Grusgmonacha）、大鸨（Otis tarda dybowskjjs）等国家保护动物； ⑤哺乳动物：江豚（Lipotes vexijjifer）、麋鹿（Elaphurus davidianus）等国家保护动物。 ⑥湿地生态系统和生物多样性。 ⑦自然生态环境和自然资源。 ⑧自然和人文景观。 ⑨越冬湿地鸟类及其栖息地。 本项目原取水口、依托取水工程、原输水管线、新铺设输水管线均位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区。原取水口潭子坑取水口距保护区缓冲区上边界约12.526km，距保护区核心区上边界13.275km，现取水口往上游约3km迁移，本项目依托的取水口洪水港取水口，距保护区缓冲区上边界约12.56km，距保护区核心区上边界约13.5km。 5.3湖南东洞庭湖湿地概况 东洞庭湖湖泊湿地总面积190000hm2，岳阳市东洞庭湖湿地与东洞庭湖湿地属于同一个湿地，主管部门、面积、范围等均相同。主要保护对象是越冬湿地鸟类及其栖息地。 东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到。东洞庭湖湿地边界范围与东洞庭湖国家自然保护区边界范围相同。 东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到，上述越冬鸟类的栖息地分布整个东洞庭湖湿地范围内。 本项目原取水口、依托取水工程、原输水管线、新铺设输水管线均位于东洞庭湖湖泊湿地范围内。 5.4 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区于 2010 年经中国农业部批准建立，批准文号：农办渔【2010】104 号，保护区总面积 15996 公顷，其中核心区面积6294 公顷，实验区 9702 公顷。特别保护期为 4 月 1 日～6 月30日。保护区位于湖北省监利县长江江段，范围在东经 112°42′47"～113°18′11" ，北纬29°27′46"～29°48′31"之间，由老江河长江故道长 20.0 km和长江干流 78.48 km江段水域组成，全长 98.48 km。保护区江段上起监利县大垸柳口闸，下至监利县白螺镇韩家埠，流经杨家湾、沙咀、左家滩、盐船、上沙村、老江河长江故道、孙梁洲、白螺矶、韩家埠。其中长江干流保护区由 3 段水域构成，保护区上段由监利县大垸农场管理区柳口至容城镇新洲沙咀轮渡码头，中段由三洲镇左家滩经老江河故道至柘木乡孙梁洲，下段由白螺镇白螺矶至韩家埠。核心区有 3 段水域，长 41.8 千米，分别是自监利县红城乡杨家湾至容城镇新洲沙咀轮渡口江段，长度15.80km，面积3634 公 顷，范围在东经 112°49′51"～112°55′26" ， 北 纬29°45′52"～29°43′7"之间；三洲镇盐船轮渡口至上沙村江段，长度 6.00 km，面 积 960 km ， 范 围 在 东 经 112°56′25"～112°55′38" ， 北 纬29°29′3"～29°32′31"之间；老江河长江故道（三洲镇熊洲闸至柘木乡孙梁洲闸），长度 20.0 km，面积 1700 公顷，范围在东经 112°59′45"～113°4′13"，北纬 29°30′46"—29°30′51"之间。实验区有 4 段水域，长 56.68 km，分别是大垸管理区柳口至红城乡杨家湾江段，长度 12.93 km，面积 1294 公顷，范围在东经112°42′47"～112°49′51"，北纬 29°44′14"～29°45′52"之间；三洲镇左家滩至盐船轮渡口江段，长度 12.64 km，面积 1896 公顷，范围在东经112°55′59"～112°55′38"，北纬 29°32′31"～29°38′44"之间；三洲镇上沙村至柘木乡孙梁洲江段，长度 17.18 km，面积 3780 公顷，范围在东经112°56′25"～113°3′47"，北纬 29°29′3"～29°30′16"之间；白螺镇白螺矶至韩家埠江段，长度 13.93 km，面积 2732 公顷，范围在东经113°12′37"～113°18′11"，北纬 29°32′8"～29°37′51"之间。长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”。据调查，长江中下游“四大家鱼”产卵场主要集中在宜昌至城矶江段，而岳阳段未发现其产卵场。其它保护对象包括大口鲇、长吻鮠、鳜、黄颡鱼、短颌鲚、江黄颡、翘嘴鲌等。另外保护对象也包括保护区内所有的水生动植物。 项目依托取水泵站，洪水港取水泵站位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区，距上游核心区下边界14.471km，距下游核心区上边界8.324km。 5.5建设项目与保护区的关系 根据现场查看及资料查阅可知，本工程建设区域有自然保护区有1个，种质资源保护区1个，1个国际重要湖泊湿地。保护区基本情况及与工程相对位置关系见表 3-1。 本项目取水泵站位于湖南华容集成江段江豚省级自然保护区缓冲区外，位于缓冲区边界下游1400m，不在保护区范围内。本项目依托取水工程、原输水管线、新铺设输水管线均位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区保护区的实验区。 表 2-1 工程区域生态敏感区及与工程相对位置关系表 类别; 保护目标; 保护目标功能; 相对位置及距离; 主要保护对象; 保护要求. 生态环境; 华容集成长江故道江豚省级自然保护区; 省级自然保护区; 项目取水泵站位于保护区外围下游1400m; 长江江豚; 根据《中华人民共和国自然保护区条例》要求进行保护。. 湖南东洞庭湖国家级自然保护区; 国家级自然保护区; 项目取水工程位于保护区的实验区; 白鹤、白头鹤、白鹳等栖息鸟类、江豚、鳗鲡、胭脂鱼、麋鹿、水生植物. 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区; 国家级水产种质资源保护区; 项目取水泵站位于保护区的实验区; 青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”; 根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》要求进行保护。. 岳阳市生态保护红线; 生态红线; 不在生态红线范围内; 区域生物多样性. 东洞庭湖湖泊国际重要湿地; 重要湿地; 项目取水工程位于保护区的实验区位于东洞庭湖湖泊国际重要湿地; 白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等越冬鸟类及湿地植被; 根据《湿地保护管理规定》要求进行保护。.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 1.1、大气环境现状调查与评价 1.1.1区域达标性分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。 根据2018年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 2018年君山区环境空气质量状况（浓度：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据表3-1可知，2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM10年均浓度平均值下降到71μg/m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 1.1.2补充监测 项目取水工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，上述区段所在区域属于大气环境功能一类区，环境空气评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准；其余段所在区域环境空气评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。为弄清拟建工程区域的环境空气质量现状，项目引用《岳阳市长江补水工程（一期工程）环境影响报告书》中湖南永蓝检测技术股份有限公司在项目区域进行的环境空气质量现状监测。 1）监测布点 选择取水泵站附近代表性的敏感点进行环境空气质量现状监测，监测点位详见表3-2。 表3-2 环境空气监测点位 序号; 点位名称; 所属区域; 设 置 说 明; 执行标准. A1; 洪市村; 君山区; K3+400一支渠与华洪运河交界处; GB3095-2012 一级标准. 2）监测项目、时间、频率和方法 ① 监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP； ②监测时间、频次和方法： 2018年11月22～24日，连续监测7天，SO2、NO2为每天监测4次，每次监测1小时，监测起始时刻分别为2:00、8:00、14:00、20:00；TSP、PM10为每天监测1次，每天监测24小时，采样监测和分析方法按国家《环境监测技术规范》有关要求执行。 3）监测结果统计分析 分析SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度变化范围、超标率及变化规律。监测结果统计见下表。 表3-3 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：ug/Nm3 监测点位; 统计项; SO2; NO2; PM10; TSP. A1洪市村; 浓度范围; 23-26; 25-28; 32-37; 102-112. 日均值; 24; 26.1; 34.4; 106.3. 超标率; 0; 0; 0; 0. 单因子指数; 0.46-0.52; 0.31-0.35; 0.64-0.74; 0.85-0.93. 一级; 日平均浓度限值; 50; 80; 50; 120. 由于本项目监测点（A1）位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，上述段区域属于大气环境功能一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，A1点位各项指标能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，区域环境空气质量较好。 ## 2、声环境质量现状监测与评价 ### 2.1 声环境质量现状监测 2. 1.1监测布点 本项目依托取水泵站为洪水港取水泵站，与《岳阳市长江补水工程（一期工程）环境影响报告书》中的取水泵站为同一取水泵站，因此本项目引用该项目中的声环境现状监测数据。 序号; 敏感点名称; 位置. 纬度; 经度. N1; 洪市村居民点; 29°36'20.94" 北; 112°53'56.94"东. 表3-4 声环境现状监测布点一览表 2.1.2监测方法、监测时间与频率 监测方法按照GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。昼间：6∶00～22∶00，夜间：22∶00～次日6∶00，监测以昼间为主，昼间早上、中午、下午各监测一次、夜间监测一次，每次连续测10分钟，道路附近的测点每次连续测20分钟，并记录周围环境特征。连续监测两天。 2.1.3监测结果及分析 监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声LAeq监测结果统计表 (单位：dB) 测点编号; 测点位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. N1; 洪市村居民点1; 11月22日; 54.3; 40.2. 11月23日; 55.1; 40.6. 标准值; 60; 50. 通过对现状调查和监测结果的分析可知：评价区域其声环境质量较好，所有测点昼、夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的Ⅱ类标准。 ## 3、地表水现状调查与评价 根据本项目《续延取水申请书》提供的资料，君山区水质检测中心于2018年12月26日(枯水期)对谭子坑长江取水口处水质进行了监测，详见下表。 表3-6 潭子坑取水口处枯水期水质现状监测结果 序号; 检测项目; 结果; 单位; 限值. 1; 色度; 0; 度; /. 2; 浑浊度; 4.181; NTU; /. 3; 臭和味; 0; 级; /. 4; 肉眼可见物; 无; /; /. 5; 水温; 11; ℃; /. 6; PH; 7.96; PH单位; 6~9. 7; 溶解性总固体; 162; mg/L; /. 8; 总硬度（以CaCO3计）; 176; mg/L; /. 9; 氯化物（以Cl-计）; 18.8; mg/L; ≤250. 10; 高锰酸钾指数; 1.22; mg/L; ≤6. 11; 挥发酚（以苯酚计）; ＜0.002; mg/L; ≤0.005. 12; 阴离子合成洗涤剂; ＜0.1; mg/L; ≤0.2. 13; 氰化物; 0.028; mg/L; ≤0.2. 14; 氟化物（以F计）; 0.228; mg/L; ≤0.1. 15; 铬（六价）; 0.012; mg/L; ≤0.05. 16; 铝; 0.029; mg/L; ≤0.2. 17; 硫酸盐（以SO42-计）; 37.2; mg/L; ≤250. 18; 硝酸盐（以N计）; 1.57; mg/L; ≤10. 19; 亚硝酸盐（以N计）; ＜0.002; mg/L; /. 20; 三氯甲烷; ＜4.0; ug/L; ≤60. 21; 四氯化碳; ＜0.3; ug/L; ≤2. 22; 氯酸盐; ＜0.002; mg/L; ≤0.7. 23; 氨氮; 0.152; mg/L; ≤1.0. 24; 亚氯酸盐; ＜0.002; mg/L; ≤0.7. 25; 铁; 0.08; mg/L; ≤0.3. 26; 锰; 0.02; mg/L; ≤0.1. 27; 铜; 0.009; mg/L; ≤1.0. 28; 锌; 0.003; mg/L; ≤1.0. 29; 铅; ＜1.00; ug/L; ≤50. 30; 镉; 0.112; ug/L; ≤5. 31; 砷; ＜0.06; ug/L; ≤50. 32; 硒; ＜0.05; ug/L; ≤10. 33; 汞; ＜0.02; ug/L; ≤0.1. 34; 菌落总数; 56; CFU/ml; /. 35; 总大肠菌群; 69; CFU/100ml; /. 36; 粪大肠菌群; /; CFU/100ml; ≤10000. 37; 总磷; 0.22; mg/L; ≤0.2. 由上表可知，检测期间，项目取水口断面除总磷外其他水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3030-2002）Ⅱ类标准，本项目依托取水口洪水港取水口位于谭子坑取水口上游约3km处，说明该取水口水质现状好。 ## 4、地下水现状调查与评价 ### 4.1地下水环境现状监测 1）监测布点 本项目新迁取水泵站位于洪水港取水泵站，与《岳阳市长江补水工程（一期工程）环境影响报告书》中的取水泵站为同一取水泵站，因此本项目引用该项目中的地下水现状监测数据。本项目地下水监测点主要选在洪水港取水泵站附近的居民点，监测点位详见下表。 表3-7地下水水质水位监测点布设位置一览表 序号; 监测点位; 监测内容. D1; 君山区洪市村; 1个水质+2个水位. 2）监测时间 于2018年11月22-24日，各监测点每天采样一次 3）监测项目及监测单位 水质监测项目为： pH、溶解性总固体、DO、总硬度、氨氮、总磷； 水位监测项目：水位 监测单位：湖南永蓝检测技术股份有限公司 4）评价标准 本项目地下水环境质量标准采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 5）评价方法 采用超标率、最大超标倍数、标准指数法评价区域地下水环境质量。 6）监测结果统计分析 本项目地下水环境质量现状监测结果见下表。 采样点位; 评价指标; 检测结果（mg/L；pH值：无量纲；水位单位：m）. pH值; NH3-N; TP; 溶解性总固体; 总硬度; 水位. D1洪市村; 范围; 6.85-6.89; 0.049-0.065; ND; 276-285; 112-126; 2.4. 平均值; -; 0.059; ND; 281; 119.6. 标准值(III类); 6.5-8.5; 0.5; -; 1000; 450. 超标率%; 0; 0; -; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; -; 0; 0. 标准指数; 0.22-0.3; 0.118; ND; 0.281; 0.27; /. 表3-8 项目沿线地下水现状水质水位监测结果 通过上表监测结果表明，该项目区域地下水质良好。 ## 5、底泥及土壤环境现状调查与评价 ### 5.1底泥及土壤环境现状监测 1）监测布点 根据项目施工范围，本次底泥监测布点主要布点于西干渠沿线，本项目引用《岳阳市长江补水工程（一期工程）环境影响报告书》中底泥及土壤监测数据。监测点位详见下表3-9。本次土壤监测布点主要布点于工程沿线土壤环境，监测点位详见表3-10。 表3-9 底泥监测点布设位置一览表 序号; 监测点位; 说明. Z1; 西干渠; 西干渠与一支渠交汇处. 表3-10土壤监测点布设位置一览表 序号; 监测点位; 说明. T1; 长江口; 项目取水口处长江滩地. 2）监测时间及频率 2018年11月22日，监测1天/1次； 监测单位：湖南永蓝检测技术股份有限公司 3）监测项目 pH、铅（Pb）、砷（As）、汞（Hg）、铬（Cr）、锌（Zn）、镉（Cd）、铜（Cu）。 4）监测结果 底泥监测结果见表3-12，土壤监测结果见表3-13。 监测结果表明：项目各个监测点位底泥中铅（Pb）、砷（As）、汞（Hg）、铬（Cr）、锌（Zn）、镉（Cd）、铜（Cu）均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准要求。 表3-11 底泥现状监测结果 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. Z1. 11月22日; pH; 无量纲; 7.22; 7.5≧pH>6.5. 铬; mg/kg; 33; 200. 砷; mg/kg; 2.65; 30. 镉; mg/kg; 0.113; 0.3. 铅; mg/kg; 7.26; 120. 铜; mg/kg; 11.326; 100. 锌; mg/kg; 13.26; 250. 汞; mg/kg; 0.043; 2.4. 表3-12 土壤现状监测结果 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. T1. 11月22日; pH; 无量纲; 7.54; 7.5≧pH>6.5; >7.5. 铬; mg/kg; 13; 200; 250. 砷; mg/kg; 0.31; 30; 25. 镉; mg/kg; ND; 0.3; 0.6. 铅; mg/kg; 1.36; 120; 170. 铜; mg/kg; 2.264; 100; 100. 锌; mg/kg; 7.88; 250; 300. 汞; mg/kg; ND; 2.4; 3.4. ### 5.2底泥及土壤环境现状评价 根据上表监测数据可知，工程范围内的土壤环境和水域内的底泥各项监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准要求，区域土壤和底泥环境质量较好。 ### 5.3长江底泥引用数据环境现状评价 本工程依托洪水港取水口位于谭子坑取水口上游约3km处，该段底泥数据引用《三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段二期河道治理工程环境影响报告书》于2018年5月3日对谭子坑取水口（本项目取水工程下游3km）长江底泥的监测数据。详见下表3-13。 表3-13 长江底泥历史监测结果 采样点位; 取样时间; 检测结果（mg/kg）. pH; Pb; As; Hg; Cr; Zn; Cd; Cu. 潭子坑取水口; 2018.5.3; 7.62; 11.99; 4.93; 0.065; 68; 38.14; 0.154; 20.195. 标准值; >7.5; 170; 25; 3.4; 250; 300; 0.6; 100. 监测结果表明：谭子坑取水口长江底泥中的各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准要求。 ## 6、生态环境现状调查与评价 6.1 生态系统现状调查 项目依托取水工程、原有输水管线、新铺设输水管线，工程涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内、湖南东洞庭湖湖泊湿地保护区范围内，项目依托取水泵站，洪水港取水泵站位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区，距上游核心区下边界14.471km，距下游核心区上边界8.324km。 评价范围内主要生态系统类型为水体与湿地生态系统，包括洞庭湖、长江水域及沿岸滩地等，主要生态功能是保护水体与湿地生态系统内生物的多样性。水体以长江及洞庭湖水生生态系统为主，包含浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类等生物，其中包含江豚、胭脂鱼、鳗鲡、中华绒螯蟹等珍稀水生动物。 湿地生态系统植被类型以水生维管束植物和河滩草地为主，此类型生境中湿地动物较多，两栖和傍水禽的爬行类、涉禽、游禽鸟类种类和数量较多。 6.1.1 植被及植物多样性调查 6.1.1.1 调查区植物种类 湖南东洞庭湖自然保护区内有维管束植物169科、541属、865种，其中自然保护区的国家重点保护野生植物，仅有樟树（Cinnamomum comphora）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、野大豆（Glycine soja）、中华结缕草（Zoysia sinica）4种，都为Ⅱ级。樟树、野大豆、金荞麦、中华结缕草均为当地区域常见种。 区域约有蕨类植物9科11属13种、祼子植物2科3属4种、被子植物86科302属372种。蔷薇科、菊科、 唇形科、禾本科、莎草科的植物种类在调查区的数量占优，其余各科均仅含少数物种。表明调查区植物类群分布具有一定的典型性。从主要物种分布类型来看，建群植物和优势植物中，旱中生和中生占较大比重。中生类型主要作为群落的伴生种，或者构成杂草群落，而自然植被建群种和优势种多由典型的旱中生和中生植物组成。 根据路线踏勘，项目评价范围内乔木植物群落类型以樟树林为主；野燕麦草丛和益母草草丛主要分布在农田田埂，狗尾草草丛主要分布在周边荒草。农作物和园林绿化植被区内分布广泛。本工程周边以农业、城市和交通混合型生态系统为典型特征，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内少有天然林的植被群落。在项目沿线区植被与物种多样性一般，均为常见种，除樟树为国家二级保护植物外，无珍惜濒危植物。 6.1.2 动物多样性调查 6.1.2.1 兽类 东洞庭湖国家级自然保护区内现有哺乳动物7目14科33种，其中有国家一、二级保护物种有6种，濒危级的中国珍稀保护动物有6种，如：江豚、麋鹿等。 经实地调查和查阅科考资料，评价区现已记录哺乳动物10种，隶属5目7科，仅占湖南省108种哺乳动物的9.26%。其中食虫目1科1种；翼手目2科2种；兔形目1科1种；啮齿目2科6种；食肉目1科1种。国家“三有”动物有华南兔（Lepus sinensis）和黄鼬（Mustela sibiria）2种。 评价区10种哺乳动物中，东洋界物种有5种，占项目评价区哺乳动物物种数的50%；广布种有4种，占哺乳动物物种数的40%；古北界物种有田鼠（Microtus fortis）1种。这表明评价区内的哺乳动物以东洋界物种为主；如华南兔（Lepus s. sinensis）、黄胸鼠 （R. .flavipectus）、东方蝙蝠（Vespertillio superans）等为典型的东洋界种类，反映了兽类区系的典型性，这与评价区野生动物区系属东洋界华中区的东部丘陵平原省的固有特征一致。区内兽类大多为东洋界广布种（分布于华中区、华南区和西南区）或华中区和华南区两区共有种。黄鼬（Mustela sibiria）、小家鼠（Mus musculus）、褐家鼠（Rattus norvegicus）和黑线姬鼠（Apodemus agrarius），共4种广布种能广泛分布。 项目区域地形平坦，因多处低地或水体，不适宜中大型哺乳动物栖居。因此，本区域的哺乳动物群落除啮齿目部分类型、翼手目中的人类伴随物种外，总体个体数量稀少，资源价值较小，其生态服务功能有限。 6.1.2.2 爬行类 东洞庭湖国家级自然保护区内现有爬行动物3目5科25种，其中有国际贸易公约附录2的保护物种1种，中国濒危动物红皮书中的易危动物7种，值得关注的动物2种，有21种系湖南省的地方重点保护物种。 经实地调查和查阅科考资料，评价区现已记录爬行动物11种，仅占湖南省99种的11.1%，隶属2目5科。其中蜥蜴目3科4种；蛇目2科7种。蛇类中游蛇科6种、蝰蛇科1种。爬行类所有种均属国家“三有”动物名录。 评价区在动物地理区划上属东洋界华中区东部丘陵平原省。11种爬行动物中，东洋界共3种，其中东洋界广布种（分布于华中区、华南区和西南区的共有种）共有3种；华中区与华南区共有种2种；无典型华中区物种，无典型华南区物种分布。广布种5种；古北界物种有中国石龙子（Eumeces chinensis）和北草蜥 （Takydromus septentrionalis）2种。由此可见，评价区爬行动物的群落格局反映了本区域动物地理区划特征。整个爬行动物区系与两栖动物近似，同时因爬行动物的扩散力相对较强，与华南地区爬行类物种相互渗透的特点相对明晰。 整个评价区爬行类11种中，蛇类7种，是其中各种景观的重要组成部分，能有效的控制有害生物的猖獗。因地形地貌的关系，生境相对简单，乔灌木覆盖率不高，且受人为强烈扰动的影响，整个爬行动物群落中除蜥蜴、石龙子类外，各物种种群数偏低，生态服务功能受到一定影响。 6.1.2.3 两栖类 东洞庭湖国家级自然保护区内现有两栖动物2目5科11种，其中现存的物种中有国家濒危物种虎纹蛙，该物种是国家二级保护物种，同时也是国际贸易公约的附录2保护物种。 经实地调查和查阅科考资料， 评价区现已记录两栖动物8种，隶属2目5科，占整个湖南省已发现的66种两栖动物的12.12%。8个物种均属国家“三有”动物名录。 两栖动物的胚胎发育需在水中进行，扩散能力较差，活动范围不大。皮肤具渗透性而不能在干燥环境中长期生活，其区系组成相对稳定。故两栖动物的区系组成最能反映出某地区动物地理区划特征。 现已记录的8种两栖类中，东洋界种类有5种，占两栖类总物种数的62.5%；广布种有3种，占湖南省两栖类广布种（3种）的100%；无古北界物种。东洋界种类中，华南区与华中区共有种2种，无典型华南区和华中区物种。表明评价区两栖动物以东洋界地带性明显，因地形和植被的关系，不能满足对生境要求特殊的物种的栖息条件。反映了其两栖动物区系具典型低地湖泊水网环境的特征，适应丰富水热环境下的华中区和华南区共有物种占一定比重。 整个评价区两栖动物8种中，均为无尾两栖类，构成了两栖动物群落的绝对优势类群。两栖动物是生态系统中物质流动和能量流转的重要环节，它们也控制了有害生物（害虫）的猖獗，自身也成为捕食者的猎物。也因地形地貌的关系，海拔落差小，生境相对简单，且受人为强烈扰动的影响，整个两栖动物群落中仅泽陆蛙（Rana limnocharis）等中小型个体数量庞大，其他物种部分虽习见但种群数不大，且生态服务价值没有得到有效发挥，同时也与居民过度捕捉蛙、蛇的陋习密切相关。 6.1.2.4 鱼类 东洞庭湖国家级自然保护区内现有鱼类7目19科90种，其中受国家保护的珍稀鱼类有：中华鲟、白鲟、胭脂等。目前，这些珍稀鱼类在洞庭湖逐渐减少，难觅踪迹。 专题报告评价区内主要动物名录见附表2。经实地调查和查阅科考资料，评价区记录鱼纲7目、9科、17种，未发现受国家重点保护的鱼类。项目沿线水域未直接与东洞庭湖连接，周边水域鱼类种类较为丰富，数量可观。常见为四大家鱼，但因捕捞过度，个体品质下降。中小型洄游性鱼类蒙古红鮊、翘嘴红鮊（Erythroculter ilishaeformis）、蛇鮈（Saurogobio dabryi）等也数量大，常年可见。在浅水区、湖泊中泥鳅（Misgurnus anguillicaudatus）、黄鳝（Monopterus albus）等资源较丰富。此外，鲫鱼（Carassius auratus）、棒花鱼（Abbottina psegma）、黄颡鱼 （Pseudobagrus vachelli）、翘嘴鳜（Siniperca chuatsi）等也常见。 6.1.2.4鸟类 东洞庭湖国家级自然保护区内鸟类有鸟纲17目55科251种，其中有国家一级保护动物7种，国家二级保护动物33种。中国濒危动物红皮书种有18种鸟类分布在洞庭湖内。洞庭湖的鸟类有77%的国家“三有”保护动物，52%是湖南省地方重点保护种类，还有139种是中-日候鸟保护对象，41种中-澳候鸟保护物种。 自然保护区核心区内的大西湖、小西湖、经一坝、丁字堤至君山后湖是自然保护区鸟类资源本底最为丰富、且珍稀濒危物种最集中的区域，是东方白鹳、鸿雁、小白额雁、小天鹅、白琵鹭等近20种国家I、II级重点保护野生鸟类的越冬栖息地，水鸟总种数达到70余种10万余只，是长江中下游鸟类最集中的区域之一。 经实地调查、查阅科考资料及咨询中国科学院亚热带农业生态研究所洞庭湖湿地生态系统观测研究站，共记录到评价区鸟类63种，占湖南省鸟类448种的14.06％，占洞庭湖全区域251种25.09％，隶属12目33科。其中鸊鷉目1科2种、鹳形目1科4种、雁形目1科3种、鸡形目2科2种、鹤形目1科3种、鸻形目4科8种、鸽形目1科2种、鹃形目1科2种、佛法僧目1科2种、鴷形目1科2种、雀形目18科31种、隼形目1科2种。其中，属于国家“三有”动物59种，列入中日候鸟保护协定的有琵嘴鸭（Anas clypeata）、绿头鸭（Anas platyrhynchos）、大杜鹃（C. canorus）等10种；列入中澳候鸟保护协定的有水雉（Hydrophasianus chirurgus）、家燕（Hirundo rustica）和白鹡鸰（M. Alba）5种。国家二级保护物种3种：金眶鴴（Charadrius dubius）、燕隼（Falco subbuteo）、阿穆尔隼（Falco amurensis）。金眶鴴、燕隼和阿穆尔隼均不属于濒危物种，未栖息在报告评价范围区域内，评价范围内仅偶尔发现。 金眶鸻是小型涉禽，夏羽前额和眉纹白色，额基和头顶前部绒黑色，头顶后部和枕灰褐色，眼先、眼周和眼后耳区黑色，并与额基和头顶前部黑色相连。在东洞庭湖自然保护区内主要栖息于核心区和缓冲区的湖泊湿地当中。 燕隼俗称为青条子、蚂蚱鹰、青尖等，体形比猎隼、游隼等都小，为小型猛禽，体长28-35厘米，体重为120-294克。在东洞庭湖自然保护区内主要栖息于核心区和缓冲区的湖泊湿地当中。 阿穆尔隼又称为东方红脚隼，体小（31厘米）的灰色隼。该物种属于国家二级重点保护动物，不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准。在东洞庭湖自然保护区内主要栖息于核心区和缓冲区的湖泊湿地当中。 工程施工区所在的实验区鸟类较少。 6.1.3水生生态调查 6.1.3.1 东洞庭湖水生生物调查 本项目位不涉及湖南东洞庭湖湖面水体，本次东洞庭湖国家自然保护区资源现状调查参考了湖南省水产科学研究所编制的《华能湖南岳州电厂新建工程（2×1000MW）取水工程建设对东洞庭湖江豚市级自然保护区影响》（2014.3）中的生物现状调查结果。 6.1.3.2保护区鱼类资源现状 （1）种类组成 1970’s湖南鱼类资源调查洞庭湖有鱼类117种，分别属12目，23科，其中鲤科有65种，占55.6%；其次为就科和鱼危科，各10种，分别占8.59%；银鱼科、鮨科、虾虎鱼科各4种，分别占3.4%；其它各科共20种，共占17.1%。数量较多的鱼类有：鲤、鲫、鲶、黄颖鱼、青鱼、草鱼、鲢、鳙、短颌鲚、长颌鲚、太湖短吻银鱼、鱤、赤眼鳟、鳤、斜细鳞斜颌鲴、鳊、翘嘴红鲌、蒙古红鲌、黄鳝、翘嘴鳜、大眼鳜等。东洞庭湖鱼类组成见图3-1。 图3-1 评价区鱼类种类组成 2009～2013年的鱼类资源监测，仅监测到鱼类104种，有13种鱼未监测到。监测结果表明，保护区内鱼类种类与20世纪90年代基本一致，与70年代相比有较大的差别。现在洞庭湖渔获物以鲤、鲫、鲶、黄颖鱼及小型野杂鱼等湖泊定居型种类为主，2011～2013年“四大家鱼”在渔获物中所占比例平均占8.21%（7.22%～10.3%），而2004～2008年“四大家鱼”在渔获物中的比例均在8%以下，虽比2009年规模性增殖放流前有所回升，基本达到2003年三峡截流的水平，但仍处于较低水平，主要经济鱼类个体低龄化、小型化，主要捕捞对象为1～3龄鱼。 （2）鱼类重要生境 1）主要经济鱼类产卵场、索饵场 东洞庭湖分布有鲤、鲫、鲶、黄颖鱼等定居性鱼类产卵场，鲌鱼、鲴鱼等流水产粘性卵鱼类产卵场（短距离洄游性鱼类产卵场），流水产浮性卵鱼类产卵场，及鲚鱼产卵场（浮性卵鱼类产卵场）。以上不同生态类型的鱼类产卵场可归纳为两类，一类是粘性卵鱼类产卵场，包括鲤、鲫、鲶、黄颗鱼、鲂、鳊鱼、鲴、鲌等，东洞庭湖鱼类中多数产粘性卵，分布广，规模大，淹没洲滩浅水区，水深0.5m左右，有草类等卵粘介质的地方就有鱼类产卵繁殖，其产卵场面积与城陵矶水位密切相关；另一类为浮性卵鱼类产卵场，主要产卵鱼类包括鳜类、鲚类及银鱼类的鱼类，由于东洞庭湖的环境变化，该类产卵场处于衰退状态。东洞庭湖两种生态类型的产卵场均有分布，在以往调查数据中，有粘性卵鱼类产卵场11～13处，面积约100～150km2，主要分布在君山后湖、大小飘尾、华容河外河两侧、藕池河入口附近；有浮性卵鱼类产卵场5处，主要分布在三江口，华容河外河河湖交界水域的大坝、二坝、三坝附近，藕池潭入口河湖交界水域。东洞庭湖粘性卵、浮性卵鱼类产卵场分布见图4.8-2。 主要经济鱼类索饵场一般跟产卵场分布重叠，但面积比产卵场大。铜鱼为底栖软体动物食性，喜生活在流动水体中，常以蚬为食，其索饵场主要分布在城陵矶江段。 本项目周边无东洞庭湖鱼类产卵场、索饵场等分布。 图3-2 东洞庭湖主要经济鱼类粘性卵浮性卵鱼类产卵场及铜鱼索饵场分布 2）主要经济鱼类越冬场 东洞庭湖主要经济鱼类越冬场主要沿湘江洪道分布在洪道深潭中，与本项目相距较远。 3）主要经济鱼类及江豚等水生动物润游通道 洞庭湖是长江、湖南四水鱼类重要的肥育场所，东洞庭湖是现存洞庭湖最大的子湖，其鱼类资源除定居性鱼类外，主要来自于长江、湘江，江河鱼苗通过长江四口、湖南四水漂流入洞庭湖，在洞庭湖摄食肥育生长，成熟亲鱼通过湘江洪道等洄游通道洄游到江河上游产卵繁殖，刀鲚、银鱼等浮性卵鱼类则洄游到洞庭湖中河水湖水交界处产卵。湘江洪道，东洞庭湖自荷叶湖磊石山口、新墙河口，一直到城陵矶三江口，再沿长江向上、向下均为鱼类、江豚等水生动物洄游通道，主要洄游物种为“四大家鱼”等江河半洄游性鱼类，刀鲚、中华鲟、大银鱼等江海洄游性鱼类，江豚等水生野生动物迁移泡游通道。洞庭湖公路大桥至城陵矶三江口河段同时又是铜鱼索饵江段。 工程施工对鱼类的洄游有一定的影响，应采取必要的工程措施减缓，科学调整施工期，避开泗游高峰期，以减小工程施工对鱼类和江豚洄游的影响。 6.1.3.3 保护区水生野生保护动物分布现状 保护区水域记录的水生野生保护动物10目16科27种（表4.8-13），其中，属于国家重点保护野生动物名录一级种类2种、二级保护种类2种，列入《中国濒危动物红皮书（1998）》的有3种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录》的有20种，其中白鳍豚、鲥鱼和白鲟三种则在近二十年内未发现。监测到波鳜、暗鳜、长身鳜等三物种在保护区江段均有一定的资源量。 表3-14东洞庭湖及城陵矶水生野生动物保护名录及现状分布 目; 科; 记录种; 保护级别; 种群现状. 哺乳类; 白鳍豚; 国家一级; 已无. 鼠海原科; 江豚Neophocacna phcaenoides cuvier; 国家二级; 濒危. 鲟形目; 鲟科; 中华鲟Acipenser sinensis Gray; 国家一级; 濒危. 鲱形目; 鲱科; 鲥鱼Macrura reevs i(Richardson); 红皮书种; 已无. 鳀科; 刀鲚Coilia ectenes Jordan et Seale; 省重点; 罕见. 鲑形目; 银鱼科; 大湖新银鱼Neosalanc taihuensis Chen; 省重点; 少量. 鲤形目; 胭脂鱼科; 胭脂鱼Myxocyprinus asiaticus(Bleker); 国家二级; 濒危. 鳅科; 长薄鳅 Leptobotia elongate (Bleeker); 红皮书种; 濒危. 鲤科; 鯮 Leuciobrama macrocephalus (Lacep); 省重点; 濒危. 鳤 Ochetobius elongates（Kner）; 省重点; 濒危. 湖南吻鮈Rhinogobio hunanensis Tang; 省重点; 濒危. 湘江蛇鮈S. xiangjiangensis Tang; 省重点; 濒危. 洞庭小鰾鮈M.tungtingenis Tang; 省重点; 未发现. 岩原鲤Procypris rabaudi（Tchang）; 省重点; 濒危. 平鳍鳅科; 厚唇原吸鳅P. pachycheilus Chen; 省重点; 濒危. 鮠科; 长吻鮠Leiocasis longirostris Cunther; 省重点; 少量. 鲈形目; 鮨科; 波纹鳜Siniperca undulate Fang et Chong; 省重点; 濒危. 暗鳜 Siniperca obscura Nichols; 省重点; 濒危. 长身鳜 Coreosiniperca roulei（Wu）; 红皮书种; 濒危. 攀鲈科; 圆尾斗鱼M. opercularis（Linnaeus）; 省重点; 濒危. 螺类; 田螺科; 中华园田螺C. cathayensis（Heude）; 省重点; 濒危. 中国小百螺B. chinensis Lin et Zhang; 省重点; 濒危. 卵河螺Rivulariaovum; 省重点; 濒危. 真瓣鳃科; 蚌科; 微红楔蚌C. rupescens（Heude）; 省重点; 濒危. 三型矛蚌L. triformis（Heude）; 省重点; 濒危. 常耳丽蚌L. rochechouarti（Heude）; 省重点; 濒危. 背瘤丽蚌Lamprotula leai Gray; 省重点; 濒危. 保护区为猪耳丽蚌、背瘤丽蚌、三型矛蚌、微红楔蚌、中华园田螺、中国小豆螺、卵河螺的主要分布区，其中猪耳丽蚌、背瘤丽蚌等丽蚌类种类多，资源丰富，为我国丽蚌类资源最丰富的水域之一。其他种类在保护区水域有记载，但非主要分布区。 6.1.3.4保护区饵料生物资源现状 （1）浮游生物 保护区江段水域中共有浮游植物7门49属60余种，主要种类为硅藻门和绿藻门，各检出17和19属，其它各个门的种类较少。优势种主要有舟形藻、直链藻、针杆藻、羽纹藻、脆杆藻等。从时间变化上看，浮游藻类生物量个数近年来有减少趋势，优势藻类生物量所占比例则有所增加。 鱼类繁殖和越冬期，浮游植物在数量方面的变化较大，其变幅为11.0～43.9×104ind./L，而在鱼类肥育期则浮游植物的数量较少。各类浮游植物的年均数量以硅藻占绝对优势，其次是绿藻、蓝藻。 保护区内浮游动物有43种。浮游动物数量年变幅2.40～4.5ind./L，鱼类越冬期数量稍高，为4.5ind./L，育肥期和繁殖期数量较少，分别为2.4ind./L和3.6ind./L。各区段生物量最多的为轮虫，枝角类和桡足类数量很少。浮游动物生物量在位置分布和时间分布上无一定规律。 （2）无脊椎底栖动物 保护区内无脊椎底栖动物有4大类，共62种，其中，水生昆虫和软体动物为优势种群，环节动物和甲壳动物次之。寡毛类及水生昆虫17种，其平均密度986.03个/m2，平均生物量为0.9398g/m2。有单壳类软体动物10种，分别隶属于腹足纲的3科6属，其优势种群为环棱螺；有双壳类25种，分别隶属于瓣鳃纲的3科13属，其优势种群为三角帆蚌、丽蚌、河蚬等，底栖软体动物平均生物量为38.92g/m2。游泳亚目虾类6种、分属2科3属，其优势种群为青虾、秀丽白虾；爬行亚目虾类1种，即克氏整虾，为优势种；有爬行亚目蟹类3种，分属2科2属。 表3-15 饵料生物资源现状 中文名; 拉丁名; 种群数量. 水生寡毛类; Oligocheata. 苏氏尾鳃蚓; Branchiura; +. 霍甫水丝蚓; L.hofimeisteri; ++. 巨毛水丝蚓; L.grandisetosus; ++. 淡水单孔蚓; Monopylephorus; +++. 皮氏管水蚓; ¦Aulodrilus piguti; ++. 中华河蚯; Rbyacodrilus sinicus; +++. 颤蚓; Tubifex; +. 水生昆虫; ¦Aquatic insecta. 褐附隐摇蚊; Cfuscimanus; +. 指突隐摇蚊; ¦C.digitatum; +. 短角多足摇蚊; Polbpedilum reviantenatus; +. 雕短摇蚊; Glyptotendipesp; ++. 湖摇蚊属; Limochironomus sp.; ++. 齿班摇蚊; Stictotenddipes sp.; ++. 黄带齿班摇蚊; S.Aavingula; ++. 麦附摇蚊; Clinotanypussp; +++. 巅峰麦附摇蚊; C.nervosus; ++. 环足摇蚊; Cricotopus sp.; +++. 二色矮突摇蚊; Nanoclacdius bicolor; +. 摇蚊属; Tendipesse.; ++. 蜉蝣目; Ephemera; +. 蜻蜓目; Odonata. 箭蜓; Gomphidae; +. 毛翅目; Trichoptera; ++. 原石蛾; Rhyacophilidae; ++. 低头石蛾; Neureclipsis; +. 纹石蛾; Hydropsychidae; +. 多距石城科; Polbycentropodlictae; +++. 蠓蚊; Ceratopogonidae; ++. 幽蚊; Chaoboridae; +++. 软体动物; Mollicutes. 田螺科; Viviparidae. 中国圆田螺¦; Cipangonaludina; ++. 梨形环棱螺; Bellamya.purificata; +++. 铜锈环棱螺; Bellamya.aeruginosa; +++. 耳河螺; Rivlariacuriculata; ++. 长河螺; Rivularia elongate Heude; ++. 河螺一种; Rivulariasp; +. 田螺一种; Rivulariasp0; +. 黑螺科; Semisulcospira. 方格短沟卷; Semisulcospira cancellata; +. 黑龙江短沟卷; Semisulcospira amurensis; ++. 熊螺科; Hydrobidae. 大绍螺; Porafossaruluss eximius; +. 贻贝科; Mytilidae; +. 淡水壳菜; Limnoperna.Lacustris; +. 蚌科; Unionidae. 圆顶珠蚌; Unio douglasiae; +. 杜氏珠蚌; Linio acuglasiae; ++. 珠蚌一种; ¦Linio sp; +. 珠蚌一种; Linio sp; +. 圆头楔蚌; Cuneopsis heudei; ++. 鱼尾楔蚌; Cuneopsis pisciculus; +. 剑状矛蚌; Lanceolaria gladiola; ++. 短褶矛蚌; Lanceolaria grayana; ++. 三型矛蚌; Lanceolaria triformis; +++. 扭蚌; Arconaia lanceolata; +. 尖脊蚌属; Acuticosta. 中国尖脊; Acuticosta Chinensis; +. 卵形类脊蚌; Acuticosta ovata; +. 三槽尖脊; Acuti Coosta trlsulcata; +. 射线裂峰蚌; Schistodesmuslampreyanu; +. 三角帆蚌; Hyriopsis cuningii; +++. 背瘤丽蚌; Lamprotula leai; +++. 洞穴丽蚌; Lamprotula caveata; ++. 猪耳丽蚌; Lamprotula rochechouarti; ++. 刻裂丽蚌; Lamprotula Scripta; +. 背角无齿蚌; Woodiana; ++. 球形无齿蚌; Anodonta globosula; +++. 蜡形无齿蚌; Anodonta arcaeformis; ++. 高顶鳞皮蚌; Lepidodesma languilati; ++. 褶纹冠蚌; Cristaria plicata; +. 蚬科; Corbiculidae. 河蚬; Corbiculidae fluminea; ++++. 虾蟹类. 游泳亚目; Natantia. 日本沼虾; Mnipponensis; +. 喻氏沼虾; M.yui; ++. 细螫沼虾; M.rosenbergi; +++. 粗糙沼虾; Masperulum; ++. 秀丽白虾; P(Exop,modestus; ++. 中华齿米虾; C.denticulata sinensis; +. 爬行亚目; Reptantia. 克氏整虾; Cambarus clarkia; ++. 锯齿溪蟹; Potamon denticulatus; ++. 腮刺溪蟹; Potamon anacoluthon; +. 中华绒蟹; Eriocheir sinensis; +. 注：“+++”表示丰富、“++”表示一般、“+”表示较少 （3）大型水生植物资源 保护区具有独特的地理环境，纳“四口”（加调关口华容河）、“四水”，流经或汇注于此，构成了保护区螺蚌、鱼类及其他水生生物的天然产卵场和索饵场，在维持东洞庭湖生物多样性和生态平衡中起着重要的作用。 水位周期性变化，湖州、滩地类型较多，分布也十分广泛。因此其水生高等植物形成湖岸向湖心呈不规则的带状分布，敞水区分布较少。可分为湿生植被带、挺水植被带、浮叶植被带和沉水植被带。优势植被类型群为挺水植物，分布范围最为广泛，主要为芦苇；沉水植物优势种类为马来眼子菜；浮叶植物数量分布较少，主要在湖汉里。漂浮植物较少，只在各个湖区的岸边偶尔出现。 调查到东洞庭湖水域共有104种大型水生植物，分属于18科26属，其中：眼子菜科（Potamogetonaceae）有19种、小二仙草科（Haloragidaceae）的狐尾藻属（Myriophyllum）4种、角果藻属的角果藻科1种、金鱼藻科（Ceratophyllaceae）的金鱼藻属（Ceratophyllum）4种、茨藻科（Najadaceae）的茨藻属（Najas）4种、菱科（Trapaceae）6种、水鳖科（Hydrocharitacea）的黑藻属（Hydrila)1种、苦草属（Vallisneria）4种、水车前属（Ottelia）4种、水鳖属（Hydrocharis）1种、水筛属（Blyxa）4种、睡莲科（Nymphaeaceae）凤眼莲属5种、浮萍科（Lmcae）的紫萍属（Sprolsced）2种、浮萍属（Lemna L.）4种、芜萍属（Woia Hork ex Scleid）1种、天南星科（Araceae）的菖蒲属（Acows Li.）4种、水芋属（cCallaLinn）1种及1种大萍、千屈菜科（Lythraceae）的千屈莱属（Lythrum）1种、禾本科（Poaceae）的芦竹属（Arundo）2种、稗属（Echimochloa)1种、莎草科（Cyperaceae）的藨草属（Scirpus）23种、蓼科（Polygonacea）的蓼属（Polygonum Linn)2种、雨久花科（Pontederiaceae）1种、灯心草科（Juncaceae）的灯心草属（Juncus L.）1种、科（Amaranthaceae）的虾钳菜属（Alternanthera Forsk）3种、伞形科（Umbelliferae）的水芹菜属（Oenanthe）1种。 图3-3 东洞庭湖高等水生植物种类组成 图3-4 东洞庭湖常见水生植物：a.满江红 b.芦苇 c.金鱼藻 d.小茨藻 6.1.4 长江江段水生生物资源现状调查 6.1.4.1 鱼类区系、种群结构与资源量现状与评价 （1）鱼类种类现状及变化 据《长江鱼类》及《长江水系渔业资源》、《湖南鱼类志》记载，调查江段所在的长江中游江段分布鱼类223种，隶属于13目27科。其中鲤科鱼类最多，124种，占总种数的55.61%；其后依次为鳅科、鲿科、脂科，分别为23种、15种和9种，分别占总种数的10.31%、6.73%和4.04%；其它科鱼类52种，占总种数的23.32%。 综合以上资料及本次调查，并根据《中国动物志硬骨鱼纲鲤形目（中卷）》、《中国动物志硬骨鱼纲鲤形目（下卷）》、《中国淡水鱼类检索》、《中国动物志硬骨鱼纲鲇形目》、《中国动物志硬骨鱼纲鲈形目虾虎鱼亚目》等文献对部分种名及分布进行校核订正，调查江段分布鱼类计128种，隶属于11目25科78属（附表1）。调查江段128种鱼类中，鲟形目鲟科、匙吻鲟科均1属1种；鲱形目鳀科1属2种，鲱科1属1种；鲑形目银鱼科3属4种；鳗鲡目鳗鲡科1属1种；鲤形目亚口鱼科1属1种，鳅科5属11种，鲤科41属68种，平鳍鳅科2属2种；鲇形目鲇科1属2种，胡子鲇科1属1种，鲿科4属10种，钝头鮠科1属1种，鮡科1属2种；鳉形目青鳉科1属1种；颌针鱼目鱵科1属1种；合鳃鱼目合鳃鱼科1属1种；鲈形目鮨科2属5种，塘鳢科2属2种，鰕虎鱼科2属4种，斗鱼科1属2种，鳢科1属2种，刺鳅科1属1种；鲀形目鲀科1属1种（表4.8-15）。 本江段鱼类的主要构成类群是鲤形目，82种，占鱼类总种数的64.06%；其次为鲇形目和鲈形目，均为16种，占鱼类总种数的12.50%。该江段25科鱼类中，鲤科种类最多，68种，占鱼类总种数的53.13%；其次为鳅科，11种，占鱼类总种数的8.59%；鲿科列第三，10种，占鱼类总种数的7.81%。 本次现场调查在长江监利江段、城陵矶江段、界碑江段分别采集鱼类80种、76种、86种，分别占调查江段鱼类总种数的61.54%、58.46%和64.24%。 表3-16 保护区江段鱼类分类构成 目; 科; 属; 种; ％. 鲟形目; 鲟科; 1; 1; 0.77. 匙吻鲟科; 1; 1; 0.77. 鲱形目; 鯷科; 1; 2; 1.54. 鲱科; 1; 1; 0.77. 鲑形目; 银鱼科; 3; 4; 3.08. 鳗鲡目; 鳗鲡科; 1; 1; 0.77. 鲤形目; 亚口鱼科; 1; 1; 0.77. 鳅科; 5; 11; 8.46. 鲤科; 41; 68; 53.85. 平鳍鳅科; 2; 2; 1.54. 鲇形目; 鲇科; 1; 2; 1.54. 胡子鲇科; 1; 1; 0.77. 鲿科; 4; 10; 7.69. 钝头鮠科; 1; 1; 0.77. 鮡科; 1; 2; 1.54. 鳉形目; 青鳉科; 1; 1; 0.77. 颌针鱼目; 鱵科; 1; 1; 0.77. 合鳃鱼目; 合鳃鱼科; 1; 1; 0.77. 鲈形目; 鮨科; 2; 5; 3.85. 塘鳢科; 2; 2; 1.54. 虾虎鱼科; 2; 4; 3.08. 斗鱼科; 1; 2; 1.54. 鳢科; 1; 2; 1.54. 刺鳅科; 1; 1; 0.77. 鲀形目; 鲀科; 1; 1; 0.77. 总计; 79; 130; 100.0. （2）鱼类组成及习性 1）鱼类区系组成 调查江段128种鱼类由6个区系鱼类类群组成： ①东亚平原类群是调查江段鱼类的主要构成类群，占鱼类种类的50%以上。包括鳅科的沙鳅亚科沙鳅属、副沙鳅属、薄鳅属种类，鲤科的鲌亚科、鲴亚科、鲢亚科、鳅鮀亚科、鮈亚科及雅罗鱼亚科的鱼类。这部分鱼多产漂流性卵，一部分虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着在物体上，不久即脱落而顺水漂流并发育。产卵习性对水位变动敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼及产过卵的亲鱼多入湖泊育肥。 ②南方平原类群主要包括鲇形目鲿科、鲈形目鳢属种类及黄鳝、青鳉、刺鳅、小黄黝鱼等。常具拟草色，身上花纹较多，有些种类具棘和吸取游离氧的副呼吸器官。喜暖水，在较高水温的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性。 ③老第三纪类群包括鲤科的鲃亚科、鲤亚科、鳑鮍亚科和鲇形目鲇科种类。该类群嗅觉较视觉发达，适于在浑浊水体中生活，多以底栖生物为食。 ④南方山地类群包括平鳍鳅科、钝头鮠科、鮡科的种类，是具特化吸附构造，能适应激流生活的小型鱼类。 ⑤北方平原类群包括中华鲟、白鲟等种类。 ⑥河海洄游鱼类群包括长颌鲚、鲥、日本鳗鲡、暗纹东方鲀等。 调查江段鱼类的主体是鲤科鱼类东亚平原类群，其次是南方平原类群、老第三纪类群和南方山地类群，还具备少量河海洄游种类，但缺乏上游江段两大青藏高原类群裂腹鱼及高原鳅类，表明该江段鱼类分布呈现所处长江上中游交界更接近中游流域的种群分布特点。 2）栖息习性 调查水域所在长江中游江段，河网发达，既有微弯分汊型河道，又有蜿蜒型河道，该江段江面较宽、流速较缓，河道弯曲，形成诸多较为开阔的江湾，与所处地理环境及水文条件相适应。根据鱼类栖息水域特征，调查水域鱼类大致可分为以下4个类群。 ①流水类群。此类群主要或完全生活在江河流水环境中，体长形，略侧扁，游泳能力强，适于流水生活。由于生活水域河湖相连，部分种类也常到食物丰富的相邻湖泊觅食，也能适应一定的静缓流生活，部分种类也可归于静缓流种类。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物及软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以小型鱼虾类为食，或以浮游动植物为食，多为杂食性、肉食性种类。该类群有胭脂鱼、中华沙鳅、花斑副沙鳅、长薄鳅、红唇薄鳅、紫薄鳅、宽鳍鱲、马口鱼、中华细鲫、唇䱻、岩原鲤、青鱼、草鱼、鲤、鲫、鯮、鳤、鳡、鳙、鲢、飘鱼、寡鳞飘鱼、鳊、银鮈、铜鱼、圆口铜鱼、吻鮈、圆筒吻鮈、长鳍吻鮈、蛇鮈、长蛇鮈、光唇蛇鮈、宜昌鳅鮀、长须鳅鮀、刺鲃、中华倒刺鲃、白甲鱼、多鳞白甲鱼、瓣结鱼、长吻鮠、粗唇鮠、乌苏拟鲿、白边拟鲿、细体拟鲿、瓦氏黄颡鱼、光泽黄颡鱼、大鳍鳠、鲇、大口鲇、长体鳜等，是该江段种类最多的类群。 ②静缓流类群。此类群适宜生活于静缓流水水体中，或以浮游动植物为食，或杂食，或动物性食性，部分种类须在流水环境下产漂流性卵亦可归于流水性种类，该类群种类有赤眼鳟、银鲴、黄尾鲴、圆吻鲴、花䱻、华鳈、黑鳍鳈、翘嘴鲌、蒙古鲌、达氏鲌、拟尖头鲌、红鳍原鲌、䱗、贝氏䱗、花鳅、中华花鳅、大斑花鳅、泥鳅、彩石鳑鲏、麦穗鱼、棒花鱼、黄颡鱼、长须黄颡鱼、鳜、大眼鳜、斑鳜、乌鳢、黄鳝、叉尾斗鱼等，为该江段第二大类群。 ③急流底栖类群。此类群部分种类具特化的吸盘或类似吸盘的附着结构，适于附着在急流河底物体上生活，以附着藻类及有机碎屑等为食，也有少数头部不具特化的吸附结构但习惯于生活于激流的种类，或以藻类及有机碎屑、或以小型鱼类及软体动物等为食。由于荆江段河流特点，这一类鱼群种类很少，多分布于激流河段，有犁头鳅、中华金沙鳅、福建纹胸鮡等。 ④洄游性类群。该类群在生活史的特定阶段中需要在江河淡水与河口海洋咸水中摄食生长或成熟繁殖，进行河海洄游，种类有长颌鲚、鲥鱼、日本鳗鲡、暗纹东方鲀等，该类群种类较少，且近年鲜有发现。 （3）渔获物组成与渔获量变化 1）主要渔获物组成 2017年7月份评价区尚处于禁渔期，鱼类调查以走访调查为主。8月份禁渔期结束后，鱼类调查以现场捕捞为主。另外通过市场调查、走访专兼业渔民了解评价区鱼类资源。在保护区长江干流监利江段、城陵矶江段、界碑江段有常年作业渔船80余艘。作业区域为湖口及湖口外长江上下游江段。渔具以电拖网为主，也有部分刺网、水下延绳钓钩及小网目的“刁子网”等。 本次调查水域处于长江中游江段水域，鱼类资源较为丰富，既有流水性鱼类，也有静缓流种类。本次调查主要渔获物见表3-17。 表3-17 调查江段主要渔获物组成 种类; 体长（cm）; 体重（g）; 比例（%）. 范围; 平均; 范围; 平均; 尾数; 重量. 短颌鲚; 6.8.7～26..4; 19.2; 5.3～113.5; 20.4; 7.26; 0.76. 青鱼; 25.2～55.5; 43.5; 422～2610; 1750; 0.11; 2.01. 草鱼; 19.8～50.3; 41.5; 292～2260; 1725; 0.26; 4.65. 赤眼鳟; 16.5～30.3; 27.2; 123.5～533.0; 266.8; 1.68; 4.62. 鳡; 19.6～43.7; 29.8; 193.9～1590; 990; 0.09; 0.96. 翘嘴鲌; 14.9～56.4; 42.3; 23.7～2225; 639; 0.34; 2.22. 蒙古鲌; 15.7～32.9; 29.6; 20.3～491.8; 334.3; 0.26; 0.90. 䱗; 7.3～16.9; 15.7; 9.3～33.5; 19.2; 6.43; 1.28. 贝氏䱗; 8.1～15.8; 14.3; 7.5～43.7; 18.8; 4.54; 0.88. 鳊; 24.4～34.7; 29.5; 220.3～588.7; 359.2; 1.30; 4.84. 黄尾鲴; 22.5～35.1; 29.8; 203.9～561.8; 195.7; 0.86; 1.74. 花䱻; 21.5～25.6; 23.1; 108.4～161.7; 128.6; 0.75; 0.99. 麦穗鱼; 4.7～7.6; 6.0; 1.6～8.1; 4.8; 16.84; 0.84. 铜鱼; 11.8～28.5; 25.7; 26.3～350.9; 223.1; 3.06; 7.04. 吻鮈; 18.9～24.7; 21.3; 68.5～145.9; 93.5; 1.03; 0.99. 蛇鮈; 4.8～15.2; 12.6; 3.5～36.7; 15.8; 12.80; 2.09. 鲤; 8.3～55.5; 40.5; 9.8～3890; 1531; 1.21; 19.15. 鲫; 8.5～26.0; 12.9; 9.7～303.5; 55.6; 8.59; 4.93. 鲢; 24.2～52.4; 37.7; 235～2305; 1741; 0.35; 6.37. 鳙; 17.5～46.3; 40.7; 155～2135; 1833; 0.17; 3.16. 鲇; 30.3～43.0; 36.1; 307.5～856.4; 520.3; 0.22; 1.21. 大口鲇; 12.7～60.5; 56.3; 19.5～5250; 1827; 0.48; 9.11. 黄颡鱼; 8.5～19.8; 14.1; 6.9～144.2; 43.2; 4.77; 2.13. 瓦氏黄颡鱼; 9.7～24.3; 16.7; 7.4～175.6; 59.5; 7.00; 4.31. 鳜; 20.3～28.9; 25.1; 279.5～756.8; 451.7; 0.30; 1.39. 大眼鳜; 17.1～31.7; 28.9; 164.9～788.3; 352.2; 0.58; 2.10. 乌鳢; 19.5～33.7; 29.3; 169.3～890; 276.9; 0.34; 0.96. 在渔获物中，监利江段和界碑江段由于四大家鱼保护区区域，因此合并调查，两个江段鲢、鳙、草鱼渔获量居于前3位，渔获量占比分别为16.42%、12.23%和10.38%。城陵矶江段内有铜鱼和短颌鲚保护区，鲤、大口鲇、铜鱼居渔获物重量的前3位，鲤占渔获物重量的19.15%，大口鲇占渔获物重量的9.11%，铜鱼占渔获物重量的7.04%；其次为鲢（6.37%）、鲫（4.93%）、鳊（4.84%）、草鱼（4.65%）；该江段另一主要保护对象短颌鲚占渔获物重量的0.88%，但数量占比高达8.07%。 对主要捕捞对象的生物学测定与分析表明，调查江段中主要经济鱼类体长、体重有一定的分布梯度，中小型鱼类如麦穗鱼、蛇鮈、短颌鲚、铜鱼、鲫、赤眼鳟、黄颡鱼类、䱗类、鳊等在渔获物中数量所占比例较大，年龄构成以1～2龄鱼为主；大型鱼类鲤、大口鲇、四大家鱼、翘嘴鲌等在渔获物中重量所比例较大，年龄以2～4龄鱼为主。调查结果显示，鱼类资源小型化、低龄化趋势明显。由于价值低，渔民极少专门捕捞的蛇鮈、䱗类、飘鱼等在该江段成为一些专业渔民的主要渔获物，表明了调查江段渔业资源状况呈恶化趋势。 与上世纪90年代《长江水系渔业资源》（1990）调查结果比较，调查江段除渔产量大幅下降外，鱼类资源组成变动还表现出以下趋势特点：①江湖半洄游性鱼类在渔获物中的比重下降。在总产量下降的同时，长江水系系渔获物中青、草、鲢、鳙等半洄游性鱼类的比重下降最为显著。②定居性鱼类在渔获物组成的比重相对稳定。主要经济鱼类中定居性鱼类的种类较多，在总渔获量下降的情况下，鲤鲫等定居性鱼类在渔获物组成中的比重相对稳定。③小型鱼类在渔获物组成中相对上升。小型鱼类的种类较多，小型鱼类在渔获物组成中相对上升。④铜鱼、长吻鮠等在渔获组成中呈下降趋势。⑤肉食性的鳡、鲌类等在渔获物组成中比重相对下降。⑥鯮、鳤等少数种类资源衰退严重，在渔获物中已十分罕见。⑦江豚、白鱀豚近年来在渔获物几乎没有。 根据本次对渔民走访调查，近40年来，由于葛洲坝及三峡水利枢纽相继建成并投入运行，虽然每年都实施禁渔期制度及人工放流，但由于水利工程阻隔，非法渔具渔法使用，长江运输船只逐年增多，水体污染加剧，调查江段的鱼类资源变动在上述趋势基础上继续恶化。 以种类论，白鲟在调查江段仅剩分布记录；中华鲟虽偶有撞网，均为小型的人工放流个体；调查江段渔民由于数十年未见鯮，大都认为鯮在调查江段已绝迹；鳤近年来极少在渔获物中出现，已较罕见；本次调查仅见到少数体长10～20cm的长吻鮠幼鱼，其资源状况堪忧。鱼类以外的珍稀水生动物白鱀豚以多年未见踪迹，江豚种群逐年萎缩、出现频率逐年减少。 2）渔业捕捞产量及变化 近年来，调查江段的渔业捕捞产量下降较为严重，2009年的捕捞产量仅为1998年捕捞产量的29.40%。2001年以后下降速度有所趋缓，并于2010年后开始缓慢的恢复性增长，这主要与连续多年实施禁渔期及大规模水生生物增殖放流措施有关。调查江段渔业捕捞产量见图3-6，铜鱼和短颌鲚历年捕捞产量变动情况见表3-18。 图3-5 调查江段历年渔业捕捞产量变动情况 表3-18 铜鱼和短颌鲚历年捕捞产量变动情况 年份; 总产量（t）; 铜鱼; 短颌鲚. 产量（t）; 比例（%）; 产量（t）; 比例（%）. 2002; 252; 57.61; 22.86; 1.51; 0.60. 2003; 224; 86.33; 38.54; 1.95; 0.87. 2009; 151; 26.59; 17.61; 0.69; 0.46. 2010; 155; 11.02; 7.11; 0.26; 0.17. 2011; 158; 7.22; 4.57; 3.07; 1.94. 2012; 180; 13.57; 7.54; 2.39; 1.33. 2013; 195; 15.38; 7.97; 3.43; 1.76. 2014; 199; 14.94; 7.51; 3.62; 1.82. 3）江段涉及四大家鱼保护区资源量及变化 近年来监测结果表明，长江中游渔获物种类组成与规格均发生了较大变化。洄游和半洄游性鱼类种类进一步减少，定居性鱼类比例上升，高龄鱼减少，低龄鱼及幼鱼比重增加，四大家鱼资源量明显下降。据长江水产研究所多年监测结果，长江干流葛洲坝下渔业资源迅速下降，从1996年的2.3万吨在不到20年的短时间内骤降到2008年的1317吨。在上世纪50～60年代，“四大家鱼”是长江中游的主要渔获物，渔获比例在20～30%，近年的数据表明，“四大家鱼”在渔获中的比例迅速下降，目前只占渔获物的6％左右，下降非常明显。主要渔获对象由“四大家鱼”、铜鱼为主的江湖半洄游性鱼类转变为以鲤、鲇等为主的定居性鱼类。上世纪70年代宜昌江段渔获物中四大家鱼尾数比为6%，重量比为34%，90年代宜昌江段渔获物中四大家鱼尾数比降为3%，重量比则降为10%。本项目调查保护区江段渔获物中四大家鱼尾数比降到不足1%，在渔获物中出现频率明显下降。 6.1.4.2珍稀、特有和濒危水生生物现状与评价 在保护区江段分布或曾记录分布的保护鱼类有20种之多。其中国家级3种，分别为国家I级保护水生野生动物中华鲟、白鲟，国家II级保护水生野生动物胭脂鱼；列入湖南省级保护鱼类有17种，分别为长颌鲚、鲥鱼、太湖新银鱼、长薄鳅、鯮、鳤、瓣结鱼、中华倒刺鲃、白甲鱼、洞庭小鰾鮈、岩原鲤、胡子鲇、长吻鮠、波纹鳜、长身鳜、叉尾斗鱼、月鱧。 在保护区鱼类种类中列入红皮书及红色名录共有12种。红皮书种类8种，其中濒危种（EN）2种为白鲟、鲥鱼，易危种（VU）6种为中华鲟、胭脂鱼、长薄鳅、鯮、岩原鲤、长身鳜。红色名录种类12种，其中极危种（CR）1种为白鲟，濒危种（EN）3种为中华鲟、鲥鱼、白缘䱀，易危种（VU）8种为胭脂鱼、长薄鳅、鯮、岩原鲤、长须黄颡鱼、青鳉、波纹鳜、长身鳜。 此外，在该江段分布或曾分布的兽纲鲸目的白鱀豚为国家Ⅰ级保护水生野生动物，江豚为国家Ⅱ级保护水生野生动物。白鱀豚为红皮书濒危种（EN），红色名录极危种（CR）。江豚在红皮书及红色名录中均被列为濒危种（EN）。 6.1.4.3 水生生物生态功能区调查与评价 （1）生态功能区环境条件 长江湖南江段上起华容县五马口，下迄临湘县铁山咀，五马口至城陵矶江段属于下荆江，属蜿蜒型河道，长约88km，平均宽度约900m，河道平面摆动较大，近200多年来河段摆幅达30km，弯曲系数为2.83。沿江南岸平原广阔，河湖交织，人工渠系纵横，散布丘陵和孤丘。两岸湖泊众多，南岸丘陵阶地的河谷间发育有现代高河漫滩和低河漫滩。城陵矶至铁山咀则长顺直段，长约54km，平均宽度约1200m，城陵矶处有洞庭湖水系入汇。 （2）主要经济鱼类产卵场、索饵/育幼场、越冬场分布 1）产卵场 长江湖南江段主要经济鱼类有四大家鱼、铜鱼、短颌鲚等，其重要生境分布分别为： ①四大家鱼：近几年文献报道和本项目监测结果表明，长江湖南江段有四大家鱼产卵场三个，即白螺镇～螺山江段、三州～荆江门江段、塔市驿～老河下口段江段，结合调查江段现状生态水文情势分析和渔民走访调查判断，四大家鱼产卵场未发生大的变化，只是产卵规模有所减小或位置稍有上移，鱼苗资源已明显衰退。 图3-6 四大家鱼产卵场分布示意图 ②铜鱼：调查江段不存在铜鱼产卵场，但由于铜鱼短颌鲚种质资源保护区处在长江和洞庭湖交汇口，该水域是铜鱼鱼苗入湖及出湖入江上溯的重要通道，也是铜鱼幼鱼索饵肥育及越冬的重要场所。 ③短颌鲚：经查阅历史资料和现场走访渔民调查，在洞庭湖三江口、注滋口、擂鼓台一带存在短颌鲚产卵场，以三江口产卵场规模最大，但由于洞庭湖上游水利枢纽工程的建设及洞庭湖的整治，洞庭湖水文情势发生了较大变化，近年产卵场规模萎缩。 ④鲤鲫等：产粘性卵鱼类常在微流水或静水洲滩、岸边有水草、沙石或硬底质等有浅水区产卵，这些水域也是适于幼鱼生存与生长的庇护场所。定居性鱼类对产卵繁殖条件要求不高，产卵场主要分布于长江湖南段南岸水草丰茂河漫洲区及沙石底质的缓流浅水沿岸带。虽然进入产卵场前这类鱼有短距离逆水洄游的习性，但其产卵活动对水位涨落、流速改变没有特别要求。定居性鱼类是保护区水域鱼类主体，其中草粘性卵的鱼类如鲤、鲫、团头鲂等，繁殖季节主要在3～5月，4月为繁殖盛期；粘沉性卵的鱼类如黄颡鱼、鲇等，繁殖季节为4～6月，以5月为繁殖盛期。 图3-7 产沉性、粘性鱼类产卵场生境 此外，鳜鱼、贝氏䱗等鱼类常在清浑交界流水环境产浮性卵，卵具油球，漂浮于水面孵化，其产卵场主要分布于城陵矶三江口区域。 2）索饵/育幼场 每年春季，水温逐渐回升，鱼类从深水越冬区进入通江湖泊或到浅水河湾或边滩索饵。鱼类的索饵或育幼场，常取决于其食性。摄食浮游生物的种类，如鲢、鳙、短颌鲚等，多以水清质肥的通江湖泊、河湾作为索饵场；刮食性鱼类多以浅水边滩的礁石或砾石滩作为索饵场；摄食水生维管束植物的草鱼、团头鲂等，摄食螺蚌、水蚯蚓等底栖动物的青鱼、鲤等鱼类，其主要的索饵场是水草丰盛的沿岸洲滩；杂食性鱼类的索饵场常呈零散分布。此外，城镇及村落沿岸带及汇入长江的小支流末端，均为鱼类重要的索饵水域。鱼类幼苗多以浮游生物为食，通江湖泊、故道浮游生物丰富，故鱼类育幼场主要为通江湖泊。湖口沿岸缓流带或干支流的浅水河湾也是鱼类重要的育幼场。 调查水域中的城陵矶江段，底质多沙石、石块等，底栖生物、着生藻类、有机质等饵料资源丰富，是铜鱼的主要索饵场。调查水域的华容县新沙洲沿岸带，君山区熊家洲、云溪区南洋洲和南洋洲南侧河道的沿岸洲滩，水草丰茂、底栖生物饵料资源丰富，是草食性鱼类（如草鱼）和底栖食性鱼类（如青鱼）的主要索饵场。鳡、乌鳢、鲌类、鲇科、鲿科鱼类等以鱼类为食的索饵场，与其生活习性及被摄食鱼群分布有关，大都在近岸及洲滩附近浅水区。 近年由于长江上游三峡和葛洲坝清水下泄，透明度增加，水体初级生产力提高，与原河流相比，对浮游生物食性的鲢、鳙、短颌鲚等索饵有利；清水下泄对河床底质的冲刷影响底栖动物和水生维管束植物的生存环境，影响了草鱼和青鱼的饵料资源和索饵场规模。 3）越冬场 调查江段水位在20～50m之间，是较为理想的鱼类越冬场。当冬季水位下降，鱼类的越冬场主要分布于河道的深槽中。河道深槽的分布常与河床底质，河流走势相关。该江段深槽常分布于有矶头伸入河床的上游段，或在弯曲型河道的凹岸。 （3）鱼类洄游通道 长江是鱼类洄游的重要通道，同时在城陵矶区域的洞庭湖湖口也是鱼类江、湖交流的重要通道。长江中典型的河海洄游性鱼类如中华鲟、长颌鲚、鲥鱼、日本鳗鲡、暗色东方鲀等，需要通过评价江段水域出入洞庭湖或者继续沿长江上溯与降海洄游，如长颌鲚亲鱼于4～7月通过湖口进入洞庭湖繁殖，10月后幼鱼出湖入江回海；典型的江湖洄游鱼类“四大家鱼”亲鱼在秋末退水时通过洞庭湖湖口进入长江干流深水河槽越冬，翌年5～7月洪水发生时在长江干流繁殖，繁殖后返回洞庭湖育肥；四大家鱼幼鱼于每年6～9月进入洞庭湖索饵育肥，高峰期在7～8月。 6.1.4.4 鱼类繁殖现状与评价 （1）鱼类繁殖习性 根据鱼类的繁殖习性，调查江段的鱼类大致可分为以下4类： 1）终生生活于淡水，生活在流水环境中或生活史中某一阶段对流水环境依赖程度高，需由湖入江上溯，或由下游上溯到上游适宜场所繁殖。鱼卵比重稍大于水，但卵膜可吸水膨胀，可借助流水随水漂流发育，如青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳡、鯮、鳤、铜鱼、圆口铜鱼、胭脂鱼、中华倒刺鲃、唇䱻等。也有的卵呈微粘性，卵产出后，被流水带入砾石间隙发育，如沙鳅类、福建纹胸鮡、多鳞白甲鱼等。 2）终生生活于淡水水域，生殖活动需一定的水流条件刺激。卵多为粘性，产出后粘附于水草或砾石上发育，如鲴类、鲂类、鲇类、鲌类等。 3）终生生活于淡水水域，能在静水缓流水条件下繁殖。该类群鱼类因产卵环境、基质不同有种种差异。有的鱼卵粘附于水草发育，如鲤、鲫、岩原鲤、䱗等；有的粘附于砾石、瓦块上，如麦穗鱼、小黄黝鱼、沙塘鳢、鰕鯱鱼；有的鱼产卵于蚌类的鳃瓣内，如鳑鲏、鱊类；有的鱼卵具有粘着丝、卷须或钩状突起，如银鱼、花䱻、青鳉等；有的鱼卵产在由亲鱼所营造的巢穴中，有亲鱼护巢，如乌鳢、黄颡鱼、鮠类、黄鳝、斗鱼等；有的鱼卵因含油球呈浮性，可在水中漂浮发育，如鳜、贝氏䱗等。 4）极少数河海洄游性种类。有的未成熟的成体在淡水中生活，但在淡水中性腺不能达到完全成熟，亲鱼必需进入海洋生殖，即降河洄游，如鳗鲡；有的种类，在沿海生长、肥育，繁殖时需溯河而上，在洄游中性腺达到成熟，即溯河洄游，如长颌鲚、中华鲟、暗纹东方鲀等。 （2）取水工程段四大家鱼鱼类繁殖特征及现状 4）四大家鱼 “四大家鱼”等鱼类产卵除需要具备一定的水温条件外，还需要河流的涨水刺激和特定的水文情势。其产卵场的河道特点为河道多弯曲、复杂，或者有矶头伸入江中处，江心多沙洲。这些特点可导致区域水文情势复杂，流速发生变化，水流紊乱，形成泡漩水面，鱼类的精液和鱼卵可随水流上下翻腾，充分结合授精，是产漂流性卵鱼类最为适宜的繁殖条件。产卵季节，当水文条件适宜时，便能刺激亲鱼在产卵场水域产卵。 根据易伯鲁等1986年调查，长江荆江段分布有青、草、鲢、鳙“四大家鱼”11个产卵场，产卵量时占全江“四大家鱼”产卵量的44.5%，繁殖期在4月下旬至6月间。上世纪80年代，长江宜昌至武穴江段分布有19个“四大家鱼”产卵场（表4.7-18）。90年代，该江段“四大家鱼”产卵场虽仍然存在，但“四大家鱼”鱼苗呈下降趋势。2003年三峡工程库区蓄水后，水库的调度运行、下泄低温水、清水下泄的冲刷作用等，对坝下河态河势及水文情势等将产生一定的影响，进而影响坝下产卵场位置、规模及产卵时间等，其影响程度对近坝江段较下游大。 表3-19 长江干流宜昌—武穴江段“四大家鱼”产卵场（1980年代） 序号; 产卵场; 范围; 延伸里程（km）; 距上产卵场距离（km）. 1; 宜昌; 十里红—烟脂坝; 8; 20. 2; 虎牙滩; 仙人桥—虎牙滩; 3; 10. 3; 宜都; 云池—宜都; 5; 10. 4; 枝江; 洋溪镇—枝江; 29; 40. 5; 江口; 江口—皖市; 26; 10. 6; 沙市; 虎波河口—沙市; 12; 12. 7; 郝穴; 郝穴—新厂; 16; 54. 8; 石首; 藕池口—石首; 10; 17. 9; 调关; 碾子湾—根关; 22; 10. 10; 监利; 塔市驿—老河下口; 25; 25. 11; 反咀; 盐船套—荆江门; 8; 26. 12; 螺山; 白螺矶—螺山; 19; 53. 13; 嘉鱼; 陆溪口—嘉鱼; 23; 45. 14; 簰洲; 甲东岭—新滩口; 13; 31. 15; 大咀; 大咀—纱帽山; 14; 33. 16; 白浒山; 阳逻—葛店; 18; 66. 17; 团风; 团风—两河口; 8; 28. 18; 黄石; 巴河口—道士袱; 31; 33. 19; 田家镇; 薪洲—半边山; 21; 28. 长江中游江段四大家鱼产卵场未发生大的变化，只是产卵规模逐年减小，鱼苗资源明显衰退。同时，在该保护区江段调查未见四大家鱼产卵场，但保护区附近长江江段有四大家鱼产卵场三个，即白螺矶—韩家埠江段、盐船套—上沙村江段、塔市驿—新洲沙咀江段（表3-20），但产卵规模有所减小或位置稍有上移，鱼苗资源明显下降。 表3-20 监利江段四大家鱼产卵场 时间; 产卵场位置; 范围; 延伸长度（km）. 1987年; 监利; 塔市驿—老河下口; 25. 反咀; 盐船套—荆江门; 8. 白螺; 白螺矶—螺山; 19. 2011～2014年; 监利; 塔市驿－新洲沙咀; 19. 反咀; 盐船套－上沙村; 6. 白螺; 白螺矶—韩家埠; 14. 6.1.4.5鱼类食性及食物网链关系 （1）鱼类食性特点 该江段河网密布，河道宽阔，水流减缓，两岸属江汉平原人口密集区，农业发达，三峡水库运行后，清水下泄，下游江段江水透明度加大，水体生产力提高，鱼类饵料资源丰富。调查江段的鱼类从食性上可分为五类： 1）以丝状藻类和水生维管束植物为主要食物的，如赤眼鳟、鳊、草鱼等。 2）以底栖无脊椎动物为主要食物的，如鲤鱼、吻鮈、长鳍吻鮈、圆筒吻鮈、大部分鳅科鱼、铜鱼、青鱼等。 3）以鱼类为主要食物，也摄食水生昆虫和甲壳动物的，如马口鱼、长薄鳅、鳜、蒙古鲌、翘嘴鲌、长吻鮠、鳡、黄颡鱼、大鳍鳠、鲇、乌鳢、日本鳗鲡等。 4）以着生藻为主要食物的鱼类，如细鳞鲴、黄尾鲴、圆吻鲴、银鲴、似鳊等。 5）以浮游生物为主要食物的鱼类，如鲢、鳙、䱗、银鱼、大鳍鱊等。 （2）饵料生物现状 1）浮游植物 ①浮游植物组成 调查水域共检出浮游植物6门41种，其中，硅藻门19种，占总种类数的47.5%；绿藻门9种，占22.5%；蓝藻门7种，占17.5%；甲藻门3种，占7.5%和隐藻门2种，占5%（图3-8）。 图3-8 调查区域浮游植物种类组成 密度组成：调查水域浮游植物密度46.25×106Cells/L，其中，蓝藻门密度最高27.58×106Cells/L，占总密度的56.6%；其次是硅藻门14.05×106Cells/L，占27.4%；绿藻门3.936×106Cells/L，占9.82%；隐藻门0.6827×106Cells/L，占3.58%；甲藻门0.4256×106Cells/L，占2.6%（图3-9）。 图3-9 调查区域浮游植物密度组成 生物量组成：调查水域浮游植物生物量19.45mg/L，其中，硅藻门生物量最高15.22 mg/L，占总生物量的77.2%；其次绿藻门1.897 mg/L，占9.24%；蓝藻门1.673 mg/L，占8.60%；隐藻门0.666 mg/L，占3.42%，甲藻门0.405mg/L，占1.51%（图3-10）。 图3-10 调查区域浮游植物生物量组成 ②浮游植物空间分布 种类空间分布：不同采样点浮游植物种类数表现出差异（图3-11）。其中，洪水港浮游植物种类数最多，5门29种；其次岳华自来水厂5门27种、双洲4门26种、江南4门25种、灯塔5门25种、五马口3门19种，瓦湾4门19种、荷叶洲3门18种、洞庭4门14种；集成垸种类数最少，4门13种。五马口、瓦湾、荷叶洲三个断面均未检出甲藻；五马口、集成垸、江南、荷叶洲、双洲均未检出绿藻。 集成垸处水文情势较复杂，受长江上游来水、集成垸口出入水影响，集成垸断面水流急，与浮游植物种类数低有一定关系。 图3-11 调查区域浮游植物种类空间分布 各采样点浮游植物种类组成中均以硅藻门占优势，在各断面种类组成中均占到50%以上。洪水港→洞庭，浮游植物种类数、种类组成均没有明显变化；荷叶洲→双洲，浮游植物种类及组成表现出明显差异（图3-12）。洪水港浮游植物种类数明显高于集成垸。洪水港检出绿藻6种，而集成垸检出绿藻3种。因此，虽然两个断面均以硅藻种类最多，但洪水港断面的绿藻种类也占有一定比例。 图3-12 调查区域浮游植物种类空间分布示意图 密度空间分布：不同断面浮游植物密度表现出差异（图3-13）。其中，灯塔浮游植物密度最高，25.17×106Cells/L；其次，洪水港、双洲、瓦湾、集成垸、岳化自来水厂、荷叶洲、五马口、江南浮游植物密度分别为8.053×106Cells/L、6.176×106Cells/L、4.896×106Cells/L；洞庭浮游植物密度最低，1.952×106Cells/L。 图3-13 调查区域浮游植物密度空间分布 不同断面藻类密度组成表现出明显差异：五马口、集成垸、洪水港、江南、瓦湾、洞庭、灯塔、双洲浮游植物密度组成中蓝藻占优势；岳华自来水厂、荷叶洲浮游植物密度组成中硅藻占优势。 五马口→集成垸→洪水港，浮游植物密度有所增加；浮游植物密度组成中以硅藻占优势，在岳华自来水厂转为以蓝藻占优势。江南→双洲，浮游植物密度呈现波浪形变化；浮游植物密度组成中以蓝藻、硅藻交替占据优势（图3-14）。 图3-14 调查区域浮游植物密度空间分布示意图 生物量空间分布：不同断面浮游植物生物量表现出差异（图3-15）：灯塔浮游植物生物量最高，10.46mg/L；其次，洪水港、双洲、集成垸、江南、荷叶洲、五马口、瓦湾、岳化自来水厂浮游植物生物量分别为5.059 mg/L、1.786 mg/L、1.264 mg/L；洞庭浮游植物生物量最低，0.890 mg/L。不同断面浮游植物生物量组成差异不明显，各断面浮游植物生物量组成中均以硅藻占优势。 图3-15 调查区域浮游植物生物量空间分布 图3-16 调查区域浮游植物生物量空间分布示意图 洪水港→洞庭，浮游植物生物量有所降低。洞庭→荷叶洲→灯塔，浮游植物生物量明显增加（图3-16）。 2）浮游动物 调查区域共检出轮虫11属23种、原生动物7属11种、枝角类4属6种、桡足类7属7种。浮游动物组成中以轮虫种类最多，枝角类种类最少。 ①浮游动物种类组成：不同采样断面浮游动物种类数具有差异（图3-17）：灯塔、洪水港浮游动物种类数较多，分别为24种、22种；其次为集成垸、双洲、江南、瓦湾、五马口、洞庭分别为16种、15种、14种、14种、13种、12种；荷叶洲、岳化自来水厂浮游动物种类数最少，分别11种和10种。不同采样断面浮游动物种类组成具有差异：灯塔、双洲浮游动物种类组成中以原生动物占优势，五马口、洪水港、集成垸、洞庭以轮虫，占优势，荷叶洲、岳化自来水厂以轮虫、枝角类占优势，江南、瓦湾以桡足类占优势。 图3-17 调查区域浮游动物种类组成 洪水港→瓦湾→洞庭，浮游动物种类数减少，种类组成以小型浮游动物占优势逐渐转为大型浮游动物占优势。岳化自来水厂→荷叶洲，浮游动物种类数不变，但浮游动物种类组成以小型浮游动物轮虫占优势转为以大型浮游动物桡足类占优势（图3-18）。 图3-18 调查区域浮游动物种类空间分布示意图 ②密度组成：不同采样断面浮游动物密度具有差异（图3-19）：洪水港浮游动物密度最高（2004.5ind./L）；其次为岳化自来水厂（1856.6 ind./L）、灯塔（1643.6 ind./L）、双洲（1247.2 ind./L）、五马口、江南、集成垸、荷叶洲、瓦湾；洞庭浮游动物密度最低（449.5 ind./L）。不同采样断面浮游动物密度组成中均以原生动物占绝对优势，其次为轮虫；大型浮游动物枝角类、桡足类的密度相对较低。 图3-19 调查区域浮游动物密度组成 图3-20 调查区域浮游动物密度组成示意图 洪水港→瓦湾→洞庭，浮游动物密度降低，浮游动物密度组成没有发生变化，均以原生动物占优势。荷叶洲→灯塔→双洲，浮游动物密度增加，密度组成以原生动物占优势，（图3-20）。 ③生物量组成：不同采样断面浮游动物生物量具有差异（图3-21）：洪水港浮游动物生物量最高（1590.7μg/L）；其次为集成垸（1079.5μg/L）、五马口（945.6μg/L）、双洲（812.6μg/L）、灯塔（801.2μg/L）、岳化自来水厂（789.4μg/L）、荷叶洲（620.7μg/L）；江南（314.5μg/L）、瓦湾（173.6μg/L）、洞庭（80.8μg/L）浮游动物生物量均较低。不同采样断面浮游动物生物量组成具有差异：五马口、江南、洪水港、灯塔、双洲浮游动物生物量组成中以枝角类占绝对优势；集成垸、洞庭、岳化自来水厂、荷叶洲浮游动物生物量组成中以枝角类、桡足类占优势。 图3-21 调查区域浮游动物生物量组成 五马口→洪水港→洞庭，浮游动物生物量先增加后减少，浮游动物生物量组成以桡足类、枝角类共同占优势，转变为枝角类占优势。岳华自来水厂→灯塔→双洲，浮游动物生物量保持稳定，生物量组成以枝角类、桡足类共占优势，转变为枝角类占绝对优势。洪水港、集成垸、灯塔断面浮游动物生物量组成中轮虫占一定比例（图3-22）。 图3-22 调查区域浮游动物生物量空间分布示意图 3）底栖动物 调查水域共检出底栖动物20种，其中，水生昆虫7种、甲壳动物2种、软体动物6种、寡毛类3种及其他类群2种。不同采样断面底栖动物种类数具有差异（图3-23）：灯塔底栖动物种类数最多（15种），其次为洪水港（14种）、双洲（12种）、集成垸（11种）、江南（9种）、岳化自来水厂（9种）、荷叶洲（7种）、五马口（6种）、洞庭（4种），瓦湾底栖动物种类数最少，仅检出2种。 图3-23 调查区域底栖生物种类空间分布 不同采样断面底栖动物密度具有差异（图3-23）：洪水港底栖动物密度最高（2640ind./m2），其次为灯塔（1467ind./ m2）、双洲（965 ind./ m2）、五马口（657 ind./ m2）、集成垸（582 ind./ m2）、荷叶洲（650 ind./ m2）、岳化自来水厂（504 ind./ m2）、江南（320 ind./ m2）、瓦湾（249 ind./ m2），洞庭底栖动物密度最低（201ind./ m2）。 图3-24 调查区域底栖生物密度空间分布 不同采样断面底栖动物生物量具有差异（图3-24）：洪水港底栖动物生物量最高（145.6g/m2），其次为灯塔（126.2 g/ m2）、双洲（100.6 g/ m2）、五马口（95.4 g/ m2）、集成垸（90.2g/ m2）、荷叶洲（75.9 g/ m2）、岳化自来水厂（66.2g/ m2）、江南（50.3 g/ m2），瓦湾（32.4g/ m2）、洞庭（26.7 g/ m2）底栖动物生物量均较低。 图3-25 调查区域底栖生物生物量空间分布 ## 6.2主要生态问题调查 （1）生态环境破坏化 由于评价区位于自然保护区实验区边界处，人为活动频繁，且农业生产历史悠久，当地的原生阔叶林已经几乎不存在，主要为樟树林、芦苇灌草丛、野燕麦、狗尾草、益母草草丛和栽培植被，无原生森林面积，由于受人为活动的影响，评价区植物种类趋于草本化，乔灌木种类少，植物丰富度逐渐降低，生态环境逐渐被破坏。 （2）动物、植物群落组成受人为活动影响较大 经调查，评价区共记哺乳动物仅10中，两栖动物11种，鸟类52种。动物种类偏少，且以亚热带林灌、草地动物群种类居多，如（中华大蟾蜍Bufo bufo gargarizans）、黑斑侧褶蛙（ Pelophylax nigromaculata）、家燕（Hirundo rustica）、八哥（Acridoteres cristatellus）、白鹡鸰（M. alba）、喜鹊（Pica pica）、麻雀（Passer montanus）等，多为与人类伴居的种类，而亚热带林灌动物群种类较为难见，植物群落以人工樟树为主，动植物群落组成受人为活动影响较大。 （3）受到黑杨等外来物种的入侵 根据现场调查，项目周边零星分布有黑杨（Populus nigra），黑杨原产于美洲。黑杨生命力和繁殖力较强，通过有意或无意的人类活动而被引入本区域会严重破坏生物的多样性，打破区域平衡，改变或破坏当地的生态环境。 本环评要求施工人员严禁将黑杨种苗带进自然保护区核心区、缓冲区和实验区内；严禁使用黑杨作为行道树，已栽种的黑杨用梧桐、樟树等冠幅较大的物种逐渐代替。 ## 6.3评价区生态现状综合评价 根据调查和路线踏勘，项目评价范围内有蕨类植物9科11属13种、祼子植物2科3属4种、被子植物86科302属372种，最主要的群落类型为樟树林、芦苇灌草丛、野燕麦、狗尾草、益母草草丛和栽培植被。本工程周边以农业、城市生态系统和水生生态区为典型特征，林地以人工林为主，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内无天然林的植被群落。在项目周边区植被与物种多样性一般，均为常见种，除樟树为国家二级保护植物外。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。 经实地调查和查阅资料，评价范围内记录约蕨类植物9科11属13种，祼子植物2科3属4种，被子植物86科302属372种，哺乳动物10种，爬行动物11种，两栖动物8种，鸟类61中。项目周边动物种类中，国家三有动物居多，未发现有国家珍稀濒危动物分布。 评价区内未发现有自然遗迹分布，主要面临的生态问题有生态环境退化，植物、动物群落受人为活动影响较大。 项目依托取水泵站，洪水港取水泵站位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区，距上游核心区下边界14.471km，距下游核心区上边界8.324km。 本工程位于东洞庭湖自然保护区实验区、东洞庭湖湖泊湿地保护区实验区，远离东洞庭湖国家级保护区重要物种栖息地，且相对远离洞庭湖湿地，工程周边人类活动频繁且历史悠长，现以农业、城市生态系统和水生生态系统为特征。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气：建设项目评价区内的环境保护目标的环境空气质量，应达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准要求； 地表水环境：建设项目评价区内的环境保护目标的地表水环境质量，应达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求； 地下水环境：建设项目评价区内的地下水环境质量应达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准要求； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅱ 类标准要求。项目的噪声、废气在经过有效的处置后对周围影响较小。 土壤、底泥现状：底泥和土壤环境应达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准要求。 综上所述，本项目噪声、粉尘、废气对周围环境影响不大，不会改变当地功能区划。 项目主要环境保护目标详见表3-26。 表3-26 环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对项目方位; 相对项目距离/m. X; Y. # 黑渔胡子居民点; 112.899747489; 29.610460336; 居民区; 环境空气; Ⅱ类区; 管线东西两侧; # 20. # 长号居民点; 112.898234723; 29.600568349; 管线东西两侧; # 20. # 夏台子居民点; 112.896700500; 29.592446620; 管线东西两侧; # 20. # 长江; /; /; 地表水; 地表水环境; Ш类区; NE; # 200. # 东洞庭湖自然保护区; /; /; 动植物资源; 生态环境; 不被破坏; /; # /. # 东洞庭湖湖泊湿地保护区; /; /; 动植物资源; 生态环境; 不被破坏; /; # /. # 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区; /; # /; 鱼类资源; 水生生态; 不被破坏; /; # /.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水 根据《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发[2010]30号）：长江引水工程取水口上游500m至下游4500m水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（其中长江谭子坑取水口水上游1000m至下游100m水质按照II类执行），华容河、华洪运河、一支渠及西干渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准管理；详见表 4-1； 表4-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (摘录) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); pH; SS (mg/L); DO (mg/L); BOD5 (mg/L); 氨氮 (mg/L); 石油类 (mg/L); 总磷 (mg/L); CODcr (mg/L). Ⅲ类标准; 6-9; 30*; 5; 4; 1.0; 0.05; 0.2; 20. Ⅱ类标准; 6-9; 25*; 6; 3; 0.5; 0.05; 0.1; 15. 注：SS执行《地表水资源质量标准》标准 2、地下水环境质量 地下水水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，部分指标标准值见表4-2。 表4-2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）（摘录） 序号; 项目; III类. 1; pH; 6.5-8.5. -; 总硬度（以CaCO3计）（mg/L）; ≤450. 3; 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000. 4; 硫酸盐（mg/L）; ≤250. 5; 氯化物（mg/L）; ≤250. 6; 耗氧量（以高锰酸盐指数（mg/L）计）; ≤3.0. 7; 硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤20. 8; 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤1.00. 9; 氨氮（NH4）（mg/L）; ≤0.5. 10; 氰化物（mg/L）; ≤0.05. 11; 砷（As）（mg/L）; ≤0.01. 12; 氟化物（mg/L）; ≤1.0. 3、环境空气质量 项目取水工程段、新铺设管道段位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，上述段区域属于大气环境功能一类区，环境空气评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准。 表4-3 环境空气质量标准(摘录) 单位：mg/m3 污染物名称; SO2; TSP; PM10; N02. GB3095-2012中 一级浓度限值; 日平均; 0.05; 0.12; 0.05; 0.08. 1小时平均; 0.15; —; —; 0.20. 4、声环境质量 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅱ类标准(见表4-4)。 表4-4 《声环境质量标准》GB3096-2008（摘录） 单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤环境质量标准 底泥和土壤环境参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），见表4-5。 表4-5 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》） （单位mg/kg） 级别; Pb; As; Hg; Cr; Zn; Cd; Cu. pH>7.5; 170; 25; 3.4; 250; 300; 0.6; 100. 7.5≧pH>6.5; 120; 30; 2.4; 200; 250; 0.03; 100. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：工程施工无生产废水，生活污水可纳入当地污水收集、处置系统，不外排。 2、废气：粉尘执行GBl6297-1996《大气污染物综合排放标准》(见表4-6)。 表4-6 粉尘排放标准(摘录) 单位：mg/m3 污染物; 生产工艺; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 粉尘; 取、弃土及车辆运行; 1.0; 不得有明显的无组织排放存在. 3、噪声：施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准(见表4-7)； 噪声营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的 2 类标准值。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 昼间; 夜间. 60; 50. - 固体废物：弃土、弃渣参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期 根据该工程项目特点，建设项目环境影响因素的产生可分为两个阶段，即工程建 设施工期和生产营运期。工程建设中的主要工程活动是输水工程施工，施工期只需要输水工程施工进行评价。生产营运期的主要工况为原水输送。 （1）顶管施工 噪声 弃土 泥浆 扬尘、废气 图5-1 泥水平衡顶管施工工艺流程图 项目洪水港取水泵站穿堤处需顶管施工，顶管法分为一般顶管法和泥水平衡顶管法，本项目穿堤时选用泥水平衡顶管法。泥水平衡式顶管是一种以全断面切削土体，以泥水压力来平衡土压力和地下水压力，又以泥水作为输送弃土介质的机械自动化顶管施工法。泥水平衡顶管系统主要由顶管机头、地面操作台及其他辅助设备组成，机头内部有PLC控制箱，地面操作台队机头给出动作信号控制机头的动作。排泥系统将弃土排除，吊车下管，由千斤顶将管道分段顶进。随着工具管的推进，刀盘在不断转动，进泥管不断供泥水，排泥管不断将混有弃土的泥水排出泥水舱。泥水舱要保持一定的压力，使刀盘在有泥水压力的情况下向前钻进。泥水平衡工具管的基本原理是泥水护壁，在泥水式顶管施工中，要使挖掘面保持稳定，必须向泥水舱注入一定压力的泥水。泥水在压力作用下向土体内部渗透，在开挖面形成一层泥皮。泥皮的作用，一方面阻止泥水继续向土体内部渗漏，另一方面，泥水的压力通过泥皮作用在开挖面防止坍塌。 （2）埋地输水管施工 图 5-2 输水管道施工工艺图 工艺说明： 1）管槽开挖 提水管线采用分段平行施工，埋管沟槽土方采用机械开挖，石方开挖采用机械破 碎锤破碎，弃渣就近堆放在管槽外侧用于管槽回填和平整场地。施工技术要求： ①管槽应按设计要求开挖，槽底应密实、平整，无松土和积水； ②槽底若为软弱地基，应进行换土处理或设置管床；槽底与管道接触部位 15cm 范围内不含粒径大于 2.5cm 的石子，否则应换土夯实。 2）钢管连接 ①本工程所有钢管均采用焊接，焊缝应饱满。 ②管道安装过程中，下班时或中途因故停止安装时，应采用相关措施将管道口封 堵，安装过程中首先检查管道内有无堵塞物。 ③管道各种连接应采用专用连接工具，管道连接应采用同种牌号级别、压力等级 相同的管材、管件以及管道附件。不同牌号的管件以及管道附件之间的连接应经过试 验、判定连接质量能得到保证后方可连接。 3）回填 管道管槽回填采用机械回填，分层压实。 4）试压 管线敷设完了以后，在最终回填前进行质量检查验收工作，一般压力管道进行水压试验，无压管道进行闭水检验。管道试压应符合设计要求和相关标准的规定。 1、施工期主要污染工序 由施工期工艺流程和产污环节分析可知，项目施工期的污染因素主要为： （1）废气：主要为施工扬尘、运输扬尘、施工设备尾气。 （2）废水：施工废水、施工人员生活污水、试压废水。 （3）噪声：各种施工机械噪声、物料运输噪声。 （4）固废：表土、土石方、废泥浆。 2、施工期污染物产生及治理措施 2.1 废气 施工期产生的主要大气污染物为施工扬尘及机械燃油产生的尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来源于土方露天堆积风力扬尘、土石方开挖和出渣装卸等产生的二次扬尘、车辆运输等施工作业过程中产生的扬尘和逸散尘。 影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因 素有关。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象 条件下，平均风速为 2.5m/s，建筑工地内 TSP 浓度为其上风向对照点的 2～2.5 倍， 建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达 150m，影响范围内 TSP 浓度平均值可达 0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短 40%。当风速大于 5m/s，施 工现场及其下风向部分区域的 TSP 浓度将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之 增强和扩大。 施工扬尘产生量最大的时间出现在土方的挖掘阶段，由于这个阶段裸露浮土较 多，扬尘产生几率较大，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。 治理措施： A.严格执行安全文明施工标准规范，全面推行现场标准化管理。严格落实施工 现场围挡、工地物料堆场覆盖、施工现场路面硬化、驶出工地车辆冲洗、拆迁工地 湿法作业、渣土运输车辆密闭等扬尘防治要求。研究渣土运输车辆密闭改装标准， 确保实现渣土密闭运输。加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和 抑尘措施。” B.由于区域农地土壤吸水性能较好，因此，要求在施工前分片区洒水增加土壤 湿度，然后在进行挖掘、运输，场内运输车应控制车速，降低扬尘的产生。 C.要求在车辆进出场口设置冲洗平台，车辆冲洗干净方可出场，运输车辆必须遮蓬，防治运输途中的扬尘。 （2）机械燃油废气 本项目施工高峰期约 2 台施工机械设备使用油料为汽油或柴油。由于燃油机械尾 气排放口低，属低矮点源无序排放，在使用过程中会产生一定量燃油废气，其成分主 要有 CO、NOx 等，其特点是排放量小，间断性排放。在各施工设备和车辆状况良好、 尾气排放达标、不超载、不使用劣质燃料的前提下，燃油废气不会对周围环境产生明显影响。 （3）运输道路扬尘 施工区运输扬尘来源于进场公路和厂内公路。在干燥天气情况下，车辆行驶容易产生扬尘，道路扬尘产生量与路面情况、路面清洁程度、路面湿润程度、车流量、车 速、载重量等有关。要求定期对运输道路进行洒水降尘。 2.2 废水 拟建项目施工人员全部为附近工人，不设置施工住宿地，因此不存在生活污水，施工期对地表水环境的影响主要来自施工废水。 （1）施工废水 施工废水：拟建项目施工期废水主要包括施工机械及运输车辆冲洗水以及试压清管废水等。这些废水主要为SS污染物。施工车辆冲洗水通过土壤渗透、蒸发。 （2）试压废水 水压试验的介质是清水，管道充满水后，用试压泵加压。强度试验压力为 1.5 倍工作压力（最低不小于 0.2MPa），试压时间保证5min 稳定不变。严密性试验压力为工作压力（最低不小于 0.2MPa），检查时间不小于1h；在规定时间内，压力降不大于严密性试验压力的5%，各管道不渗漏为合格。 试压用水为清水，不允许具有腐蚀性，不含无机或有机物，水的 pH 为 6～8，因此试压用水本身是清洁的。 管道试压过程中有废水产生，主要污染物为 SS，管道在安装过程中对管内污物进行了清扫，因此，管道试压废水中 SS 浓度较低，闭水试验废水经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。 2.3 噪声 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械噪声以及运输 车辆产生的噪声，主要特点为突发性和间歇性。机械产生的噪声与各施工阶段所使用 的机械类型、数量有关，这些机械产生的噪声将对环境造成不利影响。各施工阶段使 用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生 的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时， 产生的噪声还会叠加。在各类施工机械中，根据常用机械的实测资料，其污染源强见 下表。 表 5-1 施工期主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 产生阶段; 机械; 声源. 管道施工阶段; 挖掘机、载重车辆等; 78～90. 基础施工阶段; 钻机、载重汽车等; 75～100. 结构施工阶段; 柴油发电机; 75～100. 设备安装阶段; 吊车、柴油发电机; 68～100. 外墙修饰阶段; 敲打声、电钻、切割机; 80～90. 表 5-2 运输车辆噪声源强一览表 单位：dB（A） 车辆类型; 噪声值. 混凝土罐车、载重车; 80～90. 轻型载卡车; 75. 防治措施： （1）尽量采用低噪声机械设备，项目施工所用的施工机械设备应事先对其进行常 规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械设备禁止其入场施工，施工过程中应 经常对设备进行维修保养，避免由于机械性能差而产生严重噪声污染的情况发生。 （2）工程施工前应公开张贴告示，告知工程名称、工程内容、投诉电话、施工作 业方式、施工时间、拟采取的降噪措施及声环境影响的大致程度和范围。 （3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢 行、禁止鸣笛。加强施工期施工人员的环保宣传教育，从根本上培养施工人员环保理 念，从而杜绝野蛮施工，粗放施工； （4）施工现场应打围施工，施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项 目周围较远的声环境敏感点处； （5）施工期间经敏感点处夜间 22 时至凌晨 6 时应禁止施工，如有特殊情况必须 施工，须征得有关部门同意，并告知周围居民； （6）加强对各路段的施工管理，合理制定施工计划，监理单位应做好施工期噪声 监理工作，对施工现场以及附近的居民集中点进行定期监测； （7）施工期应协调好施工车辆通行的时间，施工方与交管部门应加强沟通、协调 工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施； （8）临时施工场地和临时堆土场加强机械设备和运输车辆管理，临时施工场地应 设置简易声屏障打围作业。 施工单位严格采取相关噪声防治措施，按照施工规范文明施工，加强管理，确保 施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相 关要求。 2.4 固体废弃物 施工期间产生的废物包括施工现场的土石方、表土。 （1）土石方 本项目共挖方 6384m3，填方6384 m3，全部回填。 （2）表土 根据本项目设计资料，经现场勘查永久占地为农业用地，表土层厚度 0.4-0.5m， 表土约 2080m3（自然方），施工前将表土收集集中堆放于项目北侧，用于后期绿化用土。同时要求及时对表土进行覆盖。 （3）废泥浆 泥水平衡顶管施工的主要环境问题是施工需配制泥浆，其主要成分为膨润土，含有少量NaCO3，施工过程中泥浆可重复利用，顶管机头掘进过程中，切削下来的弃土经搅拌装置搅拌后形成泥水，泥水输送到地面泥水分离系统，将渣土、水分离后重新送回泥水仓进行循环利用。施工结束后剩余泥浆用汽车运送至一般固废处置场。 二、营运期 2.1 项目生产工艺流程 项目运营期工艺为原水从洪水港取水泵站，新设的两根 2.2 km，2.6km DN500 球墨铸铁管（许市镇水厂2.2km，广兴洲镇水厂2.6km），许市镇水厂新铺设水管沿建设垸西干渠长号居民点农灌渠交汇处接原取水输送管道，广兴洲镇水管新铺设水管沿西干渠到二支渠交汇处接原取水输送管道，经自来水厂对原水处理后输送至各用水户。运营期生产工艺流程如下： 图 5-5 运营期生产工艺流程及产污环节图 2.2 产污分析 本项目运营期主要为原水输送，无废水、废气产生。依托工程取水泵站，营运期主要为噪声。 2.3 营运期污染物排放及治理措施 2.3.1 废水 工程运营期均无生产废水和生活污水产生，对环境基本无影响。 2.3.2 废气 营运期主要为为原水输送，无废气产生，对环境基本无影响。 2.3.3 噪声 根据《环境工程手册-环境噪声控制卷》，一般泵的噪声级在 90dB 左右。工程各泵站的水泵设备类型及产生的总声压级详见表 5-3。 表 5-3 设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 名称; 单机噪声值（1m 处）; 单位; 数量; 治理后噪声值. 1; 立式潜水泵(630kw); 90; 台; 6; ＜70. 2; 立式潜水泵（90KW）; 85; 台; 2; ＜70. 治理措施： （1）设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的生产设备； （2）设备（水泵）安装时设备必须安装牢固。基座设置橡胶或弹簧减振垫； （3）定期对设备进行维护和保养，保证水泵高效、稳定运行。 2.3.4固废 工程运营期无固体废物产生。依托工程泵站维修产生废机油约2kg/a，由维修人员带走。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 |  | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 降尘 |
|  |  |  | 试压废水 | SS | 少量 | / |
|  |  |  | 生活污水 | COD、氨氮、TP |  | 附近居民旱厕，用作农肥 |
|  |  | 营运期 | 无 | / | / | / |
| 大 气 污 染 物 |  | 施工期 | 施工 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  |  |  | 机械燃油废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 营运期 | 备用发电机废气 | CO、THC、NOX | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 |  | 施工期 |  | 土石方 | 挖方 6384 m3，填方 6384 m3。 | 全部回填 |
|  |  |  |  | 表土 | 2080m3（自然方） | 临时堆存，用于后期绿化，不外排。 |
|  |  |  |  | 废泥浆 | 少量 | 运送至一般固废处置场 |
|  |  | 营运期 |  | 废机油 | 2kg/a | 由维修人员带走。 |
| 噪 声 |  | 施工期 | 施工 | 机械设备 | 75~100dB(A) | 昼间≤70dB(A) |
|  |  | 营运期 | 设备运行 | 水泵 | 75~100dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤60dB(A) |
| 其他 |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 主要生态影响： 拟建工程产生的生态影响主要体现在施工期。工程沟槽土石方开挖，会造成沿线土地裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，通过采取相应的生态保护措施和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，项目建设对生态环境的影响在可接受程度。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 项目施工期所产生的环境影响主要有以下几个方面： 1.大气环境影响分析 1.1施工扬尘 本项目施工期扬尘污染主要来自施工道路扬尘、施工作业扬尘等，主要污染因子为 TSP。 为使施工过程中产生的扬尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，加强建设工程施工现场管理，采取扬尘污染防治措施。 1）洒水降尘 施工在土方开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度； 开挖出来的泥土，不宜堆积时间过长和堆积过高，因为临时堆积，易被刮扬起尘土。必要时进行洒水，使其保持一定的湿度。 2）复绿工程 充分利用施工场地，尽量少占地，施工结束后应立即恢复原貌和进行绿化。对暂时不能施工的场地应保护好原有的植被或进行简易绿化或采取防尘措施。 1.2施工运输车辆尾气和施工机械废气 本项目施工建筑物料运输车辆和施工机械（主要包括挖掘机、振动碾压机和推土 机等），以柴油为燃料会产生一定量废气，污染物为 CO、NOx。但由于本项目施工工期短，工程量少，仅在少量阶段使用以柴油为动力的施工机械和材料运输过程使用的车辆存在化石燃料燃烧尾气，其污染程度相对较轻。根据同类型建设项目现场监测结果，在距现场 50m 处 CO、NOx 时平均增加值分别为 0.2mg/m3 和 0.09mg/m3， 占《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中小时浓度限值的 2%和 3.75%。 因此，本项目施工期施工机械及运输车辆尾气不会对周围环境空气质量产生明显的影响。 采取上述防治措施后，本项目施工期产生的废气对周围环境空气和附近居民的影 响可得到一定程度的减弱，影响不大，施工期结束后影响也将消失。 2 地表水环境影响分析 （1）生活污水 项目施工工人均为附近居民，因此施工期无生活污水产生。 （2）施工废水 施工废水约 2m3/d，pH 值一般为 9～11，并含有较高的 SS，浓度一般为 3000～ 10000mg/L。废水经沉淀池过滤后用于施工场地洒水降尘，不外排。因此施工废水对水环境影响较小。 因此，施工废水对水环境影响较小。 3 声环境影响分析 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。为了反映施工期的噪声对环境的影，将施工噪声近似为点声源处理，利用距离传播衰减模式预测施工噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下： 距离传播衰减模式： 表 7-1 距声源不同距离出的噪声值 dB（A） 设备名称; 1m; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49. 平地机; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 46; 44. 推土机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 挖掘机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49. 运输车辆; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 叠加值; 99; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 55; 53. 根据表 7-1 可知所示，项目施工期间设备噪声若不采取任何措施，昼间叠加噪声 于 40m 处可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在距 施工点 200m 外噪声值才达到标准限值。在严格落实环评要求在项目施工期间应采取的降噪措施后，施工期噪声可实现达标排放。 施工噪声的产生是不可避免的，其影响是客观存在的，因此必须对其进行防护。为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位必须采取适当的实施措施来减轻其噪声的 影响，措施如下： ①施工应安排在昼间 6:00~12:00、14:00~22:00 期间进行，中午及夜间休息时间禁 止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织， 将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求， 即夜间≤55dB（A）。另外，禁止在重要节假日期间进行夜间施工。 ②施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，并加强对设备的维护保养。 ③降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ④加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响 程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减。因此，建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。 4 固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废物主要包括表土、土石方、废泥浆。 ①土石方 根据建设单位提供资料，挖方 6384m3，填方6384 m3。全部回填。 ②表土 本项目表土产生量 2080m3（自然方），就近堆存在施工沿线空地处，用于后期绿化，不外排。 ③废泥浆 泥水平衡顶管施工的主要环境问题是施工需配制泥浆，其主要成分为膨润土，含有少量NaCO3，施工过程中泥浆可重复利用，顶管机头掘进过程中，切削下来的弃土经搅拌装置搅拌后形成泥水，泥水输送到地面泥水分离系统，将渣土、水分离后重新送回泥水仓进行循环利用。施工结束后剩余泥浆运送至一般固废填埋场处置。 5.2、生态影响分析 项目管道铺设均位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区、东洞庭湖湖泊湿地保护区，依托取水泵站，洪水港取水泵站涉及长江监利段四大家鱼种质资源保护区实验区。 5.2.1植被及植物多样性的影响分析 （1） 施工期对植被的影响 湖南东洞庭湖自然保护区内有维管束植物169科、541属、865种，其中自然保护区的国家重点保护野生植物，仅有樟树、金荞麦、野大豆（Glycine soja） 、中华结缕草4种，都为Ⅱ级。樟树、野大豆、金荞麦、中华结缕草均为当地区域常见种。 评价区最主要的群落类型为樟树林、野燕麦草丛，尚存的常绿阔叶林仅局地分布，且相对远离拟建工程。周边植物中除樟树为国家二级保护植物外，未发现有其他受国家保护的珍稀植被。 从周边植被分布现状调查结果看，施工期受到工程占地损毁影响的植被类型为农渠沿岸分布的野燕麦草丛等，涉及的物种均为常见种，这些植被群落和物种在区域分布广泛，易于栽植和恢复；周边无珍稀濒危的野生植物种类。工程完工后，除永久占地破坏的植被不能恢复外，其余被破坏植被均可恢复，并通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施，提高区域的植被覆盖率，消灭裸露地面，进一步减少水土流失。因此施工期对区域植被的影响是短暂的，可恢复性的。 （2） 营运期对植被的影响 项目属于民生饮水工程，工程的实施可保障君山区许市镇、广兴洲镇饮水安全问题。营运期沿线乡草植被复绿，对植被多样性不会造成影响。 5.2. 2动物多样性的影响分析 湖南东洞庭湖自然保护区共有野生脊椎动物5纲36目101科410种。其中，鱼纲7目19科90种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲17目55科251种；哺乳纲7目14科33种。湖南东洞庭湖自然保护区是鸟类的理想越冬和停歇地，鸟类中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种；二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、小白额雁等33种，列入中国濒危动物红皮书种有18种，鸟类主要栖息在洞庭湖的核心区和缓冲区。评价范围离鸟类栖息较远，因此，项目的施工建设对自然保护区内的动物影响不大。 （1）施工期影响分析 湖南东洞庭湖自然保护区共有野生脊椎动物5纲36目101科410种。其中，鱼纲7目19科90种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲17目55科251种；哺乳纲7目14科33种。湖南东洞庭湖自然保护区是鸟类的理想越冬和停歇地，鸟类中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种；二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、小白额雁等33种，列入中国濒危动物红皮书种有18种，鸟类主要栖息在洞庭湖的核心区和缓冲区。评价范围离鸟类栖息较远，因此，项目的施工建设对自然保护区内的动物影响不大。 ①对动物生境的影响分析 施工期土石方开挖等活动施工占地将使部分动物丧失其原有栖息地，导致其生境范围有所缩小。由于项目属于线性工程，单位堤段内的工程占地面积有限，对野生动物生境的影响有限；而且工程均采取分段施工方式，单位堤段内的工程量有限，施工周期较短，对野生动物及其生境的影响时间较短，同时，施工区周边还分布有大量同类型的生境，野生动物在受到施工活动影响后一般能在周边找到适宜生境。因此，工程建设占地不会对动物栖息生境造成明显不利影响。 ②对两栖类和爬行类动物的影响分析 评价区中华大蟾餘、泽蛙为陆栖型动物，主要栖息在阴暗潮湿的草丛、农田、河沟及沟渠附近，与人类活动关系较密切；黑斑蛙、金线蛙为静水型动物，主要栖息于稻田、沼泽、水塘、水沟等静水水域或其附近的草丛，以昆虫为食；多疣壁虎为住宅型，主要在评价区内的住宅区活动；白条草蜥、石龙子为灌丛石隙型，常栖息在灌丛下面，路边石缝中；王锦蛇、乌梢蛇、黑眉锦蛇、虎斑颈槽蛇、水赤链游蛇等蛇类为林栖傍水型，主要在评价区水田、河流附近活动，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。 施工区常见的两栖类动物和爬行类动物的领地范围较小，行动较兽类和鸟类迟缓，工程建设占地将导致部分两栖类和爬行类动物丧失其原有的栖息地，被动向周边地区迁移。由于两栖类和爬行类动物具有一定的迁徙和规避危险的能力，而且工程外围地带分布有大面积的灌溉水田、旱地、菜地、坑塘水面等适宜生境，因此，工程建设对两栖动物和爬行动物的影响主要是导致其在施工区及外围地带的分布变化，不会改变其区系组成和种群数量。 随着工程完工后临时占地区的植被恢复措施的实施，施工占地区内的植被将逐步得到恢复，将重新成为两栖类和爬行类动物的栖息地，其种类和数量也将逐渐恢复至施工前的水平。 ③水生动物的影响 东洞庭湖自然保护区保护的水生动物主要有记录到鱼类7目19科90种，其中：国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种；二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种，生活在洞庭湖内。经实地调查和查阅科考资料，评价区记录鱼纲7目、9科、17种，未发现国家重点保护物种，水生动物为常见物种。 工程建设为输水管铺设工程，主要施工区域在陆地。对东洞庭湖的水环境影响不大，并且不涉及洞庭湖珍稀鱼类栖息地，对洞庭湖保护鱼类、水生动物不会产明显的影响。 ④对兽类和鸟类的影响分析 工程建设过程需要占用农灌渠沿线荒草地等土地资源，这些区域内兽类、鸟类较少。施工时，施工机械噪声排放和施工人员活动可能对周边的兽类和鸟类产生惊扰影响，但兽类和鸟类对噪声等施工影响较为敏感，且它们规避危险能力和适应能力较强，在受到影响后它们一般会主动向周边迁移。因此，工程建设不会对兽类和鸟类栖息、觅食产生明显不利影响。 同时，施工机械噪音等干扰，对鸟类的觅食、迁徙、停歇会产生一定的影响。施工前应做好施工方式、数量、时间的计划，力求避免在晨昏、正午和夜间施工，并尽量选择低噪音施工设备，以此减小施工对鸟类觅食、栖息的影响。另外，由于个别施工人员私自或诱使他人捕杀、毒杀鸟类违法行为，会给保护区鸟类的生存环境造成一定的影响。建设单位应宣传野生动物保护法规，提高施工人员的野生动物保护意识，树立警示牌，杜绝捕杀鸟类事件的发生。 针对以上分析及项目实际情况，建设单位在自然保护区内施工须采取以下措施： ①合理计划施工时间，尽量避免在早晨、傍晚或晚上进行施工。 ②施工期间，严禁使用高噪音施工设备。 ③提高施工人员的野生动物保护意识，树立警示牌，严禁捕杀鸟类。 综上所述，工程建设在原有渠道区建设，地域连通性和工程活动行为变化不大，对东洞庭自然保护区陆生动物、鱼类、鸟类等野生生物多样性和国家保护种无明显影响。 5.2.3 对水生生境的影响分析 依托工程，洪水港取水工程对水生生境的影响主要在施工期的巨型赛克格宾护脚工程施工对水生生境的影响，施工期和运营期对长江局小部分区域水生生境产生影响，但是影响较小；施工期间无废水和生活垃圾产生，不会对长江的水质产生不良影响，也不会对其中的水生生物和鱼类产生不良影响。 5.2.4 对浮游生物、底栖动物、水生植物的影响分析 （1）对浮游植物的影响 浮游植物种群数量变化和演替受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。依托工程洪水港取水工程对浮游植物的影响主要是施工阶段引起局部水域水质浑浊，影响阳光透射，使水中浮游植物光合作用暂时降低，不利于藻类生长繁殖，数量减少。 施工结束后，水深相对增加，水体透明度增大，有利于浮游植物光合作用，可促进藻类繁殖，受影响河段藻类的数量可很快恢复到原有水平。 （2）对浮游动物的影响 与浮游植物类似，依托工程洪水港取水工程，因施工影响而使其数量减少，因工程结束逐步得以恢复。施工前，水文特征为急、浅、险，整治后水流趋于平缓，流速降低，则泥沙含量减少，水深增加，水体透明度增加，在一定程度上有利于原生动物、轮虫及浮游甲壳动物的繁殖。 施工后河段中的浮游动物数量会有所增加，但种群结构不会发生大的变化。 （3）对底栖动物的影响 依托工程洪水港取水工程对底栖动物较大的影响是直接改变了其生活环境，从而使其种类、数量、分布也产生一定的影响，尤其是挖泥和抛投过程对其影响较大。底栖动物随着挖出的底泥，从挖泥区被人为地转移到深水区，使挖泥区的数量明显减少；抛投区底栖生物因遭疏浚弃土和礁石覆盖而死亡。喜浅水急流的种类因不适应新的环境而逐渐死亡，少部分适应性强的种类则存活下来。随着时间的推移，局部的原有平衡被破坏后，由于生态效应作用将会在较短时间内形成新的平衡。水下抛投都是人为地改变底栖动物的生活环境，仅改变了部分河段的底质环境，对整体底栖动物的影响并不大。 （4）对食物链的影响分析 水体中的悬浮颗粒物含量的上升，对整个食物链的影响是多方面的。大量悬浮颗粒物的存在，阻碍光在水下的透射，减弱真光层厚度，影响光合作用，进而影响浮游植物初级生产力，以浮游植物为饵料的浮游动物的生物量下降，以捕食浮游动物为生的鱼类，由于饵料缺乏，鱼类丰度下降；而掠食鱼类的高级消费者，由于上一级生产者资源下降而寻觅不到食物。 应该特别强调的是对浮游动物的影响。据研究报道，悬浮颗粒物含量增加明显影响浮游动物桡足类的存活及繁殖，其原因是过多悬浮颗粒物导致桡足类食物过滤系统和消化器官堵塞，悬浮颗粒物含量达300 mg/L 以上时影响尤其显著，并又以粘性淤泥危害更大，泥土和细泥沙次之。鱼虾类的幼稚阶段系浮游动物的范畴，也是构成饵料的有机组成部分。仔鱼与仔虾所受到的影响类似于桡足类。水生生态系统初级生产力降低了，就会影响到整个生态系统的生产力，进而就会影响到整个渔业资源的产量。但总体而言，工程呈线性分布，影响范围小且分散，运行期工程对食物链的影响有限。 5.2.5 对鱼类的影响分析 根据项目建设工程环境影响分析，项目依托工程洪水港取水工程对长江河段及保护区环境影响要素包括：施工过程引起的悬浮物和噪音污染、护岸工程侵占保护区水域及河床等。 东洞庭湖国家级自然保护区其他保护对象包括南方鲇、鳜、黄颡鱼、刀鲚、 瓦氏黄颡鱼、翘嘴鲌等鱼类。护岸加固工程都是倒坎、冲刷剧烈的河岸，流速遄急、水势复杂，形成许多局部回水区和静水区，底栖鱼如黄颡、蛇鮈、南方大口鲶等，在此觅食与繁育。施工期间，投放巨型赛克格宾作业有可能致死、致伤水下栖息活动的鱼类。本工程在施工期间将加强观望与驱赶，尽量避开鱼类施工，且这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。 由于工程建设对长江及保护区水文、水质等非生物因子影响较小，仅施工阶段短期内悬浮物扩散造成了附近水域水体悬浮物增加、透明度降低，并短期内对附近水域初级生产力造成一定影响的影响，但工程施工期仅产生短期的影响，且不改变水域整体营养状况，对整体水文、水质影响较小。因此，工程建设对鱼类等水生生物区系组成、种群结构的影响较小，运营后对鱼类等水生生物区系组成、种群结构的影响也较小。 5.2.6取水工程施工对四大家鱼水产种质资源保护区的影响分析 本项目依托工程洪水港取水工程位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区范围内，施工对保护区的主要影响如下： ⑴对保护区鱼类等水生生物区系组成和种群结构的影响 工程取水工程水下投放巨型赛克格宾施工时，将产生底层悬浮物高浓度悬浮物扩散场，悬浮颗粒将直接对生物幼体造成伤害，影响胚胎发育；施工噪音将对施工区鱼类产生惊吓效果，导致一些鱼类个体行为紊乱，从而妨碍其正常索饵、洄游，如果噪音处于产卵场附近，或在繁殖期产生，则会对其繁殖活动产生一定影响；护脚作业还有可能致死、致伤水下栖息活动的鱼类。这些影响都将影响鱼类的正常生活，使得部分鱼类死亡，数量有一定程度的减小。但保护区所在江段鱼类等水生生物区系组成、种群结构丰富，各类型鱼类数量丰富，施工不会明显改变鱼类等水生生物区系组成和种群结构。且这种影响是有限的、暂时的，施工结束后，将逐步得到恢复。 ⑵对保护区鱼类等水生生物资源的影响 1）施工悬浮物对鱼类的影响 ①工程对渔业资源的影响主要表现在施工期间形成的底层悬浮物沉积物高浓度扩散场，悬浮物颗粒将直接对生物仔幼体造成伤害，影响胚胎发育。涉及四大家鱼种质资源保护区的工程河段水下施工产生的高浓度悬浮物可能对鱼类繁殖产生一定影响，但是施工采用逐步推进的方式进行，施工扰动水域相对较小。 ②悬浮颗粒物的存在，会阻碍光在水下的透射，减弱真光层厚度，影响光合作用，进而影响浮游植物初级生产力，以浮游植物为饵料的浮游动物的生物量下降，以捕食浮游动物为生的鱼类，由于饵料减少，鱼类丰度可能下降，而掠食鱼类的高级消费者，由于上一级生产者资源下降而导致寻觅到食物的几率减小。食物链中，饵料的定义是广义的，除初级生产者——浮游藻类之外，其他均既为生产者也为消费者。水体中的悬浮颗粒物含量的上升，对整个食物链的影响是多方面的。应该特别强调的是对浮游动物的影响。水生生态系统初级生产力降低了，就会影响到整个生态系统的生产力，但这种影响只是局部的、暂时性的，待工程结束后，影响会逐渐消失。 2）施工噪声对鱼类的影响 一般工程机械作业时的噪音都在90dB以下，投放巨型赛克格宾水下作业也会产生噪音，噪音声强可能相对较小。施工产生的噪音在水下传播较快，并且能量耗散较小，噪音传播区域较大，施工噪音将对施工区鱼类产生惊吓效果，对亲鱼洄游产生一定影响，但只要环境噪音声强不超过一定的阈值范围，则不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但在持续噪音刺激下，一些鱼类个体行为紊乱，从而妨碍其正常索饵、洄游的现象将不可避免。如果噪音处于产卵场附近，或在繁殖期产生，则会对其繁殖活动产生一定影响。 ⑶对保护区鱼类等水生生物繁殖的影响 本工程在投放巨型赛克格宾水下护脚施工过程中，施工人员在岸上或船舶上人工定点抛投，投放区扰动水域和底质，导致局部水域悬浮物含量增加。工程施工对保护区的影响主要体现在水质的改变。 根据《三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段二期河道整治工程环境影响报告书》中关于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的“三场”分布情况可知，项目取水工程不涉及四大家鱼的“三场”，取水工程距离较近的四大家鱼的越冬场距离约2800m，对四大家鱼的越冬影响较小。 ⑷对保护区鱼类仔幼鱼庇护与生长的影响 取水工程对水文情势影响较小，未阻隔洄游通道，取水工程水下护脚工程改变了部分区域河床及河岸形态，占用了一定面积的河滩带，将导致河床底质、底栖生物群落等发生改变，进而影响鱼类产卵及捕食。由于水下建筑物的形成，将导致水生生境发生变化或局部区域生境消失。一方面，容易导致河岸衬砌硬化，土体与水体的关系相割裂，隔断河道水域中的生物、微生物与陆域的接触，引起其自然生存环境恶化，河流的天然自净能力因此下降；另一方面，工程建成后局部区域河床地形地貌发生改变，如抛石等增加了河床的糙度，形成水下障碍体，障碍体下面将形成局部遄流的尾流，从而形成人工鱼礁的效应，可以为洄游性鱼类提供临时避让场所，也为一些底栖鱼类如黄颡鱼等提供适宜栖息活动的环境。 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区主要保护对象为为“青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼”。取水工程的护脚施工将扰动河床，使河床底泥再悬浮，且施工易使河道的底质、洲滩等发生改变。 施工过程对鱼类仔幼鱼庇护与生长的影响主要是局部水域悬浮物浓度和生物饵料的变化。施工阶段，水中作业引起局部水域水质浑浊，透明度下降，悬浮物浓度升高，直接影响仔幼鱼庇护与生长。仔幼鱼一船在洲滩、岸边浅水区庇护场及摄食生长，河滩地的占用将导致水生生物、浮游生物、底栖生物等饵料生物生物量下降，也影响仔幼鱼的摄食和生长。 ⑸对保护区鱼类等水生生物多样性的影响 涉及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的取水工程段护岸工程的实施虽然减少了河流过渡段浅水区的面积，喜爱急流和卵石、沙砾底质的小型底栖鱼类丧失部分栖息地和产卵场，但经过一段时间的恢复，卵石包、礁石等重新为鱼类提供了主要栖息、索饵和产卵环境，同时，新构筑也形成一些新栖息地。总体而言，工程建设对保护区水生生物多样性的影响尤其是小生境类型多样性的影响是客观存在的，但施工主要在局部水域进行，相对保护区水域面积较小，而且流水环境的自我修复能力较强，所以工程建设对保护区水鱼类等生生物多样性的影响有限。 5.2.7对湖南东洞庭湖湖泊国际重要湿地生态系统的影响分析 （1）施工期对湿地生态系统影响分析 东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到，上述越冬鸟类的栖息地分布整个东洞庭湖湿地范围内。工程的施工和建设会对湿地生境产生一定的影响。 工程施工在湿地范围内进行，一定程度上会破坏工程沿线湿地植被。这些湿地植物是部分产粘性鱼卵鱼类的产卵基质和越冬鸟类的栖息地，湿地植被的破坏对部分鱼类的繁殖和越冬鸟类的栖息觅食产生影响。但工程区域面较小，对湿地植被的影响有限，且这些湿地植被种类为流域内广泛分布的种类，工程施工不会导致这些物质的消亡。 施工时，施工机械噪声排放和施工人员活动可能对栖息在湿地的鸟类产生惊扰，干扰其在湿地内浅水沙滩的栖息活动、觅食活动、繁殖活动。但不会构成直接伤害，鸟类活动和迁徙能力较强，工程占地范围较小，鸟类可以飞至湿地系统其它不受干扰的栖息地内活动。工程占地面积有限，而且工程外围地带分布有大面积的灌溉水田、旱地、菜地、林地、草地等适宜生境，为平原湖泊区，食物来源广、种类丰富，鸟类在受到影响后，可到这些区域栖息、觅食、繁殖。因此，工程建设不会对湿地鸟类产生明显不利影响。且涉及鸟类栖息地工程段尽量采用水运施工，尽量减少陆运施工对鸟类栖息地的影响。 总体而言，施工对工程范围内湿地生态系统的空间结构、物种结构会产生一定的影响，但这种影响是局部的，强度相对也较低，工程完工后，大部分的功能会得到恢复。 （2）运行期对湿地生态系统影响分析 工程施工建设完成后，对管道沿线进行乡间植被复绿。工程呈线性分布，影响范围小且分散，不会改变植被的总体分布和结构组成。 综上所述，施工结束后，湿地生态系统在采取一系列恢复措施后，植物、湿地鸟类等逐步恢复到原有水平。 二、营运期环境影响分析： 2.1 地表水环境影响分析 （1）评价等级 本项目营运期废水不外排，因此，项目属于水文要素型。 根据取水口水资源论证报告，长江多年平均径流量 11266m3/s（3552845.76万m3/d），拟取用水量为 300万 m3/d，取水量占多年平均径流量百分比为 0.00008%。因此，本项目评价等级为水文要素影响型三级。 （2）影响分析 本项目对水环境的影响主要在施工期，施工期废水收集处理后回用于降尘和施工，不外排。运行过程中并无生产废水产生，项目员工由水厂人员调配，无生活污水产生。 根据取水口水资源论证报告，从潭子坑取水口迁移至洪水港取水口，取水量没有发生变化，君山区广兴洲镇、许市镇安全饮水工程年取水量分别为175万m3/d，125万m3/d，分别仅占取水断面99%设计频率年来水量2702亿m3的0.0065%和0.0046%，最大取水流量分别为0.055m3/s，0.04 m3/s，分别占取水断面99%设计频率年最小流量2209 m3/s的0.025%和0.018%。因此项目取水量完全可以保障。取水不会使取水河段的水位明显下降。不会对鱼类栖息地造成明显的影响。 综上所述，本项目的建设对地表水环境影响很小。 2.2 大气环境影响分析 （1）评价等级 本项目营运期无废气产生，因此，不进行等级判定。 （2）影响分析 本项目属取水工程，是一项民生工程，运行过程中无废气产生。项目的建设对大气环境影响甚微。 2.3 声环境影响分析 （1）源强分析 其中长江取水泵船运营期设备噪声约90dB。 （2）影响预测 #### ①单个声源对预测点的噪声影响计算： #### 产噪设备可近似作为点声源处理，本评价采用数学模式法预测噪声对环境的影响。 #### 噪声衰减公式： #### L2=L1-20lgr2/r1 #### 式中：L1—距离声源r1处的噪声值，dB（A）； #### L2—距离声源r2处的噪声值，dB（A）； #### ②预测结果分析 表7-2 泵站噪声影响范围 距离（m） 源强dB（A）; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200. 90; 昼间; 70; 63.9; 56; 50; 48.4; 46.5; 44. 75; 夜间; 55; 48.9; 41; 35; 33.4; 31.5; 28.9. #### 长江取水泵船设备运行噪声源强虽然较大，但是居民居民敏感点距离较远，距离最近居民点距离为180m，且有河堤阻隔，根据上表预测结果可知，取水泵船噪声在最近居民点的噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，取水泵船噪声对周边居民影响较小。 2.4 固体废弃物影响分析 本项目依托洪水港取水泵站、部分原有输水管道，项目施工期无生活垃圾，无建筑废弃物产生，土方全部回填，对环境影响较小。项目营运期无生活垃圾产生，依托工程洪水港泵站维修产生的废机油，由维修人员带走。 #### 2.5地下水环境影响分析 #### 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于A水利-3引水工程-其他，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 #### 2.6土壤环境影响分析 #### 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）,对照附录A，本项目为“水利-其他”项目，属于生态影响型项目的Ш类，类比同类项目，底泥PH值在5.5-8.5范围内，项目土壤环境敏感程度为不敏感，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2.7取水工程对依托工程的影响 #### 广兴洲镇自来水厂最大取水量为0.055m3/s，许市镇自来水厂最大取水量为0.04m3/s，长江补水工程以长江干流为水源，设计最大取水流量19.54m3/s。工程河段设计最小流量为6000 m3/s；可供水量为2948 m3/s。岳阳长江补水工程设计最大取水量占取水河段设计最小流量的0.3%，占可供水量的0.7%。两个水厂最大取水流量占取水河段设计最小流量的0.00016%，占可供水量的0.00003%。说明本项目对长江补水工程的取水量没有影响。本项目作为饮用水源取水口需划定饮用水源保护区，对该河段水质要求更高。 三、环境管理与监测 3.1 环境管理 营运单位应定期对场内设备进行检查和维护。 3.2 环境监测计划 委托具有资质的检测单位对全厂环境进行定期监测，具体内容如下： 表7-3 环境监测计划工作表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 噪声; 泵站、厂界; 昼夜连续等效 A 声级; 1 次/季度. 四、环保投资 本工程总投资为 200万元，环保投资为 20 万元，占项目总投资的10%，环保措施投资一览表见下表。 表7-4 环保措施投资一览表 时期; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 废水; 试压废水经过沉淀处理后用于施工或抑尘; 2. 废气; 定时对表土堆场覆盖、施工便道并进行洒水降尘。; 2. 噪声; 尽量采用低噪声机械设备；合理安排施工物料的运输时间；夜间22时至凌晨6时应禁止施工；; 3. 固废; 土方开挖后全部回填；表土临时堆存，用于后期覆土，废污泥运送至一般固体废物填埋场处置; 3. 生态影响; 同时要求施工过程中严格控制占地，减少现有植被破坏，不允许捕杀野生动物。施工结束后及时进行植被恢复; 3. 营运期; 废水; /; /. 废气; /; /. 噪声; 设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的生产设备；定期对设备进行 维护和保养，保证水泵高效、稳定运行。; 2. 固废; 泵站维修产生废机油，由维修人员带走; 1. 生态影响; /; /. 环境管理; 定期对场内设备进行检查和维护; 2. 环境监测; 委托具有资质的检测单位对全厂环境进行定期监测; 2. 五、竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》中“第十七条 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”和“第十九条编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。” 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），水污染防治设施、大气污染防治设施和噪声污染防治设施由建设单位自主验收。新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。 表7-5项目验收一览表 时段; 项目; 环保措施; 验收标准. 施工期; 废水处理; 试压废水经过沉淀处理后用于施工或抑尘; /. 废气处理; 定时对表土堆场覆 盖、施工便道并进行洒水降尘; /. 固废处理; 弃方用于修筑施工便道；表土临时堆存，用于后期 覆土；建筑垃圾集中收集，尽量回收，不能回收的 运至建渣场处理；废污泥运送至一般固体废物填埋场处置; /. 噪声防治; 尽量采用低噪声机械设备；打围施工；合理安排施 工物料的运输时间；夜间 22 时至凌晨 6 时应禁止施 工；; 《建筑施工场界 环境噪声排放标 准》 （GB12523- 2011）. 生态环境; 要求施工过程中严格控制占地，减 少现有植被破坏，不允许捕杀野生动物。施工结束 后及时进行植被恢复或复垦和场内的绿化; /. 营运期; 废水处理; 无; /. 废气处理; 无; /. 固废处理; 泵站维修产生废机油由维修人员带走; /. 噪声防治; （1）设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的 生产设备；（2）定期对设备进行维护 和保养，保证水泵高效、稳定运行。; 《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 （GB12348- 2008）的 2 类.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 由于水分大部分蒸发和土壤吸收，基本无废水产生 | 对环境影响小 |
|  |  | 试压废水 | SS | 经沉淀处理后用于施工抑尘 |  |
|  | 营运期 | 无 | / | / | / |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 机械燃油废气 | NOX、CO、THC | 采用合格油品；定期对设进 行维护 | 对环境影响小 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 实际清运弃料、定期道路水 |  |
|  | 营运期 | 无 | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方 | 表土、临时堆积土方 | 施工完成后全部回填 | 对环境影响小 |
|  |  | 顶管施工 | 废污泥 | 施工结束后剩余泥浆送至一般工业固体废物填埋场处置 | 不外排 |
|  | 营运期 | 泵站维修 | 废机油 | 由维修人员带走处置 | 不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑机 械、建材 运输 | 施工机械 及车辆运输 噪声 | 尽量采用低噪声机械设备 ；合理安排施工物料的 运输时间；夜间 22 时至凌晨 6 时应禁止施工； | 满足《建筑施工场 界环境噪声排放标 准》（GB12523- 2011） |
|  | 营运期 | 设备 | 机械设备噪 声 | 减振装置、定期维护保养 | 满足《工业企业厂 界环境噪声排放标 准》（GB12348- 2008）中 2 类标 准。 |
|  | 生态保护措施及预期效果 本项目不设置临时施工营地，经现场踏勘，评价区域植被种类较单一，野生动物稀少，未发现珍稀保护野生动植物。 项目施工占地面积较少，在采取减少施工面积，避让当地原生植被，对临时堆土场采取修筑排水边渠，可减少水土流失量和植被的破坏面积，施工期结束后，采取绿化措施。 综上所述，本项目的建设对周边生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 谭子坑饮用水源取水口迁移工程建设内容为：依托洪水港取水泵站，新增2台90KW泵机，2根DN500取水管，新敷设输水管道，其中广兴洲镇输水管道2.6km，沿西干渠铺设，在二支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'05.61"，29°35'11.20"）。许市镇输水管道2.2km ，西干渠铺设，在长号居民点沿线支渠交汇处与原输水管道相连（坐标112°54'14.26"，29°35'51.91"）。总用地面积 4160m2。取水水源仍为长江，取水口坐标为：112°54'24.93"，纬度 29°36'33.59"。洪水港泵站设计流量为19.54m3/s，设计扬程为11.5m，装机为630kw*5，出水钢管为6根DN1400mm压力钢管。新增2根压力钢管DN500接入新铺设的广兴洲镇输水管道，许市输水管道。新建输水管道与原有输水干管相连，进入广兴洲镇自来水厂和许市镇自来水厂。 2、产业政策符合性 根据 2017 年国民经济行业分类，本项目属于“E4821 水源及供水设施工程建 筑”，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，本项目属于鼓励 类“二十二、城市基础设施”中“7、城镇安全饮水工程”。 因此，本项目符合产业政策要求。 3、项目选址合理性及外环境相容性分析 （1）取水口合理性分析 根据《三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段一期河道整治工程初步设计报告》河道演变形式可知，本次拟迁移站址在K34+774处，河岸附近未出现岸坡崩挫和近岸河床险情，因此，站址选择从河道演变分析上看是合理的。取水口设置在长江桩号34+774，距离上游桩号31+403华容小荆湖排污口3.371Km，大于3Km，取水水质较好。因此，岳阳市长江补水工程从君山区建设垸洪水港取水口处取水选择是合理的，能保证取水枢纽安全可靠，能满足君山区农田灌溉用水和生态环境用水。 （2）饮用水源取水口与长江补水工程相容性分析 长江补水工程以长江干流为水源，设计最大取水流量19.54m3/s。工程河段设计最小流量为6000 m3/s；可供水量为2948 m3/s。岳阳长江补水工程设计最大取水量占取水河段设计最小流量的0.3%，占可供水量的0.7%。广兴洲镇自来水厂最大取水量为0.055m3/s，许市镇自来水厂最大取水量为0.04m3/s，两个水厂最大取水流量占取水河段设计最小流量的0.00016%，占可供水量的0.00003%。说明本项目对长江补水工程的取水量没有影响。 （3）输水管线外环境关系 项目输水管道广兴洲镇水厂管道铺设2.6km，许市镇水厂管道铺设2.2km，两个水厂输水管道平行铺设，间距500m。管道穿过防洪大堤沿建设院西干渠铺设。从泵站起点，长度在230~300m东西两侧分布有黑渔胡子居民点3户，从泵站为起点，长度在1303m东西两侧分布有长号居民点，3户。从泵站为起点，长度在2268m东侧分布下台子居民点1户。 项目新铺设管道沿农灌渠铺设，周边为农田和灌丛，污染相对较小，许市镇水厂输水管道在沿西干渠2.2km处与原有管道连接，广兴洲镇水厂输水管道在沿西干渠2.6km处与原有管道连接。 综上所述，本项目选址合理，与周边环境相容。 4、平面布置合理性分析 本项目选址于君山区广兴洲镇洪市村。工程依托洪水港取水泵站，新铺设两条输水管分别为2.2km，2.6km。项目新铺设管道沿农灌渠铺设，周边为农田和灌丛，污染相对较小，许市镇水厂输水管道在沿西干渠2.2km处与原有管道连接，广兴洲镇水厂输水管道在沿西干渠2.6km处与原有管道连接。 综上所述，本项目平面布置合理。 5、区域环境质量现状 （1）地表水 地表水评价引用 2018年12月26日（枯水期）潭子坑取水口河道的水质检测结果表明：本项目洪水港取水口长江河道评价范围水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类标准要求。 （2）环境空气 根据2018年度君山区常规监测点统计数据。2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区。 项目取水工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，上述区段所在区域属于大气环境功能一类区，环境空气评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准；为弄清拟建工程区域的环境空气质量现状，项目引用《岳阳市长江补水工程（一期工程）环境影响报告书》中湖南永蓝检测技术股份有限公司在项目区域进行的环境空气质量现状监测。本项目监测点（A1洪市村）位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，上述段区域属于大气环境功能一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，A1点位（洪市村）各项指标能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，区域环境空气质量较好。 （3）声环境 声环境现状评价结果表明：监测期间，各监测点位昼间及夜间监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值（昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)）要 求，表明项目所在地声环境质量良好。 - 地下水 本项目新迁取水泵站位于洪水港取水泵站，与《岳阳市长江补水工程（一期工程）环境影响报告书》中的取水泵站为同一取水泵站，因此本项目引用该项目中的地下水现状监测数据。本项目地下水监测点主要选在洪水港取水泵站附近的居民点，监测结果表明，该项目区域地下水质良好。 - 底泥及土壤 工程范围内的土壤环境和水域内的底泥各项监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准要求，区域土壤和底泥环境质量较好。 - 生态环境 本工程位于东洞庭湖自然保护区实验区，紧邻保护区的边界，离核心区最近距离约13.5km，离缓冲区最近距离约12.56km，远离东洞庭湖国家级保护区重要物种栖息地，且相对远离洞庭湖湿地，工程周边人类活动频繁且历史悠长，现以农业、城市生态系统和水生生态系统为特征。 - 6、环境影响及污染物治理措施 施工期 （1）废水 施工废水通过洒水抑尘蒸发、试压废水沉淀处理后回用施工抑尘。 （2）废气 施工扬尘：采取严格落实建设施工工地扬尘整治管理制度。定期洒水抑尘。燃油废气采用合格油品；定期对设备进行维护。 （3）噪声 施工期尽量采用低噪声机械设备合理安排施工物料的运输时间；夜间 22 时至凌晨 6 时应禁止施工。 （4）固废 土方全部回填；表土临时堆存，用于后期覆土。顶管施工废污泥，施工结束后剩余污泥运送至一般工业固体废物填埋场处置。 （5）生态影响 本项目不设置临时施工营地，经现场踏勘，评价区域植被种类较单一，野生动物稀少，未发现珍稀保护野生动植物。要求施工过程中严格控制占地，减少现有植被破坏，不允许捕杀野生动物。施工结束后及时进行植被恢复或复垦和场内的绿化。 营运期 （1）项目营运期无废水、废气污染。 （2）项目营运期主要为噪声污染。噪声治理采取： - 设备选型上应选用先进的、噪音低、振动小的生产设备；定期对设备进行维护和保养，保证水泵高效、稳定运行。 （3）项目营运期固体废物，主要为泵站维修的废机油，产生量较少，由维修人员带走处置。 7、结论 本项目建设符合国家产业政策，符合当地规划要求，选址合理，平面布局合理；项目在采取本次环评提出的污染防治措施后，污染物能实现达标排放，满足总量控制求，对评价区域环境质量的影响较小，本项目的建设不会改变当地区域的环境功能， 环境风险水平可接受。从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释

一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 环境敏感目标图 附图3 区域水系图 附图4 工程监测分布点图 附图5 工程与华容集成江段江豚自然保护区位置关系图 附图6 项目与东洞庭湖自然保护区位置关系 附件7 项目与四大家鱼种质资源保护区的关系 附件8 工程与东洞庭湖湖泊湿地保护区位置关系图 附件9 项目与岳阳市生态红线位置关系图 附图10 现场照片 附件1 委托书 附件2 取水许可证 附件3 水资源论证报告批复 附件4 续延取水批复 附件5 潭子坑取水口水质监测报告 附表1 建设项目环评审批基础信息表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。