岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目临时堆场变更环境影响说明

编制单位：江西曼霖环保科技有限公司

建设单位：岳阳市君山区城市建设投资有限公司

编制时间：二〇二〇年八月

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 题目建议变更为：岳阳市君山区水利保安工程（二洲子村-旅游路）项目临时堆场变更环境影响报告表 | / |
| 2 | 核实图3.2-1，项目原有堆场与项目现有堆场设置标示弄反了 | P18 |
| 3 | 堆场变更后，运输线路变化了，补充完善变更前后，渣土运输沿线声环境敏感目标、生态敏感目标的变化，分析其影响 | P41-43，P50 |
| 4 | 环境质量现状评价建议引用最新历史数据 | P37 |
| 5 | 生态影响分析建议引用生态专题的结论 | P50 |
| 6 | 补充“三线一单”相符性分析 | P33-P35 |
| 7 | 明确现临时堆场具体位置（经纬度），细化现临时堆场周边环境现状调查，强化临时堆场位置变更的必要性和合理性分析。 | P117-19 |
| 8 | 明确现临时堆场的用地性质，现临时堆场已经开始使用，列表调查说明现临时堆场具体建设内容（包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程），特别是环保工程的扬尘污防措施、车辆冲洗废水、初期雨水沉砂池、沉淀池、污水池、清水池等建设内容，据此调查现临时堆场目前存在的环境问题，有针对性的提出相应的整改措施。 | P19,P26 |
| 9 | 校核大气环境质量标准值（CO单位错误），收集区域2019年大气常规数据，完善大气环境质量现状评价内容，明确噪声监测期间临时堆场的运行情况，补充调查现临时堆场周边及主要运输路线环境保护目标调查。 | P8,P49,P42-43,附图6 |
| 10 | 进一步提出确保车辆冲洗废水、初期雨水不外排地表水体的具体工程措施。 | P48-49 |
| 11 | 补充提出项目建设完成后临时堆场恢复措施。 | P53 |
| 12 | 现临时堆场已投入使用，核实现临时堆场已投入的环保投资、需新增的环保投资。 | P51 |
| 13 | 环境空气质量标准核实CO标准值。 | P8 |
| 14 | 进一步核实项目原有建设内容（项目占用林地的审批手续正在办理中），核实表2.1-1表2.5-1中数据。 | P10,P13 |
| 15 | 现临时堆场在湖南东洞庭湖国家级自然保护区试验区范围，应当取得湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局同意设置的意见。 | 附件4 |
| 16 | 环境质量现状地表水、空气应收集2019年数据 | / |
| 17 | 环境保护目标应说明临时堆场周边环境保护目标。 | P41-42 |
| 18 | 进一步细化施工期临时堆场大气环境、水环境的环保措施，核实初期雨水收集是否需硬化，据此核实环保投资。 | P51 |
| 19 | 根据生态专题结论细化堆场生态保护及恢复措施 | P50 |

目录

岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目临时堆场变更环境影响说明	1

1. 项目变更由来	5

1.1. 变更背景	5

1.2. 编制依据	6

1.3. 评价标准	8

2. 原有项目工程概况	10

2.1. 项目建设内容及规模	10

2.2. 交通量预测	11

2.3. 筑路材料和运输条件	12

2.4. 工程方案	12

2.5. 土石方工程	12

2.6. 原辅材料	13

2.7. 临时占地	13

2.8. 变更前工艺流程及产污环节	14

2.9. 污染源排放情况	14

3. 变更项目基本概况	17

3.1. 变更内容	17

3.2. 变更原因	17

3.3. 变更后堆场概述	19

4. 变更后工程分析	21

4.1. 工艺流程	21

4.2. 施工期工程分析	21

4.3. 环保设施变更	26

4.4. 变更后污染物汇总	27

5. 环境质量现状调查与评价	28

5.1. 自然环境现状调查	28

5.2. 环境质量现状调查与评价	36

5.3. 环境保护目标	41

6. 污染防治措施及影响分析	44

6.1. 大气环境影响分析	44

6.2. 水环境影响分析	48

6.3. 声环境影响分析	49

6.4. 固体废物	49

6.5. 生态环境影响	50

6.6. 变更后工程总量控制	50

6.7. 环保投资估算	51

6.8. 环保竣工验收	51

7. 结论与建议	53

7.1. 结论	53

7.2. 建议及要求	53

项目变更由来

变更背景

1、建设背景

岳阳市君山区地处洞庭湖平原东北部、长江中游荆江门段南岸，北靠长江，南濒洞庭，因君山岛而得名，有着“洞庭明珠”的美誉。君山区北、东、南三面环水，紧临东洞庭湖国家级自然保护区，是湖南省唯一的国家级湿地类型保护区。

长江岸线是一道美丽的风景线，是珍贵的发展资源，是城市生产生活赖以依存的“黄金岸线”。君山区作为岳阳市“一主三副”城区布局中的重要副城区之一，拥有得天独厚的长江、洞庭湖滨水资源和未经开发的濠河湿地，为生态农业和旅游开发储备了丰富的资源，是岳阳市区主要的生态观光旅游区和都市休闲农业基地。

2018年4月25日，习近平总书记在长江岳阳段考察时强调要做好长江保护和修复工作，守护好一江碧水。4月26日，总书记在推动长江经济带发展座谈会上强调，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发，努力把长江经济带建设成“生态更优美、交通更顺畅、经济更协调、市场更统一、机制更科学”的黄金经济带，探索出一条生态优先、绿色发展的新路子。

根据《长江流域综合规划（2012-2030年）》，君山垸为蓄滞洪保留区，是防御超标准洪水还需启用的蓄滞洪区。由于受蓄滞洪区建设管理限制，君山区经济社会发展受到制约。目前正在编制的《长江上中游控制性水库建成后蓄滞洪区布局调整总体方案》中拟将君山垸调整为防洪保护区，给君山生态示范区的建设与发展带来了发展机遇，同时对君山垸的防洪标准提出了更高的要求。

2、必要性

目前君山垸的防洪保护圈堤防防洪标准长江段干堤为Ⅱ级堤防标准，洞庭湖段干堤为Ⅲ级堤防标准，在君山垸从蓄滞洪保留区调整为防洪保护区的前提下，提升洞庭湖段堤防标准要求显得尤为重要，本项目建设拟将提升洞庭湖段堤防至Ⅱ级堤防标准，与长江段干堤堤防标准保持一致，同时项目建设将完善大堤防渗系统，通过以上两方面的建设，项目对提升区域防洪能力、保障城市防洪安全起到十分重要的作用；此外，项目投产后，将车行道从大堤分流出来，间接保护了防洪大堤，同时有利于防汛物资的运输及当地居民的出行，对区域经济发展起到促进作用，因此项目建设势在必行。

为提升区域防洪能力、保障城市防洪安全，完善区域交通路网结构，岳阳市君山区水利局实施岳阳市君山区水利安保工程(二洲子村-旅游路)项目，该项目建设范围为君山区二洲子村至旅游路段，路线起点与二洲子村垃圾处理中心连接道相接，终点与旅游路南段相接，全长11738m。项目总投资81327.39万元(其中环保投资1511万元)，道路设计标准为城市次干道，沥青混凝土路面，道路宽度29m，含堤顶慢行系统8m(由现状堤路改造)。设计车速40km/h,双向四车道，全线设下穿通道1座共28m长，无桥梁，不跨河湖。项目基本沿长江干堤和洞庭湖堤防布线，沿线设置雨水管收集道路路面雨水，同时布设适用于直饮水的供水管，污水管仅从6个固定卫生间敷设至附近市政管网。主要工程内容包括道路工程、涵洞结构工程、堤防工程、给排水工程、景观绿化及环境保护工程、交通配套设施工程、照明工程、S306省道临时保通道路及起点处连接道复建工程。

岳阳市君山区水利局于2019年7月委托湖南道和环保科技有限公司进行环境影响评价，并于2019年9月6日取得了岳阳市生态环境局批复，目前项目正在建设中。由于项目内部调整，现岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目的建设单位变更为岳阳市君山区城市建设投资有限公司。

现由于原临时堆场距离居民位置过近，运输过程不便，因此建设过程中临时堆场位置发生变化，其他建设内容道路工程、涵洞结构工程、堤防工程、给排水工程、景观绿化及环境保护工程、交通配套设施工程、照明工程、S306省道临时保通道路及起点处连接道复建工程等均未发生变化。故需要办理环评变更手续，岳阳市君山区城市建设投资有限公司委托江西曼霖环保科技有限公司对岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目临时堆场变更环境影响说明工作。我单位接受委托后对该项且进行了详细调查和踏勘，对有关资料进行了认真分析，按照有关法律、法规及环境影响评价技术导则和技术规范，编制了变更环境影响说明，并报岳阳市生态环境局君山分局进行审批。

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018.12.29修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018.12.29修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（修正），（2018年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2019年1月1日施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2019年6月5日修正）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》，（2008.1.1 施行）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号文）；

（10）《中华人民共和国水土保持法（2010 年修订）》（主席令第39 号，2011.3.1施行）；

行政规章及规范性文件

（1）《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）；

（2）《产业结构调整指导目录》（2019年本），国家发展和改革委员会；

（3）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环保部令第5号）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，（国家环境保护总局令第13号）；

（6）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016.8.1施行）；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发（2015）17号，2015年4月2日）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发（2013）37号，2013年9月10日）；

（9《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发（2016）31号，2016年5月28日）；

（10）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，2019年8月22日生态环境部令第7号修改）；

（11）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令第45号）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015.6.5施行）。

技术导则及相关规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ/T2.3—2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2009）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

建设项目相关资料

（1）《岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目环境影响报告表》（2019.8）；

（2）关于《岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目环境影响报告表》的批复（2019.9）；

（3）建设方提供的其他资料。

评价标准

环境质量标准

1.空气环境

本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表1.3-1。

表1.3-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（摘录）

| 污染物名称 | 标准限值（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均值 | 24小时平均值 | 1小时平均值 |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |
| TSP | 200 | 300 | - |
| PM10 | 70 | 150 | - |
| PM2.5 | 35 | 75 | - |
| CO | - | 4000 | 10000 |
| O3 | - | 160(日最大八小时平均) | 200 |

2、地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表1.3-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 参数 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | ≤20 |
| 3 | BOD5 | ≤4.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 5 | 总磷 | ≤0.2 |
| 6 | SS | / |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 |
| 8 | 石油类 | ≤0.05 |

3、声环境

项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见表1.3-3。

表1.3-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值（摘录）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

排放标准

本次变更执行的排放标准如下。

- 废气

大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中无组织排放监控浓度限值。

表1.3-4   大气污染物排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |

- 废水

不设生活办公设施，无生活污水产生，破碎洒水用水进入产品后随之蒸发损失，不外排。车辆冲洗水沉淀后用于洒水抑尘，无废水外排。

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表1.3-5  噪声排放标准限值单位：dB（A）

| 标准名称及代号 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

原有项目工程概况

项目建设内容及规模

项目名称：岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目

建设单位：岳阳市君山区城市建设投资有限公司

建设地点：位于岳阳市君山区，建设范围为二洲子村至旅游路段，路线起点与二洲子村垃圾处理中心连接道相接，终点与旅游路南段相接，全长11738m。

占地面积：556694.45m2，用地现状类型包括旱地（油菜、蔬菜）、苗圃用地、林地、岳阳市君山区君山垸水利管理委员会管理用地及其他用地。

道路等级：城市次干路

道路宽度：29m（含堤顶慢行系统8m（由现状堤路改造））

设计速度：40km/h

车道数：双向四车道

项目投资：81327.39万元，其中环保投资1511万元，占总投资的1.86%

施工期：本项目施工期为18个月，预计2020年01月01日-2021年6月30日

主要工程组成见表2.1-1。

表2.1-1本项目建设内容与规模一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | m | 11738 | - |
| 1.1 | 道路长度 | m | 11738 | - |
| 1.2 | 路幅宽度 | m | 29 | 压浸台帮宽路段：8.0m(堤顶慢行系统）+1.0m(设施带）+7.5m(行车道）+7.5m(行车道）+1.5m(绿化带）+3.5m(非机动车道） |
|  |  |  |  | 堤顶帮宽路段：29m=8.0m(堤顶慢行系统）+1.0m(设施带）+7.5m(行车道）+7.5m(行车道）+1.5m(绿化带）+3.5m(非机动车道） |
| 1.3 | 占地 | m2 | 556694.45 | 根据岳市林保报[2019]2号（详见附件6）其中287301m2位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，涉及实验区的工程段为K0+000- K0+085，K5+500- K11+738，长度为6323m。 |
| 1.3.1 | 旱地（油菜） | m2 | 65313.37 | 其中99832m2位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内 |
| 1.3.2 | 旱地（蔬菜） | m2 | 110066.72 |  |
| 1.3.3 | 苗圃 | m2 | 4846.67 | - |
| 1.3.4 | 树林 | m2 | 28812 | / |
| 1.3.5 | 岳阳市君山区君山垸水利管理委员会管理用地 | m2 | 233333.45 | 其中113791 m2位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内 |
| 1.3.6 | 住宅用地 | m2 | 4697 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内 |
| 1.3.7 | 交通运输用地 | m2 | 40169 |  |
| 1.3.8 | 其他 | m2 | 69456.24 | - |
| 1.3.9 | 临时占地 | m2 | 31000 | 其中表土堆置场17000m2，施工管理营地7500m2，施工便道区6500m2 |
| 1.4 | 土石方工程 | m3 | 1642494 | 其中挖方139074m3，填方1503420m3，其中《东洞庭湖自然保护区岸线、洲滩及缓冲区、实验区生态修复工程》的弃土约900000m3，《岳阳市君山区濠河水环境综合治理工程》的弃土约550000m3，加上本项目的挖方量，可满足本项目的填方量。 |
| 1.5 | 机动车道 | m2 | 176684 | 路面材料：4cm 厚细粒式改性沥青砼 AC-13C |
| 1.6 | 非机动车道 | m2 | 53594 | 路面材料：4cm厚细粒式沥青砼AC-13C，5cm 厚中粒式沥青砼AC-20C |
| 1.7 | 堤顶慢行系统工程 | m2 | 169027 | 路面材料：4cm厚细粒式彩色沥青砼 AC-13C，5cm 厚中粒式沥青砼AC-20C |
| 2 | 涵洞工程 | m | 28 | 下穿S306 |
| 3 | 给排水工程 | - | - | - |
| 3.1 | 雨水管 | m | 18900 | d300Ⅱ级钢筋混凝土管、DN600PE管、DN800PE管、DN1000PE管 |
| 3.1.1 | 双蓖雨水口 | 座 | 680 | - |
| 3.1.2 | 检查井 | 座 | 310 | - |
| 3.1.3 | 八字出水口D=1500 | 座 | 10 | - |
| 3.2 | 污水管 | m | 11738 | 全线铺设 |
| 3.3 | 直饮水工程 | m | 14522 | DN15钢丝网骨架钢塑复合管、DN50钢丝网骨架钢塑复合管、C20混凝土盖板沟 |
| 4 | 景观绿化及环境 保护工程 | - | - | - |
| 4.1 | 绿化工程 | m2 | 351795 | 绿化率63.2% |
| 4.2 | 卫生间 | 个 | 6 | - |
| 4.3 | 移动卫生间 | 个 | 4 | 赛事期间增设，排水依托固有卫生间 |
| 4.4 | 园路 | ㎡ | 16257 | 路外护坡绿化中以小游园形式，里面设置 1.5m宽人行道 |
| 5 | 交通工程 | km | 11.738 | - |
| 5.1 | 交通标志标线及 信号灯工程 | km | 11.738 | - |
| 5.2 | 城市视频监控系统 | km | 11.738 | - |
| 6 | 照明工程 | 套 | 1240 | - |
| 7 | S306省道临时 保通道路 | km | 0.230 | - |
| 8 | 起点处原连接道复建 | m | 50 | - |

交通量预测

本项目预测特征年定为2022年、2032年和2037年，根据原项目可研报告，交通量见表2.2-1。车型构成预测结果见表2.2-2。昼间系数取0.9。

表2.2-1  交通量预测表单位：pcu/d

| 年份 | 近期（2022年） | 中期（2032年） | 远期（2037年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通量 | 1755 | 1863 | 1924 |

表2.2-2  未来年份车型构成预测结果（当量比）单位：%

| 车型比例 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80% | 13% | 7% |

筑路材料和运输条件

建设所需要的砖、砂石、钢材等建筑材料均可在岳阳市区或者君山区采购，能充足供应，运输十分方便。项目周边市政配套齐全，水、电、气等必备条件均已成熟，水电、城市路网和公共配套设施能满足项目建设的需要。

工程方案

原项目建设内容包括道路工程、涵洞结构工程、堤防工程、给排水排水工程、景观绿化及环境保护工程、交通配套设施工程、照明工程、S306省道临时保通道路、连接道复建工程。

原项目道路道路全长11738m，起于君山区二洲子村附近，起点与垃圾无害化处理中心连接道相接（按K0+000计），道路沿长江堤防内侧压浸台布线，在K0+310处与华南石化连接道相接，K1+000处经过矮围电排站，K1+270～K1+470段经过君辉混凝土有限公司，K1+820～K2+170段经过规划景明农产品市场；在新东闸处（K2+400～K2+750路段）采用堤顶帮宽形式通过；在K3+275处经过桑园排污口，K3+700处经过桑园电排站，K3+870处与规划连接道相接；在K4+200处拐向堤内，并先后从蒙华铁路、杭瑞高速公路高架桥墩下穿过；在K4+360处采用28m长下穿通道通过S306省道后，与既有道路相接，K4+500～K5+020段利用已建成道路；随后沿洞庭湖堤内压浸台布线，在K6+300处经过规划楼西湾分洪口门，在K7+270～K7+340段经过穆湖铺电排站，该段道路采用堤顶帮宽形式，并采用衡重式路肩墙进行收坡；随后道路沿洞庭湖堤内压浸台布线，在K10+800处逐渐抬高与堤顶平齐，采用堤路结合形式进行布线，在K10+880处经过南闸；在11+180～K11+400段采用堤顶帮宽方案经过濠河，在K11+738处与旅游路相接。

土石方工程

根据可行性研究报告，本项目挖方139074m3，填方1503420m3，无弃方量。根据建设方提供的借用土方说明（详见附件3）可知，项目填方主要来源于《东洞庭湖自然保护区岸线、洲滩及缓冲区、实验区生态修复工程》的弃土（弃土约779490.8m3）及《岳阳市君山区濠河水环境综合治理工程》的弃土（弃土约550000m3），加上本项目的挖方量，可满足本项目的填方量需求，因此本项目不另设取弃土场。

表2.5-1    本项目土石方一览表   单位m3

| 序号 | 挖方量 | 弃方量 | 填方量 | 填方来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139074 | 0 | 1503420 | 本项目挖方量 | 139074 |
| 2 |  |  |  | 本项目建筑垃圾 | 34855.2 |
| 3 |  |  |  | 岳阳市君山区濠河水环 境综合治理工程的弃土 | 550000 |
| 4 |  |  |  | 东洞庭湖自然保护区岸线、洲滩 及缓冲区、实验区生态修复工程弃土 | 779490.8 |
| 5 | 合计 |  |  |  | 1503420 |

原辅材料

本项目施工所需原辅材料主要为碎石、沥青混凝土，具体使用量详见下表。

表2.11-1    本项目原辅材料使用量一览表

| 序号 | 原材料名称 | 使用量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 716.9 | t | 外购 |
| 2 | 管材 | 39407 | m | 外购 |
| 3 | 土工布 | 391941 | m2 | 外购 |
| 4 | 水泥 | 109000 | m3 | 外购 |
| 5 | 沥青 | 20000 | m3 | 外购成品 |
| 6 | 碎石 | 142212 | m3 | 外购 |
| 7 | 砂 | 6247 | m3 | 外购 |
| 8 | 垃圾桶 | 434 | 个 | 外购 |
| 9 | 坐凳 | 482 | 个 | 外购 |
| 10 | 饮水机 | 29 | 个 | 外购 |
| 11 | 计时器 | 2 | 个 | 外购 |
| 12 | 路灯 HV／LV 预装式变电站 | 8 | 座 | 外购 |
| 13 | 路灯 | 1240 | 套 | 外购 |
| 14 | 接地线 | 5800 | m | 外购 |

临时占地

项目临时占地面积共31000m2，包括表土堆置场、施工管理营地、及施工临时便道区，项目不另设取弃土场，不设沥青混凝土搅拌站，其他临时用地充分利用工程永久用地，临时占地在工程竣工后应恢复其原状。

表2.12-1  本项目临时占地一览表

| 序号 | 类型 | 占地面积（m2） | 位置 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土堆置场 | 17000 | 桑园居民区东侧 | 一般农用地、林地 |
| 2 | 施工管理营地 | 7500 | 位于S306与杭瑞高速之 间的一处荒地 | 建设用地 |
| 3 | 施工临时便道区 | 6500 | 下穿通道所在路段S306右侧 | 建设用地 |
| 4 | 合计 | 31000 |  |  |

变更前工艺流程及产污环节

施工期工艺流程及产污节点图

建设内容包括道路工程、涵洞结构工程、堤防工程、给排水工程、景观绿化及环境保护工程、交通配套设施工程、照明工程、S306省道临时保通道路、路线起点与二洲子村垃圾处理中心复建工程。

图5-1  本项目施工期工艺流程图

污染源排放情况

目前项目暂未正式投产运营，项目污染物产排情况引用原环评报告表中工程分析中数据，具体如下表所示：

表2.14-1  项目污染物产排情况一览表

| 工期 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 防治措施 | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 筑路材料贮存：洒水、蓬布遮盖及建设相应高度的围挡。 房屋拆迁及施工现场定期洒水抑尘 | 少量 |
|  | 沥青烟气 | 沥青烟和 苯并[a]芘 | 少量 | 不设沥青混凝土拌合站，直接购买成品沥青。 | 少量 |
|  | 泥浆水和基坑废水 | SS | SS：1000～3000mg/L | 经沉淀后回用于施工或抑尘洒水。 | 经沉淀后回用于施工或抑尘洒水。 |
|  | 车辆冲洗废水 | CODcr、石油类、SS | 水量：10m3/d | 经隔油沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。 | 经隔油沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 621m3 | 经化粪池 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，运至君山区第二污水处理厂处理。 |
|  |  | COD | 250 mg /L、0.16t |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 mg/ L、0.094t |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L、0.13t |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L、0.016t |  |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L、0.013t |  |  |
|  | 拆迁固废 | 废弃混凝土 | 34855.2m3 | 用于路基填土 | 0（用于路基填土） |
|  | 挖方 | 土石方 | 139074m3 | 挖方用于路基填土 |  |
|  | 生活垃圾 | / | 16.2t | 委托环卫部门统一清运。 | / |
|  | 沥青渣 |  | 少量 | 沥青渣由沥青供应单位回收利用。 | / |
|  | 噪声 |  | 施工机械和运输车辆噪声：84dB~92dB |  |  |
| 运营期 | 汽车尾气 | NO2 | 近期：0.187kg/h 中期：0.19kg/h 远期：0.21kg/h | 加强道路两侧绿化 | 近期：0.187kg/h 中期：0.19kg/h 远期：0.21kg/h |
|  |  | CO | 近期：5.14kg/h 中期：5.26kg/h 远期：5.75kg/h |  | 近期：5.14kg/h 中期：5.26kg/h 远期：5.75kg/h |
|  | 生活污水 | 废水量 | 140.86t/d | 6套不小于23m3的化粪池，并全线配套建设污水管网，同时将污水管网接入柳毅路市政污水管网。 | 经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，运至或者排至君山区第二污水处理厂处理。 |
|  |  | COD | 250 mg /L、0.036t |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 mg/ L、0.022t |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L、0.029t |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L、0.0036t |  |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L、0.0029t |  |  |
|  | 路面径流 | 石油类、有机物、悬浮物 | 少量 | 建设雨水管、沟，排入道路右侧水体或水闸，无法建设雨水管沟的部分路段采取道路整体往右侧放坡（东高西低） | 少量 |
|  | 过往行人及驾乘人员 | 路面垃圾 | 少量 | 由城市环卫部门及时进行清理 | 少量 |
|  | 过往车辆 | 交通噪声 | 小型车：68.2dB（A） 中型车：73.7dB（A） 大型车：80.2dB（A） | 通过加强交通管理，道路两侧40m范围内控制学校、敬老院、医院及幼儿园等特殊敏感建筑物，加强绿化等措施，使项目噪声实现达标排放。 | 2类区达昼间60 dB（A），夜间达50 dB（A）标准要求 4a类区昼间70 dB（A），夜间达55 dB（A）标准要求 |

变更项目基本概况

变更内容

项目变更的情况主要涉及以下几个内容：

- 临时堆场变更：现由于原临时堆场距离居民位置过近，运输过程不便，因此建设过程中临时堆场位置发生变化，由桑园居民区东侧变更到湖南华南石化股份有限公司东北侧的荒地，原临时堆场面积占地面积17000m2，现临时堆场面积为18295m2，现临时堆场属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围。

- 对K4+500～K5+020段已建路段利用的变更：原环评设计对K4+500～K5+020段已建路段直接进行利用，现实际作业过程中发现K4+500～K5+020段已建路段的道路结构达不到设计要求，因此决定对K4+500～K5+020段已建路段进行改造，将面层及基成挖出后，利用破碎机破碎后回填。

此外项目建设内容道路工程、涵洞结构工程、堤防工程、给排水工程、景观绿化及环境保护工程、交通配套设施工程、照明工程、S306省道临时保通道路及起点处连接道复建工程等均未发生变化，设备、公用工程、施工营地设置、劳动定员等不发生改变。

变更原因

原设计堆场及现堆场对比

（1）位置：原环评设计堆场紧领东侧桑园居民区设置，距离小于10m，离东侧长江堤坝最近距离为20m；现堆场位于湖南华南石化股份有限公司东北侧地块，距离10m左右，离东侧长江堤坝最近距离为15m左右，500m范围内无居民及其他大气环境敏感点。

（2）中心坐标：原设计东经113.055020、北纬29.437299；现堆场东经113.053155、北纬29.464168。

（3）占地面积：原设计17000m2；现堆场18295m2。

（4）地块现状：原设计地块现状为荒地（待建设地块）；现堆场地块现状为荒地。

（5）用途：原设计用于堆场表土及砂石等材料；现堆场除用于表土及砂石等材料外，还设置一个破碎区（对K4+500～K5+020段已建路段挖出的面层及基层材料进行破碎）。

具体位置图如下：

现表土堆置场

原表土堆置场

图3.2-1  堆场位置图

变更原因

①车辆进出场区有较大扬尘，且表土堆场过程中也有粉尘，根据上图可知，原设计堆场距离桑园居民区不足10m，周边居民环绕，如遇大风天气，粉尘将对西侧、南侧及北侧居民生活产生较大影响，同时车辆装卸过程有噪音产生，亦会影响周边居民的生活。

②由于原环评设计堆场周边居民较多，道路交通压力较大，运输过程不是十分便利。

③原设计堆场位置现为荒地，属于待建设地块，预计2020年10月将开始进行施工建设，水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目建设期预计持续到2021年6月份，若使用该地块作为项目的临时堆场，时间上存在冲突。

④实际作业过程中发现K4+500～K5+020段已建路段的道路结构达不到设计要求，因此决定对K4+500～K5+020段已建路段进行改造，将面层及基成挖出后，利用破碎机破碎后回填，由于将挖出建筑材料运出破碎处理再运回来回填，时间及经济成本都较大，因此建设方决定就近在堆场内设置一破碎区，将挖出的建筑材料在堆场内破碎后回填。

综合上述，将原设计堆场位置及面积进行变更，现堆场位于湖南华南石化股份有限公司东北侧地块，占地面积18295m2，且现位置位于君山区水利安保工程二洲子村-旅游路的起始点，同时在堆场内设置一破碎区。

变更后堆场概述

现堆场位于湖南华南石化股份有限公司东北侧地块，占地面积为18295m2。目前水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目正在建设中，因此本堆场已开始使用。

（1）项目组成

项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程、储运工程等构成。项目组成见下表。

表3.3-1   项目组成一览表

| 序号 | 名称 | 建设规模 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎区 | 450m2 | 含锤式破碎机、圆振筛、传输系统等 |  | 原有 |
|  | 堆放区 | 17000m2 | 用于修路建筑材料及表土的堆放 |  | / |
| 公用工程 | 供水 | / | 市政自来水供水系统 |  | / |
|  | 供电 | / | 市政供电系统 |  | / |
| 环保工程 | 废气 | 给料机、破碎机、筛分机安置喷雾洒水抑尘装置 |  | 新增 |  |
|  |  | 传送带落料处设置雾化喷头装置，传送带全密闭 |  | 新增 |  |
|  |  | 破碎筛分区安置集气罩，布袋除尘后15高排气筒 |  | 新增 |  |
|  |  | 运输进出车辆进行覆盖限速，并设置洗车平台（50m2）对车辆进行清洗 |  | 新增 |  |
|  | 废水 | 沿场区四周及堆场设置排水沟，并设置250m3的初期雨水池 |  | 新增 |  |
|  |  | 对洗车废水经沉淀池处理后循环利用 |  | 新增 |  |
|  | 固废 | 固废暂存区30m2，用于对一般工业固废进行暂存 |  | 新增 |  |

（2）项目设备

表3.3-2   主要设备清单

| 类型 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碎石生产 | 给料机 | 2台 | 现有 |
|  | 破碎机 | 1台 | 现有 |
|  | 料仓 | 4台 | 现有 |
|  | 履带 | 2条 | 现有 |
| 动力 | 水泵 | 2台 | 新增 |
| 环保 | 喷雾洒水设备 | 2套 | 新增 |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 1套 | 新增 |
|  | 集气罩 | 2套 | 新增 |
| / | 洗车平台 | 1台 | 新增 |

图3.3-1  堆场概况

周边500m范围内为企业、耕地及长江水域，无居民区等其他大气环境敏感点，车辆进出厂区道路十分便捷，且道路扬尘及车辆噪声对周边影响亦较小，具体产排污见4.1，影响分析见第6章。

同时由于防洪需要岳阳市君山区水利安保工程（二洲子村-旅游路）项目的建设是必须的，根据施工方案项目建设过程中需设置临时堆场，堆场的占用期1.5年左右，预计2021年6月项目施工结束，随着项目建设完成，对临时堆场将进行复垦，对占地进行绿化，由于堆场原地块为荒地，水土保持能力差，复垦将对在地块上进行植被绿化，可以提高地块的水土保持能力，因此本项目有利于水土保持。因此从车辆的运输、对周边的环境影响及项目建设的经济性而言，将堆场变更至现地块后具有正面影响。

变更后工程分析

主要为施工期临时占地变更，原位于桑园居民区东侧，现由于原临时堆场距离居民位置过近，运输过程不便。变更为湖南华南石化股份有限公司东北侧的荒地，属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围。此外项目建设内容道路工程、涵洞结构工程、堤防工程、给排水工程、景观绿化及环境保护工程、交通配套设施工程、照明工程、S306省道临时保通道路及起点处连接道复建工程等均未发生变化，设备、公用工程、施工营地设置、劳动定员等不发生改变。

工艺流程

项目堆场对对K4+500～K5+020段已建路段挖出建筑材料破碎工艺流程见下图。

图5-1  工艺流程及产污节点图

施工期工程分析

本项目仅临时堆场位置及建设内容发生变化，因此本次变更仅对水利工程的施工期临时堆场污染源进行分析。

废气

①装卸粉尘

本项目表土进行装卸时有物料粉尘产生，主要为落差扬尘，从环境风洞实验及实际作业实践来看，取料作业时的起尘量远小于堆料作业时的起尘量，因此本环评装卸粉尘主要考虑堆料作业时的起尘量，主要与物料粒径、装卸时风速、落料落差、物料含水率及装卸物料量等因素有关，可采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算：

Q＝0.03×U1.6×H1.23×K×e-0.28ω

式中：

Q—物料装卸时机械落差起尘量，kg/h；

U—平均风速，m/s，考虑到不利气象条件，本次评价中风速取值采用岳阳市多年平均风速2.9m/s，和90%保证率下的最大风速28m/s（代表不利气象条件）；

H—物料落差，m，装车时均取1.2m；

w—物料含水率，%，正常情况下，来料砂石的含水率较高（可达6~10%），同时本项目在砂石装卸作业时视物料的干湿程度采取必要的洒水抑尘措施，可保证砂石装卸时含水率达到8%；

K—卸料机抓斗的机械作业能力，t/h，本项目每台吊机抓斗和铲车铲斗的装载量均为3t，每次堆料作业时间均以60s计，则其机械作业能力均取180t/h。

本项目砂石卸车和装车产生的物料粉尘等同考虑，通过计算可得，以保证砂石含水率达8%为前提，正常风速（取岳阳市多年平均风速2.9m/s）和不利气象（取90%保证率下的最大风速28m/s）条件下，故正常风速下装卸作业起尘量均为1.14kg/h；不利气象条件下卸船、装车作业起尘量为11.64kg/h。

本项目经营转运货种为沙石，物料粒径较大，其中沙子的细度模数在2.0~3.2（平均粒径为0.3~0.5mm）之间，含泥量一般约1~1.5%，石子一般粒径为5~20mm，含泥量约0.03%，正常风速条件下装卸作业时粒径大于0.1mm的物料一般不会作为尘源，产生的粉尘主要源自砂石物料中混杂的泥沙，因此正常风速条件下本项目装卸黄沙和石子时的实际粉尘排放量分别按上述计算起尘量的1.5%和0.03%计，即正常风速下，黄沙装卸时起尘量为0.017kg/h，石子装卸时起尘量为0.00034kg/h，装卸粉尘均为无组织排放，排放情况见下表。

表4.1-1 砂石装卸粉尘排放情况

| 污染源 | 状态 | 污染物 | 正常风速 | 不利气象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放速率（kg/h） |
| 沙子装卸 | 装卸 | 粉尘 | 0.017 | 11.04 |
| 石子装卸 | 装卸 | 粉尘 | 0.00034 | 11.04 |
| 总装卸粉尘 |  |  | 0.017* | 11.04* |

②堆场风扬尘

本项目沙石子堆放暂存时会有风扬尘产生，影响其起尘量的主要因素为风速、堆放量及含水率等，可参照秦皇岛码头煤场起尘量经验估算模式：

Q=0.0666×k×（U－U0）3×e（-1.023ω）×M

式中：

Q—堆放场地起尘量，mg/s；

k—与堆放物料含水率有关的系数，本项目通过必要的洒水抑尘措施保证堆场砂石含水率达到8%，k取0.963；

U—50米高度处的风速，m/s，50m高度的风速可采取指数规律由地面风速推算得出，公式为U50=U10(50/10)P，由于50米高度以下为近地层，风速廓线可按中性条件对待，P指数值为1/7。考虑到不利气象条件，本次评价中风速取值采用岳阳市多年平均风速2.9m/s和90%保证率下的最大风速28m/s（代表不利气象条件），计算后50米高度处的平均风速分别为3.3m/s和13.6m/s；

U0—50米高度处的扬尘启动风速，m/s，参照灰场扬尘启动风速U=1.93ω+3.02，含水率达8%情况下为3.17m/s，则50米高度处的启动风速取3.99m/s；

w—物料含水率，%，本项目视物料干湿程度采取必要的洒水抑尘措施，可保证堆场砂石含水率达到8%；

M—堆场堆放的物料量，t，本项目堆场占地18295m2，最大堆高1.5m，砂石料密度约为1600kg/m3，则堆场堆放的最大物料量取9335t。

通过计算可得，以保证砂石含水率达8%为前提，正常风速（取岳阳市多年平均风速2.9m/s）条件下未达扬尘启动风速，堆场产生的风扬尘可忽略不计，不利气象条件下（取90%保证率下的最大风速29m/s）堆放场地的起尘量可达35.4mg/s，即0.15kg/h，均为无组织排放。本项目堆场风扬尘的排放情况见下表。

表4.1-2  堆场风扬尘排放情况

| 污染源 | 状态 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆场风扬尘 | 正常风速 | 扬尘 | 0 | 0 |
|  | 不利气象 | 扬尘 | 0.15 | -- |

③破碎粉尘

在破碎过程中，会产生粉尘，本环评要求建设方在破碎及上方设置一集气罩对粉尘进行收集，通过排气管引至布袋除尘器进行净化处理，处理后经15m高排气筒排放。根据经验数据，破碎加工过程（含输送过程）产生量约占总破碎量的0.02‰左右，由于本项目采用破碎前喷淋的方式，所以因此矿石破碎、筛分产生逸散尘的排放因子为0.025kg/t（根据建设方提供资料破碎料约1300t，需破碎的施工期约100天，一天破碎约2h），本项目粉尘产生量为0.0325t，工作时长200h，则产生速率为0.1625kg/h，除尘器的风量为4000m3/h，集气罩收集效率为80%，布袋除尘器的除尘效率可达到99%以上，因此，过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放量为0.00026t（0.0013kg/h），排放浓度为0.325mg/m3；未收集到的粉尘量为0.0065t（0.0325kg），此部分粉尘为无组织排放。

废水

本项目堆场范围内不设置生活设施。本项目生产用水源自市政自来水管网和沉淀池回用水，其中自来水用量约17.07t/a，沉淀池回用水量约207.93t/a，主要用于装卸抑尘、堆场抑尘和车辆冲洗，初期雨水收集后用于施工作业。

①装卸、破碎及堆场抑尘用水

黄沙、石子装卸及暂存堆放时会伴随一定的扬尘产生，通过喷淋洒水可以有效抑制砂石装卸时的扬尘，根据业主提供资料，装卸抑尘用水量约为20t/a。堆场每天洒水1次，洒水强度为1.3L/（m2·次），本项目堆场面积为18295m2，则堆场抑尘用水量约为5200t/a。抑尘用水主要被黄沙、石子吸收，无废水产生及排放。

在破碎加工区设备进料口、出料口均设置喷淋设施，每个进料口喷淋用水量1m3/h；每个出料口喷淋用水量0.5m3/h，设备均有一个进料口和一个出料口，则破碎加工区喷淋用水量约3m3/h。本项目工作日为100天，每天工作2小时，则破碎加工区用水量约为6m3/d、600m3/施工期。这部分水进入产品后随之蒸发损失，不外排。

②车辆冲洗水

车辆冲洗废水按500L/辆计，每天按20辆计，冲洗废水约10m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L。车辆冲洗废水经沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。

③初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。根据项目特点，本项目初期雨水中主要污染因子为厂区集雨范围内的粉尘，本项目初期雨水收集全场范围内的雨水，其收集面积为18295m2，主要污染物为SS。

初期雨水：雨水量采用下式计算：

式中，Q为雨水量，L/s；φ为径流系数，取0.70；q为暴雨强度，L/s·ha，F为占地面积，ha

雨水量按岳阳地区暴雨强度公式计算：

q=914（1+0.8821lgP）/t0.584

式中：q——暴雨强度（L/s·ha）；

P——设计降雨重现期（a）；

t——降雨历时（min）；

T—重现期，取2年；

t—设计暴雨历时，分别取10分钟；

F—汇水面积。

计算得，项目初期雨水产生量为247.83m3/次，主要污染物为SS，本项目初期雨水，经过雨水汇水沟汇集，导入沉淀池中，经沉淀后用于作业。同时在厂区周围建设撇洪沟，项目区外的雨水不得进入项目区。

根据查阅资料，项目区地下水类型主要为潜水，潜水主要赋存于砾砂层中，根据项目区域地层岩性，潜水层位于第四层：中风化粉砂岩（K）红色、棕红色，以中生界白垩系中厚层至厚层红色粉砂岩为主，其底部含砂砾岩。按照标准地层中层厚统计，项目区域潜水距离地表约为4.4~9.8m，潜水由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度较小，具微承压性。项目管道铺设期间，下挖深度约为1.5m，未涉及潜水层，因此无涌水产生。

噪声

堆场噪声主要来源于运输车辆的交通噪声、砂石装卸的落料噪声以及破碎设备的运行噪声。对于进出车辆，要强化行车管理制度，厂区内禁鸣限速，最大限度减少流动噪声源的影响。本项目主要噪声源见下表。

表4.2-3  主要噪声源及源强

| 序号 | 噪声源 | 等效声级（dB(A)） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料机 | 65~75 | 距设备1m处 |
| 2 | 破碎机 | 80~90 | 距设备1m处 |
| 3 | 履带 | 75~80 | 距声源1m处 |
| 4 | 运输车辆 | 70~85 | / |

固体废物

本项目堆场范围内不设置生活设施，产生的固废主要为沉淀池沉淀的细小砂石。

本项目对粉尘的处理主要是采用袋式除尘器，被袋式除尘器截留下来的粉尘即为袋式除尘器粉尘，由前面大气污染物源强计算可知，在破碎筛分环节产生的粉尘量为0.0325t/a，集气罩的效率为80%，袋式除尘器的除尘效率为99%，所以可得被袋式除尘器截留下来的粉尘量为0.02574t。对袋式除尘器反向冲入洁净气体可使袋式除尘器截留的粉尘脱落。该部分粉尘可直接用于施工作业。

本项目沉淀池收集处理雨水径流和冲洗废水，主要对废水中的SS进行处理，去除效率以80%计，则本项目沉淀池中产生的沉淀物量约为0.177t/a，沉淀物主要组分为砂石，定期收集后用于作业。

环保设施变更

项目变更后堆场位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围，为防止堆场对土壤、地下水造成污染，本次变更要求场界增设截流沟，沉淀池、初期雨水收集池须采取严格的防渗措施。本次评价在收集和分析项目相关资料、厂址区域环境背景资料的基础上，对项目现场进行了实地踏勘。根据现场勘查，该项目存在的问题及拟进行的整改措施见下表。

表4.3-4  项目存在问题及整改措施一览表

| 项目 | 存在的问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传送带未密闭且未洒水 | 传送带落料处设置雾化喷头装置，传送带全密闭 |
| 2 | 破碎工序未对扬尘进行治理 | 采用湿式破碎+布袋除尘+15m排气筒 |
| 3 | 破碎区地面未硬化 | 对破碎区地面进行硬化 |
| 4 | 洗车废水未处理 | 设置洗车平台及废水沉淀池，洗车废水循环使用不外排 |
| 5 | 进出车辆未进行覆盖 | 对运输进出车辆进行覆盖限速 |
| 6 | 初期雨水未收集 | 设置初期雨水池对初期雨水进行收集后用于洒水抑尘 |

变更后污染物汇总

表4.3-1  堆场污染物产排情况一览表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 防治措施 | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装卸粉尘 | TSP | 少量 | 洒水 | 少量 |
|  | 破碎粉尘 | TSP | 0.0325t | 洒水加布袋除尘 | 0.325mg/m3，0.00026t |
|  |  |  |  |  | 0.0065t |
| t | 堆场扬尘 | TSP | 少量 | 洒水、蓬布遮盖、围挡。 | 少量 |
| 废水 | 车辆冲洗废水 | CODcr、石油类、SS | 水量：10m3/d | 经隔油沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。 | 经隔油沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。 |
|  | 初期雨水 | SS | 水量：207m3/次 | 沉淀用于作业，不外排。 | 沉淀用于作业，不外排。 |
| 固废 | 沉淀泥渣 | 泥渣 | 0.177t/a | 用于路基填土 | 0（用于路基填土） |
|  | 收集粉尘 | 粉尘 | 0.02574t |  |  |
| 噪声 | 噪声 |  | 主要来源于破碎机和履带等设备及车辆运输产生的噪声，根据资料类比分析，其声源噪声值一般在65～95dB(A)之间。 |  |  |

环境质量现状调查与评价

自然环境现状调查

地理位置

君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。

本项目位于岳阳市君山区二洲子村至旅游路段，路线起点与二洲子村垃圾处理中心连接道相接，终点与旅游路南段相接。（起点坐标：北纬29.463024、东经113.060238，终点坐标：北纬29.386345、东经113.013057），具体位置见附图1。临时堆场位于湖南华南石化股份有限公司东北侧的荒地（坐标：北纬29.464168、东经113.053155）

地形、地貌及地质情况

君山垸地势北高南低，地形较平坦，地面高程一般在27m至31.5m之间（吴淞高程）。君山垸总面积171.6km2，集雨面积91.43km2，四周环绕有一线防洪大堤35.333km(其中长江干堤22.825km，洞庭湖堤12.058km)，间堤2.525km。垸内无丘岗山地，多为平原。土地开发利用率极高，垸中心为柳林洲镇城市区域，环绕有大量耕地和鱼塘。垸内水系连通性好，渠系纵横交错、四通八达，存在一内湖濠河。垸四周滩地众多，高程在 27.5m以上外洲面积30.52km2，部分被开垦为耕地。

君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二选系；中生界三选系、侏罗系、白恶系；新生界第三系和第四系。

工程区地处新华夏系第二沉降带中部，北为江汉盆地、南为洞庭湖断陷盆地。次一级构造有华容隆起带与江陵凹陷带，以EW向褶皱与NNE向断裂为总的构造格架，其中NNE向的岳阳-湘阴断裂带具有多期活动性。据记载，沿该断裂带曾发生过 3.5～5.5级地震6次，在临湘的江南一带于1976年6月1日与8月1日分别发生过 2.8 级和2.3级有感地震。新构造运动以继承性沉降为主，区内第四系地层及地貌的发育特征与河湖演变皆受此制约。据国家地震局2015年版1：400万《中国地震烈度区划图》，场地抗震设防烈度为VI度，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，特征周期Tg为0.35s。

气候、气象条件

君山垸地处洞庭湖东北，属典型亚热带季风气候区，雨量充沛，日照充足，四季分明。据市气象站资料统计，多年平均气温为17℃，年内高温期为6～9月，最高温度达39.3℃；最低气温期在1～2月，最低温度达-11.1℃，年内少许霜冻，无霜期277天。多年平均蒸发量1424.2mm，最大达1747.6mm。主导风向为东北风，8级以上大风多年平均为27天，最多达52天，平均风速2.9m/s，最大风速28.0m/s。多年平均降雨量1331.5mm，其中5～10月平均降雨量812mm，占全年降雨的61%，最大十五日降雨703.7mm。

水文状况

（1）地表水体

君山垸地处下荆江右岸，长江与洞庭湖交汇处，东南傍洞庭，北依长江，受三口四水汇流及江湖相互顶托的影响，历年汛期水位高、持续时间长。根据《湖南省岳阳市君山区水利规划报告》资料内容，确定君山垸警戒水位（南闸）为 31.58m，保证水位为 33.06m，1998 年历史最高洪水为 34.56m，超过保证水位 1.48m。

长江流经西藏、四川、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省市区，在上海市注入东海。有雅砻江、岷江、沱江、嘉陵江、乌江、湘江、汉江、赣江、青戈江和黄浦江等支流。在江苏省镇江市同京杭大运河相交。干流全长6300km，流域总面积180多万km2，年平均入海水量约9600亿m3。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m，长江堤防为50年一遇防洪标准。

东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。

洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。

濠河位于君山区域内西南侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从工业园西南侧旁边流过。濠河系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉河，长5000m，宽300~400m，水深2~19m，河面呈东西方向不规则羊叉形。

（2）地下水体

工程区地下水主要为第四系松散层孔隙水。一般为孔隙潜水，部分地 段为季节性承压水，局部尚存在上层滞水。孔隙潜水主要接受大气降水补 给，随季节变化。与河水等地表水体呈互补关系，枯季地下水向河、渠排 泄，地下水位埋深 0.5～5m；汛期江河水位高、地下水沿含水层向堤垸内运 移，呈季节性承压水，并在堤垸内低洼地段上升出溢于地表。

粉质粘土 、 粉质壤土的渗透系数 K=2× 10-5 - 8×10-6cm/s ， 砂壤土 k=1.5×10-3-4×10-4cm/s；下部粉细砂、细砂层是区内主要含水层，虽厚薄变化较大，但较为连续，渗透系数 k=2.9×10-2-4.5×10-3cm/s，具中等透水性。

土壤

项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。土壤呈微酸性至弱碱性反应，有机质含量高，肥力高，但稳定性差，承载力低。

生态环境

评价区主要为农田生态系统。农田生态系统是人工建立的生态系统，其主要特点是人的作用非常关键，人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员。农田中的动植物种类较少，群落的结构单一。人们必须不断地从事播种、施肥、灌溉、除草和治虫等活动，才能够使农田生态系统朝着对人有益的方向发展。

生态系统中的生物群落结构较简单，主要为农作物，伴生生物为杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟及少量其他小动物。

东洞庭湖国家级自然保护区自然概况

1 基本概况

湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积19万公顷，主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局是保护区的行政主管部门。

保护区建区30多年来，得到了中央、省、市各级政府和主管部门的高度重视和大力支持，通过洞庭湖国际观鸟节、岳阳论坛、洞庭湖湿地生态旅游、洞庭湖生态保护基金等一系列的工作，取得了卓有成效的结果。2007年被中国野生动物保护协会授予“中国观鸟之都”，2013年被国家林业局、国家教育部、共青团中央授予“国家生态文明教育基地”。

2 自然特征

东洞庭湖是保护区的主体范围，也是洞庭湖的主体湖盆，最大湖水面积为1328km²，约占洞庭湖的一半，是一个调蓄过水型湖泊，汇集湖南湘、资、沅、澧四水，吞纳长江部分水量，对长江水量有巨大调剂作用。

东洞庭湖汇集湖南湘、资、沅、澧四江江水，对长江水量有巨大调剂作用。集水区面积130万km²，集水区包括“四水”集水面积26万km²，长江干流支江以上集水面积10101010-4万km²。多年年均湖水量3126亿m³，其中“四水”过湖水量1684亿m³，长江过湖水量1180亿m³，区间过水量262亿m³。由于巨大的过境水的侧面补给，本区地下水资源极其丰富，在广大的冲击平原地下5m地层普遍富含地下水，平均单井涌水量可达300t/日~3000t/日。

洞庭湖处于亚热带季风气候区，日照充足，太阳辐射强烈，湖水热量资源丰富。由于属于大型浅水湖泊，湖水交换频繁，对流紊动作用大，因此湖水热量分布相对均匀。多年来东洞庭湖平均水温17.76˚C，除7月气温高于水温外，其余各月的水温均高于气温。湖区和四水水温高于长江水温。

洞庭湖的潮流流态基本上是从西洞庭湖经南洞庭湖再向东洞庭湖，直至从城陵矶出口入长江的单一流动，局部湖汊流向偏转，出现回流现象。西部流速较小，东部流速较大，流速在0.2~0.6m/s.

东洞庭湖湖盆泥沙淤积量大。过境水每年平均输入泥沙1.42亿m³，其中4月输入0.24亿m³，占16.9%；长江输入1.18亿m³，占83.1%，而输出泥沙仅有城陵矶一口，年输出泥沙0.36亿m³，占输入量的25.4%，年均淤湖泥沙1.06亿m³，淤积率达74.6%。

3 功能区划

保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。

（1）核心区

将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm²。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm²；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm²；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm²定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。

（2）缓冲区

核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm²。

（3）实验区

保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积12.46万hm²（本项目桩K0+000- K0+085，K5+500- K11+738位于实验区内）。

4 主要保护对象及分布

（1）保护区性质

湖南东洞庭湖国家级自然保护区，是以保护湿地生态系统和越冬水禽为主，兼具科学研究、自然保护教育、生态旅游和开展经营利用于一体的大型、综合性的国家级自然保护区和国际重要湿地。

（2）保护区类型

湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和歇息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区分原则》(GB/T14529-93),该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。

（3）主要保护对象及分布

湖南东洞庭湖国家级自然保护区，保护区保护对象为湿地生态系统和生物多样性，珍稀濒危水禽，自然生态环境和自然资源和湿地自然、人文景观。

该保护区属泛北极植物区，东亚-日本森林植物亚区，保护区有维管束植物133科1101种，其中蕨类植物15科21属26种，裸子植物4科4属4种，种子植物114科491属1071种，特别是在不到1km²的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属植物最丰富的地区。

东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物，记录到131种水生植物，隶属40科，75属，常见的沉水植物包括苦草、水筛等，浮水植物有莲、芡实、浮萍等，挺水植物包括水烛、芦苇等。

该保护区是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。该区域在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位，东洞庭湖是中国7处列入湿地公约的国际重要湿地之一，每年有10多万只候鸟在这里越冬，其中很多鸟类属国家级重点保护动物和国际珍稀濒危鸟类。

目前，根据近10年的鸟类监测，东洞庭湖国家级自然保护区共记录到鸟类14目50科335种。其中，有41种国家级重点保护鸟类，其中，东方白鹳（Ciconia boyciana）、黑鹳（Ciconia nigra）、中华秋沙鸭（Mergus squamatus）、白鹤（Grus leucogeranus）、白头鹤（Grus monacha）等5种鸟类属国家Ⅰ级重点保护野生动物，赤颈䴙䴘（Podiceps grisegena）、卷羽鹈鹕（Pelecanus crispus）、白琵鹭（Platalea leucorodia）、小天鹅（Cygnus columbianus）、黑鸢（Milvus migrans）等36种鸟类属国家Ⅱ级重点保护野生动物。区域内的珍稀水禽主要分布在大小西湖、丁字堤、君山后湖、春风湖、上下红旗湖、白湖、七星湖、注滋河口等区域。此外，保护区还保护了麋鹿（Elaphurus davidianus）、江豚（Neophocaena a. asiaeorientalis）等其他湿地珍稀物种。江豚主要分布在湘江穿越洞庭湖的航道内；麋鹿主要分布在上下红旗湖至鹿湖、注滋河口至黑嘴及两岸区域。

目前，洞庭湖区域现已记录哺乳动物7目11科28种；爬行动物3目10科31种；两栖动物已记录2目6科14种。

项目建设与“三线一单”相符性

1、生态红线

项目位于岳阳市君山区，湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区范围内，根据《君山区生态保护红线分布图》及《湖南省生态保护红线》湘政发〔2018〕20号，生态保护红线的保障措施之一为实施严格管控，本项目不在生态保护红线保护范围内。根据中办国办印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中第九条，实行严格管控：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。根据《全国主体功能区规划》（国发〔2015〕42号），国家禁止开发区域的功能定位是：我国保护自然文化资源的重要区域，珍稀动植物基因资源保护地，本项目属于国家级自然保护区，管制原则之一：按核心区、缓冲区和实验区分类管理。核心区，严禁任何生产建设活动；缓冲区，除必要的科学实验活动外，严禁其他任何生产建设活动；实验区，除必要的科学实验以及符合自然保护区规划的旅游、种植业和畜牧业等活动外，严禁其他生产建设活动；之二：新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区。本项目属于新建基础设施道路类，且本项目新建道路未穿越自然保护区核心区及缓冲区，因此，本项目建设符合生态红线的管控要求，要求项目按相关要求办理生态红线内项目相关审批手续。

2、环境质量底线

项目位于大气环境一类区，声环境功能2类、4a类、4b类区，涉及的水环境功能为Ⅱ、Ⅲ类水体，本项目各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，经预测影响分析，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线。

3、资源利用上线

项目为城市道路及智能交通体系建设项目，不涉及基本农田，用水量较少，项目拟占用部分耕地、林地及荒草地等自然资源区，但本项目建设一方面保护河湖堤，另一方面可改善保护区的景观，促进保护区旅游业的发展，同时，项目拟将进行大面积的绿化，以促进生态环境的建设，此外，项目非资源消耗型项目，因此，项目资源利用满足相关要求。

4、环境准入负面清单

本项目为城市基础设施项目，符合君山区城乡一体化规划，同时符合《洞庭湖生态经济区规划》（发改地区[2014]840号），不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型；同时，由表可知，本项目不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中禁止的项目，因此本项目为环境准入允许类别。

表5.1-1   《长江经济带发展负面清单指南（试行）》属性分析

| 序号 | 负面清单 | 本项目 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 不是码头项目、不是过长江通道项目。 | 不属于 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，未涉及核心区及缓冲区 | 不属于 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 未涉及饮用水水源 | 不属于 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 无废水外排 | 不属于 |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目为水利安保工程的临时用地 | 不属于 |
| 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 项目不在君山区生态保护红线范围内，但本项目属于水利安保工程的临时用地工程，为必要的民生项目，且本项目建设符合生态红线的管控要求。 | 不属于 |
| 7 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目不属于化工项目及高污染项目。 | 不属于 |
| 8 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不属于石化、现代煤化工产业 | 不属于 |
| 9 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 不属于落后产能项目。 | 不属于 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 不属于严重过剩产能行业的项目 | 不属于 |

选址区域环境功能规划

本项目所在地环境功能属性见表2-1：

表5.1-2   项目选址环境功能属性

| 编号 | 项目 |  | 功能区类别及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量功能区 |  | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区为一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准 |  |  |
| 2 |  |  | 其他地方为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 |  | 主要为2类声环境功能区，本项目路两侧、杭瑞高速公路两侧及S306 省道两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类，蒙华铁路两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类。 |  |  |
| 4 | 水环境功能区 | 长江 | 长江（塔市译至城陵矶，全长80km） | 渔业用水区 | （GB3838-2002）III类标准 |
| 5 |  | 洞庭湖 | 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域） | 自然保护区 | （GB3838-2002）III类标准 |
| 6 |  |  | 扁山至市一水厂取水口上游1000米 | 饮用水水源保护区 |  |
| 7 |  |  | 市一水厂取水口下游200米至洞庭渔都 | 饮用水水源保护区 |  |
| 8 |  |  | 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域） | 自然保护区 | （GB3838-2002）II类标准 |
| 9 |  |  | 市一水厂取水口上游1000米至下游200米 | 饮用水水源保护区 |  |
| 10 |  | 濠河 |  | 调蓄湖 | （GB3838-2002）III类标准 |
| 11 | 是否基本农田保护区 |  | 否 |  |  |
| 12 | 是否森林公园 |  | 否 |  |  |
| 13 | 是否生态功能保护区 |  | 是 |  |  |
| 14 | 是否水土流失重点防治区 |  | 否 |  |  |
| 15 | 是否人口密集区 |  | 否 |  |  |
| 16 | 是否重点文物保护单位 |  | 否 |  |  |
| 17 | 是否三河、三湖、两控区 |  | 是（两控区） |  |  |
| 18 | 是否水库库区 |  | 否 |  |  |
| 19 | 是否污水处理厂集水范围 |  | 否 |  |  |
| 20 | 是否属于生态敏感 与脆弱区 |  | 是 |  |  |

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状

达标区判定：

项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一八年 度环境质量公报》，根据该公报，岳阳市2018年区域环境空气质量数据见下表。

表5.2-1 岳阳市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值 （μg/m³） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 16.7 | 不达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 23 | 40 | 57.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 72 | 70 | 102.9 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 45 | 35 | 128.6 |  |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1400 | 4000 | 35.0 |  |
| O3 | 第90百分位数最大8h平均质量浓度 | 155 | 160 | 96.9 |  |

注：《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》未公布SO2、NO2、PM10、PM2.5相应的百分位数日平均质量浓度。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条―城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。故本项目所在区域2018年为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018-2020年)》、《岳阳经济技术开发区洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案(2018-2020)》(岳经办发〔2018〕20号)等文件要求，通过调整产业结构调整、推进“散乱污”企业政治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、加大污染治理力度等措施，区域大气污染物排放总量将大幅减少，环境空气质量将得到持续改善。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》，岳阳市2020年PM10、PM2.5的浓度改善目标分别为42μg/m³和68μg/m³。

地表水环境质量现状

1、长江

本评价收集了2018年省站长江常规监测数据，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（1）监测断面：长江城陵矶断面、君山长江取水口断面，长江荆江口断面。

（2）监测因子

pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、石油类。

（3）监测结果

监测及评价结果见下表。

表5.2-2  2018年长江各断面监测数据

| 序号 | 断面 | 监测项目 | pH | 化学需氧量 | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城陵矶 | 监测浓度 | 7.22-8.15 | 8.7-15.7 | / | 0.03-0.27 | 0.07-0.113 | / |
| 2 |  | 标准指数 | 0.11-0.575 | 0.435-0.785 | / | 0.03-0.27 | 0.35-0.565 | / |
| 3 |  | 标准值 | 6~9 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 0.05 |
| 5 |  | 超标率 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 6 |  | 最大超 标倍数 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 7 |  | 是否达标 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | / |
| 8 | 君山长江取水口 | 监测浓度 | 7.08-8.12 | 11.7-14.3 | 0.33-3.80 | 0.02-0.10 | 0.06-0.14 | 0.005 |
| 9 |  | 标准指数 | 0.79-0.90 | 0.59-0.72 | 0.083-0.95 | 0.02-0.10 | 0.3-0.7 | 0.1 |
| 11 |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 最大超 标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 荆江口 | 监测浓度 | 7.62-8.23 | 7.0-14.0 | 0.4-1.4 | 0.02-0.32 | 0.06-0.15 | 0.005 |
| 15 |  | 标准指数 | 0.85-0.91 | 0.35-0.7 | 0.1-0.35 | 0.02-0.32 | 0.3-0.75 | 0.1 |
| 17 |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | 最大超 标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

由上表可知：长江城陵矶、君山长江取水口断面，长江荆江口断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，因此长江各监测断面水质较好。

2、洞庭湖

本评价收集了2017年洞庭湖的监测数据，监测断面包括东洞庭湖断面水质。监测及评价结果见下表。

表5.2-3   2017年东洞庭湖水质监测结果   单位：mg/L

| 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 标准 | 标准指 数范围 | 最大超 标倍数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年1-12月 | pH （无量纲） | 7.41-7.80 | 6~9 | 0.82-0.86 | 0 | 0 |
|  | COD | 6.67-14.00 | 20 | 0.33-0.7 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0212-0.3997 | 1.0 | 0.0212-0.3997 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0.93-2.63 | 4 | 0.23-0.66 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.045-0.113 | 0.05（湖、库） | 0.9-2.26 | 1.26 | 83.3 |
|  | 石油类 | 0.005-0.020 | 0.05 | 0.1-0.4 | 0 | 0 |

根据上述监测数据可知， 2017年东洞庭湖断面总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，最大超标倍数为1.26，超标率为83.3%；各断面超标的主要原因为农业源污染、农村生活污水排放源、畜禽养殖污染源等。

根据2017年岳阳市生态环境局组织编制的《岳阳市洞庭湖区污染综合整治方案》，拟从农村生活污水、农业面源污染、畜禽养殖污染、水产养殖污染四个方面采取治理方案和措施，并对上游污染采取相应的控制措施，以达到减轻岳阳市洞庭湖区对本地水体的污染负荷，提升东洞庭湖对上游汇入污染物的容量，逐步改善岳阳市洞庭湖区水质，并最终在2020年达到岳阳市洞庭湖区各控制断面及整体水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的目的。

根据中国环境监测总站编制的《2019全国地表水水质月报》（1-4期），目前洞庭湖水质为轻度污染，污染因子以总氮为主。相信通过综合整治，目标年2020年能实现洞庭湖区各控制断面及整体水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的目的。

声环境质量

为了解建设项目所在区域声环境质量现状，于2020年6月20~21日对项目所在区域进行了为期两天的声环境现状监测。

监测点位：根据场地特征及敏感目标，共设置4个监测点位，见下表。

监测因子：等效连续A声级Leq(A)。

评价方法：采用实测值与评价标准比较。

评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

表5.2-4  声环境监测点位表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| N1 | 场界东边界外1m |
| N2 | 场界南边界外1m |
| N3 | 场界西边界外1m |
| N4 | 场界北边界外1m |

声环境现状监测结果统计与评价分析见表5.2-5。

表5.2-5  声环境现状质量监测结果统计与分析  （单位：dB(A)）

| 编号 | 监测点位置 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.20 | 6.21 | 标准值 | 评价结果 | 6.20 | 6.21 | 标准值 | 评价结果 |
| N1 | 场界东边界外1m | 53 | 53 | 55 | 达标 | 42 | 43 | 45 | 达标 |
| N2 | 场界南边界外1m | 52 | 50 |  | 达标 | 40 | 40 |  | 达标 |
| N3 | 场界西边界外1m | 50 | 52 |  | 达标 | 39 | 41 |  | 达标 |
| N4 | 场界北边界外1m | 51 | 50 |  | 达标 | 39 | 38 |  | 达标 |

由上表可知：项目所在地声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。

地下水环境质量现状

为了解本项目所在地下水质量现状，本环评引用 《岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》地下水监测数据，本项目所在地与岳阳市君山工业集中区地下水属于同一地下水单元，因此本项目地下水引用《岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》地下水监测数据合理。

（1）监测点：D1三家店村（位于路右侧8.23km）、D2五星村（位于路右侧6.36km）、D3岳华村（位于路右侧7.85km）

（2）监测项目： pH值、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氨氮、耗氧量

（3）监测频次：连续2天，每采样 1次。

（4）执行标准：《地下水质量标准》（ GB/T 14848 -2017 ）。

（5）监测时间：2018年6月29日-30日

监测结果统计如表5.2-6。

表5.2-6  地下水环境质量监测结果统计表

| 监测 项目 | 单位 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 范围 | 标准 指数 | 监测值 范围 | 标准 指数 | 监测值 范围 | 标准指数 |  |
| pH | 无量纲 | 7.37-7.52 | 0.25-0.35 | 7.44-7.57 | 0.29-0.38 | 7.45-7.51 | 0.30-0.34 | 6.5-8.5 |
| 硫酸盐 | mg/L | 2.02-2.68 | 0.008-0.011 | 2.98-3.14 | 0.012-0.013 | 1.39-2.23 | 0.006-0.009 | ≤250 |
| 氯化物 | mg/L | 2.61-2.85 | 0.010-0.011 | 3.22-3.68 | 0.013-0.015 | 3.25-4.02 | 0.013- 0.016 | ≤250 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.12-1.35 | 0.056- 0.068 | 0.98-1.03 | 0.049-0.052 | 1.57-1.69 | 0.079- 0.085 | ≤20.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.193- 0.208 | 0.386-0.416 | 0.116- 0.139 | 0.232- 0.278 | 0.072- 0.105 | 0.144-0.21 | ≤0.5 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.38-0.4 | 0.127-0.133 | 0.95-1 | 0.317-0.333 | 0.53-0.62 | 0.177-0.207 | ≤3.0 |

监测结果表明：项目建设地地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准，地下水环境质量良好。

环境保护目标

由于项目建设内容未发生改变，仅为临时堆场变更，堆场周边环保目标，详见下表。

表5.3-1  本项目周边主要环境保护目标示意表

| 要素 | 保护目标 |  | 与红线距离（m） | 性质/规模 |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 声环境 | 无 |  |  |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地面水 环境 | 长江 |  | 相临 | 大河 |  | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 濠河 |  | 4500 | 小湖 |  |  |
|  | 东洞庭湖 |  | 4200 | 大湖 |  | GB3838-2002 Ⅱ、Ⅲ类标准 |
| 地下水 环境 | - |  | GB/T 14848-2017 |  |  |  |
| 生态 环境 | 市一水厂 取水口 |  | 4300 |  | 饮用水水 源保护区 | GB3838-2002 Ⅱ、Ⅲ类标准 |
|  | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区 | 缓冲区 | 4190 |  | 省级自然 保护区 | 岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例 |
|  |  | 核心区 | 9500 |  |  |  |
|  |  | 实验区 | 相邻 |  |  |  |
|  | 东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区 | 实验区 | 5700 |  | 国家级水产种质资源保护区 | 水产种质资源保护区管理条例 |
|  |  | 30核心区 | 6300 |  |  |  |
|  | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区 | 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的垸内湖泊和农业用地 | 0 |  |  |  |
|  | 植被、土壤、林地 |  | 200范围内 |  |  | 尽量少占及不占 |

项目堆场位置变化后，位于路段起始段，总运输路线于变更前一致，因此环保目标未发生改变，详见下表。

表5.3-1  本项目运输路线周边主要环境保护目标示意表

| 要素 | 保护目标 |  |  | 方位 | 与路线距离（m） |  | 性质/规模 |  | 保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 1矮围电排站西侧 及南侧居民点 |  |  | 路右侧 | 52-200 |  | 居住/约12户 |  | 《环境空气质 量标准》 （GB3095 -2012）中一级 标准， 《声环境质量 标准》（GB3096 -2008）2类标准， 本项目及杭瑞 高速路两侧 35m范围内 执行 《声环境质量 标准》（GB3096 -2008）4a类 |  |
|  | 2景明农贸市场北 侧居民点 |  |  | 路右侧 | 82 |  | 居住/约2户 |  |  |  |
|  | 3新东闸防守屋 |  |  | 路红线内 | 0 |  | 办公/2人 |  |  |  |
|  | 4林角墩居民区 |  |  | 路右侧 | 12-200 |  | 居住/100户以上 |  |  |  |
|  | 5桑园居民区 |  |  | 路右侧 | 0-200 |  | 居住/100户以上 |  |  |  |
|  | 6景明幼儿园 |  |  | 路右侧 | 140 |  | 学校/约200人 |  |  |  |
|  | 7合众领岛 |  |  | 路右侧 | 10-200 |  | 居住/73户以上 |  |  |  |
|  | 8合众领岛 南侧居民点 |  |  | 路右侧 | 62-200 |  | 居住/约35户 |  |  |  |
|  | 9芦西湾居民点 |  |  | 路右侧 | 32-200 |  | 居住/100户以上 |  |  |  |
|  | 10芦西湾防守屋 |  |  | 路红线内 | 0 |  | 办公/2人 |  |  |  |
|  | 11散户 |  |  | 路右侧 | 75-140 |  | 居住/约15户 |  |  |  |
|  | 12散户 |  |  | 路右侧 | 50-100 |  | 居住/约5户 |  |  |  |
|  | 13穆湖铺电排站 北侧居民点 |  |  | 路右侧 | 14-200 |  | 居住/约106户 |  |  |  |
|  | 14穆湖铺电排站 南侧居民点 |  |  | 路右侧 | 5-200 |  | 居住/约26户 |  |  |  |
|  | 15散户 |  |  | 路右侧 | 82-140 |  | 居住/约8户 |  |  |  |
|  | 16散户 |  |  | 路右侧 | 56 |  | 居住/1户 |  |  |  |
|  | 17穆湖铺居民点 |  |  | 路右侧 | 47-140 |  | 居住/约45户 |  |  |  |
|  | 18散户 |  |  | 路右侧 | 150 |  | 居住/2户 |  |  |  |
|  | 19濠河排洪口东侧居民点 |  |  | 路右侧 | 0-200 |  | 居住/65户 |  |  |  |
| 生态 环境 | 市一水厂 取水口 |  | 路左侧 |  |  | 4011 |  | 饮用水水 源保护区 |  | GB3838 -2002 Ⅱ、Ⅲ类标准 |
|  | 东洞庭湖江豚自然保护区 | 缓冲区 | 路左侧 |  |  | 相临 |  | 省级自然 保护区 |  | - |
|  |  | 核心区 | 路左侧 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | 实验区 | 路西端 |  |  | 3500 |  |  |  |  |
|  | 东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区 | 实验区 | 路左侧 |  |  | 1500 |  | 国家级水产种质资源保护区 |  | 水产种质资源保护区管理条例 |
|  |  | 核心区 | 路左侧 |  |  | 2100 |  |  |  |  |
|  | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区 | 大小西湖—君山后湖 | 路西端 |  |  | 2500 |  | 国家级自 然保护区 |  | 岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例 |
|  |  | 红旗湖核心区 | 路左侧 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | 春风湖核心区 | 路左侧 |  |  | 14000 |  |  |  |  |
|  | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区缓冲区 | 大、小西湖-君山后湖-红旗湖缓冲区和春风湖缓冲区 | 路左侧 |  |  | 相临 |  |  |  |  |
|  | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区 | 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的垸内湖泊和农业用地 | 项目所在地 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 植被、土壤、林地 |  | 路右侧 |  |  | 200范围内 |  |  |  | 尽量少占及不占 |

污染防治措施及影响分析

变更后本项目临时堆场位置及面积发生变化，本次主要针对堆场产生的污染物进行影响分析，本项目采取的各项污染防治措施均可行。

大气环境影响分析

本项目大气污染物主要来源于砂石装卸粉尘、堆场风扬尘，各废气污染物均为无组织排放，结合工程分析内容，确定本项目排放的主要污染物为颗粒物，主要来源于砂石装卸时产生的落料粉尘以及堆场产生的风扬尘，尤其考虑不利气象条件下产生的环境影响。

①评价工作等级判定方法

本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算后，取P值中最大值Pmax按下表的分级判据进行评价等级划分：

表6.1-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

评价采用的AERSCREEN估算模型主要预测参数见下表6.1-2所示：

表6.1-2  估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（万人）（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线 熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

②污染源清单

项目污染源参数见下表所示：

表6.1-3  项目无组织面源参数清单一览表

| 名称 | 面源中心点坐标/m |  | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 场区无组织粉尘 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 2 | 8760 | 正常排放 | 0.0183 |

表6.1-4  项目有组织点源参数清单一览表

| 点源编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速 /m/s | 烟气 温度/℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | PM10 |
| 3# | 排气筒 | 0 | -70 | 63.47 | 15 | 0.6 | 17.16 | 25 | 连续 | 0.0013 |

③评价工作等级判定结果

项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6.1-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(mg/m3) | Cmax (mg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | TSP | 0.9 | 0.00435 | 0.48 | 0 |
| 破碎 | PM10 | 0.15 | 0.00435 | 0.33 | 0 |

由上表可知，项目各污染源正常排放污染物的Pmax=0.48%。此外，项目不属于HJ2.2-2018中5.3.3规定的需遵守规定范围，因此确定项目大气环境影响评价工作等级为三级。

④预测结果

项目采用EIAPROA2018软件得到AERSCREEN估算模型预测的无组织废气正常排放大气环境影响预测结果，如下所示：

图6-1  AERSCREEN预测结果图（TSP无组织）

图6.2-6 有组织正常排放废气预测结果表（PM10）

由上表可知，场区有组织粉尘排放的废气中PM10最大地面浓度为0.00147mg/m3，占标率为0.33%，出现最远距离为下风向127m，无组织粉尘排放的废气中TSP最大地面浓度为0.00435mg/m3，占标率为0.48%，出现最远距离为下风向159m，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值（1mg/m3）。

⑤污染治理设施措施可行性分析

布袋除尘措施可行性分析

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器具有以下优点：

除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。⑵处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，减少大气污染物的排放。⑶结构简单，维护操作方便。⑷在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。⑸采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。⑹对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

综上所述采取布袋除尘器操作便利，且本项目产尘量大，布袋除尘器除尘效率高，造价低，技术经济可行。

为减少大风气候及旱季时无组织排放粉尘对环境的污染，本项目拟采取以下防治措施：

①在破碎安装可拆卸的集气罩，集气罩连接袋式除尘器，从源头抑制粉尘的产生。

②对厂区地面及时清扫，收集沉降粉尘。

③在生产区需配喷雾设施，降低周围大气中的粉尘含量，并对地面及时清扫以免出现二次污染。

其他措施可行性

1）施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。

2）部分施工区围挡有破损，要求加强对围挡进行修整，做到无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。

3）施工作业带应保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少上下班两次。特别是沿途靠近环境敏感点的区域施工时，要加强洒水的频率和强度。施工现场出入口要由专人负责清扫车身及出入口卫生，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

4）施工现场及各种粉尘材料、施工土方及临时堆放的渣土，均按《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告【2009】8号）的要求进行覆盖，并设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡。通过蓬布遮挡等措施，可有效地减缓筑路材料贮存产生扬尘。

5）根据《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号），君山区属于扬尘控制区，因此要求建设方使用商品混凝土，可有效防止拌合混凝土时产生的扬尘污染。

6）施工物料装卸时，应尽量降低物料落差，以最大限度地防止扬尘的产生；同时针对扬尘产生量多物料，及时采取洒水抑尘措施。

7）施工现场裸露的场地及时进行覆盖处理或种植植被，按照“宜绿则绿、易盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，防止产生二次扬尘污染。

8）施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。除抢险、抢修情况外，四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，不得进行施工作业，并对拆除现象采取覆盖，并用洒水车进行洒水降尘等降尘措施。

综上，项目临时堆场变更后通过采取现有的治理措施后，可实现达标排放，对周围环境的影响较小。

水环境影响分析

（1）作业废水

作业废水主要来自车辆冲洗水（鉴于地面没有硬化，建议施工车辆异地清洗，离开施工区域时仅清洗轮胎），其悬浮物浓度较大，不含其他可溶性的有害物质，施工废水产生量较小，要求建设单位在车辆冲洗场所旁修建一个临时沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），处理冲洗废水，沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。

项目设置有车辆清洗处，与出入口分开布置。洗车池包括沉砂池、沉淀池、污水池、清水池等部分，污水池中的污水经处理后形成循环可重复利用。

（2）初期雨水

根据工程分析，项目初期雨水产生量为247.83m3/次，主要污染物为SS，本项目初期雨水排入场区沉淀池内，沉淀池设置阀门，当下雨时将阀门切换至场区雨水排口，使雨水流入沉淀池，初期雨水收集10min后，将阀门切换至沉淀池，将场区雨水排放至周边水土。未下雨时，将阀门切换至厂区雨水排口侧，使道路冲洗废水进入沉淀池。要求在场区内四周各设置0.3m×0.4m×400m雨水收集沟，将初期雨水导入废水沉淀池，经沉淀后全部用于作业，不外排。

声环境影响分析

本项目噪声主要来源于运输车辆的交通噪声、砂石装卸的落料噪声，其源强为70~80dB（A）。本项目主要采取以下措施减小噪声影响：

①对于运输车辆，强化行车管理制度，厂区内禁鸣限速，最大限度减少流动噪声源的影响；

②砂石卸装车作业时，合理控制落料高度，降低砂石落地产生的噪声；

③夜间禁止进行砂石装卸作业。

由于堆场已建成运营，且夜间不进行砂石装卸及破碎作业，为核实厂界噪声排放情况及对周围敏感点的影响，本项目在场界外设置4个监测点进行昼间噪声实测，监测期间项目正常运营，监测结果如表5.2-6中所示。

根据噪声监测结果，本项目东、西、北厂界昼间噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。

因此，本项目噪声排放对周围环境的影响较小，不会降低当地声环境功能级别。

固体废物

本项目堆场范围内不设置生活设施，产生的固废主要为沉淀池沉淀的细小砂石。沉淀池收集处理雨水径流和冲洗废水，主要对废水中的SS进行处理，去除效率以80%计，则本项目沉淀池中产生的沉淀物量约为0.177t/a，沉淀物主要组分为砂石，定期收集后用于作业。

本项目对粉尘的处理主要是采用袋式除尘器，被袋式除尘器截留下来的粉尘即为袋式除尘器粉尘，由前面大气污染物源强计算可知，在破碎筛分环节产生的粉尘量为0.0325t/a，集气罩的效率为80%，袋式除尘器的除尘效率为99%，所以可得被袋式除尘器截留下来的粉尘量为0.02574t。对袋式除尘器反向冲入洁净气体可使袋式除尘器截留的粉尘脱落。该部分粉尘可直接用于施工作业。

堆场固体废弃物均得到合理处置，对周围环境影响较小，具体处置方式见下表。

表6.4-1  固体废弃物利用处置情况

| 名称 | 属性 | 主要成分 | 鉴别 方法 | 危险 特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处理处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀砂石 | 一般工业固废 | 砂石 | / | / | / | / | 0.177 | 用于施工作业 |
| 收集粉尘 | 一般工业固废 | 粉尘 | / | / | / | / | 0.02574 |  |

生态环境影响

此外项目渣土运输过程中会沿途会经过居民区，运输路线如附图所示，为避免扬尘污染物料洒落，评价要求：①车辆应使用厢式封闭车或加盖篷布；②避免在交通高峰期运输物料，按规定时段、规定路线运输。运输车辆仅限15吨以下货车，运输时确保运输车辆全覆盖和不发生跑冒滴漏情况；分批次运输，在中转站未达到环保要求前，不允许中途转运。

本项目对生态环境的主要为对土地利用的影响，对植被、植物、动物的影响，以及对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响，本环评将按减缓、补偿和重建的次序提出防护及恢复，项目建设完成后，施工期结束后按照《岳阳市君山区桥头堡三角坪片区棚改及配套建设项目（一期）材料堆场临时用地土地复垦方案》进行复垦。，可实现区域生态系统重建，改善临时占地区域生态环境，恢复临时占地所在区域土地功能。修复后的土地不涉及建设项目。

根据项目生态专题专题临时堆场位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。项目建设符合国家产业政策及相关规划，项目可促进区域道路网结构的完善，有利于沿线区域社会经济的发展。项目在施工期对周边生态环境带来不同程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的生态环境保护减缓措施，所产生的不利影响可以得到有效的控制的前提下，项目的建设是可行的。

变更后工程总量控制

本堆场为岳阳市君山区水利安保工程(二洲子村-旅游路)项目的临时堆场，为临时占地工程，无需设置总量控制指标。

环保投资估算

根据建设项目环境保护“三同时”的要求，为确保工程运行时涉及到的各项环保措施落实到位，必须在项目建设总投资中投入一定比例的环保资金用于污染治理。

表6.7-1   环保投资一览表

| 项目 | 污染物 | 措施 | 投资/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 车辆冲洗水 | 沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。 | 2 | 新增 |
|  | 初期雨水 | 收集池 | 2 | 新增 |
| 废气治理 | 扬尘 | 洒水、堆放材料的蓬布遮盖 及建设围挡 | 10 | 新增 |
|  | 破碎粉尘 | 集气罩+布袋除尘+15排气筒 | 10 | 新增 |
| 噪声治理 | 噪声 | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池泥沙 | 回用于施工作业 | 1 | - |
| 合计 |  |  | 25 |  |

环保竣工验收

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需向浏阳市环境环保局申请对项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请，项目（废水和大气污染防治措施）可进行自主验收整改。

自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。

本项目竣工环保验收内容见表6.8-1。

表6.8-1   竣工环保验收一览表

| 污染类型 | 验收项目 | 验收因子 | 防治措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工场地 | 施工扬尘 | ①定期洒水；②设置围挡；③粉状材料堆放时设篷盖；④运输车辆采用密闭车斗，保证物料不外漏； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 破碎粉尘 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘+15排气筒 |  |
| 废水 | 车辆冲洗水 | SS | 沉淀池沉淀洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 收集池 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池砂石 | 砂石 | 用于施工作业 | 综合利用 |
| 噪声 | 施工期：合理组织施工、控制夜间和中午休息时间施工、加强工地管理、设置围挡作为临时隔声屏障 |  |  | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。 |

结论与建议

结论

综上所述，本工程变更后，临时堆场的位置及面积发生变化，同时在临时堆场内设置破碎区，此外项目建设内容道路工程、涵洞结构工程、堤防工程、给排水工程、景观绿化及环境保护工程、交通配套设施工程、照明工程、S306省道临时保通道路及起点处连接道复建工程等均未发生变化，设备、公用工程、施工营地设置、劳动定员等不发生改变。项目在落实原环评批复的各项环保措施，在项目建设完成后对该临时堆场进行复垦，恢复临时占地所在区域土地功能的前提下，从环保的角度分析，项目变更可行。

建议及要求

1、建设单位应认真落实环保“三同时”，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。

2、项目运营期可能给环境产生一定影响，应加强管理，重视对环境敏感点的影响，采取措施消除或减轻这些影响。

3、避开大风、大雨天气施工作业，定期对施工场地进行洒水降尘。

4、在施工现场周围设置围挡隔离，根据施工特点，选择合适时段，合理分配工期，避免扰民。

5、做好沿线护坡、绿化能有效减少水土流失，提高沿线景观，改善大气环境质量，因此道路坡肩种植草皮，减少水土流失。

6、施工期结束后按照《岳阳市君山区桥头堡三角坪片区棚改及配套建设项目（一期）材料堆场临时用地土地复垦方案》进行复垦。