环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 年产2万吨辣椒调味品及方便食品加工项目

建设单位（盖章）：      湖南李记食品有限公司

湖南志远环境咨询服务有限公司

编制日期：2021年2月

建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	52

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万吨辣椒调味品及方便食品加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南李记食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李国斌 |  |  |  | 联系人 | 高蓉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山工业园荆江门片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15107302339 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 414000 |  |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业园荆江门片区荆江大道东侧，柳毅路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 岳阳市君山区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 岳君发改备[2020]26号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C1371 蔬菜加工 C1469 其他调味品、发酵制品制造 |  |  |  |
| 用地面积 (平方米) | 58101 |  |  | 建筑面积 (平方米) |  | 32971.88 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 12000 | 环保投资 (万元) |  | 324.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.7 |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  |  | 2022年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 “加强自主创新能力建设，提高装备自主化水平，加快食品工业技术进步和改造，完善食品标准体系，培育知名品牌，促进食品工业发展由数量扩张向依靠科技进步、提升质量效益转变。”是全国食品工业“十三五”发展规划提出的未来方向。湖南李记食品有限公司成立于2006年，主要经营蔬菜制品、水产品的生产、加工、销售，具有一定的市场知名度以及丰富的国内外销售和经营经验，辣椒及其相关产品是湖南省的优势农产品及产业，资源丰富，品质优良，具有广阔的市场前景。因此，湖南李记食品有限公司拟投资12000万元于岳阳市君山工业园荆江门片区建设年产2万吨辣椒调味品及方便食品加工项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“十一、食品制造业-23调味品、发酵制品制造-其他（单纯混合、分装的除外）”，按要求应编制环境影响报告表。因此，企业委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了《湖南李记食品有限公司年产2万吨辣椒调味品及方便食品加工项目环境影响报告表》的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、建设内容及规模 1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产2万吨辣椒调味品及方便食品加工项目； （2）建设单位：湖南李记食品有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：岳阳市君山工业园荆江门片区荆江大道东侧，柳毅路北侧（详细地理位置及周边环境情况详见附图）； （5）建设内容：项目建设以辣椒产品为主的生产线2条，包括：年产10000吨剁辣椒生产线1条，年产10000吨辣椒复合调味料（含方便粉丝调味品）生产线1条，及污水处理、配电房等相关配套设施。 （6）占地面积：项目净用地面积58101m2，总建筑面积32971.88m2； （7）项目投资：总投资12000万元，其中环保投资324.5万元，占比2.7%。 2、项目组成 本项目组成情况如下表1-1所示。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 建筑面积(m2); 工程内容; 备注. 主体工程; 标准化厂房1#; 18000; 1F，内含1条年产10000吨剁辣椒生产线，用于生产剁辣椒产品; /. 标准化厂房2#; 1F，内含1条年产10000吨辣椒复合调味料（含方便粉丝调味品）生产线，用于生产辣椒调味料产品; /. 辅助工程; 库房; 6765; 1F，用于原料及产品存放; /. 杂物库房; 1359; 1F，用于日常生产资料存放; /. 研发中心、食堂; 1450; 2F，用于企业对于产品的研究开发及企业员工就餐; /. 综合楼; 3500; 4F，用于企业日常办公及业务接待. 传达室; 47; 1F，用于企业日常进出登记及门禁控制; /. 地磅房; 40; 1F，用于企业大型物品计重. 消防应急池; 490; 用于项目事故时事故废水及消防废水暂存; /. 公用工程; 供电; 君山工业园区域供电系统供应; /. 给水; 君山工业园区域自来水管网供给. 环保工程; 废气治理设施; 企业食堂油烟废气及工艺生产过程中的油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶1.5m高空排放 自建废水处理系统产生的臭气采取封闭废水处理系统+种植易吸附臭气物质的树木措施; /. 噪声治理设施; 选用低噪设备、减振隔声、距离衰减; /. 废水治理设施; 项目废水经自建500m3/d污水处理站处理后，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江; /. 固废治理设施; 生活垃圾桶; 交由环卫部门定期清运. 废水污泥; 分类临时堆放于企业渣场，定期外运处置. 菜渣杂质. 废包装材料. 不合格产品. 3、项目产品生产规模 本项目建成运营后，可年产2万吨辣椒调味品及方便食品加工项目。详细规模如下表所示。 表1-2 项目产品规模一览 序号; 产品名称; 设计产能. 一; 剁辣椒; 10000t/a. 二; 辣椒调味品; 10000t/a. 1; 辣椒酱; 3000t/a. 2; 火锅底料; 3000t/a. 3; 方便粉丝调味料; 4000t/a. 4、生产定员与工作制度 本项目劳动定员300人，每天工作10小时，年工作300天。 5、原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗见表1-3.1及表1-3.2。 表1-3.1 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 来源; 备注. 1; 新鲜辣椒; 20000; 2200; 外购; /. 2; 干辣椒; 300; 400; 外购; /. 3; 食用油; 500; 550; 外购; /. 4; 食盐; 2000; 2500; 外购; /. 5; 辅料*; 800; 820; 外购; /. 6; 产品包装材料; 600; 650; 外购; /. *注：项目辅料包括谷氨酸钠、5'-呈味核苷酸二钠、D-异抗坏血酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、植酸、氯化钙、乳酸、柠檬酸等食品添加剂. 表1-3.2 项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 单位; 来源; 备注. 1; 水; 80806; t/a; 区域供水管网; /. 2; 电; 204.12; 万度/a; 区域电网供给; /. 3; 蒸汽; 600; t/a; 园区集中蒸汽供热; /. 5、主要设备一览 本项目主要设备情况如下表所示。 表1-4 项目主要设备一览表 剁辣椒产品生产线设备. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 原料暂存池; 个; 8. 2; 气泡式清洗机; 个; 1. 3; 切分机（切块）; 台; 4. 4; 切分整理输送线（含切分台）; 条; 2. 5; 清洗池; 个; 1. 6; 斩拌机; 台; 4. 7; 压榨脱水机; 台; 1. 8; 吸尘粉碎机; 台; 1. 9; 全自动称重拌料机; 台; 2. 10; 全自动计量灌装封口机; 套; 20. 11; 巴氏杀菌冷却一体机; 台; 1. 12; 整形机; 台; 2. 13; 输送带; 条; 24. 14; 喷码机; 个; 2. 15; 自动开箱机; 个; 2. 16; 全自动装箱机; 套; 4. 17; 机器人全自动码垛机; 台; 2. 18; 金属探测仪; 台; 2. 19; 转运车; 个; 10. 20; 叉车; 台; 2. 21; 液压车; 台; 10. 22; 平板拖车; 台; 6. 23; 空气净化系统; 套; 1. 24; 安装工程; 套; 1. 辣椒调味品产品生产线设备. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 30t调和油贮罐; 个; 2. 2; 30t热油贮存罐; 个; 2. 3; 热油泵; 台; 5. 4; 1200L 燃气式熬油锅; 台; 1. 5; 500L 可倾锅; 台; 2. 6; 500L 燃气式全自动炒锅; 台; 4. 7; 酱料输送泵; 台; 12. 8; 酱料输送泵（含小车）; 台; 10. 9; 700L燃气桶式炒锅; 台; 2. 10; 操作平台; 套; 2. 11; 卧式冷却罐; 个; 4. 12; 立式冷却罐; 个; 4. 13; 冷却塔; 套; 2. 14; 排烟系统; 套; 2. 15; 食用油输送管道; 套; 2. 16; 物料输送管道; 套; 2. 17; 自来水输送管道; 套; 2. 18; 冷却水输送管道; 套; 2. 19; 天然气管道系统; 套; 2. 20; 洗瓶烘干杀菌机; 台; 1. 21; 过渡输送机; 台; 2. 22; 晾晒机; 台; 1. 23; 堆积平台; 个; 2. 24; 全自动灌酱机; 台; 2. 25; 加油机; 台; 2. 26; 输送带; 台; 4. 27; 瓶装除水机; 台; 1. 28; 自动贴标机; 台; 1. 29; 喷码输送机; 台; 1. 30; 喷码机; 台; 2. 31; 火锅底料保温输送系统; 套; 1. 32; 火锅底料灌装机; 台; 1. 33; 自动塑料袋封口机; 台; 6. 34; 整形冷冻机; 台; 1. 35; 皮带输送机; 台; 1. 36; 进料提升机; 台; 1. 37; 双层杀菌冷却机; 台; 1. 38; 多层烘干机; 台; 1. 39; 出料提升机; 台; 2. 40; 过渡输送机; 台; 2. 41; 装箱输送机及操作平台; 套; 2. 42; 平台; 个; 10. 43; 金属探测仪; 台; 2. 44; 全自动封箱机; 台; 2. 45; 自动塑料袋封口机; 台; 2. 46; 装箱输送机及操作平台; 套; 2. 47; 全自动封箱机; 台; 2. 48; 空气管道系统; 套; 2. 49; 全自动装箱机; 套; 2. 50; 机器人全自动码垛机; 台; 2. 51; 转运车; 个; 10. 52; 叉车; 台; 2. 53; 液压车; 台; 10. 54; 平板拖车; 台; 4. 55; 空气净化系统; 套; 1. 56; 安装工程; 套; 1. 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）供电：本项目用电年耗量为204.12万kW·h，由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （2）供水：本项目用水由所在工业园区区域自来水管网提供。 （3）排水：采用雨污分流制度。项目清洁雨水通过雨水管网排放；员工生活污水经化粪池处理后进自建废水处理系统处理；产品生产废水经自建污水处理系统处理后，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容，符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址于君山工业园荆江门南片区，临近荆江大道东侧、柳毅路北侧，西侧为湘粉生物公司，东侧为岳华村居民点，根据君山工业园荆江门南片区规划可知，项目所在地为工业规划用地，选址符合土地规划要求。本项目无需设置环境防护距离，根据污染源分析可知，本项目运营期各项污染物均能做到达标排放及妥善处置，项目运营过程中对周边环境保护目标产生的环境影响很小。 3、平面布局合理性分析 本项目净用地面积58101m2，分为生产区、综合办公区及辅助区。整个厂区人流、物流分离，方便运输。平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 建设项目符合产业政策，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。 4、“三线一单”分析 2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，根据文件内容并结合项目所在地区域情况，本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析如下表所示。 |

表1-5 本项目涉及内容与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求的符合性分析 序号; 环境总体管控要求类别; 管控要求内容; 本项目情况; 相符性. 1; 空间布局约束; （1.2）荆江门片区：严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入。; 本项目为食品制造业，不属于禁止引进的三类工业，不属于气型污染企业、不涉及重金属、不涉及持久性有机物和高噪声设备、不涉及油脂加工，且企业已取得工业园管委会同意落户意见; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：荆江门片区：片区排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃物：（2.4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。（2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。; （2.1）废水：本项目采用“雨污分流”排水体制，项目废水经自建污水处理设施收集处理后，经管网排入君山第二污水处理厂预处理中心处理后，再排入君山第二污水处理厂处理达标后排入长江 （2.2）废气：本项目产生的废气为油烟，拟配置油烟油烟净化设施进行处理后排放 （2.3）本项目不涉及特别排放限值要求 （2.4）固体废弃物：本项目各项固体废物均分类收集、妥善处置; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; 企业拟进行突发环境事件应急预案编制工作并备案，今后将严格落实应急预案相关要求进行运营; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）荆江门片区：可使用生物质成型燃料代替天然气、电等清洁能源，不能使用燃煤等污染型能源； （4.1.2）荆江门片区 ：区域内能源消费主要为电力、天然气、生物质颗粒，无煤炭消费、能源消耗预测情况为：2020 年区域年综合能耗消费量预测当量值为 7396.74 吨标煤，等价值为 11476.05 吨标煤，区域单位 GDP能耗预测值为 0.279 吨标煤/万元，消耗增量当量控制在3714.83吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为 40617.13吨标煤，等价值为 70296.97吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.234 吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在 33220 吨标煤； （4.2）水资源：2020 年，君山区万元国内生产总值用水量 71 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。农副食品加工、食品制造、中药饮品加工、电子产品制造、新材料产业投资强度拟定标准分别为 160 万元/亩、160 万元/亩、250 万元/亩、270 万元/亩、190 万元/亩。; 本项目依托园区集中蒸汽; 符合.

与本项目有关的原有污染情况、环境问题及改善措施： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”。 本项目位于君山工业园荆江门南片区，详细地理位置见附图。 二、地形地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，查得地震动峰值加速度为0.05g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为Ⅶ度。 三、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 四、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。湖泊和湿地起着巨大的自然贮水库的作用，在控制长江流域和洞庭湖周围夏季洪水期的水位起着关键作用。 华洪运河集雨面积155.46km2，其中包括华容三封镇52.74km2，君山区许市镇102.72km2；其中水田面积3868.万m2，水面面积11.67km2（其中华洪运河水面面积2.5km2），水面面积主要包括27个小型水库、19个湖泊和13个山塘。 五、生态环境 项目建设区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目所在区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 六、区域环境功能 表2-1 项目所在地环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 东洞庭湖; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 长江; 渔业用水区. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人 密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（君山区第二污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 （一）常规因子环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，只需调查项目所在区域环境质量达标情况。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。所用数据引用2019年君山区环境监测站监测的基本污染物环境质量现状数据，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1-1 2019年君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.4%; 不达标. PM10; 65; 70; 92.9%; 达标. SO2; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 23; 40; 57.5%; 达标. CO; 日平均（第95百分位数）质量浓度; 1400; 4000; 35%; 达标. O3; 8小时（第90百分位数）质量浓度; 95; 160; 59.4%; 达标. 根据表3-1可知，2019年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，本项目所在区域2019年为环境空气质量不达标区。 （二）特征因子环境空气质量 为了解本项目区域环境空气中H2S、NH3特征因子情况，本环评引用《君山区第二污水处理厂改扩建工程环境影响报告书》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年12月12~18日进行的连续7天环境质量现场监测数据，详细监测数据如下： （1）监测点位 G3：污水厂东北侧630m居民点 G4：污水厂西侧260m居民点 G5：污水厂下风向西南侧570m居民点 （2）监测时间及频次：连续监测7天，监测1小时均值 （3）监测因子：氨气、硫化氢 （4）监测结果 表3-1-2 大气环境质量现状现场监测结果表 单位：mg/m3 采样位置; 检测项目; 采样频次; 检测结果; 标准限值（mg/m3）. 12月12日; 12月13日; 12月14日; 12月15日; 12月16日; 12月17日; 12月18日. G3：污水厂东北侧630m居民点; 氨; 一次值; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.01. 硫化氢; 一次值; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.20. G4：污水厂西侧260m居民点; 氨; 一次值; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.01. 硫化氢; 一次值; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.20. G5：污水厂下风向西南侧570m居民点; 氨; 一次值; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.01. 硫化氢; 一次值; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.20. 由上表可知，评价区域监测点位NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值，区域空气环境质量现状较好。 2、水环境质量现状调查 为了解项目区域地表水的水质量现状，本评价引用《岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》中2018年6月29日~2018年7月1日的荆江门片区地表水环境质量监测数据。 （1）采用断面 BW1：君山工业园污水排放口上游（长江）100m； BW2：君山工业园污水排放口上游（长江）1000m； BW3：长江城陵矶常规监测断面； BW4：东洞庭湖常规监测断面。 （2）监测项目 BW1、BW2：pH值、CODCr、BOD5、SS、NH3-H、石油类； BW3、BW4：pH值、CODCr、BOD5、DO、NH3-H、石油类、TN、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群； （3）监测频次 连续监测3天，每天采样1次 （4）监测结果 表3-2 区域地表水环境质量现状监测评价结果统计表（单位：除pH外，mg/L） 断面; 监测因子; 监测结果; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 标准值. 2018.6.29; 2018.6.30; 2018.7.1. BW1; pH; 6.39; 6.57; 6.61; /; /; 6~9. COD; 18; 18; 19; /; /; ≤20. BOD5; 2.8; 2.6; 2.9; /; /; ≤4. SS; 9; 8; /; /; /. NH3-N; 0.134; 0.251; 0.189; /; /; ≤1.0. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; /; /; ≤0.05. BW2; pH; 6.57; 6.75; 6.63; /; /; 6~9. COD; 16; 13; 17; /; /; ≤20. BOD5; 2.3; 2.1; 2.5; /; /; ≤4. SS; 7; 6; 7; /; /; /. NH3-N; 0.141; 0.173; 0.212; /; /; ≤1.0. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; /; /; ≤0.05. BW3; pH; 6.92; 7.03; 6.97; /; /; 6~9. COD; 15; 13; 14; /; /; ≤20. BOD5; 2.9; 2.6; 2.7; /; /; ≤4. SS; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 0.218; 0.197; 0.263; /; /; ≤1.0. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; /; /; ≤0.05. TP; 0.14; 0.13; 0.15; /; /; ≤0.2. TN; 0.53; 0.49; 0.57; /; /; ≤1.0. 硫化物; 0.011; 0.009; 0.012; /; /; ≤0.2. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; /; ≤0.2. 粪大肠菌群; 170; 210; 170; /; /; ≤10000. DO; 6.5; 6.7; 6.9; /; /; ≥5. BW4; pH; 6.76; 6.85; 6.92; /; /; 6~9. COD; 11; 12; 11; /; /; ≤20. BOD5; 2.1; 2.4; 2.3; /; /; ≤4. SS; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 0.363; 0.295; 0.315; /; /; ≤1.0. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; /; /; ≤0.05. TP; 0.15; 0.12; 0.13; /; /; ≤0 2. TN; 0.67; 0.59; 0.63; /; /; ≤1.0. 硫化物; 0.007; 0.009; 0.008; /; /; ≤0.2. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; /; ≤0.2. 粪大肠菌群; 210; 170; 210; /; /; ≤10000. DO; 6.9; 6.8; 6.5; /; /; ≥5. 由上表可以看出，BW1君山工业园污水排放口上游（长江）100m、BW2君山工业园污水排放口上游（长江）1000m、BW3长江城陵矶常规监测断面、BW4东洞庭湖常规监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状调查 为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南科准检测技术有限公司于2020年6月11日~12日对项目场址周围进行了一期噪声现场监测。 ①监测布点：本项目厂界东、南、西、北外1m处。 ②监测因子：Leq(A)。 ③监测时间、频次：监测2天，昼夜各1次。 ④监测结果与评价：本次噪声监测结果详见下表。 表3-3 噪声监测统计结果表 单位：dB(A) 监测项目; 监测时间; 监测点; 昼间; 夜间; 标准值. 昼间; 夜间. 噪声Leq(A)值; 2020.6.11; 东场界外1m处; 54.3; 43.6; 65; 55. 南场界外1m处; 54.7; 42.8; 65; 55. 西场界外1m处; 55.2; 41.6; 65; 55. 北场界外1m处; 53.8; 42.5; 65; 55. 2020.6.12; 东场界外1m处; 54.7; 42.8; 65; 55. 南场界外1m处; 53.8; 42.5; 65; 55. 西场界外1m处; 54.6; 42.8; 65; 55. 北场界外1m处; 53.5; 42.8; 65; 55. 噪声监测结果表明，本项目厂界噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境质量现状调查 根据现场调查，项目所在区域的人工植被主要为城市绿化树种香樟、红枫等，项目区域内无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种分布。 项目区域内的野生动物种类较少，主要动物为栖息在树木上的鸟类、蝴蝶等，区域范围内无国家重点保护野生动物及栖息地。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘可知，本项目环境保护目标详见下表，项目环境保护目标图详见附图。 表3-4 项目环境空气保护目标 序号; 名称; UTM坐标; 保护对象; 保护 内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. UTM-区; UTM-X; UTM-Y. 1; 岳华村居民点; 49N; 690402m; 3259284m; 居民; 约100户; (GB3095-2012)二级; 东; 220. 2; 三家店村居民点; 49N; 690553m; 3259953m; 约100户; 东北; 550. 3; 五星村二组居民点; 49N; 689688m; 3260436m; 约20户; 西北; 1000. 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境 要素; 环境敏感点; 方位; 最近 距离; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 厂界200m范围内; 3类标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 水环境; 长江; 东面; 10km; 水域功能区三类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 东洞庭湖; 南面; 2km.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物 名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 0. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. （2）地表水环境：长江断面及东洞庭湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 类别; 评价参数; 单位; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类. 地表水; pH; /; 6~9. COD; mg/L; ≤20. BOD5; mg/L; ≤4. SS; mg/L; /. NH3-N; mg/L; ≤1.0. 石油类; mg/L; ≤0.05. TP; mg/L; ≤0.2. TN; mg/L; ≤1.0. 硫化物; mg/L; ≤0.2. LAS; mg/L; ≤0.2. 粪大肠菌群; mg/L; ≤10000. DO; mg/L; ≥5. （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：项目废气主要为产品生产过程中产生的异味、企业渣场及自建废水处理设施产生的臭气，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 表4-4 大气污染物排放标准 污染因子; 单位; 厂界标准值. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. （2）废水：项目运营过程中产生废水经自建废水处理设施预处理后排放，执行君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准。 表4-5 项目废水执行标准及其限值 名称; 污染物种类; 受纳污水处理厂预处理中心接纳标准 (除pH外，mg/L). 君山区第二 水处理厂; 流量; /. pH值; 6-9. COD; 3500. BOD5; 1500. SS; 400. TN; 200. NH3-N; 120. TP; 80. 动植物油; 100. Cl-; 4000. （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 结合本项目排污特征及污染源分析、国家主要污染物排放总量控制技术规范及《国家环境保护“十三五”规划基本思路》要求，建议本项目总量指标COD≤4.73t/a、NH3-N≤0.63t/a。 因企业已取得排污权证（详见附件），单位所持总量化学需氧量42.1t/a、氨氮3t/a，满足本项目总量指标要求，企业无需另外购买。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期 本项目施工期工艺流程及产污环节如下所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 1、施工期废气 施工期废气污染物主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生燃烧尾气。 施工期扬尘主要有施工道路扬尘、施工场地扬尘和施工堆场扬尘，扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP 浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。 2、施工期废水 施工期排放的废水主要有施工废水、施工人员产生的生活污水。 施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。 施工期生活污水包括洗涤废水和冲厕水。项目施工人员按50人计，按照人均日用水量约150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，项目施工期产生的生活污水量为6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为50mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可依托君山区第二污水处理厂。 3、施工期噪声 项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 （1）施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表5-1。 表5-1 施工机械噪声级 单位：dB(A) 施工阶段; 施工设备; 声级; 施工阶段; 施工设备; 声级. 土方阶段; 推土机; 86; 结构阶段; 振捣机; 84. 挖掘机; 84; 移动式吊车; 96. 卡车; 92; 空压机; 90. （2）运输车辆噪声 施工过程需要运输原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB(A)，施工过程交通运输车辆噪声源强见5-2。 表5-2 施工期运输车辆噪声级 单位：dB(A) 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级dB(A); 95; 80~85; 75. 4、施工期固废 施工期间固体废物主要来自工程开挖产生的弃土弃渣、罐体和管道安装及构筑建筑物产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等，产生量约2400吨。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。对废弃的砖、灰等建筑垃圾，可以送到指定地点填埋；对废电焊条等化工废物，属于危险废物，须交有资质的单位处理处置。 （2）生活垃圾 施工人员在施工现场施工会产生生活垃圾，本项目施工场地位于工业园内，在施工现场不设施工营地和食堂，可大大减少生活垃圾的排放。施工使用的厕所和垃圾收集箱等卫生设施全部依托工业园现有，纳入工业园环卫收运系统，进行集中收集处理。 二、营运期 1、工艺流程及产污分析 本项目营运期生产产品包括剁辣椒及辣椒调味品，各产品工艺流程及产排节点如下所示： 图5-2 营运期剁辣椒产品工艺流程及产污节点图 图5-3 营运期辣椒调味品产品工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）原料精选整理：采用新鲜辣椒及干辣椒，要求肉质厚实，辣度适中，色泽红、艳。将鲜辣椒去把、去蒂同时将腐烂的和青皮辣椒等不合格原料挑出，得到合格原材料。此过程会产生不合格原料固废。 （2）清洗沥干：将挑选后的合格的原辅料送入清洗机内用清水清洗浮灰和污渍（清洗废水沉淀处理后回用），清洗后的原辅料采取自然沥干水分。项目原辅料清洗过程不添加清洗剂，清洗阶段会产生原辅料清洗废水。 （3）切分整形：清洗沥干后将原辅料采用切分机进行切分成产品需求的形状大小。切分整形过程中，原辅料会产生的天然辛辣气息，由于切分机属于密封状态，仅在原料放入和成品出机时会有辛辣气味逸出。 （4）盐渍：将切分整形好的原料加入食盐进行盐渍，为保证原汁原味，盐渍过程不添加任何辅料和水分，此过程会产生少量异味，且新鲜辣椒在盐渍过程中会脱除水分，产生盐渍废水。 （5）清洗脱水：辣椒原料盐渍工序完成后，送入清洗池洗去蔬菜表面的多余盐分，之后经压榨脱水机脱除盐渍过程中产生的盐渍废水。 （6）剁辣椒产品-拌料：将切碎好的原辅料放入搅拌机内，搅拌过程中分别加入食物油等相关配料进行拌料，利用搅拌机带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转，将多种原料进行搅拌混合，使之充分混合。搅拌过程中原辅料会产生辛辣气味，以及配料特有的香料气味等异味。 （7）辣椒调味品产品-炒料：将脱水完成后的原辅料放入炒锅内，加入食用油等相关配料进行高温炒制，使多种原辅料充分混合，炒料过程中会产生辛辣及香料异味，同时产生油烟废气。 （8）真空灌装、封口：将剁辣椒或辣椒调味品产品送入全自动计量灌装封口机进行真空灌装并封口。 （9）杀菌冷却：灌装封口后的产品送入巴氏杀菌冷却一体机，经巴氏高温消毒后冷却。 （10）检验：对装好的剁辣椒或辣椒调味品产品进行质量检验，此过程会剔除少量不合格产品，按照业主提供资料，这部分不合格产品约占成品的千分之一。 （11）喷码：经检验合格后的产品，使用喷码机喷印当天的生产日期。 （12）自动装箱：最终剁辣椒及辣椒调味品产品经全自动装箱机封箱，送入库房常温保存待售，该阶段产生少量废包装材料。 2、项目相关平衡 （1）项目水平衡 本项目水平衡情况如下图所示。 图5-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （2）项目物料平衡 本项目物料平衡情况如下表所示。 投入; 产出; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 产品名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原料; 新鲜辣椒; 20000; 剁辣椒; 10000; 进入废水杂质与损耗; 2885. 干辣椒; 300; 辣椒酱; 3000; 油烟废气; 15. 食用油; 500; 火锅底料; 3000; 不合格产品; 20. 食盐; 2000; 方便粉丝调味料; 4000; 菜渣杂质; 680. 辅料; 800. 小计; 23600; 20000; 3600. 3、营运期产污及污染源强分析 根据生产工艺流程，本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表所示： 表5-1 本项目营运期污染环节 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 辣椒调味品炒制工序油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶3m高空排放并避开建筑物. 切分、盐渍、搅拌、炒制工序异味; 臭气浓度; 无组织排放. 自建废水处理设施、企业渣场恶臭; 臭气浓度; 日常封闭式管理，种植易吸附臭气绿化植株. 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后通过烟道引至高于楼顶3m高空排放并避开建筑物. 废水; 员工生活废水; CODCr、BOD5、SS等; 化粪池处理后进自建废水处理系统预处理，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江. 冷却循环水; 循环回用. 剁辣椒产品生产废水、辣椒调味品产品生产废水; 经自建废水处理系统预处理，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 生产过程; 废水污泥; 分类临时堆放于企业渣场，定期外运处置. 菜渣杂质. 废包装材料. 不合格产品. 废矿物油; 危废暂存间暂存，由有资质单位回收处理. 生活过程; 生活垃圾; 定期交环卫部门处置. （1）废水源强分析 项目废水主要包括员工生活废水、冷却循环水以及剁辣椒产品、辣椒调味料产品生产过程中原料清洗工序、脱盐工序 、盐渍工序以及设备及车间冲洗过程中产生的生产废水。本次评价各废水量的产生以及污染物浓度参照污染源普查系数、同类食品企业及企业提供资料确定。 ①员工生活废水 项目劳动定员300人，于食堂内用餐，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）员工用水（带食堂）按150L/人·d计，则项目生活用水量为13500m3/a，产污系数按0.85计算，污水量为11475m3/a，主要污染物为COD、NH3-N等。生活污水经化粪池处理后进自建废水处理系统预处理，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至长江。本项目生活废水主要污染物产生情况详见下表。 表5-2 本项目生活废水处理前后的源强统计 产生环节; 指标; 生活废水产生浓度(mg/L); 生活废水年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 11475. COD; 300; 3.44. NH3-N; 30; 0.344. ②剁辣椒产品生产废水 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册，对比原料及生产工艺，剁辣椒参考盐渍菜产品产排污系数，详细参数及废水产生量以及各主要污染物的产生情况见下表： 表5-3-1 产排污核算系数手册参数（盐渍菜） 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 盐渍菜; 水洗+腌制/盐渍+脱盐+脱水+渍制; 所有规模; 废水; 废水量; 吨/吨-产品; 0.63. COD; 克/吨-产品; 1225. NH3-N; 克/吨-产品; 10. TN; 克/吨-产品; 72. TP; 克/吨-产品; 83. 表5-3-2 剁辣椒产品生产废水一览表 项目; 废水量; COD; NH3-N; TN; TP; Cl-. 产生浓度mg/L; ——; 1944.4; 15.9; 114.3; 131.7; 39682.54. 产生量t/a; 6300; 12.25; 0.1; 0.72; 0.83; 250. ③辣椒调味品产品生产废水 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中1469 其他调味品、发酵制品制造行业系数手册，对比原料及生产工艺，辣椒调味品产品参考辣椒酱、调味酱、火锅底料产品产排污系数，详细参数及原辅料清洗废水产生量以及各主要污染物的产生情况见下表： 表5-4-1 产排污核算系数手册参数（盐渍菜） 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 辣椒酱; 破碎、混料、腌渍、淋油; 所有规模; 废水; 废水量; 吨/吨-产品; 5. COD; 克/吨-产品; 7500. NH3-N; 克/吨-产品; 600. TN; 克/吨-产品; 1720. TP; 克/吨-产品; 120. 调味酱; 破碎、混料、腌渍、炒制、淋油; 所有规模; 废水; 废水量; 吨/吨-产品; 6. COD; 克/吨-产品; 9000. NH3-N; 克/吨-产品; 900. TN; 克/吨-产品; 2500. TP; 克/吨-产品; 210. 火锅底料; 破碎、混料、腌渍、炼制、熬煮; 所有规模; 废水; 废水量; 吨/吨-产品; 7. COD; 克/吨-产品; 10800. NH3-N; 克/吨-产品; 1260. TN; 克/吨-产品; 3500. TP; 克/吨-产品; 210. 表5-4-2 辣椒调味品产品生产废水一览表 项目; 废水量; COD; NH3-N; TN; TP; Cl-. 产生浓度mg/L; ——; 1500; 120; 344; 24; 5000. 辣椒酱 产生量t/a; 15000; 22.5; 1.8; 5.16; 0.36; 75. 产生浓度mg/L; ——; 1500; 150; 417; 35; 4167. 火锅底料 产生量t/a; 18000; 27; 2.7; 7.5; 0.63; 75. 产生浓度mg/L; ——; 1542; 180; 500; 30; 3571. 方便粉丝调味料 产生量t/a; 28000; 43.2; 5.04; 14; 0.84; 100. ④冷却循环水 本项目灌装封口后的产品将进行杀菌冷却，此过程将产生冷却循环水，根据建设单位提供的资料，项目冷却循环水产生量为（20m3/d）6000m3/a，循环使用，不外排。 ⑧综合废水 根据废水污染源分析可知，本项目外排废水主要包括员工生活废水、以及剁辣椒产品、辣椒调味料产品生产过程中原料清洗工序、脱盐工序 、盐渍工序以及设备及车间冲洗过程中产生的生产废水，外排废水总产生量为262.6m3/d（78775m3/a），主要污染因子为COD、NH3-N、TN、TP、Cl-，根据加权平均统计计算可知本项目总废水污染源产生排放情况见下表。 表5-8 项目综合废水产排情况一览表 废水总量(m3/a); 项目; COD; NH3-N; TN; TP; Cl-. 78775; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 1376; 127; 348; 34; 6347. 产生量（t/a）; 108.39; 9.984; 27.38; 2.66; 500. 自建污水处理设施 治理措施; 设计规模500m3/d，处理工艺：格栅井+集水池+调节池. 自建污水处理设施处理后; 排放浓度（mg/L）; 688; 63.3; 173.8; 17; 3174. 标准限值（mg/L）; 3500; 120; 200; 80; 4000. 排放量（t/a）; 54.2; 5.0; 13.7; 1.33; 250. 君山区第二污水处理厂处理后; 标准限值（mg/L）; 60; 8; 20; 1; /. 排放量（t/a）; 4.73; 0.63; 1.58; 0.08; /. （2）废气源强分析 ①辣椒调味品炒制工序油烟 本项目辣椒调味品产品炒制工序会产生一定量的油烟废气，根据建设单位提供的资料，项目炒制过程食用油用量为500t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目油烟挥发量以3%计，则项目炒制工序油烟产生量为15t/a。项目油烟建议采用油烟净化去除率≥99.7%的油烟净化设施进行油烟废气处理，油烟废气经处理后经净化设施排放口排放，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。 本项目油烟净化设施去除率取99.7%，项目辣椒调味品每天炒制时间为10h，基准排放量12000m3/h，则油烟产生浓度约416.7mg/m3，油烟排放浓度约1.25mg/m3，排放量为0.045t/a。由此可知，项目炒制工序油烟废气经油烟净化设施处理后，排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。 ②食堂油烟 项目员工在厂区食堂中餐，采用清洁能源作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目油烟挥发量以3%计。项目员工300人，则员工日常生活食用油耗量为0.9t/a，油烟产生量为0.027t/a。食堂工作时间每天1h，基准排风量为1000m3/h，则油烟产生浓度约3.75mg/m3。项目油烟建议设置去除率≥85%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为4.1kg/a，浓度为0.56mg/m3。由此可知，项目食堂油烟废气经油烟净化设施处理后，排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。 ③切分、盐渍、搅拌、炒制工序异味 项目剁辣椒及辣椒调味品产品在生产过程、中间料堆置和处理过程会产生一定的异味（以“臭气浓度”表征），其成分主要是食品本身味素和辣椒素等，该类气味对周围环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适，以无组织形式排放。 ④自建废水处理设施、企业渣场恶臭 项目恶臭主要来源于企业自建废水处理设施和渣场固废堆放，处理措施为相关设备及堆场日常封闭式管理，种植易吸附臭气绿化植株等。其源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S 计，以无组织形式排放。 （3）噪声源强分析 本项目运营过程中，噪声污染的主要来源于切分机、灌装机、自动装箱机等机械噪声。各种设备噪声声级在70-85dB(A)之间，主要设备噪声源强详见下表。 表5-9 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置; 运行方式. 1; 切分机; 8台; 85; 生产车间内; 连续. 2; 拌料机; 2台; 75. 3; 灌装封口机; 21台; 70. 4; 自动装箱机; 6套; 75. 5; 自动贴标机; 1台; 70. 6; 喷码机; 4台; 75. （4）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要包括：①污水处理站沉渣底泥；②菜渣杂质；③废包装材料；④不合格产品；⑤生活垃圾；⑥废机油。 ①废水污泥：根据建设单位提供的资料，本项目自建废水处理设施运行过程中产生的沉渣底泥量约为150t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 ②菜渣杂质：根据建设单位提供的资料，本项目运营过程中，原材料预处理清洗等工序产生的菜渣杂质量约为680t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 ③废包装材料：本项目生产过程中会产生少量废包装材料，产生量为16t/a，由企业收集暂存，定期收集外售，不外排。 ④不合格产品：根据建设单位提供的资料，本项目运营过程中，检验工序产生的不合格产品量约为20t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 ⑤生活垃圾：本项目劳动定员300人，生活垃圾按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为45t/a，经企业统一收集后，定期交由环卫部门处置。 ⑥废机油：项目废机油每年的产生量为0.3t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位统一处理。 表5-9 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 45; 生活垃圾; 送垃圾填埋场填埋. 2; 污水处理站; 废水污泥; 150; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 送垃圾填埋场填埋. 3; 原材料预处理清洗; 菜渣杂质; 680; 送垃圾填埋场填埋. 4; 原辅材料包装; 废包装材料; 16; 集中收集后外售. 5; 检验产品; 不合格产品; 20; 送垃圾填埋场填埋. 6; 设备检修; 废机油; 0.3; 废物类别-HW08 废物代码 900-218-08; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 3.75mg/m3，0.027t/a | 0.56mg/m3，4.1kg/a |
|  | 辣椒调味品炒制工序 | 油烟 | 416.7mg/m3，15t/a | 1.25mg/m3，0.045/a |
|  | 切碎、调味剂等辅料挥发 | 异味 | 无组织排放 臭气浓度﹥20（无量纲） | 无组织排放 厂界臭气浓度﹤20 |
|  | 污水处理站 | 硫化氢、氨 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 污水量 | 78775m3/a | 78775m3/a |
|  |  | CODcr | 1376mg/L，108.39t/a | 60mg/L，4.41t/a |
|  |  | NH3-N | 127mg/L，9.984t/a | 8mg/L，0.59t/a |
|  |  | TN | 348mg/L，27.38t/a | 20mg/L，1.47t/a |
|  |  | TP | 34mg/L，2.66t/a | 1mg/L，0.07t/a |
|  |  | Cl- | 6347mg/L，500t/a | / |
| 固 体 废 物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 45t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 污水处理站 | 废水污泥 | 150t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 原材料预处理清洗 | 菜渣杂质 | 680t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 16t/a | 集中收集后外售 |
|  | 检验产品 | 不合格产品 | 20t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 0.3t/a | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 噪声 | 70～85dB(A) |  |  | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 项目选址于君山工业园荆江门片区，施工期将在项目厂区及四周建设绿化带，使厂区总绿化率不低于10%，且项目建成运营后，产生的废水、废气、噪声和固废等污染物经处理后均能满足排放标准要求，对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、施工期大气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工、及运输车辆产生的扬尘与燃油废气。 从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工 等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如天气天干地燥，在 自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况 下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为 100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开 路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施 工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m 范围内TSP浓度超标。若在施工期间对开挖、车辆行驶路面采取以下措施，可最大限度减少施工期扬尘污染： 1、加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水（一天洒水不少于6次，对建筑区域进行洒水，约10000平方米，每平方洒水量约为0.05L，每次洒水量约为500L），可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 2、施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏围挡（围挡高度为不低于2.5m），施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布（全部进行覆盖）；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 3、合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 4、在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀（约为30m3）设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 5、及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 6、建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、全覆盖等防尘措施。 7、工程项目竣工后，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 由于场内燃油施工机械数量较少且分布较分散，施工区域地形开阔，尾气排 放后易于扩散稀释，因此施工机械尾气排放对区域大气环境质量的影响程度较 小。 在项目主体工程施工期，本项目区周边200m范围内的环境敏感目标主要为 项目区内的施工人员生活区，无其它环境敏感点。施工扬尘污染将随着施工结束 而消除。 二、施工期水环境影响分析 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物、pH，洒水降尘用水主要为含有油污。据类比及初步估算，一般施工车辆洒水降尘用水约500L/辆，每天按10辆计，洒水降尘用水约5m3/d。主要污染物为COD、石油类和SS，初期雨水经集水沟收集进入沉淀池进行沉淀处理，基坑废水经水泵抽入沉淀池进行处理，项目施工期废水均经沉淀池处理后回用于施工，不外排。 本项目土地建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时搞好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。 本项目施工人数约为50人，不在厂区住宿，施工人员生活污水主要污染因子有COD、NH3-N等，污染物排放量较小，通过化粪池处理后用作农肥。不会对地表水环境产生影响。 三、施工期声环境影响分析 施工期由于机械设备的运转将产生一定的施工噪声，主要表现为施工期打桩、切割、装卸等机械噪声及运输车辆的交通噪声，其平均噪声值在75~85dB(A)之间，项目施工期主要噪声设备见下表。 表7-1 本项目施工期主要噪声设备 机械名称; 平均噪声级dB（A）. 铲车; 75-85. 混合搅拌; 75-85. 皮带输送机; 85. 运输汽车; 75-80. 切割机; 75-85. 静压式打桩; 75-85. 根据同类资料表明，施工期主要噪声经距离衰减和绿化吸声等措施处理后，其噪声级约为65dB(A)。为减少施工噪声对周围居民的影响，本环评建议采取以下治理措施： 1、所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 2、在施工场地周围设围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 3、合理安排施工时间，每日7时至12时和14时至22时之间施工，并限制高噪声施工设备作业时间，打桩机夜间禁止施工。 4、运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 5、建筑地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 通过采取上述措施，本项目施工期噪声可得到一定程度衰减，对附近环境敏感点影响较小。 四、固体废物影响分析 施工期产生的废弃土方可用于填路材料，废弃建材部分回收利用，其余部分可用于填路材料。因此，本项目施工期所产生的固体废物不会对周围环境造成污染影响。 五、生态环境影响 项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，由于施工期较短，待项目建成后，经过科学的绿化和采取合理的生态恢复措施，可在一定程度上减轻对生态系统的影响。 施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目建成后即可消除。 营运期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析 1、评价等级判定 本项目外排废水主要包括员工生活废水、设备及车间清洗水、脱盐废水及盐渍废水，综合废水经自建废水处理系统预处理，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至长江，属于水污染影响型建设项目。《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。 表7-2 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 根据表7-1可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目外排废水主要包括员工生活废水、设备及车间清洗水、脱盐废水及盐渍废水，综合废水经自建废水处理系统预处理后，可满足君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。 3、可行性分析 （1）废水处理措施可行性分析 本项目综合废水经企业自建废水处理系统预处理，经污染源分析可知，本项目综合废水产生量为262.6m3/d（78775m3/a），企业自建废水处理系统设计规模为500m3/d，可满足本项目废水排放需求。 结合本项目废水产生情况及企业提供废水处理设计资料，本项目废水处理系统工艺为格栅井+集水池+调节池，同时，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的系数进行计算可知，本项目综合废水经自建污水处理系统处理后可满足君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准，项目废水产排情况如下表所示。 表5-8 项目综合废水产排情况一览表 废水总量(m3/a); 项目; COD; NH3-N; TN; TP; Cl-. 78775; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 1376; 127; 348; 34; 6347. 产生量（t/a）; 108.39; 9.984; 27.38; 2.66; 500. 自建污水处理设施 治理措施; 设计规模500m3/d，处理工艺：格栅井+集水池+调节池. 自建污水处理设施处理后; 排放浓度（mg/L）; 688; 63.3; 173.8; 17; 3174. 标准限值（mg/L）; 3500; 120; 200; 80; 4000. 排放量（t/a）; 54.2; 5.0; 13.7; 1.33; 250. 君山区第二污水处理厂处理后; 标准限值（mg/L）; 60; 8; 20; 1; /. 排放量（t/a）; 4.73; 0.63; 1.58; 0.08; /. 综上可知，项目废水经自建废水处理系统处理后可满足君山区第二污水处理厂预处理中心进水水质标准，项目废水处理措施可行。 （2）项目污水排入污水处理厂处理可行性分析 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水，纳污范围北至长江河堤路，南至省道S306，西抵建新农场大堤，东至岳华村。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，且企业已取得君山区第二污水处理厂接纳意见（详见附件），可依托君山区第二污水处理厂进行废水处理。 君山区第二污水处理厂设计规模10000m3/d，设备按5000m3/d规模配置，前端设置预处理中心，废水经预处理中心UASB+两级AO处理后再排入第二污水处理厂进行后续达标处理，君山区第二污水处理厂采用预处理（格栅、沉砂、隔油沉淀+气浮处理+调节+气浮）（含除臭）+改良A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒），根据上述污水处理工艺，可确保出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 处理工艺流程如下图所示。

图7-2 君山区第二污水处理厂处理工艺流程图 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-3。 表7-3 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、NH3-N、TN、TP、Cl-; 进入君山区第二污水处理厂; 间断排放，流量稳定; 01; 自建污水处理设施; W1; 是 否; 企业总排口. 本项目废水排放口基本情况见表7-4。 表7-3 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 综合废水; W1; 112.96003103; 29.44880962; 7.8775; 进入君山区第二污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 君山区第二污水处理厂; CODcr; 60. NH3-N; 8. TN; 20. TP; 1. Cl-; /. 表7-4 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODcr; 君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准; 3500. NH3-N; 120. TN; 200. TP; 80. Cl-; 4000. 表7-5 废水污染物排放信息表 排放源; 产生量; 排放量; 污染物因子; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 处理设施. 综合废水; 78775m3/a; 78775m3/a; CODcr; 1376; 108.39; 经自建污水处理设施预处理后排入园区污水管网. NH3-N; 127; 9.984. TN; 348; 27.38. TP; 34; 2.66. Cl-; 6347; 500. 表7-6 废水总量核算一览表 废水量; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 78775m3/a; COD; 60; 4.73. 氨氮; 8; 0.63.

二、环境空气质量影响分析 （1）食堂及辣椒调味品炒制油烟 本项目油烟净化设施去除率取99.7%，项目辣椒调味品每天炒制时间为10h，基准排放量12000m3/h，则油烟产生浓度约416.7mg/m3，油烟排放浓度1.25mg/m3，排放量为0.045t/a；项目员工300人，则员工日常生活食用油耗量为0.9t/a，油烟产生量为0.027t/a。食堂工作时间每天1h，基准排风量为1000m3/h，则油烟产生浓度约0.56mg/m3。项目油烟建议设置去除率≥85%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为4.1kg/a，浓度为0.56mg/m3。本项目油烟净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对周边环境影响较小。 （2）异味影响分析 本项目在生产过程、中间料堆置或处理过程会产生异味，其成分主要是食品本身味素、辣椒素等，均以无组织形式排放。项目建成运营后，按照环评要求加强生产车间内机械通风，保持空气流通后，项目生产异味污染物可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲）。 （3）恶臭影响分析 厂区产生的综合废水由自建的污水处理站处理，因污水处理具有较好的密封性，所以，在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，其一般对地面大气环境质量影响不大。为了减少项目污水处理站臭气对周围环境的影响，本评价建议建设方从厂区平面布置、运行管理及绿化等方面采取相应的防治措施：①对污水处理站的调节池、接触氧化池、污泥暂存池等加盖预制板密封，夏季喷洒除臭剂。②及时外运污泥暂存池中污泥、减少污泥堆放时间，对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。③种植高大的树木（阔叶树）形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收（吸附）可能产生的恶臭和致病污水微生物气溶胶。厂区内构筑物应合理布局，使主要产生恶臭的构筑物远离生产和生活区。 在采取相应防治措施后，恶臭对周围环境影响不大，厂界浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准中的新改扩建标准值。 三、声环境质量影响分析 1、噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如下表所示。 表7-7 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置; 运行方式. 1; 切分机; 8台; 85; 生产车间内; 连续. 2; 拌料机; 2台; 75. 3; 灌装封口机; 21台; 70. 4; 自动装箱机; 6套; 75. 5; 自动贴标机; 1台; 70. 6; 喷码机; 4台; 75. 2、预测模式 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3、噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见下表。 表7-8 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值（平均值）; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 1m; 54.5; 43.2; 54.4; 57.5; 54.7. 2; 南厂界; 1m; 54.3; 42.7; 50.6; 55.8; 51.3. 3; 西厂界; 1m; 54.9; 42.2; 55.2; 58.1; 55.4. 4; 北厂界; 1m; 53.7; 42.7; 50.9; 55.5; 51.5. 排放限值; 3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 四、固体废弃物影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固体废弃物主要包括：（1）污水处理站沉渣底泥；（2）菜渣杂质；（3）废包装材料；（4）不合格产品；（5）生活垃圾。 （1）废水污泥：根据建设单位提供的资料，本项目自建废水处理设施运行过程中产生的沉渣底泥量约为150t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 （2）菜渣杂质：根据建设单位提供的资料，本项目运营过程中，原材料预处理清洗等工序产生的菜渣杂质量约为680t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 （3）废包装材料：本项目自建污水处理设施运行过程中会产生少量废水污泥，产生量为16t/a，由企业集中收集后外售，不外排。 （4）不合格产品：根据建设单位提供的资料，本项目运营过程中，检验工序产生的不合格产品量约为20t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 （5）生活垃圾：本项目劳动定员300人，生活垃圾按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为45t/a，经企业统一收集后，定期交由环卫部门处置。 （6）废机油：项目废机油每年的产生量为0.3t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位统一处理。 本项目固体废弃物的源强统计如表7-9。 表7-9 本项目固体废弃物源强统计 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 45; 生活垃圾; 送垃圾填埋场填埋. 2; 污水处理站; 废水污泥; 150; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 送垃圾填埋场填埋. 3; 原材料预处理清洗; 菜渣杂质; 680; 送垃圾填埋场填埋. 4; 原辅材料包装; 废包装材料; 16; 集中收集后外售. 5; 检验产品; 不合格产品; 20; 送垃圾填埋场填埋. 6; 设备检修; 废机油; 0.3; 废物类别-HW08 废物代码 900-218-08; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置. 1、危险废物处置措施 表7-17 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-201-08; 0.3t; 设备维护保养; 液态; 油污; 油污; 一年; 有毒; 由有资质的单位处理. 项目营运过程中废矿物油属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： （1）危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 （3）危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 无; 废矿物油; HW08; 900-214-08; /; /; 桶装; 0.3; 一年. 2、一般工业固废处置措施及建设要求 项目生产过程中产生的各种废料和污水处理产生的污泥均等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置在厂区的生产车间东北角，临时贮存场所设置面积约10m2，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注标志标识。 同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））及修改单规定，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 3、生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）中的附录A可知，本项目为其他行业项目，属Ⅳ类项目，根据HJ964-2018中的表4可知，本项目可不进行土壤环境影响评价。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的附录A并结合本项目性质可知，本项目属Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）4.1 一般性原则中的内容可知，本项目可不进行地下水环境影响评价。 本项目外排废水主要包括员工生活废水、设备及车间清洗水、脱盐废水及盐渍废水，综合废水经自建废水处理系统预处理，最终通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至长江，其进入地下的可能性较小，一般不会对地下水环境造成大的影响。 七、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 八、环境管理规划 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： 1、贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 2、编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 3、建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 4、定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 5、加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 6、建立环保档案，作好环境统计工作。 7、推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 8、经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 九、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-10 环境监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气与 空气环境; 无组织排放（厂界上风向、下风向个一处）; 硫化氢、氨、臭气; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 油烟排放口; 油烟; 每季一次. 废水与 水环境; 污水处理设置进口和排放口; 水量、pH、氨氮、CODCr、BOD5、动植物油、氯化物; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 噪声与 声环境; 公司厂界; 等效A声级; 每季一次; 测边界噪声. 环境监测工作可委托有监测资质的监测公司监测。 十、总量控制 按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2016]74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，确定本项目废水的总量控制因子为COD、氨氮。 本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废水经自建废水处理系统预处理，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至长江，水型污染物排放总量为：COD4.73t/a、氨氮0.63t/a，因企业已取得排污权证（详见附件），单位所持总量化学需氧量42.1t/a、氨氮3t/a，满足本项目总量指标要求，企业无需另外购买。 十一、环保投资估算 该工程总投资约12000万元，其中环保投资约324.5万，环保投资约占工程总投资的2.7%，环保建设内容如下表所示。 表7-12 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资 （万元）. 1; 废气; 食堂、炒制油烟; 抽风装置+油烟净化系统引至屋顶外排; 110. 拌料、盐渍工序等废气; 加强车间通风、及时清理废料及周边绿化等. 污水处理站、渣场恶臭; 封闭式、周边绿化等. 2; 废水; 综合废水; 雨水、污水分流管网各一套，自建污水设计规模500m3/d，处理工艺为：格栅井+集水池+调节池; 200. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩、围墙、绿化带等降噪等措施; 2. 4; 菜渣杂质、不合格产品; 集中收集送填埋场填埋处理、做到日产日清; 一般固废储存场，位于生产车间东北侧; 2. 废包装材料; 集中收集后外售. 污水处理站污泥; 送垃圾填埋场进行卫生填埋. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.5. 5; 风险防范措施; 消防应急池; 10. 合计; 324.5. 十二、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-13 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 食堂、炒制油烟; 油烟; 抽风装置+油烟净化系统引至屋顶外排; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）标准要求. 拌料、盐渍工序等废气; 臭气浓度; 加强车间通风、及时清理废料及周边绿化等; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 污水处理站、渣场恶臭; 硫化氢、氨; 封闭式、周边绿化等. 废水; 生产、生活废水; CODCr、BOD5、SS、 氨氮、动植物油; 自建污水处理设施 （设计规模500m3/d）; 执行君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、环卫定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 产品生产; 一般 固废; 预处理固废、不合格产品; 集中收集送填埋场填埋处理、做到日产日清. 废包装材料; 集中收集后外售. 污水处理站底泥; 送垃圾填埋场进行卫生填埋. 噪声; 生产区域; LeqA; 各设备采取隔声、基础减振、距离衰减等综合治理措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂、炒制油烟 | 油烟 |  | 抽风装置+油烟净化系统引至屋顶外排 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）标准要求 |
|  | 拌料、盐渍工序等废气 | 臭气浓度 |  | 加强车间通风、及时清理废料及周边绿化等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 污水处理站、渣场恶臭 | 硫化氢、氨 |  | 封闭式、周边绿化等 |  |
| 水污染物 | 生产、生活废水 | CODCr、TP、TN、 氨氮、Cl- |  | 自建污水处理设施 （设计规模500m3/d） | 执行君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 产品生产 | 一般固废 | 预处理固废、不合格产品 | 集中收集送填埋场填埋处理、做到日产日清 |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 集中收集后外售 |  |
|  |  |  | 污水处理站底泥 | 送垃圾填埋场进行卫生填埋 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、基础减振、距离衰减等综合治理措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论： 一、项目概况 湖南李记食品有限公司拟投资12000万元于岳阳市君山工业园荆江门片区建设年产2万吨辣椒调味品及方便食品加工项目，项目净用地面积58101m2，总建筑面积32971.88m2，拟新建生产线2条，包括年产10000吨剁辣椒生产线1条，年产10000吨辣椒复合调味料（含方便粉丝调味品）生产线1条，同时配套建设污水处理、配电房等相关设施。 二、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容，符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址于君山工业园荆江门南片区，根据君山工业园荆江门南片区规划可知，项目所在地为工业规划用地，选址符合土地规划要求。本项目无需设置环境防护距离。 3、平面布局合理性分析 本项目净用地面积58101m2，分为生产区、综合办公区及辅助区。整个厂区人流、物流分离，方便运输。平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 建设项目符合产业政策，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。 三、环境质量现状评价结论 项目区空气质量常规六因子除PM2.5外，其余满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域地表水中长江断面、东洞庭湖满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 四、营运期环境影响 1、废水：本项目外排废水主要包括员工生活废水、设备及车间清洗水、脱盐废水及盐渍废水，综合废水经自建污水处理设施处理后，可满足君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，最终送至君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准后排入长江。通过采取上述措施后，本项目营运期废水对周边环境影响不大。 2、废气：本项目运营过程中产生的废气包括辣椒调味品炒制工序油烟、食堂油烟、切分等工序异味、自建废水处理设施及企业渣场恶臭。其中，油烟废气经处理后经净化设施排放口排放，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）要求；车间异味及自建污水站及渣场恶臭采取生产车间机械通风、污水处理站密封、减少固废堆放时间、种植绿化隔离带等措施后，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准中的新改扩建标准值。 3、噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界昼夜噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 4、固体废弃物：本项目运营过程中产生的固体废物包括污水处理站沉渣底泥、菜渣杂质、废包装材料、不合格产品及生活垃圾，其中，废包装材料经收集后外售，其他固废收集后定期交由环卫部门处置，最终送垃圾填埋场填埋。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的污染对周边环境的影响很小。 六、总量控制 结合本项目排污特征及污染源分析、国家主要污染物排放总量控制技术规范及《国家环境保护“十三五”规划基本思路》要求，建议本项目总量指标COD≤4.73t/a、NH3-N≤0.63t/a。 八、环评总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合所在地区规划，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： （1）建设单位在项目实施过程中，认真落实本项目的各项治理措施，使建设项目的各类污染物均达标排放。 （2）建议建设单位加强环保管理制度，认真做好污染防治措施，保证各项治理设施的正常运行。 （3）建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。 （4）项目投产后，建设单位应切实推进、落实体系内的各项环境管理措施。制定详细的事故预防措施和事故救援指挥决策系统。 （5）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件、附表： 附件1 环评委托书 附件2 项目备案材料 附件3 项目监测报告及质保单 附件4 园区接纳材料 附件5 君山二污废水接纳证明 附件6 专家函审意见 附图7 项目排污权证 附件7 项目审批基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目用地红线图 附图4 项目周边及环境保护目标图 附图5 项目所在地与区域生态红线的关系 附图6 项目所在地与君山区东洞庭湖自然保护区区划的关系 附图7 项目所在工业园区规划图 附图8 项目所在工业园区污水管网规划图 附图9 项目周边环境现状图 二、如果本项目报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影响，应根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态境影响专项评价 4、声境影响专项评价 5、土壤境影响专项评价 6、固体废弃物境影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。