# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产2万吨装配式钢结构产业基地项目

建设单位（盖章）： 湖南南博建筑工程有限公司

编制日期：       2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	51

建设项目污染物排放量汇总表	51

附件

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  君山区招商引资项目投资审批表

附件4  关于申请装配式建筑产业基地发展用地的报告

附件5  备案证明

附件6  李记食品对本项目建设无异议的证明

附件7  会议纪要

附件8  投资（用地）合同

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  车间平面布置图

附图3  大气环境保护目标

附图4  君山工业集中区荆江门工业园总体规划图

附图5  周边四至图

附图6  工程师看现场图片

附图7  君山区生态保护红线图

附图8  厂区总平面布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万吨装配式钢结构产业基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-430611-04-01-853306 |  |  |
| 建设单位联系人 | 付祥辉 | 联系方式 | 13786017789 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 君山 区 柳林洲镇工业园 |  |  |
| 地理坐标 | 112°57′29.661552″E，29°26′52.933740″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66结构性金属制品制造 331 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳君发改备[2021]23 号 |
| 总投资（万元） | 5000.00 | 环保投资（万元） | 134 |
| 环保投资占比（%） | 2.68 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 12781.12 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 根据《岳阳市君山工业集中区总体规划》，君山工业集中区荆江门工业园总体规划如下所示。 - 规划范围 荆江门片区西距林角佬片区8公里左右，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，用地面积约2.62平方公里。 - 产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 - 总体布局结构 荆江门片区以荆岳铁路为界，规划南北两大功能区。南区以工业生产为主，配套部分仓储功能，并在柳毅西路以北、富岗路以东区域规划少量配套服务和生活居住区，安排必要的办公、商业、文娱、医疗等公共设施和居住用地；北区以港口物流为主，依托长江航道的水运交通优势，带动整个片区的发展。 - 用地布局规划 荆江门片区主要以食品制造、农副产品加工（精制茶制造）为主，其他相关产业为辅，形成对居住和公共环境干扰、污染和安全隐患较小的二类工业产业新区。工业用地规划：荆江门片区以二类工业用地为主，工业用地面积约124.76公顷。 - 市政工程设施规划 （1）给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。其供水对象为君山区的工业用水和生活饮用水，可以满足本项目的需要。 （2）排水工程规划 荆江门片区采用雨污分流排水体制。 君山工业集中区荆江门工业园总体规划图见附图4。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 根据《湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函[2014]54号）中的企业准入制度如下所示： 严格执行荆江门片区企业准入制度，严格执行片区企业准入制度，入区企业选址必须符合片区总体发展规划、用地规划、环保规划和环境影响报告书要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策和片区产业定位的建设项目，严格按产业定位引进产业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制耗水型及废水排放量大的企业进入，严格限制油脂加工类企业进入，管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“集中区准入与限制行业类型一览表”做好项目的招商把关，在入区项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，推行清洁生产工艺，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求。 表1-1 荆江门片区引进项目名录一览表 产业定位的行业类别; 入区项目相关要求; 建议入园方位. 食品制造加工、农副产品加工、茶叶加工; 鼓励类： ①谷物磨制、农副产品饮料等高附加价值植物饮料的开发生产；②以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发；③营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产、传统主食工业化生产，薯类变性淀粉生产等。; 一类或二类. 限制类：①珍稀植物的根雕制造业；②以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工；③粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目；④达不到一定规模的菜籽油、棉籽油、花生油生产项目、玉米淀粉湿法生产项目、西式肉制品加工项目；⑤浓缩苹果汁生产项目、大豆压榨及浸出项目、冷冻海水鱼糜生产项目等；⑥菜籽油、花生油、棉籽油、米糠油玉米胚芽油、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工等；⑦粉尘排放量大的项目。. 禁止类：一定规模以下的玉米淀粉湿法生产项目、以茶叶为原料生产茶叶提取物项目及其他不符合产业政策或污染严重的食品、茶叶精深加工项目。. 食品制造加工等相关产业; 鼓励类： ①先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测仪器、设备的研发与生产；②食品、茶叶精深加工废渣等的综合开发与利用；③食品包装材料的生产。; 一类或二类. 禁止类：三类项目；含电镀、表面处理及喷漆工序食品机械加工项目。. |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析：本项目所在地属于二类工业产业新区，本项目采用先进工艺，属于二类工业，污染物达标排放，排水进行雨污分流，根据附图4 君山工业集中区荆江门工业园总体规划图可知本项目符合规划的要求。 2、与《湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函[2014]54号）的相符性分析： 本项目为年产2万吨装配式钢结构产业基地项目，为君山区招商引资项目，不在禁止类项目名录中，不涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，废水排放量小，厂界噪声达标，本项目使用油漆及油漆稀释剂等含VOCs的溶剂少于10t/a，不属于高 VOCs 排放建设项目。区域内生产、生活污水经规划的片区污水管网，送君山第二污水处理厂处理后排入长江；雨水经雨水管网收集后外排进入长江；废气达标排放。属于污染和安全隐患较小的二类工业，本项目已获得《关于申请装配式建筑产业基地发展用地的报告》的同意意见（见附件4），因此符合规划环评的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“八、钢铁 4、高性能轴承钢，高性能齿轮用钢，高性能冷镦钢，高性能合金弹簧钢，先进轨道交通装备用钢，节能与新能源汽车用钢，低铁损高磁感取向电工钢，高性能工模具钢，建筑结构用高强度抗震钢筋、钢板及型钢，超高强度桥梁缆索用钢，高性能管线钢，高性能耐磨钢，高性能耐蚀钢，高强度高韧性工程机械用钢，海洋工程装备及高技术船舶用钢，电力装备用特殊钢，油气钻采集输用高品质特殊钢，高性能不锈钢，高温合金，高延性冷轧带肋钢筋，非调质钢，汽车等机械行业用高强钢，高纯度、高品质合金粉末，复合钢材，半导体用高纯高性能钢”，本项目为“建筑结构用高强度抗震钢筋、钢板及型钢”，属于鼓励类，因此符合国家产业政策。 2、三线一单的符合性分析 结合《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部，2016.07.15）文件“三线一单”要求、《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》、《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）说明生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 - 生态保护红线 本项目选址位于君山区工业园（荆江门片区），项目所在地用地规划为二类工业用地。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）中关于岳阳市生态保护红线的要求，本项目不在岳阳市拟生态保护红线规划一级及二级管控区内。生态保护红线图见附图7。 - 环境质量底线 本项目引用岳阳市常规检测数据，根据环境质量现状章节可知，项目所在区域环境空气为不达标区，但大气环境质量逐年改善，本项目将严格执行污染防治措施，使污染物达标排放。君山取水口总磷超标，其他各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，长江君山长江取水口断面和荆江门断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，故符合环境质量底线要求。 - 资源利用上线 本项目所用资源主要为电能、水等，所占资源较少，污染物排放量较小，且区域电能和水资源丰富，故符合资源利用上线要求。 - 环境准入负面清单 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中“6-10 君山工业集中区”的要求如下所示。 要求; 本项目建设情况. 主导产业： 荆江门片区，湘环评函[2014]54 号，荆江门片区产业定位以食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等）为重点，配套发展食品相关行业；总体布局根据规划北部为仓储物流区，中部和南部以工业用地为主。; 本项目为年产2万吨装配式钢结构产业基地项目，为君山区招商引资项目，不在禁止类项目名录中，本项目所在地属于二类工业产业新区，本项目采用先进工艺，属于二类工业。本项目已获得《关于申请装配式建筑产业基地发展用地的报告》的同意意见（见附件4）。. 空间布局约束： 严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入。 污染物排放管控： （2.1）废水：荆江门片区：片区排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.4）固体废弃物： （2.4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。 （2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。; 空间布局约束：本项目不在禁止类项目名录中，不涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，废水排放量小，厂界噪声达标。 污染物排放管控： 本项目进行雨污分流，生产、生活污水经规划的片区污水管网，送君山第二污水处理厂处理。雨水经雨水管网收集后排入明渠流入西干渠。 本项目废气主要为喷漆废气、机加工废气、切割废气、焊接烟气、抛丸废气，喷漆废气采用密闭的微负压的喷漆室+二级干式过滤器+活性炭吸附器+15m高排气筒处理达标排放；机加工废气经粉尘自降后人工清扫；切割废气采用移动式烟尘净化器处理； 焊接烟气采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理达标排放；抛丸废气：抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器处理，无组织排放。工艺废气产出的生产节点，均已配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放。 本项目固体废弃物按照危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾分类收集、转运。废漆桶、废活性炭、废矿物油、漆渣、废滤芯属于危废，分类收集后委托有资质单位进行处置。废边角料、废包装材料、机械加工粉尘收集废料、废过滤棉固废暂存间暂存，分类收集回收。生活垃圾日产日清，环卫部门统一处理。. 环境风险防控： （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 环境风险防控： 本项目属于产生、收集、贮存危险废物的企业，应编制和实施环境应急预案。. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 3、有机废气处理措施的可行性分析 本项目有机废气产生于喷漆过程，该过程在喷漆房内进行，且调漆完成后即用于喷漆，喷漆在密闭的微负压的喷漆室内进行，喷漆废气主要成分为漆雾颗粒和VOCs，废气经过二级干式过滤器的预处理除去漆雾、粉尘、颗粒状物质后，然后进入活性炭吸附器中处理，处理后的废气经15米高排气筒高空排放。通过对位于岳阳市经济开发区的湖南中富杭萧建筑科技股份有限公司《中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期建设项目》进行了类比调查，该项目挥发性有机物采用二级干式过滤器+活性炭吸附器处理+15米高排气筒处理后污染物能够达标排放，本项目采用同样的方法处理喷漆废气，引用《中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期建设项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2021年03月）中的处理效率，该项目处理效率约为87%，可有效处理有机废气，因此本项目的有机废气处理措施可行。 4、VOCs污染防治相关要的符合性分析 ①与《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》的符合性分析 《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》; 本项目. （5）钢结构制造行业。大力推广使用高固体分涂料，到2020 年底前，使用比例达到 50%以上;试点推行水性涂料。大力推广 高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空 气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在 车间内作业，建设废气收集与治理设施。; 本项目所用涂料为环氧富锌底漆组分A(主漆)、快干环氧云铁中间漆组分A(主漆)、环氧富锌底漆组分B（固化剂）、快干环氧云铁中间漆组分B（固化剂）、丙烯酸聚氨酯稀释剂，属于高固体分涂料，因本项目装配式钢结构用于建筑，不能使用水性涂料。本项目喷漆过程属于高压无气喷涂，喷涂作业在微负压密闭喷漆房进行，且建设废气收集与治理设施。. 18.将石化、 化工、表面涂装、印刷等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录。加强VOCs治理设施的运行监管，风量在5万立方米/小时以上的 单个排气口必须安装满足排放标准要求的VOCs在线检测设备， 风量在5万立方米/小时以下的单个排气口安装用电监测动态管控系统。; 本项目表面涂装应纳入重点排污单位名录，本项目风量在5万立方米/小时以下，排气口一个，应安装用电监测动态管控系统。. 20.继续推进VOCs统计与调查。完善已建立的VOCs 核算方法，更新VOCs普查表格，加强重点企业VOCs排放申报登记和环 境统计，建立完善的“一企一档”。企业应将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系，建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs 污染防治设施运行台账，明确记录 VOCs 污染治理设施年度 运行情况、处理效率、排放浓度等，按年度估算 VOCs 排放量， 并于每年1月底前向当地环保部门申报企业上年 VOCs 排放量和削减量。结合排污许可证实施情况进一步更新完善 VOCs 排放源清单。; 本项目应将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系，建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs 污染防治设施运行台账，明确记录 VOCs 污染治理设施年度 运行情况、处理效率、排放浓度等，按年度估算 VOCs 排放量， 并于每年1月底前向当地环保部门申报企业上年 VOCs 排放量和削减量。待申领排污许可证实施情况进一步更新完善 VOCs 排放源清单。. ②与《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部）的相符性分析 《挥发性有机物治理实用手册》; 本项目. （四）其他工业涂装. （1）含 VOCs 原辅材料 ·使用的涂料、清洗剂、胶粘剂中 VOCs 含量的限值应符合 2020 年7 月 1 日起实施的《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469—2019）以及 2020 年 12 月 1 日起实施的《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581—2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409—2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981—2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372—2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508—2020）等标准的要求。 ·在同一个工序内，同时使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597—2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508—2020）规定的水基、半水基清洗剂产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372—2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品时，排放浓度稳定达标的，相应生产工序可不执行末端治理设施处理效率不应低于 80% 的要求。; 本项目使用的涂料中VOCs含量限制符合相应的标准。本项目废气处理设施处理效率类比调查约87%，不低于 80% ，要求排放浓度稳定达标排放。. （2）喷涂工艺 ·除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。 ·大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。 ·宜采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流量低压力 （HVLP）喷枪等高效涂装技术，减少使用手动空气喷涂技术。; 本项目采用高压无气喷涂技术，喷漆工序、涂料调配过程在微负压密闭的喷漆房内进行。. 2. 过程控制. （1）储存 涂料、稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等 VOCs 物料密闭储存。 ·盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 ·盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 ·废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废活性炭等含 VOCs 废料（渣、液）以及 VOCs 物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。; 本项目涂料进行密闭储存，且存放于室内，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。废涂料、废稀释剂、废活性炭等含 VOCs 废料（渣、液）以及 VOCs 物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。. （2）转移和输送 ·VOCs 物料转移和输送应采用密闭管道或密闭容器等。 ·宜采用集中供漆系统。; VOCs 物料转移和输送采用密闭容器，环评建议采用集中供漆系统。. ·涂料、稀释剂等 VOCs 物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 ·宜设置专门的密闭调配间。; 涂料、稀释剂等 VOCs 物料的调配过程在喷漆房内操作，废气排至喷漆房废气处理装置。. （4）喷涂 ·喷涂过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 ·新建线宜建设干式喷漆房，鼓励使用全自动喷漆和循环风工艺；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 ·涂装车间应根据相应的技术规范设计送排风速率，禁止通过加大送排风量或其他通风措施故意稀释排放。; 喷涂过程在微负压密闭的喷漆房内操作，废气排至 VOCs废气收集处理系统。 属于干式喷漆房、循环风工艺。涂装车间根据相应的技术规范设计送排风速率。. （5）流平 ·流平过程应在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 ·禁止在流平过程中通过安装大风量风扇或其他通风措施故意稀释排放。; 本项目没有流平过程。. （6）干燥 ·干燥（烘干、风干、晾干等）过程应在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 ·温度较高的烘干废气不宜与喷涂、流平废气混合收集处理。; 本项目干燥过程采用自然晾干，采取局部气体收集措施，将废气排至 VOCs 废气收集处理系统。. （7）清洗 ·设备清洗应采用密闭设备或在密闭空间内操作，换色清洗应在在密闭空间内操作，产生的废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 ·使用多种颜色漆料的，宜设置分色区，相同颜色集中喷涂，减少换色清洗频次和清洗溶剂消耗量。; 设备清洗主要是对喷枪使用稀释剂进行清理，在喷漆房内进行，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。. （8）回收 ·涂装作业结束时，除集中供漆外，应将所有剩余的 VOCs 物料密闭储存，送回至调配间或储存间。 ·设备清洗和换色过程产生的废清洗溶剂宜采用密闭回收废溶剂系统进行回收。; 涂装作业结束时，除集中供漆外，要求将所有剩余的 VOCs 物料密闭储存，送回至储存间。设备清洗主要是对喷枪使用稀释剂进行清理，对稀释剂进行回收。. （9）非正常工况 · VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 非正常工况时，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。. 3. 末端治理. （1）喷涂、晾（风）干 ·应设置高效漆雾处理装置，宜采用文丘里 / 水旋 / 水幕湿法漆雾捕集 + 多级干式过滤除湿联合装置，新建线宜采用干式漆雾捕集过滤系统。 ·喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩 + 燃烧或其他等效方式处置，小风量低浓度或不适宜浓缩脱附的废气可采用一次性活性炭吸附等工艺。; 喷涂、晾干废气经过二级干式过滤器的预处理除去漆雾、粉尘、颗粒状物质后，然后进入活性炭吸附器中处理。. （2）烘干 ·烘干废气宜采用热力焚烧 / 催化燃烧或其他等效方式处置。 ·使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目无烘干工艺. （3）调配、流平（含闪干） ·调配废气宜采用吸附方式或其他等效方式处置。 ·调配、流平废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。; 调配过程在喷漆房内进行，进入VOCs废气处理装置一并处理。. （4）清洗 ·清洗废气宜采用吸附方式或其他等效方式处置。; 设备清洗主要是对喷枪使用稀释剂进行清理，在喷漆房内进行，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。. （5）非正常工况 ·应记录污染防治设施非正常情况信息; 非正常工况及时记录污染防治设施非正常情况信息. 5、项目平面布局及其合理性分析 厂区内设置丁类厂房、综合楼、传达室、停车位及其他辅助设施等，厂房内分为金属材料仓库、数控切割区、半成品区、废料区、焊接区、拼装区、喷漆房等。项目厂区平面布置详见附图8。车间平面布置见附图2。危废暂存间及一般固废暂存间位于厂房西北角。厂房布局紧凑，生产区按生产工艺合理布置。因此本项目平面布局合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目建设内容有如下所示。 表2-1 项目主要建设工程组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 主要建设内容. 主体工程; 丁类厂房; 1栋，1F，丁类厂房，H=10m，100mx72m，占地面积7200㎡，建筑面积7200㎡，用于生产本项目. 辅助工程; 综合楼; 1栋，6F，占地面积500㎡，建筑面积2865㎡. 地下设备用房; 1个，500㎡，位于综合楼负一层. 传达室; 1个，1F，占地面积48㎡，建筑面积48㎡. 停车区; 装卸车停车位3个，位于综合楼东侧，占地面积约50㎡. 普通停车位14个，位于综合楼南侧，占地面积约272㎡. 公用工程; 供水系统; 依托园区自来水管网. 排水系统; 依托园区雨污水管网，进行雨污分流. 供电系统; 依托园区供电管网. 环保工程; 废气治理; 机加工废气（剪切、锯切、钻孔等）; 粉尘自降后人工清扫. 切割废气; 移动式烟尘净化器，2个. 焊接烟气; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 抛丸废气; 抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器，无组织排放. 喷漆废气; 密闭的微负压的喷漆室+二级干式过滤器+活性炭吸附器+15m高排气筒. 废水治理; 生活废水经标准化粪池处理后排放至工业园污水处理厂. 固废处理; 危废暂存间1个（10㎡），容积约40m³，危废分类收集后委托有资质单位进行处置。位于厂房西南角. 固废暂存间暂存1个（20㎡），容积约80m³，固废分类收集回收。位于厂房西南角. 生活垃圾日产日清，环卫部门统一处理。. 噪声处理; 建筑隔声、基础减震等，空压机、风机采用隔声板隔声. 其他; 绿化，绿化面积约640㎡. 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备、设施名称; 数量; 单位; 设备型号; 备注. 一; 钢管束构件加工. 1; 数控U型管成型机; 1; 套; WZ700B; U型钢零件加工. 2; 带锯床; 1; 台; G4250; 方矩管切割下料. 3; 碳弧气刨机; 4; 台; 800A; 焊缝修理. 4; 钢管束数控爆组拼机; 1; 套; 将U型钢、方矩管组拼成I型样. 5; 钢管束数控焊接机; 1; 套; LMH50; 对组拼后的I型件施焊. 6; 钢管束数控割孔机; 1; 套; 对I型件割制孔冻. 7; 钢管束数控割尾机; 1; 套; 对I型件尾端切割. 8; 交流焊机; 4; 台; 补焊、异形件预组拼. 9; 气保焊机; 34; 台; 500A. 二; 钢管束起重转运设备. 1; 双梁桥式行车; 5; 台; 吊运钢材、I型件转送. 2; 半门吊; 11; 台; 吊运工件. 3; 单梁桥式行车; 2; 台; 吊运工件. 三; 零部件、次构件加工. 1; 数控火焰切割机; 1; 套; GNG-4000; 小板、端隔板切割下料. 2; 数控等离子切割机; 1; 套; MG-400. 3; 剪板机; 2; 台; Q11\20*2500; 将条带板剪切成板块. 4; 圆盘锯或砂轮切割机; 1; 台; 预埋件型材切断下料. 5; 半自动火焰切割机; 2; 台; 钢板坡口. 6; 矫平机; 1; 台; WB43M-20*500; 对条带钢板进行矫平. 7; 数控平板钻床; 2; 套; 对连接板加工孔组. 8; 板件抛丸机; 1; 套; QWD60; 板件表面抛丸. 9; 摇臂钻床; 1; 台; Z3050; 板件孔加工. 10; 碳弧气刨机; 2; 台; 800A; 焊缝修补. 11; 交流焊机; 3; 台; 补焊、异型件预组拼. 12; 磁座钻; 3; 台; KBE-35; 腹板钻孔. 13; 叉车; 1; 台; 转运零部件. 14; 气保焊机; 14; 台; 500A. 四; 零部件、次构件起重转运设备. 1; 葫芦双梁桥式行车; 1; 台; 吊运钢材、工件. 2; 单梁桥式行车; 2; 台; 吊运工件. 3; 半门吊; 10; 台; 吊运工件. 4; 双梁桥式行车; 2; 台; 吊运工件. 五; 楼承板构件加工. 1; 钢筋桁架成型机; 1; 套; 组焊成桁架. 2; 钢筋对焊机; 1; 台; 钢筋对接焊机. 3; 钢筋切断机; 1; 台; 切支座筋用. 4; 气保焊机; 2; 台; 500A; 焊支座筋用. 5; 压型板机; 1; 套; 制作底模. 6; 模板电焊机; 1; 套; 将桁架与横板焊接. 7; 剪板机; 1; 台; Q11\20*2500; 边模板剪切. 8; 折弯机; 1; 台; 边模板折弯. 9; 冲剪一体机; 1; 台; 冲剪底模板. 六; 楼承板起重转运设备. 1; 葫芦双梁桥式行车; 1; 台; 吊运钢材、工件. 2; 单梁桥式行车; 2; 台; 吊运工件. 3; 行车、半门吊安装; 3; 台; 行车、半门吊安装. 4; 行车轨道电控安装; 144; 米; 行车轨道电控安装. 七; 钢梁柱构件加工. 1; 设备、设施名称; 数量; 单位; 备注. 2; 半自动火焰切割机; 4; 台; 钢板破口. 3; 半自动埋弧焊机; 2; 台; 拼板盖面焊. 4; 碳弧气刨机; 6; 台; 800A. 5; 数控直条火焰切割机; 2; 台; CNG-5000; 钢板下料. 6; 坦立机; 1; 套; H型钢组拼. 7; 门式埋弧焊机; 4; 套; 焊接H型钢的主焊缝. 8; 龙门双丝埋弧焊机（4电源）; 2; 套; MZG40; 焊接H型钢,箱型的主焊缝. 9; 交流焊机; 9; 台; 焊引弧板、修补. 10; 液压矫正机; 2; 套; H型钢翼板校正. 11; 悬臂电渣焊机（双电源）; 1; 套; 内隔板焊接. 12; 端面铣床; 1; 台; XM2015; 箱型件端面加工. 13; 磁座钻; 5; 台; KBE-35; 腹板钻孔. 14; 栓钉焊机; 1; 台; RSN-2500; 焊接栓钉. 15; 摇臂钻床; 1; 台; Z3050; 构件钻孔. 16; 气保焊机; 42; 台; 500A. 八; 钢梁柱起重转运设备. 1; 葫芦双梁桥式行车; 8; 台; 吊运钢板、工件. 2; 单梁桥式行车; 2; 台; 吊运工件. 3; 半门吊; 20; 台; 吊运工件. 九; 钢管束、铜梁柱构件加工共用. 1; 抛丸机; 2; 套; 非标订制; 工件表面清理. 2; 无气喷涂机; 3; 台; GPQ9CA; 构件表面涂漆. 3; 葫芦双梁桥式行车; 8; 台; 吊运工件. 4; 半门吊; 4; 台; 吊运工件. 5; 双梁桥式行车; 1; 台; I型件转送. 6; 电动轨道平板车; 7; 套; 输送工件. 十; 公用配套设施. 1; 空压机; 1; 套; V75-10; 生产动力空气. 2; 焊剂烘干箱; 1; 套; NZHG-200; 焊剂烘干. 3; 焊条焊干箱; 1; 套; WX704-50; 焊条焊干. 4; 汽车衡; 1; 套; SCS-80-40; 材料称重计量. 十一; 喷漆房-喷漆装置. 1; 房体底框架; 2; 套; 200 X 200X5m方管焊接制作. 2; 房体立柱; 2; 套; 100X100 X 3m方管焊接制作. 3; 房体龙门及跨梁; 台; 50 X 70 X 2m镀锌方管焊接制作. 4; 驱动电机+减速机; 2; 套; 变速比1： 60-WPA-100型，1.5kw，防爆电机. 5; 轻轨; 2; 套; 国标24kg轻轨. 6; 送风过滤层; 2; 套; 25*25方管支撑+可拆卸高校过滤棉，240㎡. 7; 送风压风机; 2; 套; 工业压风机，气量15000m³/h，1.5kW，4台. 8; 房体收风系统; 2; 套; 收风地沟尺寸1000*11500，配可拆卸过滤棉. 9; 自动卷帘门; 2; 套; 8000X3500. 10; 照明系统; 2; 套; 工业防爆LED灯，40W每个. 11; 房体墙板; 2; 套; 75mm岩棉+0.5mm彩钢板. 12; 移动滑线; 2; 套; 软电缆和气管通过滑轮在坦克链上移动. 13; 收风管道; 2; 套; 1.2mm厚镀锌板制作. 14; 电动风阀; 2; 套; 百叶式电动风阀. 15; 电气控制系统; 2; 套; PLC控制，绿灯行电缆，配套可燃气体报警器及房体定位系统. 十二; 喷漆房-喷漆废气处理装置. 1; 干式过滤器; 1; 套; 两级过滤漆雾. 2; 活性炭吸附床; 1; 套; 吸附有机废气. 3; 排气筒; 1; 个; 排放喷漆车间废气，15m高. 4; 吸附系统风管; 1; 套; 排风管道. 5; 吸附系统风管; 1; 套; 排风管道. 6; 吸附风机; 1; 套; 排风管道. 7; 主控制柜; 1; 台; 控制喷漆废气处理系统. 8; 电器元件; 1; 套; 电控系统配件. 本项目工作时间250天。两班八小时工作制，共4000h。主要设备与产能的匹配性分析如下所示。 表2-3 要设备与产能的匹配性一览表 钢管束构件加工; 序号; 设备、设施名称; 数量; 单位; 生产能力t/h; 年生产时间h; 理论产能t/a. 1; 数控U型管成型机; 1; 套; 4; 4000; 16000. 2; 钢管束数控爆组拼机; 1; 套; 4; 4000; 16000. 3; 钢管束数控割孔机; 1; 套; 4; 4000; 16000. 4; 钢管束数控割尾机; 1; 套; 4; 4000; 16000. 楼承板构件加工; 序号; 设备、设施名称; 数量; 单位; 生产能力㎡/h; 年生产时间h; 理论产能㎡/a. 1; 钢筋桁架成型机; 1; 套; 130; 4000; 520000. 2; 钢筋切断机; 1; 台; 130; 4000; 520000. 3; 压型板机; 1; 套; 130; 4000; 520000. 4; 剪板机; 1; 台; 130; 4000; 520000. 5; 折弯机; 1; 台; 130; 4000; 520000. 6; 冲剪一体机; 1; 台; 130; 4000; 520000. 钢梁柱构件加工; 序号; 设备、设施名称; 数量; 单位; 生产能力t/h; 年生产时间h; 理论产能t/a. 1; 半自动火焰切割机; 4; 台; 1.3; 4000; 5200. 2; 坦立机; 1; 套; 1.3; 4000; 5200. 3; 端面铣床; 1; 台; 1.3; 4000; 5200. 4; 磁座钻; 5; 台; 1.3; 4000; 5200. 5; 摇臂钻床; 1; 台; 1.3; 4000; 5200. 钢管束、铜梁柱构件加工共用; 序号; 设备、设施名称; 数量; 单位; 生产能力t/h; 年生产时间h; 理论产能t/a. 1; 抛丸机; 2; 套; 5; 4000; 20000. 2; 无气喷涂机; 3; 台; 5; 4000; 20000. 表2-4 原辅材料一览表 序号; 物料名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; 钢板卷; t/a; 13500; 2000. 2; 方矩管; t/a; 3100; 300. 3; 装配式钢筋卷; t/a; 1200; 200. 4; 镀锌钢板卷; t/a; 600; 100. 5; 焊接式钢筋卷; t/a; 1300; 200. 6; 钢平板; t/a; 8200; 1000. 7; 铬合金钢丸; t/a; 20; 2. 8; 焊丝（气保）; t/a; 300; 7. 9; 埋弧焊丝; t/a; 16; 2. 10; 电焊条J422; t/a; 1.5; 0.5. 11; 焊剂; t/a; 12.4; 0.5; 由大理石、石英、萤石等矿石和钛白粉、纤维素等组成. 12; 碳棒; t/a; 2.7; 0.5. 13; 环氧富锌底漆组分A(主漆); t/a; 2.8; 0.5; 需配稀释剂、固化剂使用。. 14; 快干环氧云铁中间漆组分A(主漆); t/a; 2.5; 0.4; 需配稀释剂、固化剂使用。. 15; 环氧富锌底漆组分B（固化剂）; t/a; 0.1; 0.02. 16; 快干环氧云铁中间漆组分B（固化剂）; t/a; 0.1; 0.02. 17; 丙烯酸聚氨酯稀释剂; t/a; 1; 0.1; 17号稀释剂. 18; 活性炭; m³/a; 5; 用于废气处理，定期更换. 环氧富锌底漆组分A(主漆)主要成分及含量 成分; 含量%. 超细锌粉; 70. 环氧树脂; 12. 有机膨润土; 2. 溶剂; 16. 环氧富锌底漆组分B（固化剂）主要成分及含量 成分; 含量%. 200聚酰胺树脂; 50. 溶剂; 50. 快干环氧云铁中间漆组分A(主漆)主要成分及含量 成分; 含量%. 云母氧化铁; 55. 环氧树脂; 20. 有机溶剂; 5. 防锈颜料; 20. 快干环氧云铁中间漆组分B（固化剂）主要成分及含量 成分; 含量%. 聚酰胺树脂; 50. 溶剂; 50. 表2-5 主要能源消费指标 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 水; 4615; m³/a; 市政自来水管道. 2; 电; 82; 万 kWh/a; 市政电网. 3; 气; 液氧; 995.1; t/a; 低温储槽储存，储罐容量 20000L. 4; 二氧化碳; 802.4; t/a; 低温储槽储存，储罐容量 10000L. 5; 氩气; 162.16; t/a; 低温储槽储存，储罐容量 15000L. 6; 乙炔; 1.05; t/a; 钢瓶储存，3kg/瓶，最大储存瓶70瓶. 7; 丙烷气; 0.504; t/a; 钢瓶储存，40L/瓶，最大储存瓶50瓶. 表2-6 产品方案 序号; 产品类型; 年产量; 单位; 备注. 1; 装配式钢管束构件; 1.5; 万吨. 2; 钢梁柱构件; 0.5; 万吨; H型钢、箱型柱产品. 3; 钢筋桁架楼承板; 50; 万平方米; 不喷漆. 劳动定员及工作制度 劳动定员120人，作业天数250天，人员工作日250天。两班八小时工作制，共4000h。 平面布置 厂区内设置丁类厂房、综合楼、传达室、停车位及其他辅助设施等，厂房内分为金属材料仓库、数控切割区、半成品区、废料区、焊接区、拼装区、喷漆房等。项目平面布置详见附图8厂区总平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺流程简图见下图。 图2-1 维管束产品工艺流程及产污环节图 钢管束产品由若干U型钢与方矩管组焊、再装配零部件后焊接而成，工艺流程简述： U型钢生产：钢卷原料检验→成型机上料→开卷→矫平→冲孔→U型钢冷弯成型→U型钢定长剪切→与方矩管按要求搭配供料； 方管加工：钢管原料检验→定长切割→短管拼接→与U型钢按组合要求搭配供料； 钢管束I字型部件（简称I型件）制作： U型钢与方矩管组合自动组焊成I型件→→I型件制孔→I型件端部切割； I型件零部件总装配焊接：将零部件在I型件上进行装配焊接； I型件表面处理：对总装焊好的I型件进行抛丸除锈、喷涂底漆、漆面烘干处理； 钢管束异型构件装焊：对需要组装成异形件的两个或以上I型件装配焊接成异型构件； 构件表面涂装：将总装焊好的I型件或异形件喷涂中间漆； 成品检验→入库。 U型钢生产的常用原材料为Q345B材质、主要板厚为4～6mm、板宽为500~700mm的钢带，通过机械冷弯成型加工成截面为U型、并按钢管束构件设计要求定长剪切的U型钢； 方矩管加工：根据钢管束构件设计要求的长度对方钢管进行定长下料，锐边毛刺打磨后送入组立工序； 钢管束I型件制作：根据钢管束构件设计要求的截面规格、长度及与方矩管排列组合的位置顺序，采用数控自动化组焊设备将它们组拼焊接成平板型部件； I型件端面切割：对I型件不平齐的一个端面，采用数控自动化切割设备进行平齐加工； I型件表面制孔：在I型件的设计横截面上，采用数控自动化割孔设备进行制孔加工； I型件零部件总装焊制作：将零部件装配到钢管束平板件上并进行焊接； I型件表面处理：对总装配好的I型工件采用自动化抛丸-喷底漆-烘干设备进行表面清洁和防护处理； 钢管束异型构件装焊制作：采用组装设备将若干个I型件组装成异型（如T型、L型、Z型等）件，再进行焊接，从而形成一个可安装施工的结构件； 构件表面涂装：对构件表面进行中间漆喷涂， 喷漆自然晾干； 成品检验→入库：对成品终检合格后，入库存放或发货。 图2-2 H型钢产品生产工艺流程及产污节点图 H型钢是钢管束组合结构体系中的平面梁受力构件，工艺过程简述如下： 钢板或拼接下料：将钢板（长度需要拼接时事先对二块或以上钢板进行拼焊）采用火焰切割机进行分条下料； H型钢组立：采用组立机将腹板和翼板组拼成H型截面的部件；采用埋弧焊设备对H型部件的拼接缝进行焊接； 矫正：对H型部件焊接后的变形，采用机械、火焰及外力等方法进行矫正； 端部腹板钻孔：对钢梁端部的腹板按设计要求钻制连接用孔组； 端面部锁扣和坡口：按设计要求分别对工件端部腹板、翼板进行锁口、坡口加工； 总装配焊接：按设计要求将各种零部件（如牛腿、连接件、筋板等）装配到H型部件上并进行焊接； 清磨：在焊接后及涂装前，对H型钢构件的表观缺陷和瑕疵等进行清除打磨处理； 抛丸除锈：采用表面清理设备对装焊好的钢梁构件进行抛丸除锈的表面清洁处理； 表面涂装：对构件进行表面防腐涂装， 喷漆自然晾干；成品检验→入库：对成品终检合格后，入库存放或发货。 图2-3 箱柱型产品生产工艺流程及产污节点图 钢结构箱型柱构件是钢管束组合结构体系的局部竖向受力构件中，工艺过程简述如下： 钢板或拼接下料：采用火焰直条切割机、数控火焰（或等离子）切割机、半自动切割机等切割设备或工具按设计要求对不同规格的零件（如翼板、腹板、内隔板、柱底板等）进行切割加工； U型组立：按设计要求将翼板、腹板组拼成U型件； 隔板焊接及盖板装配：按设计要求将装入U型件的内隔板与U型件的翼板和腹板进行焊接，然后将U型件封装盖板形成箱型构件； 盖板与内隔板焊接：采用电渣焊设备对内隔板与箱型件的盖板内表面进行焊接； 组拼缝焊接：采用埋弧焊设备将组拼好的箱型件各纵向拼接缝进行焊接； 端面加工：按设计要求采用端面铣设备对箱型件的连接端面进行铣削加工； 总装配焊接：将牛腿、连接件、筋板等零部件按设计设计要求装配焊接在箱型件上； 清磨：在焊接后及涂装前，对H型钢构件的表观缺陷和瑕疵等进行清除打磨处理； 抛丸涂装：采用抛丸机对钢构件表面进行抛丸除锈处理，并将防腐涂料喷涂于钢构件表面， 喷漆自然晾干； 成品检验→入库：对成品终检合格后，入库存放或发货。 喷漆干燥区位于喷漆房旁边，约100㎡，本项目干燥过程采用自然晾干，采取局部气体收集措施，将废气排至 VOCs 废气收集处理系统。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，周边现状为空地，四至情况见附图。无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 岳阳市君山区2020年空气质量现状评价见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准限值/; 占标率; 达标情况. （μg/m³）; （μg/m³）. SO2; 年平均质量浓度; -; 8.85; 60; 14.74%; 达标. 百分位数日平均; 98; 17.00; 150; 11.33%. NO2; 年平均质量浓度; -; 19.54; 40; 48.86%; 达标. 百分位数日平均; 98; 55.00; 80; 68.75%. PM10; 年平均质量浓度; -; 53.92; 70; 77.04%; 达标. 百分位数日平均; 95; 132.00; 150; 88.00%. PM2.5; 年平均质量浓度; -; 39.95; 35; 114.14%; 不达标. 百分位数日平均; 95; 118.00; 75; 157.33%. CO; 年平均质量浓度; -; 0.82; -; -; 达标. 百分位数日平均; 95; 1.20; 4; 30.00%. O3; 年平均质量浓度; -; 95.93; -; -; 达标. 百分位数日平均; 90; 149.00; 160; 93.13%. 由上表可知，2020年岳阳市君山区大气环境质量PM2.5年平均浓度和第95百分位数浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故本项目所在区域2020年为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5。《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m³以内，各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）削减计划 《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023 年，中心城区 PM2.5 年均浓度下降到 38μg/m³ 以内，各县区 PM2.5 年均浓度达到国家空气质量二级标准；到 2026 年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5 和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （3）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行） 第 3.1 条“引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据”。本次环评引用岳阳天乐彩印有限公司《年产7亿个食品包装袋项目》中的2019年监测数据，4个监测点位于本项目西北方向1.2km处，监测结果见下表。 表3-2 引用监测数据表 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 01月17日; 01月18日. 点位1; VOCs; mg/m³; 0.7735; 0.6957. 点位2; mg/m³; 0.6263; 0.6095. 点位3; mg/m³; 0.8136; 0.7892. 点位4; mg/m³; 0.9536; 0.9142. 根据上表可知，项目区域环境空气质量监测结果表明：本项目其他污染物挥发性有机物超过《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录 D 浓度参考限值（TVOC 8h平均：600μg/m3），所在区域挥发性有机物超标。 根据《关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》湘环评函[2014]54号以及《岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价》，项目区域严格执行荆江门片区企业准入制度，并按报告书要求做好荆江门片区大气污染控制措施，根据《君山工业园区荆江门片区环境管理2020年度自评估报告》，项目区域对规划环评批复的要求均已落实，通过采取以上措施，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 3.2地表水环境质量现状调查 本评价收集了2019年省站对长江君山长江取水口断面、长江荆江口断面的常规监测数据说明地表水环境质量现状。 （1）监测断面：长江君山长江取水口断面、长江荆江口断面。 （2）监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 （3）监测时间：2019年1月~2019年12月。 （4）评价标准：长江君山长江取水口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，长江荆江口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （5）评价方法：本项目地表水环境质量现状评价采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。 （6）监测结果 表3-3 2019年君山长江取水口断面监测数据 月; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 氰化物; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 2019年01月; 7.15; 9.60; 1.8; 13; 1.3; 0.06; 0.12; 0.00567; 0.05L; 0.120; 0.0004L; 0.0040; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年02月; 7.11; 7.37; 1.9; 4L; 1.5; 0.03L; 0.11; 0.00200; 0.05L; 0.160; 0.0004L; 0.0015; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年03月; 7.00; 10.20; 1.8; 4L; 0.7; 0.03L; 0.14; 0.00267; 0.05L; 0.200; 0.0004L; 0.0009; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年04月; 6.95; 9.80; 1.8; 6; 0.8; 0.07; 0.10; 0.00300; 0.05L; 0.267; 0.0004L; 0.0009; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年05月; 6.82; 7.60; 2.3; 8; 0.8; 0.05; 0.12; 0.00117; 0.05L; 0.227; 0.0004L; 0.0003L; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年06月; 6.74; 8.00; 2.1; 5; 1.8; 0.05; 0.08; 0.001L; 0.05L; 0.270; 0.0004L; 0.0007; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年07月; 7.05; 7.60; 2.2; 6; 2.1; 0.03L; 0.10; 0.00217; 0.05L; 0.250; 0.0004L; 0.0013; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年08月; 7.06; 7.87; 2.2; 6; 1.4; 0.03L; 0.12; 0.001L; 0.05L; 0.177; 0.0004L; 0.0011; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年09月; 7.08; 7.40; 2.4; 10; 1.1; 0.03L; 0.08; 0.001L; 0.05L; 0.230; 0.0004L; 0.0013; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年10月; 6.95; 6.30; 2.3; 7; 0.5L; 0.07; 0.08; 0.00167; 0.05L; 0.250; 0.0004L; 0.0008; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年11月; 6.92; 6.23; 2.4; 7; 1.8; 0.03L; 0.08; 0.00150; 0.05L; 0.207; 0.0004L; 0.0007; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2019年12月; 6.92; 8.33; 2.4; 4L; 0.5; 0.03L; 0.05; 0.00133; 0.05L; 0.233; 0.0004L; 0.0006; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 合计; 7.0; 8.0; 2.1; 6.2; 1.2; 0.04; 0.098; 0.002; 0.05L; 0.22; 0.0004L; 0.001; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 标准值（GB3838-2002）Ⅱ类; 6~9; ≥6; 4; 15; 3; 0.5; 0.1; 1; 1; 1; 0.01; 0.05; 0.00005; 0.005; 0.01; 0.01; 0.05; 0.002; 0.05; 0.2; 0.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，监测因子总磷超标，其它水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 表3-4 长江2019年君山荆江口断面监测数据 月; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 氰化物; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 2019年01月; 7.08; 10.47; 2.1; 8; 0.5; 0.05; 0.09; 0.00200; 0.0200; 0.120; 0.0002; 0.0014; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年02月; 7.75; 11.11; 1.2; 11; 2.1; 0.14; 0.06; 0.01000; 0.0200; 0.300; 0.0003; 0.0034; 0.00002; 0.00010; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0003; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年03月; 7.69; 10.78; 1.6; 5; 2.2; 0.02; 0.10; 0.00300; 0.0250; 0.207; 0.0002; 0.0016; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年04月; 7.31; 10.68; 1.4; 12; 1.4; 0.04; 0.09; 0.00800; 0.0250; 0.220; 0.0002; 0.0030; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0003; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年05月; 7.74; 9.59; 1.6; 5; 0.2; 0.24; 0.10; 0.00300; 0.0020; 0.181; 0.0002; 0.0014; 0.00002; 0.00009; 0.002; 0.00012; 0.0005; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年06月; 7.93; 8.06; 2.2; 11; 1.0; 0.21; 0.09; 0.00600; 0.0250; 0.230; 0.0002; 0.0027; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0004; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年07月; 7.38; 7.33; 2.0; 7; 0.8; 0.07; 0.12; 0.00227; 0.0250; 0.220; 0.0002; 0.0017; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.002; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年08月; 8.19; 7.32; 2.6; 15; 1.0; 0.08; 0.11; 0.00400; 0.0250; 0.230; 0.0002; 0.0026; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年09月; 7.26; 7.21; 1.8; 10; 1.2; 0.07; 0.08; 0.00264; 0.0079; 0.270; 0.0002; 0.0028; 0.00002; 0.00002; 0.002; 0.00004; 0.0005; 0.0003; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年10月; 7.78; 7.61; 2.1; 6; 0.2; 0.02; 0.11; 0.00242; 0.0012; 0.184; 0.0002; 0.0002; 0.00002; 0.00002; 0.002; 0.00004; 0.002; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年11月; 7.68; 8.15; 2.5; 9; 0.2; 0.06; 0.08; 0.00200; 0.0250; 0.160; 0.0002; 0.0006; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 2019年12月; 8.03; 8.45; 2.5; 6; 0.2; 0.02; 0.06; 0.00600; 0.0250; 0.250; 0.0002; 0.0005; 0.00002; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.0005; 0.0002; 0.005; 0.02; 0.002. 标准值（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; ≥5; 6; 20; 4; 1; 0.2; 1; 1; 1; 0.01; 0.05; 0.0001; 0.005; 0.05; 0.05; 0.2; 0.005; 0.05; 0.2; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，监测因子水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.4声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）中的“区域环境质量现状：3、声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目周围50m范围内无居民，不监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：厂界外 500 米范围内的不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，厂界外 500 米范围内的居住区与建设项目厂界位置关系如下表所示。 表3-5 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m; 户数; 人数. UTM-X; UTM-Y. 三家店村新居民点; 690331; 3259206; 居民; 人群; 二类区; 东; 326; 约420; 约1260. 岳华村知青组; 689957; 3258871; 师生; 人群; 二类区; 南; 397; 约300; 约1500. 岳华村丁字组; 690189; 3258858; 居民; 人群; 二类区; 西; 240; 约150; 约750. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目周围50m范围内无居民，无声环境保护目标。厂界外 500 米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标，本项目位于君山工业集中区荆江门工业园荆江门片区，不在产业园区外，因此不设置生态环境保护目标。指南对土壤环境保护目标没有要求。本项目地表水环境保护目标如下所示。 表3-6 其他环境保护目标 环境要素; 目标名称; 方位; 距离; 功能及规模; 保护级别. 地表水环境; 长江; 西; 1.9km; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，挥发性有机物执行执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的要求。 表3-7 废气排放标准限制要求 污染物; 最高允许排放浓度mg/m³; 排气筒高度; 排放量（kg/h）; 无组织排放浓度监控浓度限值mg/m³. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1. 总挥发性有机物; 80; 15; /; /. 非甲烷总烃; 50; 15; /; 2. （2）废水：生活废水执行污水处理厂接纳标准。 表3-8 废水排放标准限制要求 序号; 污染物因子; 污水处理厂接纳标准（mg/L）. 1; pH; 6~9. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; 氨氮; —. 5; 动植物油; 100. （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准（昼间65分贝，夜间55分贝）。 |
| 总量 控制 指标 | “十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目废水总量控制计划管理如下所示。本项目只有生活废水，不购买总量指标。 污染物因子; 排放量t/a. COD; 0.06. 氨氮; 0.006. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 1、施工期废气 扬尘：本项目施工期的大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要为土地平整、建筑物基础开挖、地基处理施工过程开挖的土方堆放造成；水泥、砂石、混凝土、土石方等如运输、装卸、仓库储存方式不当，也可能产生扬尘。评价要求施工方必须做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于4m/s时应停止挖、填土方作业；在连续晴天、起风的情况下，对弃土表面洒水；土石方运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆必须加盖苫布，防止运输过程中洒落，减轻对沿线环境空气的影响；施工工地应做到工地封闭作业，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地等。 尾气：施工期间车辆运输建筑原材料、施工设备等均会产生尾气，主要污染物为CO、NOx。 2、施工期废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），房屋建筑业框架结构房屋用水指标1600L/㎡，项目本次施工建筑面积约为23236㎡，排污系数按80%，则施工废水排放量约为29742m³。类比建筑工地废水水质，SS约300mg/L，石油类在6~10mg/L之间。需在施工场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部用作施工用水，不外排。 生活污水按在此期间日均施工人员30人计，生活用水量按100L/人·d，则生活用水量为3t/d，施工时间按6个月计，施工期生活用水总量为540t。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为2.4t/d，施工期总排放量为432t。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L。项目施工期设置临时化粪池进行处理后排至市政污水管网。 3、施工期噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ②建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及弃土弃渣等。 施工过程中产生的建筑垃圾按每平方米建筑面积0.03t计，则将产生建筑垃圾697.08t。 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员30名，则产生生活垃圾15kg/d，由环卫部门处理。建筑垃圾、弃土弃渣由岳阳市渣土部门统一管理处置。 5、施工期水土流失 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。注意防护施工期水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1营运期环境空气影响分析 4.2.1.1废气源强核算 1、机加工废气 本项目在剪切、锯切、钻孔等机械加工过程中过程产生少量无组织废气，主要成分为颗粒物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）3130钢压延加工业无组织排放主要污染物排放系数可知，无组织排放系数为0.008kg/t-钢计算，本项目总的钢材量为24600t，因此，产生的颗粒物约为0.2t/a。 可通过粉尘自降后人工清扫。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面，可通过人工清扫收集。 2、切割废气 本项目使用数控切割机对钢材进行切割，切割使用的助燃气体为氧气，使用的燃气为丙烷、乙炔，燃烧产生的污染物为二氧化碳和水，不进行评价。 切割过程会产生少量颗粒物，产生量按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）的“33 金属制品业”中产污系数进行计算。本项目所用的钢板原料为20400t/a。 产污环节; 产污系数（千克/吨-原料）; 产生量t/a. 切割; 1.1; 22.44. 采用移动式烟尘净化器系统处理，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）“33 金属制品业”中移动式烟尘净化器的处理效率为95%，排放量为22.44t/a×（1-95%）=1.122t/a。 污染物指标; 产生量t/a; 排放方式; 排放量t/a. 颗粒物; 22.44; 无组织排放; 1.122. 3、焊接烟气 本项目所用焊丝（气保）、埋弧焊丝、电焊条J422、焊剂共计332.6t/a，焊接工艺主要有手工电弧焊、自动埋弧焊、氧炔焊、二氧化碳气体保护焊、和氩弧焊。采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“33 金属制品业”的系数进行计算。 产污环节; 产污系数（千克/吨-原料）; 产生量. 焊接; 20.5; 6818.3千克. 采用集气罩收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，处理效率按99%计 污染物指标; 产生量t/a; 排放方式; 排放量t/a. 颗粒物; 6.8183; 有组织排放; 0.07. 4、抛丸废气 采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“33 金属制品业”的系数进行计算，本项目所用铬合金钢丸为20t/a。 产污环节; 产污系数（千克/吨-原料）; 产生量. 抛丸; 2.19; 43.8千克. 喷砂工序在抛丸机中进行，抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器，收集的尘渣按一般固废处置。处理效率按99%计算，因此无组织排放量为0.44kg/a。 5、喷漆废气 本项目所用涂料环氧富锌底漆挥发性有机物含量（VOC）301克/公斤，环氧云铁中间漆挥发性有机物含量（VOC）319克/公斤， 产生的挥发性有机物如下所示。 涂料名称; 污染物指标; 产污系数单位; 产污系数; 年用量t; 年产生量t. 环氧富锌底漆; 挥发性有机物; 克/公斤; 301; 2.9; 0.873. 环氧云铁中间漆; 挥发性有机物; 克/公斤; 319; 2.6; 0.83. 稀释剂; 挥发性有机物; 克/公斤; 1000; 1; 1. 合计; 2.703. 本项目喷涂厚度大于120~320μm，按320μm计，油漆密度1.3kg/ m³，5.5t油漆的体积为4230.77m³，可喷涂面积约为1322万㎡。本项目钢结构理论重量在31.1kg/m~244.88kg/m之间，按喷涂成品2万吨计算理论长度，理论长度为20000t÷31.1kg/m=561798m，喷涂面积为561798m×3m（截面积周长）=1685393㎡，理论需用油漆量为1685393㎡×320μm=539m³。在油漆喷涂过程中，会有喷漆废气、漆渣、废漆桶等产生，损耗用漆，以及业主要求喷涂厚度不同、装配式钢结构节点难以计算等因素，实际用漆量大于理论用漆量，因此本项目5.5t/a的用漆量合理。 该过程在喷漆房内进行，且调漆完成后即用于喷漆，喷漆在密闭的微负压的喷漆室内进行，喷漆废气主要成分为漆雾颗粒和VOCs，废气经过二级干式过滤器的预处理除去漆雾、粉尘、颗粒状物质后，然后进入活性炭吸附器中处理，处理后的废气经15米高排气筒高空排放。环评期间对位于岳阳市经济开发区的湖南中富杭萧建筑科技股份有限公司《中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期建设项目》进行了类比调查，该项目挥发性有机物采用二级干式过滤器+活性炭吸附器处理+15米高排气筒处理后污染物能够达标排放，本项目采用同样的方法处理喷漆废气，引用《中富杭萧装配式建筑科技产业园项目一期建设项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2021年03月）中的处理效率，该项目处理效率约为87%，因此本项目处理效率按87%计。 本项目采用密闭的微负压的喷漆室进行收集，有组织废气计算：年排放量=2.703t ×（1-87%）=0.35t；排放速率=0.35t÷4000h=0.088千克/h；排放浓度=0.088千克/h÷6000m³/h=14.7mg/m³。 污染物指标; 产生量; 排放方式; 排放量; 排放浓度; 排放速率. 挥发性有机物; 2.703t; 有组织排放; 0.35t; 14.7mg/m³; 0.088千克/h. 6、废气汇总 表4-1 废气产排情况一览表 排放源(编号); 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 处理方式; 排放方式; 是否为可行技术. 机加工废气（剪切、锯切、钻孔等）G1; 颗粒物; 0.2; 0; 粉尘自降后人工清扫; 无组织排放; 否. 切割废气G2; 颗粒物; 22.44; 1.122; 移动式烟尘净化器; 无组织排放; 否. 焊接烟气G3; 颗粒物; 6.8183; 0.07; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 无组织排放; 否. 抛丸废气G4; 颗粒物; 0.0438; 0.00044; 抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器; 无组织排放; 是. 喷漆废气G5; VOCs; 2.703; 0.35; 封闭的喷漆房+二级干式过滤器+活性炭吸附装置+15高排气筒; 有组织排放; 是. 注：是否为可行技术根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录C确定。 表4-2 排放口基本情况一览表 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 温度; 名称; 类型; 排放标准. 15; 0.6; 常温; 喷漆废气排气筒; 主要排放口; 执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的要求. 本项目废气经过处理后，无组织废气颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求。喷漆废气总挥发性有机物满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）。的排放限值要求。 4.2.1.2非正常工况大气大气污染物环境影响分析 当项目生产发生集气风机及环保设备非正常运行时，最不利情况下有机废气收集效率为0，处理效率为0，此时有机废气产生量为2.231t/a=0.558 kg/h，由于有机废气收集效率为0，废气排放方式为车间内无组织排放，会严重危害到员工健康。 因此，建设单位应当配备专职环保管理人员，加强环保设备巡查、维护管理，建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及各类管理台帐，在废气措施或者环保设备非正常运行时，应立即停止生产，在废气处理措施或者环保设备恢复正常运行后，方可恢复生产。 4.2.2营运期废水源强核算 1、生活废水 本项目项目劳动定员120人（无住宿），年工作250天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为6m³/d（1500m³/a），污水排放系数取0.8，则生活废水排放量约为4.8m³/d（1200m³/a）。生活废水经标准化粪池预处理后经污水管网排放至污水处理厂。化粪池为可行技术。 表4-3 项目废水产生情况一览表 序号; 类别; 废水产生量（m³/a）; 废水排放量（m³/a）; 废水处理设施; 备注. 1; 生活用水; 1500; 1200; 标准化粪池处理后排至污水处理厂. 表4-4 生活废水污染物产排情况一览表 废水; 废水量 （m³/a）; 污染物; 化粪池处理前; 化粪池处理后; 污水处理厂排放标准及排放量. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量; 浓度; 排放量. （mg/L）; （t/a）; （mg/L）; （t/a）; （mg/L）; （t/a）. 生活 污水; 1200; CODcr; 400; 0.48; 300; 0.36; 50; 0.06. BOD5; 200; 0.24; 150; 0.18; 10; 0.012. SS; 200; 0.24; 220; 0.264; 10; 0.012. NH3-N; 35; 0.042; 35; 0.042; 5; 0.006. TN; 85; 0.102; 50; 0.06; 15; 0.018. TP; 15; 0.018; 5; 0.006; 0.5; 0.0006. 生活污水经标准化粪池处理达到污水处理厂接纳标准后经片区污水管网进入污水处理厂。 4.2.3营运期声环境影响分析 噪声主要来自机械加工过程，如焊接工序、剪切工序、切割工序等。采用减震设计及建筑隔声等减低噪声。 表4-5 项目主要噪声源一览表 序号; 设备、设施名称; 数量; 单位; 声级; 治理措施; 噪声排放值; 持续时间h/d. 1; 带锯床; 1; 台; 90~105; 车间隔音、减震; 60; 16. 2; 碳弧气刨机; 4; 台; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 3; 钢管束数控焊接机; 1; 套; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 4; 钢管束数控割孔机; 1; 套; 75~85; 车间隔音; 55; 16. 5; 钢管束数控割尾机; 1; 套; 75~85; 车间隔音; 55; 16. 6; 交流焊机; 16; 台; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 7; 气保焊机; 92; 台; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 8; 数控火焰切割机; 1; 套; 75~85; 车间隔音; 55; 16. 9; 数控等离子切割机; 1; 套; 75~85; 车间隔音; 55; 16. 10; 剪板机; 3; 台; 85; 车间隔音; 55; 16. 11; 圆盘锯或砂轮切割机; 1; 台; 90~105; 车间隔音、减震; 60; 16. 12; 半自动火焰切割机; 2; 台; 75~85; 车间隔音; 55; 16. 13; 数控平板钻床; 2; 套; 70~80; 车间隔音、减震; 50; 16. 14; 板件抛丸机; 1; 套; 80; 车间隔音、抛丸机密闭隔音; 60; 16. 15; 摇臂钻床; 2; 台; 70~80; 车间隔音、减震; 50; 16. 16; 磁座钻; 8; 台; 70~80; 车间隔音、减震; 50; 16. 17; 钢筋对焊机; 1; 台; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 18; 钢筋切断机; 1; 台; 80; 车间隔音; 60; 16. 19; 模板电焊机; 1; 套; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 20; 折弯机; 1; 台; 85; 车间隔音、减震; 55; 16. 21; 冲剪一体机; 1; 台; 90; 车间隔音、减震; 60; 16. 22; 半自动火焰切割机; 4; 台; 75~85; 车间隔音; 55; 16. 23; 半自动埋弧焊机; 2; 台; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 24; 数控直条火焰切割机; 2; 台; 75~85; 车间隔音; 55; 16. 25; 门式埋弧焊机; 4; 套; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 26; 龙门双丝埋弧焊机（4电源）; 2; 套; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 27; 悬臂电渣焊机（双电源）; 1; 套; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 28; 端面铣床; 1; 台; 70~80; 车间隔音、减震; 50; 16. 29; 栓钉焊机; 1; 台; 70~80; 车间隔音; 50; 16. 30; 抛丸机; 2; 套; 80; 车间隔音、抛丸机密闭隔音; 60; 16. 31; 无气喷涂机; 3; 台; 70; 车间隔音、建筑隔音; 50; 16. 32; 空压机; 1; 套; 90~95; 车间隔音、建筑隔音; 60; 16. 33; 送风压风机; 2; 套; 85~90; 车间隔音、建筑隔音; 55; 16. 34; 吸附风机; 1; 套; 85~90; 车间隔音、建筑隔音; 55; 16. 本项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，昼间厂界噪声限值65 dB（A），夜间厂界噪声限值55 dB（A），项目厂界噪声可达标排放。 4.2.4营运期固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物如下所示。 1、废边角料 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中的“33 金属制品业”中的“一般工业固体废物和危险废物产污系数核算表”进行计算。 固废; 工段名称; 固体废物类别; 系数单位; 产生系数; 产品; 产生量（t）. 废边角料; 剪切、切割等机械加工过程; 一般固体废物; 千克/吨-产品; 52.7; 2万吨; 1054. 废边角料分类收集后相关单位进行回收。 2、废包装材料 废包装材料主要为废纸皮2吨，分类收集后由有关单位进行回收。 3、废漆桶 项目在油漆、稀释剂、固化剂调配及使用完后，会产生废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶经收集后委托有资质单位进行无害化处理。 4、废活性炭 本项目废活性炭的产生量为5.8t/a，根据《《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，定期进行更换，更换周期为10~12个月，收集后委托有资质单位进行无害化处置。 活性炭装填量约为1t，约2个月更换一次活性炭。 5、废矿物油 本项目生产过程中产生的废矿物油包括废润滑油、废液压油、废机油等，约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-217-08，委托有资质单位处理。 6、漆渣 喷漆工序需对喷枪使用稀释剂进行清理，稀释剂可回收使用，喷台和喷淋塔需定期捞渣，该过程会产生废漆渣。 名 称; 年消耗量（t/a）; 挥发性有机物产生量（t/a）; 附着量（t/a）; 未附着量（t/a）; 漆渣（t/a）. 油漆; 8.5; 1.955; 5.1; 1.405; 0.7. 漆渣产生量约为0.7t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于 HW12染料、涂料废物，危废代码 900-252-12，需委托有资质单位进行处理。 7、废滤芯 本项目挥发性有机物采用二级干式过滤器进行过滤。约1.6t附着在滤芯上，废滤芯产生量为3.2t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，委托有资质单位处理。 8、机械加工粉尘收集废料 机械加工粉尘通过人工清扫进行收集，产生量约0.2t/a。统一收集后和废边角料一起回收处置。 9、废过滤棉 喷漆房送风进喷漆房内时设置送风过滤棉，产生量约0.01t/a，属于一般固废，分类收集后回收处置。 10、生活垃圾 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中三区二类（湖南省岳阳市）居民生活垃圾产生系数，生活垃圾产生量按0.6kg/人·d计，项目劳动定员120人，年工作时间以250天计，则生活垃圾产生量约为18t/a（72kg/d）。 表4-6 危险废物组成、产生量及处置情况 序号; 名称; 属性; 危险废物代码; 年度产生量（吨）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废漆桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.5; 油漆使用过程; 固态; 油漆、稀释剂、固化剂; 油漆、稀释剂、固化剂; 每年; T/In; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 2; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-041-49; 5.8; 有机废气处理过程; 固态; 废活性炭; 废活性炭; 2月; T/In. 3; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.2; 机械维修维护过程; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 每年; T，I. 4; 漆渣; 危险废物; HW12 900-252-12; 0.7; 油漆使用过程; 固态; 油漆、稀释剂、固化剂; 油漆、稀释剂、固化剂; 每年; T，I. 5; 废滤芯; 危险废物; HW49 900-041-49; 3.2; 有机废气处理过程; 固态; 废滤芯; 废滤芯; 每年; T/In. 表4-7 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 项目所在地; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 君山 区 柳林洲镇工业园; 危废暂存间; 废漆桶; 其他废物; HW49 900-041-49; 车间西北侧; 约10平方; 分类暂存; 约10平方; 季. 废活性炭; 其他废物; HW49 900-041-49; 年. 废矿物油; 废矿物油 与含矿物 油废物; HW08 900-217-08; 年. 漆渣; 染料、涂 料废物; HW12 900-252-12; 季. 废滤芯; 其他废物; HW49 900-041-49; 年. 表4-8 一般固体废物组成、产生量及处置情况 序号; 名称; 一般固废代码; 年产生量（吨）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 污染防治措施*. 1; 废边角料; 331-001-09; 1054; 机械加工过程; 固态; 铁; 月; 固废暂存间暂存，分类收集回收. 2; 废包装材料; 331-002-99; 2; 包装; 固态; 纸; 年. 3; 机械加工粉尘收集废料; 331-003-66; 0.2; 机械加工粉尘收集废料; 固态; 铁; 日. 4; 废过滤棉; 331-004-66; 0.01; 喷漆房送风过滤过程; 固态; 过滤棉、灰尘; 月. 5; 生活垃圾; /; 18; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 日; 日产日清，环卫部门统一处理. 危废暂存间的建设要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），提出危险废物贮存要求。 一、危险废物暂存要求： 1、按要求建设危险废物暂存间，暂存危险废物。 2、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 3、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 4、除了常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物，其他危险废物必须装入容器内。 5、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 6、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 7、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 8、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597附录A所示的标签。 二、危险废物贮存容器要求： 1、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 2、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 3、装载危险废物的容器必须完好无损。 4、装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 5、液体危险废物的可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 三、危险废物暂存间建设要求： 1、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2、危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 3、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 4、应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 5、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 6、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 7、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 8、衬里放在一个基础或底座上。 9、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 10、衬里材料与堆放危险废物相容。 11、总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 四、其他管理要求 1、作好危险废物情况的记录，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 2、危废暂存间清理出来的泄露物，一律按危险废物处理。 一般固废暂存间的建设要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出一般固废暂存间的建设要求。 1、用天然或人工防渗材料构筑阻止贮存场内外液体渗透。 2、禁止危险废物和生活垃圾混入。 3、当天然基础层防渗系数＞ 10-7cm/s 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-10cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 4、应建立档案制度，将贮存的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 5、环境保护图形标志应按 GB15562.2 规定进行检查和维护。 4.2.5生态环境影响分析 项目位于君山区柳林洲镇工业园，厂区周边无生态环境保护目标。 4.2.6环境风险影响分析 （1）危险物质识别 名称; 最大贮存量t; 分布. 废矿物油; 0.2; 危废暂存间. 涂料; 0.6; 仓库. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中“表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量”，本项目不存在健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）、危害水环境物质（急性毒性类别 1）和表B.1中的环境事件风险物质。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）分级计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B ，本项目不存在健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）、危害水环境物质（急性毒性类别 1）和表B.1中的环境事件风险物质。 本项目危险物质主要为废矿物油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B分类，临界量为2500t。涂料的临界量根据《危险化学品重大危险源辨识》选取。 表4-9 等危险物质和风险源分布情况 名 称; 厂区最大存在量（吨）; 临界量（吨）; Q. 废矿物油; 0.2; 2500; 0.00008. 涂料; 0.6; 1000; 0.0006. 合计; 0.00068. 本项目Q值为0.000668，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1中的评价工作等级划分，为简单分析。 表4-10 评价工作等级划分 本项目环境风险防范措施： （2）环境事故 危险废物等泄露，造成环境污染。一旦发生污油泄漏，会进入水体，如进入污水管网，会对污水处理厂产生冲击影响，影响污水处理厂的处理效果；如进入雨水排放系统，将会最终排入项目地周边水体，会对周边水体及下游水生生态系统产生较大的破坏，导致水生生物的死亡。渗漏进入地下，会对地下水产生污染。 （3）风险防范措施 ①加强职工的安全教育和风险防范意识，增强职工防范事故和自救能力。 ②强化安全管理，建立健全安全生产责任制，加强安全教育培训工作，对外界车辆进出装卸作业进行现场指导。 ③一旦发生泄露事故，则要根据具体情况采取应急措施，如事故无法得到有效控制，应立即通知相邻企业及人群，做好必要的防护措施。 ④建立巡查制度，每日对危险废物暂存库及原料暂存库进行巡查，发现问题及时处理。 ⑤贮存容器必须完好，不渗漏。危险废物需分类贮存，贮存时采取防渗漏、防外溢措施。 乙炔使用过程风险防范措施： （1）乙炔在输送管路中最大流速：当压力为0.0688～0.147MPa时，不应超过8m/s；当压力为0.147～2.45MPa时，不应超过4m/s。由于乙炔气高速喷射会产生静电而起火，因此，乙炔设备和管路除严防泄漏外，还应有良好的避雷及静电接地装置。接地电阻不应大于10Ω。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时，应有跨接导线。 （2）为了防止爆炸性的乙炔铜、乙炔银等的生成，阀门和附件材质应采用钢、可锻铸铁或球墨铸铁材料或铜含量不超过70％的铜合金材料。 （3）采用适用于乙炔场所的dⅡCT2(B4b)级的防爆型电气设备或仪表。在区域内应采取消除或控制电气设备线路产生火花、电弧或高温的措施。 丙烷使用过程风险防范措施： 操作注意事项：全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。 乙炔、丙烷储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远窝火种、热源。库温不宜超过30℃，应于氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 （5）环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 4.3环保投资概算 表4-11 环保投资一览表 序号; 种类; 数量; 投资(万元); 备注. 1; 移动式烟尘净化器; 2; 1. 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套; 5. 2; 抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器; 2; 15. 3; 密闭的微负压的喷漆室+二级干式过滤器+活性炭吸附器+15米高排气筒; 1套; 50. 4; 雨污分流; /; 20. 5; 化粪池; 1个; 5. 6; 采用新型设备、隔声、减振等措施; /; 8. 7; 一般固废暂存间，面积约20平方米; 1个; 10; 位于厂房西南角. 8; 危废暂存间，面积约10平方米; 1个; 20; 位于厂房西南角. 9; 合计; 134. 4.4监测计划 本项目产生的废气、噪声、废水等，一旦非正常或不达标排放，将会对周边环境、相邻企业及周边居民造成一定影响。因此，为避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表4-12 监测计划要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 废气; 厂界; 颗粒物、VOCs; 每年一次. 喷漆房排气筒; VOCs; 每年一次. 废水; 生活废水排放口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、五日生化需氧量; 每年一次. 注：监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录A确定。 4.5项目环保设施验收监测内容 表4-13 项目环保设施验收监测内容 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准; 备注. 废气; 机加工废气; 颗粒物; 粉尘自降后人工清扫; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准. 切割废气; 颗粒物; 移动式烟尘净化器. 焊接烟气; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 抛丸废气; 颗粒物; 抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器，. 喷漆废气; VOCs; 密闭的微负压的喷漆室+二级干式过滤器+活性炭吸附器15m高排气筒; 执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的要求. 非甲烷总烃; 无组织排放; 执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的要求. 废水; 生活废水; pH值、COD、氨氮、SS等; 化粪池; 污水处理厂接纳标准. 噪声; 设备; LeqA; 围墙，基础减振，隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 废漆桶; 废漆桶; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 危废. 废活性炭; 废活性炭. 废矿物油; 废矿物油. 漆渣; 漆渣. 废滤芯; 废滤芯. 废边角料; 废边角料; 固废暂存间暂存，分类收集回收; 固废暂存间暂存，分类收集回收; 一般固废. 废包装材料; 废包装材料. 机械加工粉尘收集废料; 机械加工粉尘收集废料. 废过滤棉; 废过滤棉. 生活垃圾; 生活垃圾; 日产日清，环卫部门统一处理; 日产日清，环卫部门统一处理; 生活垃圾. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆废气排气筒 | VOCs | 密闭的微负压的喷漆室+二级干式过滤器+活性炭吸附器15m高排气筒 | 执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的要求 |
|  | 焊接废气排气筒 | 颗粒物 | 焊接烟气：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 机加工废气：粉尘自降后人工清扫;切割废气：移动式烟尘净化器；抛丸废气：抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器 |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的要求 |
| 地表水环境 | 生活废水排放口 | pH值、COD、氨氮、SS等 | 标准化粪池处理 | 执行污水处理厂接纳标准 |
| 声环境 | 设备 | LeqA | 围墙，基础减振，隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废漆桶、废活性炭、废矿物油、漆渣、废滤芯属于危废，分类收集后委托有资质单位进行处置。废边角料、废包装材料、机械加工粉尘收集废料、废过滤棉固废暂存间暂存，分类收集回收。生活垃圾日产日清，环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强职工的安全教育和风险防范意识，增强职工防范事故和自救能力。 ②强化安全管理，建立健全安全生产责任制，加强安全教育培训工作，对外界车辆进出装卸作业进行现场指导。 ③一但发生泄露事故，则要根据具体情况采取应急措施，如事故无法得到有效控制，应立即通知相邻企业及人群，做好必要的防护措施。 ④建立巡查制度，每日对危险废物暂存库及原料暂存库进行巡查，发现问题及时处理。 ⑤贮存容器必须完好，不渗漏。危险废物需分类贮存，贮存时采取防渗漏、防外溢措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合“三线一单”管理要求，符合国家和地方的产业政策，选址合理。在运营过程中，必须严格落实本评价提出的各项污染防治措施和相关管理规定，确保污染物稳定达标排放。只有在严格落实本评价的相关污染防治措施，认真执行环保“三同时”制度的情况下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.192t/a |  | 1.192 t/a | +1.192t/a |
|  | VOCs |  |  |  | 0.35 t/a |  | 0.35 t/a | +0.35/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 1200t/a |  | 1200t/a | +1200t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.06 t/a |  | 0.06 t/a | +0.06 t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.006 t/a |  | 0.006 t/a | +0.006 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 1054 t/a |  | 1054 t/a | +1054 t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2 t/a |  | 2 t/a | +2 t/a |
|  | 机械加工粉尘收集废料 |  |  |  | 0.2 t/a |  | 0.2 t/a | +0.2 t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
| 危险废物 | 废漆桶 |  |  |  | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 5.8 t/a |  | 5.8 t/a | +5.8 t/a |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.2 t/a |  | 0.2 t/a | +0.2 t/a |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.7 t/a |  | 0.7 t/a | +0.7 t/a |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 3.2 t/a |  | 3.2 t/a | +3.2 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①